建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生物医药技术开发项目

建设单位（盖章）：云南万宏医药科技有限公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	82

建设项目污染物排放量汇总表	83

附件：

附件1 委托书

附件2 投资备案证不予办理的证明材料

附件3 营业执照

附件4 租房合同

附件5 云南万宏医药科技有限公司关于《生物医药技术开发项目环境影响报告表》全本信息公开

附件6 项目所在区域土地使用证

附件7 类比项目竣工环保验收废气监测报告

附件8 类比项目竣工环保验收废水监测报告

附件9 类比项目2022年9月危废处置转移联单

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目评价范围及周边关系图

附图4 项目区域水系图

附图5 项目与盘龙区声环境功能区划位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物医药技术开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 牛文峰 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市（区）盘龙区（街道）昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房） |  |  |
| 地理坐标 | （东经102度44分06.519秒，北纬25度08分22.907秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展——98专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 55.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.52 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1888m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1 专项评价设置原则表”判定，对照分析如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目周边500米范围内有中国科学院昆明分院、茨坝新村等环境空气保护目标，但大气污染物不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物，也不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害大气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。项目废水不直接排入地表水体，无需设置地表水专项。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界量，无需设置风险专项。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不属于河道取水的污染类项目，且位于城市建成区，用水为市政供水，生态环境一般，无需设置生态专章。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》符合性分析详见下表： 表1-2 相符性一览表 《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》相关规定; 项目情况; 符合性. （一）中心城区内要鼓励发展电子信息、光机电、生物医药、烟草及配套、机械制造等高新技术产业和现代制造业，适度发展服装、食品、印刷、包装等都市型工业，限制、转移和淘汰无资源条件的，高耗能、高耗水、重污染的，国家淘汰和限制类的产业。; 本项目为生物医药研发实验室建设项目（不涉及中试及生产），属于高新技术产业，符合中心城区发展要求； 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，且项目产生的废气、废水、固废均采取有效的防治措施，达标排放。; 符合. （二）严格保护生态红线，合理引导工业集群发展，提高工业集中度。推进新型化和都市型工业向城市工业园区集中，逐步将低附加值、劳动密集型和能耗高、污染大的工业向中心城区以外 和滇池流域以外的产业聚集区转移，形成中心城区内“一、二类工业集中发展，三类工业向外转移”的工业发展策略。对于不同 的城市工业区，要根据不同的产业发展门类与环境要求，制订不同的项目进入门槛。; 本项目位于城市建成区，不占用生态红线，不属于能耗高、污染大的工业企业，项目产生的废气、废水、固废均采取有效的防治措施，达标排放。; 符合. （三）北部茨坝工业带布局要求 重点发展烟草及相关配套、科技研发等都市型产业。禁止发展有水污染、大气污染、危险性和对居住产生较大影响的项目。临近水源地区禁止建设有废水排放的项目。; 本项目属于研发实验建设项目（不涉及中试及生产），项目产生的废气、废水、固废均采取有效的防治措施，达标排放，对周边居住区环境影响较小；本项目废水预处理后经市政管网进入昆明市第五水质净化厂，废水不直接排放。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 昆明市人民政府已发布《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目符合性分析具体如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），租赁已建的闲置厂房，属于城镇建成区，项目的建设不新增占地，施工期仅对现有厂房进行改建，同时安装实验室相关设备以及相关的环保设备，因此，项目不涉及生态红线。 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）明确“将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”，项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目所在地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区。综上，本项目的建设不涉及一般生态空间。 （2）环境质量底线 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目与其要求的环境质量底线符合性分析如下： ①生态环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。本项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目的建设不新增占地，施工期仅对现有厂房进行改建，同时安装实验室相关设备以及相关的环保设备。项目运营期废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物100%得到妥善处置。因此，本项目建设不会改变区域生态环境质量现状。 ②环境空气质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。项目所在区域空气环境可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。项目运营期产生的废气经处理达标后排放，不会改变区域环境空气质量现状。 ③地表水环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。距离项目最近的河流为盘龙江，根据《九大高原湖泊水质监测状况月报（2023年1月）》，盘龙江“小人桥”断面的水质现状可达到Ⅱ类标准要求，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。项目产生的废水妥善处理后不会改变区域地表水环境质量现状。 ④土壤环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。项目厂区均为水泥硬化地面，研发区域、危险废物暂存间、危化品仓库等严格按照相关要求进行防渗建设，项目建设严格完善相应的环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状。 （3）资源利用上线 “实施意见”要求：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。根据分析，项目运营期用水量较少；项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），租用闲置的厂房进行建设，不新增占地，因此项目建设不涉及耕地、基本农田等土地资源占用，且本项目不属于高能耗项目。项目建设符合资源利用相关要求。 （4）环境准入负面清单 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）提出严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。项目所在地属于盘龙区县城重点管控单元，本项目与盘龙区县城重点管控单元生态环境准入清单的管理要求中的环境准入负面清单符合性分析如下表。 表1-3 项目与盘龙区县城重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 盘龙区县城重点管控单元（ZH53010320002）管控要求; 项目情况; 符合性. 污染物排放管控; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 1.项目所在区域大气环境属于二类环境空气质量功能区，项目运营期产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后能实现达标排放，对环境的影响较小，可保证当地大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 2.项目施工期会产生少量扬尘，通过采取临时围挡、临时覆盖、洒水抑尘等措施来加强施工场地的扬尘控制。 3.项目所在区域的市政污水管网配套齐全，市政污水管网下游污水处理厂已建成并运行多年，项目运营期产生的酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池处理后可实现达标排放。 4.项目所在区域的市政污水管网配套齐全，市政污水管网下游污水处理厂已建成并运行多年，生活污水集中处理率达到100%。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 1.项目运营期产生的危险废物集中处置，收集、贮存等过程全部按照危险废物处置的标准进行分类。 2.项目产生的危险废物全部委托资质单位（云南大地丰源环保有限公司）清运、处置。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 项目能回收利用的均按照要求回收利用; 符合. 由上表可知，项目的建设满足盘龙区县城重点管控单元生态环境准入清单的相关要求。 综上所述，项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），租赁已建的闲置厂房进行建设，不新增占地，本项目施工期仅对现有厂房进行改造、装修、安装生产设备以及相关的环保设施设备。项目建设不涉及生态红线；运营期产生的污染物均能达标排放，不会改变项目所在区域环境空气、地表水环境、土壤环境现状，符合“三线一单”要求。 2、项目与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日修正），滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区： 一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。 本项目距离盘龙江约2453m，位于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比，见下表所示。 表1-4 项目与《云南省滇池保护条例》的相符性分析 《云南省滇池保护条例》中相关规定; 项目情况; 符合性. 三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目属于研发实验室建设项目（不涉及中试及生产），不属于条例中禁止建设的项目。; 符合. 三级保护区内禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置，实验室一般固废分类收集后委托环卫部门清运处置，超纯水仪废活性炭收集后由厂家回收处理，危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置，固体废弃物处置率100%，无固体废弃物向河道、沟渠等水体倾倒的情况发生；昆明重工东生产区已实行雨污分流制，雨水经雨水管道进入市政雨水管网，污水经污水管道进入市政污水管网，项目运营期产生的废水经中和池、化粪池等预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂，不直接排入河道，不属于条例中禁止建设的项目。; 符合. 第三十二条禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。; 项目废水经配套的中和池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。外排废水不含重金属、难以降解、有毒有害等污染物。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《云南省滇池保护条例》的要求。 3、项目与《昆明市河道管理条例》的相符性分析 根据昆明市河道管理条例，河道的保护范围为河道管理范围以外100m以内的区域，根据昆明市河道管理条例，禁止在河道两侧各200m范围内养殖畜禽，禁止建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态和自然景观的其它项目，禁止倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其它污染物，禁止清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品，禁止洗浴、清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其它污染水体的物品，禁止倾倒污水。 项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），距离盘龙江约2453m，项目周边200m范围内无相关地表水，不属于河道保护范围。项目不涉及禁建项目，不违反《昆明市河道管理条例》相关规定，项目建设对河道影响较小。 4、项目与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 根据《昆明市大气污染防治条例》（2021年3月1日起施行）中第二十六条：下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 本项目属于上述规定中的（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动，研发实验均在研发室内的通风柜、集气罩下进行，实验过程中产生的有机废气主要为非甲烷总烃，通过负压收集后进入集气管道，经二级活性炭吸附装置处理后引至15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，本项目建设与《昆明市大气污染防治条例》相符。 5、项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-5。 表1-5项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析 云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案; 本项目情况; 符合性. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目研发过程中使用的有机化学试剂涉及方案中提出的含VOCs物料（含VOCs原辅材料）储存、敞开液面逸散以及工艺过程，项目储存有机化学试剂的危化品仓库为密闭空间，工艺过程主要在研发室（密闭空间）内进行，同时配套通风柜、集气罩等废气收集措施，满足方案的要求。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目研发室均为密闭空间，保持微负压状态；研发实验均在通风柜、集气罩下进行，集气罩采用局部集气罩，根据设计资料，控制风速为10米/秒，有机废气收集后经集气管道进入二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，满足方案的要求。; 符合. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 6、项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 项目研发实验过程中排放的有机废气主要为非甲烷总烃，根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）相关要求，符合性分析见下表。 表1-6项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 本项目情况; 符合性. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目运营期产生的废气属于含低VOCs的低浓度有机废气，经通风柜、集气罩收集后经集气管道进入6套二级活性炭吸附装置+6套风机处理后经3根15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，活性炭吸附技术属于方案中提及的吸附技术，符合政策要求; 符合. 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目处理低浓度VOCs废气采用二级活性炭吸附装置，处理过程中产生的二次污染物为沾染有VOCs的废活性炭，活性炭定期更换，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置。处理方式符合要求。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 环评要求项目运营期应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求制定监测计划，定期开展VOCs监测，并及时主动向昆明市生态环境局盘龙分局报送监测结果。; 符合. 综上，本项目对产生的有机废气的防治措施符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的有关政策要求。 7、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 8、选址合理性分析 ①项目选址位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），根据建设单位提供的昆明重工东生产区的土地使用证，项目所在区域为工业用地，所在位置交通便利，满足设备运送所需的交通条件，符合有关规划要求； ②项目用地区域可利用的现有资源齐全，给排水、供电、通讯、网络等基础设施完备，能保障工作的顺利开展； ③厂址周边范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区、饮用水源保护区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动植物； ④项目对产生污染物采取了有效合理的防治措施，项目建成后污染物均可达标排放，不会产生大的环境影响。 综上，本项目选址合理。 9、环境相容性分析 项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目产生的大气污染物主要来源于易挥发的有机溶剂在溶剂投加、萃取、过滤、干燥、旋蒸、柱层析等过程，实验操作过程均在通风柜内及集气罩下进行，产生的废气经集气罩、通风橱引风系统收集至二级活性炭吸附装置处理后通过3根15m高的排气筒排放。项目运营期产生的废水主要为沾染无机盐类溶液的实验器皿清洗废水（第三次及以后）、酸（5%盐酸）洗废水、纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、地面清洗废水和工作人员生活污水。酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。噪声经过墙体隔声、距离衰减后能够达标排放。危险废物分别收集之后进入危废暂存间进行暂存，然后交与云南大地丰源环保有限公司定期清运处置；生活固废集中收集交由环卫部门处理。项目产生的废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物妥善处置，处置率达100%。项目运营期产生的污染物经过处理后都能达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。 根据现场踏勘，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊敏感目标，项目西侧、北侧为昆明重工东生产区内部道路，东侧、南侧为闲置厂房，距离项目最近的为项目西南侧约50m处的汽车修理厂。昆明重工东生产区设施设备完善，周边交通较为便利，周边大多以商业及住宅为主。项目属于专业研发实验室，实验室严格按照规范建设，主要从药物中间体的研发，不涉及P2、P3、P4生物安全实验室、转基因实验室，不涉及活体实验，不涉及中试及生产，项目运营期产生的废水不直接进入地表水体，废气、噪声可实现达标排放，固废不外排，对周边环境的影响较小。因此，本项目的建设与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 云南万宏医药科技有限公司“生物医药技术开发项目”位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），为医药研发实验室。本项目主要进行生物医药的中间体的研发，通过改变实验过程中的温度、物料投加的比例、反应时间得到不同的样品，从而进行技术优化，不涉及中试内容和生产，项目在高端化学试剂和医药中间体合成机理研究过程中，最终试验结果会有微量（不超过100g）的成果样品，与试验研究报告一起作为成果提交给研发委托方。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展——98专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 受云南万宏医药科技有限公司的委托，我单位（云南清风环保科技有限公司）接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环保有关法律法规和技术指南等要求，编制了《生物医药技术开发项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、项目建设内容 - 项目情况 项目名称：生物医药技术开发项目 建设地点：昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房） 建设单位：云南万宏医药科技有限公司 建设性质：新建 项目投资：1000万元 建设内容：本项目租赁昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房）已有的1888m2空置房屋，建设生物医药技术开发项目。本研发实验室用于开展高端化学试剂、医药中间体的研发（小试），不涉及P2、P3、P4生物安全实验室、转基因实验室，不涉及活体实验，不涉及中试及生产。 2、项目建设内容及规模 项目主要建设内容组成见表2-1。 表2-1项目建设内容组成一览表 工程类别; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 研发区; 研发室1~10：主要进行有机实验，每间配套8个通风柜，单个占地面积62m2，每间配套2个集气罩; 新建. 研发室11：占地面积63m2，配套8个百叶风口，封口接通风管道，研发室封闭，同时配套3套100L双层反应釜、1套100L萃取釜、1套pH值打浆过滤设备及2套50L旋转蒸发仪; 新建. 研发室12：占地面积63m2，配套8个百叶风口，封口接通风管道，研发室封闭，同时配套3套100L双层反应釜、1套100L萃取釜、1套8平方分子蒸馏器及2套50L旋转蒸发仪; 新建. 研发室13：占地面积63m2，配套8个百叶风口，封口接通风管道，研发室封闭，同时配套3套100L双层反应釜、1套100L萃取釜、1套pH值打浆过滤设备及2套50L旋转蒸发仪; 新建. 研发室14：占地面积63m2，配套8个百叶风口，封口接通风管道，研发室封闭，同时配套3套30L双层反应釜、1套100L萃取釜、1套pH值打浆过滤设备及2套50L旋转蒸发仪; 新建. 研发室15：占地面积63m2，配套8个百叶风口，封口接通风管道，研发室封闭，分为1个粉碎处理间、1个烘干室（配套15台烘箱）; 新建. 分析区; 项目分析室占地面积57m2，配套1个高温室，1个仪器台、1套高效液相色谱仪及1套高效气相色谱仪，高效液相色谱仪及高效气相色谱仪上方共设置9个集气罩; 新建. 辅助工程; 产品暂存包装间; 占地面积228m2，主要用于研发所得物的包装、暂存; 新建. 原料库; 2个，单个占地面积50m2，主要用于研发材料的存放; 新建. 危化品仓库; 占地面积100m2，主要用于化学试剂暂存; 新建. 办公区; 占地面积480m2，主要包括综合办公室、总经理办公室、餐厅、主管室（1~4）、2个会议室; 新建. 卫生间; 位于产品暂存包装间南侧，水冲厕; 新建. 变压器; 依托昆明重工东生产区已有的变压器（630kwh）; 依托. 公用工程; 给水; 项目新鲜水直接由市政供水管网供给; 依托. 纯水供应系统以自来水为原料，经纯水制备系统制备后供项目使用; 新建. 排水; 实施“雨污分流”，雨水经雨水管排入龙泉路市政雨水管网；项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。; 新建. 环保工程; 废气治理; 实验废气; 根据设计资料，考虑到风量对污染物收集系统的影响，项目区共设置29个集气罩、80个通风柜、40个百叶风口对项目实验过程中产生的有机废气进行收集，经6套二级活性炭吸附装置+6套风机对处理后通过3根15m高的排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，其中研发9室、研发10室实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入1#活性炭吸附装置处理，研发11室、研发12室、研发13室、研发14室实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入2#活性炭吸附装置处理。经1#活性炭吸附装置、2#活性炭吸附装置处理的废气经15m高排气筒（DA001）排放；研发8室、研发15室（烘干室）实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入3#活性炭吸附装置处理，研发5室（右侧）、研发6室、研发7室实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入4#活性炭吸附装置处理，经3#活性炭吸附装置、4#活性炭吸附装置处理的废气经15m高排气筒（DA002）排放；研发3室、研发4室、研发5室（左侧）实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入5#活性炭吸附装置处理，分析室、研发1室、研发2室实验过程中产生的非甲烷总烃经通风柜负压进入6#活性炭吸附装置处理，经5#活性炭吸附装置、6#活性炭吸附装置处理的废气经15m高排气筒（DA003）排放。; 新建. 废水治理; 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。; 新建. 噪声; 合理布置噪声源、选用低噪声动力设备，各设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施降噪; 新建. 固废处置; 危废暂存间; 项目运营期产生的危险废物分类收集后，暂存于危废暂存间（占地面积100m2），定期交由云南大地丰源环保有限公司处置; 新建. 危险废液; 项目研发室、分析室拟设置16个危险废液收集桶，收集项目研发过程中产生的研发废液，容积为50L/个。; 新建. 生活垃圾; 研发室、分析室每个房间设置1个生活垃圾桶；办公区设置4个生活垃圾桶，生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置。; 新建. 3、研发方案 本项目主要进行生物医药的中间体的研发实验，实验目的是为了得到客户制定的中间体产品的合成路线，研发产品类别包括：芳环类中间体；咪唑、吡啶、呋喃等芳杂环类中间体；含硫类、含氮类、卤素化合物中间体；醇、酯、酸、酰胺等官能团化合物类中间体；钠，钾盐类以及其他中间体等。实验过程中根据文献中的合成路线，和不同反应条件（反应时间、反应温度）等，投加不同的原料进行反应及处理，从而进行技术优化，最后得到微量（1~100g）的目标产物，不涉及中试内容和生产。每种产品只研发一批次，不涉及新化合物的合成。本项目得到的特定的样品并提供该物质的工艺路线作为产品外售，产生的废样品作为危险废物处理。根据建设单位提供的资料，本项目实验规模见下表。 表2-2 项目研发方案 研发项目; 合成化合物数量; 单批次化合物合成量. 医药中间体; 芳环类中间体; 496批次/年; 1~100g. 咪唑、吡啶、呋喃等芳杂环类中间体; 496批次/年. 钠，钾盐类以及其他中间体; 496批次/年. 醇、酯、酸、酰胺等官能团化合物类中间体; 496批次/年. 含硫类、含氮类、卤素化合物中间体; 496批次/年. 合计; 2480批次/年; /. 4、主要设备 项目主要实验设备见表2-3。 表2-3 主要实验设备一览表 部门; 名称; 型号; 数量; 单位. 研发室15个; 通风柜; /; 80; 套. 药品台; /; 10; 套. 试剂柜; /; 10; 套. 防火柜; /; 4; 套. 电子秤天平; /; 10; 个. 电子秤; /; 4; 个. 玻璃仪器; /; 20; 套. 灭火器; 8KG; 40; 个. 洗手台; /; 24; 套. 试剂车; /; 20; 台. 通风系统; /; 6; 套. 双层玻璃反应釜; SF-100L; 13; 套. 双层玻璃反应釜; SF-30L; 3; 套. 高低温一体机; GDSZ-50/-40/+200; 18; 套. 旋转蒸发器; RE-5003; 8; 套. 低温冷却循环装置; 30L/-30; 8; 套. 平板车; /; 4; 个. 搬桶器; /; 2; 个. 离心机; PSB-600; 2; 套. 烘干室; 烘干机（电加热）; /; 15; 台. 办公区; 电脑; /; 56; 套. 办公桌椅; /; 56; 套. 办公家具; /; 6; 套. 仓库; 货架; /; 若干; 个. 分析室; 仪器; /; 若干; 个. 暂存包装; 冰箱; /; 5; 台. 5、项目主要原辅料消耗 （1）项目主要原辅材料 项目化学试剂存放在危化品仓库，用完后电话订购由供货商配送至项目内。项目试剂管理配备有专职管理人员，对危化品仓库的试剂进行分类存放，按需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等严格的管理制度。本项目典型研发试验的主要原辅材料见表2-4。 表2-4 项目典型研发试验主要原辅材料用量一览表 常用试剂品种; 年用量; 暂存量. 氢氧化钠; 100kg; 10kg. 盐酸; 1kg; 1kg. 硫酸钠; 200kg; 10kg. 硫酸镁; 200kg; 10kg. 碳酸钾; 50kg; 10kg. 氯化钠; 100kg; 10kg. 丙酮; 1000kg; 50kg. 乙醇; 1000kg; 50kg. 甲醇; 1000kg; 50kg. DMF; 1000kg; 50kg. 乙酸乙酯; 200kg; 10kg. 四氢呋喃; 200kg; 10kg. 对羟基苯甲醛; 200kg; 10kg. 碘; 500kg; 10kg. 草酸二乙酯; 30kg; 10kg. 原甲酸三甲酯; 100kg; 10kg. 丙二酸二甲酯; 100kg; 10kg. 苯甲醛; 100kg; 10kg. 对甲基苯乙酮; 100kg; 10kg. 对溴苯乙酸; 30kg; 10kg. 对碘甲苯; 100kg; 10kg. NBS; 100kg; 10kg. R404a; 40kg; 40kg. （2）主要原辅材料理化性质见下表 项目涉及的化学药品制剂较多，常用的主要如下： 表2-5 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 甲醇; 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃，又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，人口服中毒最低剂量约为100mg/kg·体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死，用于制造甲醇和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等，通常由一氧化碳与氢气反应制得。. 丙酮; 一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。健康危害；急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响∶长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。燃爆危险∶该品极度易燃，具刺激性。. 盐酸; 相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。. 硫酸钠; 硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐，化学式为Na2SO4，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝，偏碱性。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。上游原料包括硫酸，烧碱等。. 硫酸镁; 硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。临床用于导泻、利胆、抗惊厥、子痫、破伤风、高血压等症状。也可以用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料等。. 碳酸钾; 碳酸钾是一种无机物，化学式为K2CO3，分子量为138.206，呈白色结晶粉末，密度2.428g/cm3，熔点891℃。易溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。. 氯化钠; 无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。 稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配制生理盐水，生活上可用于调味品。. 乙醇; 乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。. 乙酸乙酯; 乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。. DMF; N，N-二甲基甲酰胺，是一种有机化合物，化学式为C3H7NO，为无色透明液体。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。. 四氢呋喃; 四氢呋喃，又名氧杂环戊烷、1，4-环氧丁烷，是一个杂环有机化合物，化学式为C4H8O，属于醚类，是呋喃的完全氢化产物，为无色透明液体，溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等，主要用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。. 对羟基苯甲醛; 对羟基苯甲醛，分子式为C7H6O2，分子量为122.12，一种浅黄色或类白色结晶体，微有芳香气味。主要用途是用于医药工业和香料工业的重要中间体，工业生产主要有苯酚、对甲酚、对硝基甲苯等原料路线。工艺特点是原料易得，制造工艺较简单，但收率偏低，成本较高。. 碘; 非金属元素，元素符号I，元素周期表53号元素，在化学元素周期表中位于第5周期，系ⅦA族，卤族元素之一。1811年法国药剂师库特瓦首次发现单质碘。单质碘呈紫黑色晶体，易升华，升华后易凝华，有毒性和腐蚀性。单质碘遇淀粉会变蓝紫色。主要用于制药物、染料、碘酒、试纸和碘化合物等。. 草酸二乙酯; 草酸二乙酯，又名乙二酸二乙酯，是一种有机化合物，化学式C6H10O4，主要用作溶剂和医药、染料中间体。. 原甲酸三甲酯; 原甲酸三甲酯，又名三甲氧基甲烷，是一种有机化合物，化学式为C4H10O3，为无色透明液体，溶于水、醇、醚，主要用作生产维生素B1、磺胺药物、抗菌素等药物的中间体，也是香料和农药的原料及聚氨酯涂料的添加剂。. 丙二酸二甲酯; 丙二酸二甲酯的英文是Dimethyl malonate，是通用有机试剂，丙二酸二甲酯是生产医药吡哌酸的重要原料。国外丙二酸二甲酯主要用作非乙氧甲叉工艺生产吡哌酸的原料，与原甲酸酯和尿素反应生产吡哌酸。. 苯甲醛; 苯甲醛（Benzaldehyde）是一种有机化合物，分子式为C7H6O，为无色液体。醛基上的碳氧双键会与苯环上的大π键共轭，共有8个π电子。苯甲醛的化学性质与脂肪醛类似，但也有不同。用还原脂肪醛时所用的试剂还原苯甲醛时，除主要产物苯甲醇外，还产生一些四取代邻二醇类化合物和均二苯基乙二醇。在氰化钾存在下，两分子苯甲醛通过授受氢原子生成安息香。苯甲醛还可进行芳核上的亲电取代反应，主要生成间位取代产物，例如硝化时主要产物为间硝基苯甲醛。空气中极易被氧化，生成白色苯甲酸。可与酰胺类物质反应，生产医药中间体。. 对甲基苯乙酮; 对甲基苯乙酮是一种有机化合物，分子式为C9H10O。无色针状结晶体或近似无色液体，在稍低温度下即行凝固，呈强烈的山楂似香气及水果和花香，近似于苯乙酮香气。熔点28℃。沸点225℃（98.1kPa），112.5℃（1.47kPa），相对密度1.0051（20/4℃），折光率1.5335，闪点92℃。易溶于乙醇；乙醚；苯；氯仿和丙二醇，几乎不溶于水。溶于乙醇和大多数非挥发性油，微溶于丙二醇和矿物油，不溶于甘油和水。天然品存在于玫瑰木精油、含羞草花油等中。. 对溴苯乙酸; 对溴苯乙酸（4-Bromophenylacetic acid），分子式是C8H6BrO2，分子量是214.0366，白色固体。. 对碘甲苯; 对甲基碘苯（英文名称p-Iodotoluene）又名4-碘甲苯、4-碘化甲苯、4-碘代甲苯（4-Iodotoluene），4-甲基-1-碘苯（4-methyl-1-iodo-benzen）。常温下为无色或淡黄色结晶，不溶于水，能溶于醇、醚、二硫化氯、苯等。对皮肤、眼睛和粘膜有弱刺激性。高温可燃，其毒性未见具体数据，可参照甲苯毒性。主要作为生物制药中的医药中间体。分子式为C7H7I，化学结构式为CH3C6H4I。. NBS; N-溴代琥珀酰亚胺是氮原子上具有溴取代基的五元环状二羧酰亚胺化合物，也称N-溴代丁二酰亚胺，英文名为N-Bromosuccinimide，简称NBS，化学式为C4H4BrNO2。外观为白色至乳白色结晶固体或粉末，略有溴的气味。为工业中常用的化工原料，主要用于调节低能溴化反应，是一种良好的溴代试剂，可取代苄基或烯丙基位置的氢原子。亦可作为醇氧化为醛酮，醛氧化为酸的氧化剂。. 氢氧化钠; 分子式：NaOH，分子量：40.01，白色不透明固体，易潮解；熔点（℃）：318.4，沸点（℃）：1390，闪点（℃）：无意义；相对密度（水=1）：2.12；相对蒸气密度（空气=1）：无资料，饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。. R404a; 制冷剂R404a，别名R404a，商品名称有SUVAHP62、SUVA 404a、Genetron 404a等。由于R404a属干HFC型非共满环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员62人，均不在项目区食宿。 工作制度：项目年工作250天，每天工作8小时，一班制。 7、项目建设进度 本项目施工主要为厂房内部改造、装修、设备安装、环保设施建设，计划于2023年4月开工建设，工期预计为3个月。施工人数为10人，均不在项目内部食宿，依托周边已有生活设施。 8、项目总平面布置 项目整体呈矩形，入口位于项目区南侧。项目区主要分为办公区、分析区及研发区3个区域，办公区主要为综合办公室、总经理办公室、会议室、主管室（1~4）等，研发区主要包括研发室（1~15），分析区主要为分析室，同时配套有危化品仓库、危废暂存间、原料库、产品暂存包装间等。 危废暂存间和危化品仓库位于实验区西侧，距离敏感点均较远；项目废水经化粪池处理后排入龙泉路市政污水管网进入昆明市第五水质净化厂处理，不直接外排；实验废气在实验室内经通风柜、百叶风口和集气罩收集，然后通过管道引至楼顶经6套二级活性炭吸附装置净化处理后高空排放（3根排气筒，排口距地面高度约15m）对周边环境空气影响很小。拟建项目房间分区明显，便于各个工作区流畅有序操作，间距合理，避免了相互干扰，也满足功能分区要求及办公要求，组织协作良好。项目区平面布置图见附图2。 9、项目水平衡 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） 根据水平衡图，项目运营期用水量为1181.26m3/a，用水点主要为沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗、纯水制备、地面清洁、旋转蒸发仪、工作人员办公生活等。其中，沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次）按危废处理，第三次沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水经中和池（1m3）处理后与其他废水一起进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。同时，项目运营期采用5%浓度的盐酸溶液对沾染无机盐类溶液的实验器皿进行浸泡，酸（5%盐酸）洗废水定期（半年/次）排放，排放量0.5m3/a。因此，项目运营期废水总排放量为788.36m3/a。 图2-2 本项目溶剂平衡图（t/a） 10、环保投资 表2-6 本项目环保投资估算一览表 治理对象; 环保设施/环保措施; 投资估算（万元）; 备注. 废气; 通风柜80个; 15; /. 百叶风口40个; 5; /. 集气罩29个; 3.5; /. 2套二级活性炭吸附装置+2套负压风机（合计风量37000m3/h）+1根15m高排气筒（DA001）排放; 6.5; /. 2套二级活性炭吸附装置+2套负压风机（合计风量41000m3/h）+1根15m高排气筒（DA002）排放; 7; /. 2套二级活性炭吸附装置+2套负压风机（合计风量52000m3/h）+1根15m高排气筒（DA003）排放; 7.5; /. 废水; 中和池1个（1m3）; 0.2; /. 化粪池1个（10m3）; 0.5; /. 固废; 废液收集桶16个; 0.5; /. 生活垃圾桶20个; 3; /. 危废暂存间1间（占地面积100m2）; 5; /. 噪声; 选用低噪声设备、减震; 1.5; /. 合计; 55.2. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 1、工艺流程及产污节点 项目租用已有的建筑进行建设，施工期主要对原有车间进行改造、配套设施工程及设备安装。施工期主要产生的污染物为施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废和施工人员生活垃圾。工程施工期为3个月。项目实验室施工期的工艺流程及产污情况见下图。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述 改造原有车间：主要是对原有车间进行分区隔断，严格按照实验室相关建设要求进行改造，使用的材料均外购；以及对供水、供电系统等设施的施工。 配套设施施工、设备安装：设备使用车辆运输至厂房后，根据预留的固定位置进行安装、调试。危废暂存间、危化品仓库及中和池等，采取防渗处理，危废暂存间直接购买防渗材料进行地面和墙面的施工。 3、施工期污染工序 （1）施工期废气 项目施工期间主要产生的施工废气为扬尘，包括裸露地面扬尘、运输车辆产生的扬尘。采取洒水降尘、物料覆盖等措施后废气排放量得到大量削减，对区域大气环境影响是可以接受的。 （2）施工期废水 项目实验室施工期废水主要为员工洗手污水和设备清洗废水，施工人员不在项目区食宿，施工人员如厕依托昆明重工东生产区厂区的现有卫生间，设备清洗废水及洗手污水设2只30L的收集桶进行收集，后全部用于项目内施工场地洒水降尘，不外排，施工期废水对环境影响较小；施工场地周边设置1个1m3的临时沉砂池，对雨水收集沉淀后回用于项目区洒水降尘，在采取上述措施后，项目施工期与地表径流中SS可有效的削减。 （3）施工期噪声 项目实验室施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声源强一般在85~95dB（A）之间，其特点为随机性、不连续性和不规律性。夜间不施工，项目周边50m范围内没有声环境敏感点，只要施工单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，施工噪声影响将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束。 （4）施工期固废 项目施工期建筑垃圾拟分类收集，能回用的优先回收利用，不可回收利用的则运至住建部门指定地点处置，禁止随意丢弃；项目施工期生活垃圾委托环卫部门清运处置。项目施工过程中产生的各类固度均可得到合理处置，处置率达100%。 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要进行生物医药中间体的研发，根据文献中的合成路线，通过改变实验过程中的温度、物料投加的比例、反应时间得到不同纯度的样品，从而进行技术优化，不涉及中试内容和生产。 图2-4 本项目运营期主要工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本项目主要研发医药中间体，所有实验均为小实验，研发目的主要是摸索中间体的制备工艺流程途径。研发过程涉及的化学反应类型有氧化、还原、取代、加成和消除等，都是克级别的，量小，反应过程可控。本次评价根据建设单位提供的资料，分析以下具有代表性的工艺。 药物中间体合成工艺流程： 图2-5 药物中间体合成工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）按比例配比：将原料、试剂按照一定的比例进行配比，此时称量及试剂量取均在通风柜中进行； （2）通风柜或反应釜中反应：将称量好的试剂等在通风柜或反应釜中进行反应，所有反应均在通风柜或反应釜中进行，此时会产生有机废气、噪声和废液； （3）检验测定：将实验后的样品用气相色谱仪或液相色谱仪进行测定，此时会产生有机废气、噪声和废液； （4）浓缩、萃取等后处理：将检验后的产品进行浓缩或萃取后得到成品，此步骤在通风柜或反应釜中进行，此时会产生有机废气、废液。 药物中间体分析工艺流程： 图2-6 药物中间体分析工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）微波溶解：取样药物中间体及有机溶剂加入离心管中，微波溶解； （2）成分和纯度检测：采用检测设备检测目标药物中间体成分、纯度等指标； （3）小试：对实验原有的合成路线和方法进行全面的、系统的优化。在此基础上通过实验批量合成，积累数据，提出一条基本适合于中试生产的合成工艺路线。小试阶段的研究重点应紧紧绕影响工业生产的关键性问题。如缩短合成路线，提高产率，简化操作，降低成本和安全生产等。 （4）出具检验报告，并将目标药物中间体、优化后路线、检测成果等发往委托企业进行“中试”等后续工序。 以下选取两个具有代表性产品进行分析，实验操作过程均在通风橱、集气罩及密闭实验室中进行。 1、双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟 图2-7 双(4-(二甲氨基)苯基)甲酮肟研发的工艺流程及产排污节点图 相关化学反应方程式如下： - 合成 将原料双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮放入三口瓶中，使用氮气将反应体系中空气置换出来，使用氮气作为保护气体，氮气由瓶装氮气提供，加入乙醇、盐酸羟胺，采用电热套对三口瓶进行加热，加热至70~75℃，反应时间控制在4~5小时，反应过程采用机械搅拌器进行搅拌，三口瓶中反应得到双（4-（二甲氨基苯基）甲酮肟。该反应在通风橱中进行，并且物料在加入三口瓶后，在密闭条件下进行搅拌，整个过程均为密闭操作，基本无物料挥发。 - 旋蒸 反应完成后，将上述体系自然冷却至室温后将反应体系吸入旋转蒸发仪中进行溶剂旋蒸回收，回收的溶剂用于柱层析的洗脱剂。旋转蒸发仪设置于通风橱内，该过程溶剂回收旋转蒸发操作时间一般为2小时左右。 旋转蒸发仪是通过水浴锅对蒸馏瓶的不断加热，利用真空泵不断抽真空，实现溶剂的减压蒸馏，旋蒸温度一般控制在溶剂沸点温度以下，缓慢旋蒸，使其中沸点较低的组分在低压力下蒸。蒸发的有机溶剂在冷凝器中螺旋上升与夹套内冷阱提供的乙醇换热，然后再经冷凝器冷凝进入底部的冷凝器密闭接收瓶中，避免有机溶剂的挥发。 旋转蒸发仪中冷凝的溶剂经旋转蒸发仪的冷凝装置冷凝后在接收瓶中进行回收，回收溶剂用于柱层析洗脱剂，不凝气进入水泵与水混合，部分溶剂进入水中，部分未与水混合的溶剂由通风橱排风系统收集，进入二级活性炭吸附处理装置。 旋蒸过程会产生有机废气G。 - 分离 将1L水加入到三口瓶中，将旋蒸后体系加入到三口瓶中，将三口瓶瓶口封住，并采用机械搅拌搅拌，搅拌时间30min，搅拌过程会析出大量白色固体产品。 - 过滤 由于副产物溶于乙醇和水的混合物，通过过滤得到双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟和滤液，操作简单，整个过程3~5min即可完成，过滤过程会产生少量的有机废气G。 - 干燥 过滤得到的双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟干燥，干燥过程在电热鼓风干燥箱中进行，位于通风橱内，干燥过程会产生有机废气G。 - 检测 将干燥后得到的双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟进行核磁校纯，得到双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟的反应收得率、点板检测反应终点、HPLC检测含量等数据。 - 出具报告 将双（4-（二甲氨基）苯基）甲酮肟的基本信息、最优合成路线、原辅用料及其配比、操作过程、批次结果、反应收得率、实验注意事项等整理成报告，与研发所得物一起寄给委托方。 2、3-溴柳醛 图2-8 3-溴柳醛研发的工艺流程及产排污节点图 相关化学反应方程式如下： - 合成 向三口瓶中加入无水氯化镁、多聚甲醛、重蒸乙腈，再加入一定量的三乙胺、邻溴苯酚，反应过程采用机械搅拌器进行搅拌，使用氮气将反应体系中空气置换出来，使用氮气作为保护气体，氮气由瓶装氮气提供，反应体系用电热套加热至90°C，回流4h，该反应在通风橱中进行，并且物料在加入三口瓶后，在密闭条件下进行搅拌，整个过程均为密闭操作，基本无物料挥发。 - 萃取 将发反应完体系转移至分液漏斗中加入乙酸乙酯进行多次萃取，收集有机相。该过程有少量有机废气G挥发，该操作在通风橱中进行。 - 旋蒸 将萃取得到的有机相溶液移入旋转蒸发仪中进行旋蒸得固体产物3-溴柳醛的粗品，有机溶剂进行回收，回收的溶剂一般用于上一步的萃取，旋转蒸发仪设于通风橱内，该过程回收溶剂时间一般为2h左右。 旋转蒸发仪是通过水浴锅对蒸馏瓶的不断加热，利用真空泵不断抽真空，实现溶剂的减压蒸馏，旋蒸温度一般控制在溶剂沸点温度以下，缓慢旋蒸，使其中沸点较低的组分在低压力下蒸。蒸发的有机溶剂在冷凝器中螺旋上升与夹套内冷阱提供的乙醇换热，然后再经冷凝器冷凝进入底部的冷凝器密闭接收瓶中，避免有机溶剂的挥发。 旋转蒸发仪中冷凝的溶剂经旋转蒸发仪的冷凝装置冷凝后在接收瓶中进行回收，回收溶剂用于柱层析洗脱剂，不凝气进入水泵与水混合，部分溶剂进入水中，部分未与水混合的溶剂由通风橱排风系统收集，进入二级活性炭吸附处理装置。 旋蒸过程会产生有机废气G。 - 柱层析 将上述旋蒸的产物3-溴柳醛粗品放入柱层析装置进行提纯，进一步去处杂质，经过柱层析后杂质残留在硅胶中，样品随着冲洗液冲洗进入到冲洗液内，之后在对冲洗液进行旋转蒸发得到样品。 柱层析装置为密闭操作，在装填有硅胶的层析柱中以2种或几种有机溶剂混合液对旋转蒸发后的剩余物料进行洗脱，达到进一步去除剩余物料中杂质的目的，得到纯的产品。 本项目采用的冲洗液为本项目旋蒸回收的乙酸乙酯和石油醚溶液和新的乙酸乙酯和石油醚溶液。 由于为完全密闭操作，整个过程柱层析废气产生量很少，基本无物料挥发。持续时间约为几十分钟到1个小时。 柱层析过程会产生少量有机废气G，废硅胶S3。 - 分离提纯 将石油醚加入到三口瓶中，将旋蒸后体系加入到三口瓶中，将三口瓶瓶口封住，并采用机械搅拌搅拌，搅拌时间30min，搅拌过程会析出大量白色固体产品，由于副产物溶于石油醚，通过过滤得到3-溴柳醛和滤液，该操作在通风橱中完成，该过程会有少量的石油醚挥发出来。 - 出具报告 将3-溴柳醛的基本信息、最优合成路线、原辅用料及其配比、操作过程、批次结果、反应收得率、实验注意事项等整理成报告，与研发所得物一起寄给委托方。 2、本项目产排污环节 项目污染物产排环节如下表所示： 表2-7 本项目产污环节一览表 污染物分类; 主要生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污环节; 污染物项目. 废气; 药物中间体合成; 原料粉碎、配溶、反应、检验测定、萃取、浓缩、定容; 试剂添加过程、原料粉碎等; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）. 药物中间体分析; 微波溶解、成分和纯度检测、出具报告; 试剂添加过程、微波溶解等; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）. /; /; 实验器皿浸泡; 氯化氢. 厂界; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、氯化氢. 废水; 纯水制备; 实验超纯水机; 吸附净化过程; 溶解性总固体. 器皿清洗; 清洗台; 第三道清洗; pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、挥发酚. 地面清洗; pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS. 办公废水; pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 办公区域; 生活垃圾. 实验区域一般实验器具; 破碎玻璃器皿；纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜；废弃一次性帽子、口罩及手套. 实验区域沾染化学试剂的报废实验器具; 破碎玻璃器皿（沾染化学试剂）、报废化学试剂、化学试剂包装物；器皿浸泡液. 实验废液和沾染化学试剂的器皿清洗废水和其他器皿第一次、第二次清洗废水; 实验废液、化学试剂、pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、挥发酚. 噪声; 负压风机; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），属于环境空气质量功能区分类的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到国家二级标准，表明项目区域大气环境为达标区。 2、地表水环境质量现状 距离项目较近的地表水为盘龙江，位于本项目西南侧约2453m处。根据《云南省水功能区划》（2014版），盘龙江（松华坝水库坝址至入滇池口）是昆明市的穿城河流，城区段河道两旁设置有绿化带，以城市景观为主导功能，规划水平年水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水功能。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，19条河道水质类别为Ⅱ～Ⅲ类，14条河道水质类别为Ⅳ~V类，无劣V类河道。全市纳入国考地表水监测的35个水质断面全部达标。 综上所述，距项目最近的盘龙江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目周边地表水水质良好。 3、声环境质量现状 本项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目所在区域声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经现场踏勘，项目区厂界外周边50m范围内无声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市主城区区域环境噪声（昼间）平均等效声级为52.5分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平为二级（较好）。近5年昆明市主城区区域环境噪声总体保持平稳。 综上所述，本项目区域声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，属于达标区。 4、生态质量现状 项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目区域属于工业用地，项目区及周边已无原植被。经现场踏勘及调查，评价区域主要为人工种植的绿化植被，生态系统调控能力差，属典型城市生态系统，项目生态环境一般。项目评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标为： 1.大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2.声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3.地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内无居民点，因此不设声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不设地下水环境保护目标；本项目位于昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房），项目用地为工业用地。项目租用已建空置厂房建设，不涉及新增用地。根据现场调查，项目所在地由于人类活动频繁，已不存在原生植被，以人工植被为主，项目区内无大型野生动植物和古老珍稀植物，且项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、特殊文物保护单位等敏感区域，因此不设生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1，保护目标分布见附图3。 表3-1 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 保护内容; 坐标; 与项目场界相对置; 保护级别. 经度°; 纬度°. 大气环境; 茨坝新村; 居民265人; E102.733462635; N25.140036241; 西150m; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 中国科学院昆明分院; 居民130人; E102.737711254; N25.140578047; 东北233m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表3-2。 表3-2 施工期大气污染物综合排放标准 适用时期; 项目; 指标. 施工期扬尘; 颗粒物; 1.0mg/m3. （2）运营期 项目营运期产生的大气污染物主要是非甲烷总烃。 - 有组织废气 项目实验过程中产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）经集气管道进入6套二级活性炭吸附装置+6套风机处理后经3根15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。本项目有组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准。标准值具体见表3-3。 表3-3 项目废气有组织排放标准 单位：mg/m3 标准名称; 污染物项目; 化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气; 污染物排放监控位置. 制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019; NMHC; 100; 车间或生产设施排气筒. 2）无组织废气 项目无组织排放的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。执行具体标准限值见表3-4。 表3-4 项目废气无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; mg/m³. 非甲烷总烃; 厂界外浓度最高点; 4.0. 氯化氢; 厂界外浓度最高点; 0.2. 项目厂区内挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值的要求。执行具体标准限值见表3-5。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 单位（mg/m³） 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂界设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. 2、水污染物排放标准 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。项目外排废水水质标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准。 表3-6 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）单位：mg/L 标准类别; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; 动植物油; NH3-N; 总磷; 溶解性总固体. GB/T31962-2015 A级标准; 6.5～9.5; 500; 400; 350; 100; 45; 8; 1500. 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中2类标准。具体标准限值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 边界外声环境功能区类别; 厂界; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 东、西、南、北; 60; 50. 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《昆明市生态环境局关于印发<昆明市建设项目主要污染物排放总量管理规定（试行）>的通知》（昆生环通﹝2022﹞42号），纳入管理的主要污染物为： （一）大气污染物中的挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）； （二）水污染物中的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）； （三）重点重金属污染物：铅、汞、镉、铬和砷。 本项目涉及的总量控制指标如下： 1、废水 废水排放量：788.36m3/a；CODcr：0.079t/a；氨氮：0.0079t/a。 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。项目污水总量控制指标纳入昆明市第五水质净化厂统一考核。 2、废气 废气量：26000万m3/a； 非甲烷总烃：0.153t/a（有组织0.129t/a，无组织0.024t/a）； 3、固废 一般固废统一收集，由委托环卫部门清运处置，危险废物暂存于危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，固体废物处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 项目施工期产生的废气主要为扬尘，包括裸露地面扬尘、运输车辆产生的扬尘。建设单位应采取以下措施进行废气防治： ①在施工时建立防护网、实行封闭施工，尽量减少粉尘对周边环境的影响； ②施工场地每天早、中、晚进行洒水降尘； ③散料进行围隔和覆盖，施工垃圾应及时清运。 在采取上述措施治理后，施工废气可以得到有效控制，对周边环境影响较小。同时，施工期产生的废气污染是短期的，随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。综上，项目产生的施工废气对周围环境影响较小。 2、废水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，项目施工废水主要为工具清洗废水及施工人员洗手废水，建议采取以下措施：施工人员清洁污水、设备清洗废水经2只30L的收集桶沉淀处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排；雨水经1m3的临时沉砂池收集沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。项目施工期无废水外排，对周围环境造成的影响很小。施工人员如厕依托昆明重工东生产区现有的卫生间，本项目施工人员不产生如厕废水。 3、噪声 为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： ①从声源上控制：选用噪声相对较低的施工机械设备； ②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并及时将施工信息告知周边住户及单位； ③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业； ④在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声； ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 本项目在采取了上述措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固废 （1）建筑垃圾 本项目施工过程中产生的固废主要为建筑垃圾，但由于工程量较小，产生量较小。建设单位应按照《城市建筑垃圾管理规定》（建筑部令第139号）的规定进行处置，具体如下： ①任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得私自设立弃置场受纳建筑垃圾； ②应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集，并堆放到指定地点； ③装饰装修施工单位应当按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的有关规定处置建筑垃圾；施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境； ④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 同时，还应按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定执行，采取如下措施： ①取得规划、施工手续或相关批准文件； ②施工工地周边按文明施工和城市管理有关标准设置围墙或围挡； ③施工工地进出口处地面进行硬化处理，必须设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”）。因施工场地条件限制，不能留有足够硬化路面，设置“三池一设备”的，应制定相应的保洁方案，报辖区城市管理综合行政执法部门审核同意并监督执行； ④粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当集中堆置于工地区域，并采取下列扬尘防范措施： 1）覆盖防尘布或防尘网； 2）定期洒水降尘； 3）袋装。 （2）建设人员产生的生活垃圾 项目施工期施工人员产生的生活垃圾由施工人员每天集中收集后清运至昆明重工东生产区的生活垃圾收集点，依托昆明重工清运处置，日产日清。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由于专业实验室暂无相关行业的排污许可证申请与核发技术规范，故本项目污染物产排情况根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。 万本医药科技（上海）有限公司与本项目一样，是一家从事医药中间体研发的药物研发机构（实验室）。根据调查，万本医药科技（上海）有限公司主要开展包括芳环类中间体、醇、酯、酸、酰胺等官能团化合物类中间体、含硫类、含氮类、卤素化合物中间体在内的医药中间体的研发实验，主要是通过实验的方式对医药中间体的合成路线进行优化，得到成果后以报告及研发成果的形式交付给委托方，不涉及中试内容和生产。本次评价类比《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》的验收监测数据，类比对象与本项目类比可比性分析见下表。 表4-1 类比对象与本项目的可比性分析 项目; 类比对象; 本项目; 类比性. 研发能力; 1600批次/年; 2480批次/年; 研发能力相近，具有可比性. 生产工艺; 合成、搅拌、过滤、旋蒸、干燥; 合成、旋蒸、分离、过滤、干燥; 工艺类似，具有可比性. 试剂种类; 乙醇、甲醇、乙酸乙酯、石油醚、甲苯、二甲苯等; 乙醇、甲醇、乙酸乙酯、石油醚、甲苯、二甲苯等; 原辅材料使用种类相近，具有可比性. 主要实验设备; 低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪、干燥箱、恒温水浴锅、搅拌器、冷冻干燥机高效液相色谱仪、红外光谱仪、液质联用仪等; 旋转蒸发仪、真空水泵、冷阱、控温电热套、机械搅拌、层析柱等; 实验设备使用类似，具有可比性. 废气处置设施; 二级活性炭吸附装置，风量分别为4000m3/h、1500m3/h、4000m3/h、2000m3/h; 二级活性炭吸附装置，风量分别为21000m3/h、16000m3/h、18000m3/h、23000m3/h、25000m3/h、27000m3/h; 治理设施相同，具有可类比性. 废水处置设施; 中和池+化粪池; 中和池+化粪池. 危险废物处置设施; 委托具有危废处置资质的单位处置; 委托具有危废处置资质的单位处置. 综上所述，本项目与参考项目有较高的可类比性，本次评价中有机废气的产污系数、综合废水水质、危废产污系数等可与万本医药科技（上海）有限公司项目进行类比。 一、废气 1、废气产排情况 （1）有组织废气 本项目废气主要为有机废气，产生于易挥发的有机溶剂在溶剂投加、萃取、过滤、干燥、旋蒸、柱层析等过程，实验操作过程均在通风柜内及集气罩下进行，产生的废气经集气罩、通风柜引风系统收集至二级活性炭吸附装置。研发室设置为负压，整体引风，通过研发室顶部管道引至二级活性炭吸附装置。 根据建设单位提供资料，本项目拟设置6套二级活性炭吸附装置，研发室内均设置有废气收集管道（收集管道连接通风柜、集气罩、百叶窗），其中研发9室、研发10室产生的废气进入1#活性炭吸附装置（风机风量21000m3/h）处理，研发11室、研发12室、研发13室、研发14室产生的废气进入2#活性炭吸附装置（风机风量16000m3/h）处理，研发8室、研发15室（烘干室）产生的废气进入3#活性炭吸附装置（风机风量18000m3/h）处理，研发5室（右侧）、研发6室、研发7室产生的废气进入4#活性炭吸附装置（风机风量23000m3/h）处理，研发3室、研发4室、研发5室（左侧）产生的废气进入5#活性炭吸附装置（风机风量25000m3/h）处理，分析室、研发1室、研发2室产生的废气进入6#活性炭吸附装置（风机风量27000m3/h）处理。经1#活性炭吸附装置、2#活性炭吸附装置处理后的有机废气通过15m高的排气筒（DA001）排放，经3#活性炭吸附装置、4#活性炭吸附装置处理后的有机废气通过15m高的排气筒（DA002）排放，经5#活性炭吸附装置、6#活性炭吸附装置处理后的有机废气通过15m高的排气筒（DA003）排放。 各操作过程有机废气的产生情况如下： ①溶剂投加操作过程比较简单且时间较短，此过程挥发的有机废气较少。 ②本项目加入乙酸乙酯、丙酮等有机溶剂进行多次萃取，收集有机相。该过程有少量丙酮与乙酸乙酯等有机气体挥发。 ③过滤的操作过程比较简单且时间较短，此过程挥发的有机废气较少。 ④本项目干燥方法采用电热鼓风干燥箱，干燥的样品少，且干燥的样品为过滤后得到固体样品，易挥发的有机溶剂的量很少，所以干燥过程中产生的有机废气较少。 ⑤柱层析装置为密闭操作，在装填有硅胶的层析柱中以2种或几种有机溶剂混合液对粗提后的剩余物料进行洗脱，达到进一步去除剩余物料中杂质的目的，得到想要的物质。由于为完全密闭操作，整个过程柱层析废气产生量很少，基本无物料挥发。 ⑥旋转蒸发过程是一个减压蒸馏过程，将溶剂从试剂中尽量分馏出来，基本可以近似认为能够100%分馏出来，分馏出来的溶剂通过冷凝装置收集；特殊情况下，个别实验过程中会有少量溶剂残留在旋蒸仪中，通过真空抽提进行分离。 根据以上分析，本项目较大量的挥发基本发生在旋转蒸发阶段，其他阶段挥发量相对于旋蒸阶段基本可以不计，源强按照溶剂全部在旋转蒸发过程中挥发计。 本项目其他批次的实验过程中还会用到甲醇、乙醇、石油醚、乙酸乙酯等试剂，合成过程挥发所产生的研发合成废气以及药物中间体检测过程中所用试剂（正己烷、甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈）在配制及使用时产生的少量实验废气，原料种类较多，因此，根据有机废气归类特征，均以非甲烷总烃计。 根据《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》的废气监测结果可知，该项目共有4个处理设施出口，分别为1#排口、2#排口、3#排口、4#排口，处理工艺均为二级活性炭吸附，工况为80%。类比同类项目，集气罩、通风柜、百叶窗废气收集率按90%计，二级活性炭吸附装置处理效率取40%。本次环评根据类比项目的监测报告中4个排口对应的非甲烷总烃处理后监测数据推算该项目非甲烷总烃的产污系数，推算结果如下。 表4-2 非甲烷总烃处理后排放口监测数据及推算出的产污系数一览表 检测点位; 类比项目检测结果; 工作时间（h/a）; 工况为80%排放量（kg/a）; 活性炭吸附效率（%）; 折算为100%的产生量（kg/a）; 折算为100%的初始排放速率（kg/h）; 推算出的非甲烷总烃产污系数（kg/批次·a）. 平均浓度（mg/m3）; 平均废气流量（标况，m3/h）. 1#排口; 处理后; 3.23; 3241; 2000; 20.94; 40; 48.47; 0.024235; 0.096. 2#排口; 处理后; 5.70; 1156; 2000; 13.18; 40; 30.51; 0.015255. 3#排口; 处理后; 2.75; 3401; 2000; 18.71; 40; 43.31; 0.021655. 4#排口; 处理后; 3.90; 1712; 2000; 13.35; 40; 30.90; 0.01545. 根据建设单位提供的资料，项目年研发能力为2480批次，则本项目运营期非甲烷总烃产生量为238.08kg/a。根据建设单位介绍，研发室1~15研发功能、研发功能基本一致，故本次环评按各排气筒内风机的通风量进行等比例折算，具体情况如下： 表4-3 项目运营期有机废气产排情况一览表 排放口编号; 污染物; 风量（m3/h）; 产生量（kg/a); 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 收集效率%; 处理效率%; 排放量（kg/a); 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放限值; 达标情况. 排放浓度（mg/m3）. DA001; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 37000; 67.76; 0.034; 0.92; 90; 40; 36.5904; 0.0182952; 0.494; 100; 达标. DA002; 41000; 75.09; 0.038; 0.93; 90; 40; 40.5486; 0.0202743; 0.494; 100; 达标. DA003; 52000; 95.23; 0.048; 0.92; 90; 40; 51.4242; 0.0257121; 0.494; 100; 达标. （2）无组织排放 ①挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征） 通风柜、百叶风口和集气罩对废气的收集效率为90%，则项目无组织排放的废气为产生量的10%。项目运营期有机废气无组织排放情况如下。 表4-4 有机废气无组织排放情况一览表 产污环节; 污染物; 年产生量（kg/a）; 无组织年排放量（kg/a）; 无组织排放速率（kg/h）. 研发室、分析室; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 238.08; 23.808; 0.012. ②氯化氢 本项目沾染无机盐类溶液的实验器皿在第二道清洗结束后拟采用5%浓度的盐酸溶液进行浸泡，需要定期添加37%浓度的盐酸以保证盐酸水溶液浓度保持在5%左右，在试剂添加过程中会产生少量的氯化氢气体，呈无组织排放。 （3）非正常排放 项目运营期的非正常工况主要为治理设施失效，本次评价以废气收集治理设施突发故障导致处理效率全部为0的情况进行分析。 当废气处理设施处理效率为0时，排气筒（DA001）非甲烷总烃有组织排放速率为0.031kg/h，排放浓度为0.84mg/m3；排气筒（DA002）非甲烷总烃有组织排放速率为0.034kg/h，排放浓度为0.83mg/m3；排气筒（DA003）非甲烷总烃有组织排放速率为0.043kg/h，排放浓度为0.83mg/m3。 在非正常排放时非甲烷总烃排放浓度低于《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准限值。但为了减少项目对周边环境造成的影响，应杜绝非正常排放的发生，定期检查、维护废气收集、处理设施。 2、达标性分析 （1）有组织废气 ①正常工况 本项目经15m高的排气筒（DA001）、排气筒（DA002）及排气筒（DA003）排放的非甲烷总烃浓度均低于《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准限值。 ②非正常工况 非正常情况下（即治理设施失效时），本项目通过15m高的排气筒（DA001）、排气筒（DA002）及排气筒（DA003）排放的非甲烷总烃浓度均低于《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准限值。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气收集、处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止实验操作，尽快检修设备，待废气收集、处理设施恢复正常后方可投入使用。 （2）无组织废气 根据项目的特点，项目运营期产生的有机废气属于低浓度有机废气，项目研发室属于密闭空间，整体呈负压状态，有机废气主要产生于研发室内，经采取集气罩、通风柜、百叶窗等废气收集措施收集后呈无组织排放的废气很少。据核算，项目运营期正常工况下无组织排放的有机废气排放量为23.808kg/a，排放速率为0.012kg/h。本环评采用AERSCREEN模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。根据无组织估算模式估算结果，项目无组织排放的污染物最大地面落地浓度距源距离为源下风向60m，非甲烷总烃最大地面空气质量浓度为8.3259ug/m3，其浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 在37%盐酸稀释过程中，会产生少量的氯化氢，该气体主要呈无组织排放，由于项目37%盐酸使用量较少，仅为1kg/a，该溶液不涉及高温高压等特殊环境，仅静置于常温、常压下，自然挥发的氯化氢气体量较少，经大气稀释扩散后其浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（0.2mg/m3）。 综上所述，项目运营期无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢可实现达标排放。 3、废气排口基本信息 经核算，项目废气产生及排放情况如下表。 表4-4 废气排放口基本信息一览表 序号; 废气类别; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 内径m; 排放温度℃; 排放口类型; 执行标准. 经度; 纬度. 1; 有机废气; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 102°44′05.983″; 25°08′22.486″; DA001; 15; 1; 25; 一般排放口; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. 2; 有机废气; 102°44′06.186″; 25°08′22.434″; DA002; 15; 1; 25; 一般排放口; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. 3; 有机废气; 102°44′06.485″; 25°08′22.390″; DA003; 15; 1; 25; 一般排放口; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. 4、污染防治措施可行性分析 由于本项目属于研发实验室，暂无行业可行性技术指南，故本次评价治理设施可行性分析主要从排放持续达标性、规模应用和经济可行性三方面进行分析。 项目运营过程使用有机溶剂，有机溶剂挥发产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征），项目实验过程产生有机废气的操作均在通风柜、集气罩下进行，研发室11~15为全密闭设计，设百叶风口，采用通风管道收集室内废气，确保保持微负压，确保企业使用的含VOCs原辅材料在储存、转移等过程不逸散。 通风柜：通风柜是一个密闭的同时又能排风的工作空间，通风柜工作原理都是基于对有毒有害物质的有效控制，相对的负压环境有效的阻止有毒有害的物质的扩散，室内的新鲜空气以平稳的速度通过通风柜的移门进入其密闭内腔，类比同类项目，通风柜收集效率约为90%以上。 集气罩：集气罩是指污染物的吸气捕集装置。多用于密闭设备内部不允许微负压存在或污染物发生在污染源表面上的场合。项目采用的是实验室专用的集气罩，其特点为具有伸缩导管及具有360°的旋转装置，可手动调节与污染物排放源的相对位置，在实际操作过程中尽可能的收集实验过程中产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）。 百叶风口：百叶风口设置有送风口及出风口，在工作过程中新风由送风口进入研发室内，经循环后由出风口排出研发室。项目研发室11~15为全密闭设计，采用通风管道负压收集室内废气。 因此，本项目采用通风柜、集气罩、百叶风口收集废气，收集效率可行，可以有效降低无组织废气排放。 有机废气主要通过二级活性炭处理装置处理，活性炭处理装置工作原理如下： 吸附剂能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大（1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500m²）、吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气，活性炭对有机废气处理效率可达20~30%。本项目采用的是二级活性炭吸附，综合吸附效率高于40%。 目前国内对于有机废气的治理主要有燃烧法、吸收法、吸附法等，结合项目实际情况和治理方法优劣势，本项目采用活性炭吸附法，具体可行性分析如下： 表4-5 活性炭吸附装置可行分析 排放持续达标性; 规模应用; 经济可行性. 活性炭吸附装置具有吸附效率高、适用面广、维护方便，能同时处理多种混合废气等优点，利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂产生的挥发性有机废气有很好的吸附作用，处置效率可达50%，定期更换活性炭可有效保证其处置效率，使有机废气达标排放。; 活性炭吸附装置作为有机废气处置装置广泛应用，适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境，主要应用领域包括：电子元件生产、作业车间、检测实验室、冶金、化工厂、医药生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气净化，在国内外属于较为成熟的有机废气治理设施。; 活性炭吸附装置具有构造紧凑、占地面积小、维护管理简单方便、运转成本低且能够同时处理多种混合有机废气的特点，同时采用自动化控制运转设计，全密闭型，室内外皆可使用，节约人工成本。. 根据上表分析，本项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理是合理、可行的。 5、监测计划 对本项目而言，环境监测主要是废气的监测，通过监测才能掌握治理设备行的状况，以便发现问题，及时解决问题。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018），废气监测要求如下： 表4-6 项目废气排放监测情况一览表 监测内容; 监测地点; 监测项目; 最低监测频率; 执行标准. 有组织废气; DA001排口; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 每年监测1次; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. DA002排口; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 每年监测1次; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. DA003排口; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 每年监测1次; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准. 无组织废气; 厂房外设置监控点1个; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）; 每年监测1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求. 厂界下风向1个点; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、氯化氢; 每年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 二、废水 1、污染源分析 项目运营期用水点主要为纯水制备用水、旋转蒸发仪用水、实验器皿清洗用水、地面清洗用水、工作人员生活用水等，项目沾染有机溶剂的实验器皿及反应釜采用有机溶剂（丙酮、无水乙醇）擦拭后放入通风柜内晾干，不采用水清洗，因此项目运营期产生的废水主要为沾染无机盐类溶液的实验器皿清洗废水（第一、二次）、沾染无机盐类溶液的实验器皿清洗废水（第三次及以后）、酸（5%盐酸）洗废水、纯水制备废水、地面清洗废水和工作人员生活污水等。 （1）纯水制备用水 项目纯水设备制备纯水时，会产生浓盐水，纯水制备工艺为五级净化： 第一级：通过滤芯过滤去除自来水中的大颗粒杂质，例如泥沙、铁锈等悬浮物以及胶体等杂质；第二级：应用颗粒活性炭滤芯去除水中的异味及异色，例如余氯或三氯甲烷等；第三级：烧结活性炭滤芯去除余氯以及水中的异味、异色；第四级：应用RO反渗透膜，滤除细菌、病毒及所有微小杂质和可溶性固体，同时使分离出来的纯水流入压力桶；第五级：应用纯水柱的吸附作用进一步提升水的纯度，使之达到用水水质要求。 根据建设单位介绍，项目纯水使用量约1m3/d，250m3/a，主要用于试剂配制及试剂器皿润洗。根据设备制备纯水工艺可知，项目纯水机出水比例为1:1（即纯水/浓水），则项目用于制备纯水的自来水用量即为2m3/d（500m3/a），其中1m3/d（250m3/a）即形成浓水排放，污染因子主要为溶解性总固体，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。 制备纯水水源为自来水，污染物含量低，浓水中的溶解性总固体浓度不会超过《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准浓度限值，无需进行预处理，可直接进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 （2）旋转蒸发仪用水 研发合成过程中需使用旋转蒸发仪自带的加热锅对蒸馏烧瓶内的溶液进行间接加热浓缩，加热锅内的水不与物料直接接触，加热介质为自来水，本项目设有旋转蒸发仪8套，单台有效容积约为5L，为保护设备洁净度需要加热锅废水每星期更换3~4次，则加热锅用水约5.76m3/a，排污系数以0.8计，则产生加热锅废水4.61m3/a，污染因子主要为溶解性总固体，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。水质简单，无需进行预处理，可直接进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 （3）实验器皿清洗用水 根据建设单位提供的资料，在实验结束后，需要对实验器皿及设备进行清洗，其中，沾染有机溶剂的实验器皿与沾染无机盐类溶液的实验器皿分开处理。 1）沾染有机溶剂的实验器皿的清洗 根据相似相溶原理，沾染有机溶剂的实验器皿通常采用丙酮或无水乙醇对内壁进行冲洗，冲洗后再用清洁的丙酮或无水乙醇润洗一次后放入通风柜内晾干。使用后的丙酮或无水乙醇循环利用，润洗结束后采用常压蒸馏法进行回收。此过程中无废水产生。 2）沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗 ①第一、二次清洗废水：项目实验用器皿倒完无机盐类溶液后，需要进行清洗。核算类比《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》，每批次废水产生量约0.0046m3，本项目研发能力为2480批次/年，则用水量约为11.5m3/a。根据类比同类型项目，此部分废水成分现对复杂，视为实验废液，不排入市政管网，使用废液桶收集后暂存于危废暂存间，交与云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 ②酸（5%盐酸）洗用水：根据建设单位的经验，第二道清洗完成后的器皿统一收集进行第三道清洗，清洗之前需放入浓度为5%的盐酸溶液中浸泡，目的是溶解掉沾染在实验器皿上的物质。酸（5%盐酸）洗用水约0.5m3/a，定期添加盐酸使其浓度保持在5%左右，半年更换一次。污染因子主要为SS、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚等常规污染物，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。因其pH较低，更换下来的废水先进入中和池（1m3）中和处理后进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 ③第三次及以后清洗废水：项目实验器皿第3次及以后的清洗采用毛刷清洗后再用自来水冲洗，类比《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》，每批次用水量约为0.0041m3，本项目研发能力为2480批次/年，则用水量约为10.25m3/a，由于清洗时间较短，清洗过程中基本不存在蒸发，产污系数按1计，故第三次及以后清洗废水产生量为10.25m3/a，污染因子主要为SS、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚等常规污染物，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。该部分废水经中和池（1m3）处理后进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 （4）反应釜的清洗 项目共设置13套100L双层玻璃反应釜、3套30L双层玻璃反应釜，根据建设单位提供的资料，实验完成后采用丙酮或无水乙醇对内壁进行冲洗，冲洗后再用清洁的丙酮或无水乙醇润洗一次后放入通风柜内晾干。使用后的丙酮或无水乙醇循环利用，润洗结束后采用常压蒸馏法进行回收。此过程中无废水产生。 （5）工作人员生活用水 根据建设单位提供的资料，项目运营期职工人数为62人，均不在项目内食宿，产生的用水点主要为盥洗用水。用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019）中办公写字楼用水量40L/（人.d），则职工生活用水量为2.48m3/d，620m3/a。产污系数按0.8计，则职工生活污水产生量为1.984m3/d，496m3/a。污染因子主要为SS、CODcr、BOD5、氨氮等常规污染物，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。无需预处理，可直接排入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 （6）地面清洁用水 项目总建筑面积1888m2，需清洁地面面积约为900m2，主要使用拖把拖洗，每天拖洗一次，不进行冲洗。类比同类型项目，清洁用水约为0.15L/m2，则地面清洁用水量为0.135m3/d（33.75m3/a），废水排放系数取0.8，则产生的地面清洁废水量为0.108m3/d（27m3/a）。地面清洁废水属于类生活污水，无需预处理，可直接进入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 项目运营期用排水情况如下。 表4-7 项目运营期用排水情况一览表 用水环节; 用水量; 污水产生情况; 排放情况. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 产污系数; 日产生量（m3/d）; 年产生量（m3/a）; 治理设施; 排放量（m3/a）. 纯水制备; 2; 500; 0.5; 1; 250; 化粪池; 250. 旋转蒸发仪; /; 5.76; 0.8; /; 4.61; 化粪池; 4.61. 实验器皿清洗; 沾染有机溶剂的实验器皿的清洗、反应釜的清洗; 0; 0; /; 0; 0; 使用丙酮或无水乙醇清洗，丙酮或无水乙醇循环利用，润洗完毕后采用常压蒸馏法进行回收。此过程中无废水产生; 0. 沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗; 第一、二次清洗; /; 11.5; 1; /; 11.5; 使用废液桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置; 0. 酸（5%盐酸）洗; /; 0.5; 1; /; 0.5; 中和池+化粪池; 0.5. 第三次及以后清洗; /; 10.25; 1; /; 10.25; 10.25. 工作人员办公生活; 2.48; 620; 0.8; 1.984; 496; 化粪池; 496. 地面清洁; 0.135; 33.75; 0.8; 0.108; 27; 化粪池; 27. 合计; 4.615; 1181.76; /; 3.093; 799.86; /; 788.36. 本项目废水源强类比《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》的验收监测数据，本项目与类比企业均为医药研发实验室项目，废水均为实验室器皿低浓度清洗水、纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、地面清洁废水及生活污水，废水处置均为中和池、化粪池，故排放情况具有可类比性。根据格林斯凯（上海）环保科技发展有限公司2022年7月26日废水的采样检测数据（报告编号：E2207008054-002），各种污染物的浓度分别为pH：7.6（无量纲）、CODcr：37mg/L、BOD5：18.4mg/L、SS：35mg/L、氨氮：0.462mg/L、挥发酚：0.54mg/L，本项目偏安全考虑，各种污染物的浓度取值分别为pH：6~9（无量纲）、CODcr：100mg/L、BOD5：60mg/L，SS：50mg/L、氨氮：10mg/L、挥发酚：0.54mg/L。 2、废水达标论证 本项目废水水质达标情况见下表。 表4-8 项目废水水质情况 项目; 污水量（m3/a）; 水污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 挥发酚; pH(无量纲）. 项目废水水质; 788.36; 100; 60; 50; 10; 0.54; 6~9. 排放执行标准(mg/L); /; 500; 350; 400; 45; 1; 6~9. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物排放量; 788.36m3/a; 0.079t/a; 0.047t/a; 0.039t/a; 0.0079t/a; 0.00043t/a; /. 由上表可知，项目废水中的各类污染物均可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准要求。 3、治理设施可行性 （1）废水处理方案 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 （2）废水治理设施设置情况 项目运营期产生的纯水制备废水（纯水制备产生的浓水及反冲洗废水）、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水经下水道直接进入容积为10m3的化粪池中进行处置，酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）环评要求设置1个容积为1m3的中和池进行预处理后再排入化粪池进行处置，项目治理设施设置情况如下表： 表4-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 地面清洁废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮; 昆明市第五水质净化厂; 间断排放，排放期间流 量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 生化法; DW001; 是; 一般排放口. 2; 工作人员生活污水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮. 3; 旋转蒸发仪废水; 溶解性总固体. 4; 纯水制备产生的浓水; 溶解性总固体. 5; 沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚; TW002; 中和池+化粪池; 中和+生化法. 6; 酸（5%盐酸）洗废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚. 表4-10 项目废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L). 1; DW001; 102°44'05.479"; 25°08'22.164"; 0.078836; 昆明市第五水质净化厂; 间歇排放; /; 昆明市第五水质净化厂; CODcr; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 动植物油; ≤1. 石油类; ≤1. 阴离子表面活性剂; ≤0.5. 总氮; ≤15. 氨氮; ≤5（8）. 总磷; ≤0.5. 色度; ≤30. pH; 6~9. 粪大肠菌群数（个/L）; 1000. 挥发酚; 0.5. （3）项目设置中和池、化粪池的可行性分析 ①中和池 建设单位拟设置1个1m3的中和池，本项目进入中和池的最大污水水量为0.541m3（当酸（5%盐酸）洗废水、第三道及以后的沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水同时排放），污水量较小，中和池容积为1m3，能满足项目废水的处理要求。 由于项目实验废水中含有盐，盐类物质在水解作用下游离出的H+使溶液呈酸性，导致项目外排废水pH可能超标，因此需对废水进行中和处理。通过投加一定量的NaOH水溶液，调节pH值至6～9之间。 项目沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次）作为危废处置；第三次及以后的器皿清洗废水大部分化学试剂已经进行收集，仅有少量残留在器皿上的化学试剂，不含强酸、强碱等大量有毒有害的物质，与酸（5%盐酸）洗废水一起经中和池收集用NaOH中和后，pH值达到6~9，废水水质可达到排入化粪池处理的要求。 ②化粪池 根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。本项目的污水总产生量为788.36m3/a，平均为3.15344m3/d。根据建设单位提供的资料，项目拟建化粪池容积为10m3，在运营过程中能确保项目产生的污水停留时间24h以上，满足化粪池相关标准要求。 本项目为医药研发实验室，项目不涉及含重金属的原辅材料的使用，也不涉及原辅材料和样品中重金属的分析检测，无含重金属的废水产生。综合上述分析，项目外排废水设置的中和池及化粪池的处理方案可行。 （4）废水进入市政污水管网可行性分析 根据现场踏勘及建设单位提供资料，本项目厂区及周边雨污管网建设完善，本项目产生的污水能够进入市政污水管网。由表4-8可知项目所产生的废水经化粪池处理后，出水水质可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求，满足市政污水管网接管水质要求。 项目运营期使用的原辅材料主要为有机试剂及无机盐，均为实验室常规化学试剂，无急性毒性化学试剂；项目外排废气主要为有机废气（以非甲烷总烃表征），不属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害大气污染物。本项目沾染有机溶剂的实验器皿、反应釜不使用水进行清洗，使用丙酮或无水乙醇清洗，丙酮或无水乙醇循环利用，最终采用常压蒸馏法进行回收。此过程中无废水产生。沾染无机盐类溶液的实验器皿第一、二次清洗的清洗废水使用废液桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置，第三次及以后清洗产生的清洗废水、酸（5%盐酸）洗废水经中和池中和后进入化粪池，该部分废水中主要特征污染物为pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、挥发酚，不涉及重金属、急性毒性物质、难降解物质、“三致”物质等。因此，本项目废水进入市政污水管网可行。 （5）废水依托昆明市第五水质净化厂处理的可行性分析 昆明市第五水质净化厂位于昆明市北郊北市区金色大道盘龙江东岸，总设计处理规模18.5万m3/日，采用改良型A/O活性污泥法加微絮凝过滤、紫外线消毒工艺，负责收集处理松花坝水库以南、火车北站以北、长虫山以东、穿金路和北龙路以西的区域，以及银汁河、盘龙江和金汁河上段的汇水区域内的污水。项目实施后产生的废水处理达标之后经市政污水管网进入昆明市第五水质净化厂处理。项目产生的废水量较少，远远小于昆明市第五水质净化厂的处理规模，目前污水处理厂的运行状况较好，昆明市第五水质净化厂完全有能力接纳本项目产生的废水。 综上所述，项目处于昆明市第五水质净化厂纳污范围内，该污水处理厂可以接纳本项目排放的污水量，项目污水可做到达标排放并可经市政污水管网进入昆明市第五水质净化厂，项目污水进入第五水质净化厂可行。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的要求，废水排放口包括车间或生产设施排放口、废水总排放口。原则上涉及排放第一类污染物的车间或生产设施排放口以及纳入水环境重点排污单位名录中的排污单位废水总排放口为主要排放口，其他为一般排放口。 本项目外排污水中主要为SS、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚，不涉及重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质。因此，项目污水排放口为一般排放口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），符合以下条件的为各废水外排口监测点位的主要监测指标： a）化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类中排放量较大的污染物指标； b）污染物排放标准中规定的监控位置为车间或生产设施废水排放口的污染物指标，以及有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标； c）排污单位所在流域环境质量超标的污染物指标。 表4-11 项目废水监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 日~月; 季度~半年. 非重点排污单位; 季度; 年. 综上所述，本项目属于非重点排污单位，自行监测计划如下： 表4-12 项目废水监测要求一览表 行业类别; 排放口类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 专业检测实验室; 一般排放口; 化粪池出口（DW001）; 主要监测指标; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物; 季度/次. 其他监测指标; 挥发酚; 1年/次. 中和池出口（TW002）; pH值; 1年/次. 项目研发实验具有不确定性，为了确保含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质的废水不进入市政污水管网，环评要求项目在竣工环保验收监测期间对中和池废水中的重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质进行检测。其中难以降解、有毒有害物质、“三致”物质参照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）中“化学合成类”废水排放口监测指标，具体为总有机碳、总氰化物、挥发酚、总铜、硝基苯类、苯胺类、氯甲烷、总锌、急性毒性（HgCl2毒性当量）；重金属检测参照《昆明市生态环境局关于印发<昆明市建设项目主要污染物排放总量管理规定（试行）>的通知》（昆生环通﹝2022﹞42号）中规定的重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷）进行检测。 若废水检测结果含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质，则要求中和池废水按危废处置，若检测结果不含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质，则可进入化粪池。 三、噪声 1、噪声源分析 项目主要产噪设备、噪声防治措施等情况详见表。 表4-13 项目室内主要产噪设备情况表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 实验室; 负压风机1; 80; 减震+厂房隔声; 17.05; 68.12; 2; 1.77; 65.87; 昼间; 20; 39.87; 1. 17.05; 68.12; 2; 44.81; 62.33; 昼间; 20; 36.33; 1. 17.05; 68.12; 2; 165.86; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 17.05; 68.12; 2; 3.79; 62.79; 昼间; 20; 36.79; 1. 2; 负压风机2; 80; 19.53; 67.2; 2; 1.92; 65.65; 昼间; 20; 39.65; 1. 19.53; 67.2; 2; 42.16; 62.34; 昼间; 20; 36.34; 1. 19.53; 67.2; 2; 165.64; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 19.53; 67.2; 2; 6.43; 62.55; 昼间; 20; 36.55; 1. 3; 负压风机3; 80; 22.21; 66.28; 2; 2.01; 65.37; 昼间; 20; 39.37; 1. 22.21; 66.28; 2; 39.33; 62.34; 昼间; 20; 36.34; 1. 22.21; 66.28; 2; 165.47; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 22.21; 66.28; 2; 9.27; 62.44; 昼间; 20; 36.44; 1. 4; 负压风机4; 80; 25.71; 65.08; 2; 2.14; 65.25; 昼间; 20; 39.25; 1. 25.71; 65.08; 2; 35.63; 62.34; 昼间; 20; 36.34; 1. 25.71; 65.08; 2; 165.25; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 25.71; 65.08; 2; 12.96; 62.41; 昼间; 20; 36.41; 1. 5; 负压风机5; 80; 28.2; 64.25; 2; 2.20; 65.41; 昼间; 20; 39.41; 1. 28.2; 64.25; 2; 33.01; 62.34; 昼间; 20; 36.34; 1. 28.2; 64.25; 2; 165.12; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 28.2; 64.25; 2; 15.59; 62.38; 昼间; 20; 36.38; 1. 6; 负压风机6; 80; 30.87; 63.52; 2; 2.12; 65.87; 昼间; 20; 39.87; 1. 30.87; 63.52; 2; 30.24; 62.33; 昼间; 20; 36.33; 1. 30.87; 63.52; 2; 165.13; 62.32; 昼间; 20; 36.32; 1. 30.87; 63.52; 2; 18.35; 62.79; 昼间; 20; 36.79; 1. 注：1）对于工业项目，坐标原点（0，0，0）一般取厂区的左下角，即本项目西南角，经纬度为E102°44'05.836"，N25°08'21.413"。 2）运行时段：9:00~12:00；13:00~18:00。. 根据建设单位提供的资料，项目负压风机位于项目区北侧的风机隔音房内，负压风机底座安装减震垫。 2、声环境影响分析 1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i ——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 2）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 厂界名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 51.57; ≤60; 达标. 西厂界; 52.25; ≤60; 达标. 南厂界; 49.05; ≤60; 达标. 北厂界; 51.86; ≤60; 达标. 根据预测可知，项目设备产生噪声经过隔音房隔声、厂房阻隔、设备减振等后，厂界预测最大值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A）的限值要求，本项目夜间不运行。 项目周边50m范围无声环境保护目标。项目噪声对周边环境影响不大，对周围居民影响小。 3、噪声污染防治措施 ①选用低噪声设备； ②研发过程中应加强风机的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； ③加强实验设备的维修、管理，保证生产设备处于低噪、高效状态； ④风机设减震垫，风管设软连接，对设备进行有效地减震、隔声处理。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示： 表4-15 项目厂界噪声监测要求一览表 监测内容; 监测地点; 监测项目; 最低监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界东、南、西、北外1m处各设1个监控点; 噪声Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 四、固废 1、固体废物产排情况 项目运营期固体废物主要有生活垃圾、一般固废和实验室危险废物。 （1）生活垃圾 本项目运营期职工人数62人，平均年工作250天，员工生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，则项目共生活垃圾产生量为31kg/d，7.75t/a，由环卫部门统一清运处置。 （2）一般固废 ①实验室一般固废 项目实验室一般固废主要是破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）和废包装物（主要为纸箱等）、废弃一次性实验服、帽子、口罩、手套等，产生量约0.6t/a。分类收集后，交由环卫部门清运处置。 ②超纯水仪废活性炭 项目实验过程中使用的纯水均由超纯水仪制备，纯水制备系统中需要及时更换活性炭，产生的废活性炭约0.1t/a，收集后由厂家回收处理。 ③化粪池污泥 根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥产生量14-27g计算，本项目员工按每人每天产生量为20g，本项目职工62人，则化粪池污泥的产生量约1.24kg/d，0.31t/a，委托环卫部门进行清运。 （3）危险废物 本项目的危险废物主要包括废化学试剂、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次清洗）、废试剂瓶、废有机溶剂、含有机溶剂的废水和废活性炭等，根据建设单位的经验，危险废物的产生量往往与研发能力呈正相关。根据《万本医药科技（上海）有限公司项目竣工环境保护验收报告》，万本医药科技（上海）有限公司2022年9月的危废产生量为0.95t，其中液态危废产生量为0.85t，固态危废产生量为0.1t，当月万本医药科技（上海）有限公司工况达80%，即研发项目154批次，则可以推出每一批次研发实验产生6.17kg危废，其中液态危废产生量为5.52kg，固态危废产生量为0.65kg。本项目年研发能力为2480批次，以此类推，预计项目危废产生量约为15.3t/a，其中液态危废产生量为13.69t/a，固态危废产生量为1.61t/a。 项目运营期产生的危险废物分类收集后暂存于危废暂存间内，交与云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 综上所述，项目运营期产生的所有固体废弃物均得到妥善处置，去向明确，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 本项目固体废物产生及处理方式详见下表。 表4-16 固体废弃物产生及处理情况一览表 序号; 固体废物名称; 废物属性; 废物类别; 废物编码; 预计产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 处置方式. 1; 废化学试剂; 危险废物; HW49; 900-047-49; 项目危废产生量约为15.3t/a，其中液态危废产生量为13.69t/a，固态危废产生量为1.61t/a。; 旋蒸; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R; 分类收集后暂存于危废暂存间内，交与云南大地丰源环保有限公司定期清运处置. 2; 沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次清洗）; 危险废物; HW49; 900-047-49; 清洗盛装试剂的器皿; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 3; 废硅胶; 危险废物; HW13; 900-015-13; 柱层析; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 4; 废试剂瓶; 危险废物; HW49; 900-047-49; 运营期; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 5; 废有机溶剂; 危险废物; HW49; 900-047-49; 柱层析; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 6; 含有机溶剂废水; 危险废物; HW49; 900-047-49; 旋蒸; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 7; 废研发样品; 危险废物; HW49; 900-047-49; 检验; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; T/C/I/R. 8; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 废气治理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; T. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 7.75; 员工生活; 固态; /; /; /; 由环卫部门统一清运处置. 10; 实验室一般固废; 一般固废; /; /; 0.6; 运营期; 固态; /; /; /; 分类收集后，交由环卫部门清运处置. 11; 超纯水仪废活性炭; 一般固废; /; /; 0.1; 纯水制备; 固态; /; /; /; 收集后由厂家回收处理. 12; 化粪池污泥; 一般固废; /; /; 0.31; 员工生活; 固态; /; /; /; 由环卫部门统一清运处置. 2、环境管理要求 各类型固废要求分类收集，分类存放，100%处置，不外排。其中危险废物对环境危害极大。本项目危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置。本次环评要求项目运营过程中加强危废的环境管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对危废暂存间进行建设，具体要求如下： 1）危险废物储存、处置要求 ①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废机油防渗漏； ②基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ③储存室均需要设置照明措施； ④储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。 2）储存容器的要求 ①项目收集容器需采用符合标准的专业收集桶； ②收集桶及材质要满足相应强度需求； ③收集桶必须完好无损，桶内容器材质与收集危废相容； ④各收集桶均为封闭收集； ⑤收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间； ⑥收集桶外必须贴上危险废物标签。 3）储存措施要求 ①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：危废名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称； ②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换； 4）储存运行管理要求 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物收集、贮存、运输的一般要求如下： ①危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 ②危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ③危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发【2006】50号）要求进行报告。 b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ④危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 五、地下水防治措施 （1）污染物类型及污染途径 本项目为研发实验室建设项目，项目运营期暂存一定数量的化学试剂、液态危险废物，若管控不当泄漏会对地下水造成环境影响。 （2）防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据项目装置、单元特点及污染控制难易程度，项目区应划分为重点防渗区和一般防渗区，研发室、危废暂存间、中和池、危化品仓库作为重点防渗区，其他区域作为一般防渗区进行地面硬化处理，具体如下： 表4-17 项目区防渗指标一览表 名称; 位置; 要求. 重点防渗区; 研发室、中和池、危化品仓库; 地面采取防腐、防渗等措施，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。. 危险废物暂存间; a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s，配套防火器材、要求废机油防渗漏。 b、必须有泄漏液体收集装置。 c、贮存间内要有安全照明设施和观察窗口。 d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 e、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。. 一般防渗区; 办公区域; 采用水泥硬化进行防渗. 六、环境风险 1、风险物质分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关内容，由于项目涉及的化学物质较多，有无机化合物、有机溶剂，项目内使用的化学试剂存储量较小，用完后电话订购，商家直接配送，储存量较少，发生环境风险的最大可信事故为化学品物质泄漏。风险事故主要为实验废液储存时发生泄漏对环境的污染影响。其次是化学试剂储存时，也会发生泄漏，导致环境污染事故。发生火灾、爆炸时导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故。 2、风险物质及其特性分析 （1）风险物质 根据建设单位提供的主要原辅料清单，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目涉及的风险物质如下： 表4-18 风险物质Q值计算一览表 风险物质; 项目存量q（t）; CAS号; 临界量Q（t）; 存放位置; Q值（q/Q）. 丙酮; 0.05; 67-64-1; 10; 危化品仓库; 0.005. 甲醇; 0.05; 67-56-1; 10; 危化品仓库; 0.005. 乙酸乙酯; 0.01; 141-78-6; 10; 危化品仓库; 0.001. 苯甲醛; 0.01; 100-52-7; 10; 危化品仓库; 0.001. 盐酸; 0.001; 7647-01-0; 7.5; 危化品仓库; 0.00013. （2）临界量 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及表B.2。识别确定本项目的危险物质Q值为：Q=0.01233＜1，项目的风险物质其存放量小于临界量，综合判定项目风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险影响途径分析 ①危险化学品储存时发生泄漏事故 项目内存放最大量的物质为实验废液，项目用废液收集桶对废液进行收集，主要成分为各类废酸、废碱、废有机溶剂。发生泄漏时，废液从废液收集桶溢出后，影响范围一般仅在研发室及危废暂存间内，将导致研发室内小范围的地面腐蚀，流出研发室的可能性小。 另外，项目实验用的危险化学品大部分用500mL或500g密闭容器储存，发生泄漏时，不会流出危化品仓库，但会产生少量的有毒有害气体，会随风向窗外进入外环境，对周围环境造成一定的影响。由于每件化学试剂包装容器容积较小，因而泄漏量少，产生的有毒有害气体量不大，清除泄漏的危险化学品后，有毒有害气体影响在短期内可以消失，对外环境影响较小。 ②危险化学品储存时发生燃烧爆炸，导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故 项目存放的乙酸乙酯、乙醇等有机危险化学品，在遇到火源时，会发生燃烧爆炸，从而导致周围大气环境造成污染，产生大量的NO、NO2、SO2等含氮和含硫的氧化物。根据相似事故，由于危化品仓库化学品存量不大，环境空气污染范围主要是周围敏感点，对环境空气造成一定污染影响。在发生事故时，可以启动相应应急预案，根据区域消防有关要求，及时灭火，并加强区域联动，通过疏散周围居民，大气稀释扩散后，环境空气在短期内可以得到恢复。 同时，由于危险化学品发生燃烧爆炸，会导致化学品泄漏，消防灭火时会产生的大量消防废水，也会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染事故。由于危化品存量少，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以启动相应应急预案，根据区域消防有关要求，及时灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。 ③危险化学品人为倾倒产生的环境事故 实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严重超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的为下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人生安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。 4、环境风险防范措施 ①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交由资质单位清运处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需订购，减小存量。 ②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。 ③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间应按照有关要求进行防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 ④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 ⑤实验室内建立禁火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。 ⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 5、环境风险应急措施 （1）应急组织体系 为提高环境风险事故应急能力，最大程度地预防和减少突发环境风险事故所造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护安全和社会稳定，根据相关要求，云南万宏医药科技有限公司应设立突发环境事故应急指挥体系，应急指挥体系由事故应急办公室及现场危险源控制组、现场抢救组、现场安全警戒组、现场后勤保障组、现场安全环保组等组成。发生重大或较大突发环境事故时，以事故应急指挥领导办公室为基础，立即成立事故现场应急救援指挥部，由总指挥负责现场应急救援工作的组织和指挥，副总指挥协助总指挥进行现场处置工作，若总指挥不在场时，由副总指挥临时负责环境事故应急救援工作。政府部门救援力量到达事故现场后，云南万宏医药科技有限公司应急组织应服从政府指挥的领导，积极做好救援物资供给和信息提供工作，做好伤员的抢救工作。 （2）应急处置 1）实验室试剂泄漏事故应急措施 危险品泄漏污染事故发生后，首先进行自救处理，但是在没有保证安全的情况下，必须根据事故发生的情况立即向应急预案指挥部办公室报告，同时向地方应急预案组织机构及时报告请求帮助救援，必要时可以越级上报当地公安、消防、医疗等单位。对现场救援小组必须统一领导履行职责，根据泄漏事件的性质、特点和危害程度，针对性的立即组织相关救援机构和人员，充分调动当地应急救援队伍和社会力量，及时采取应急处置有效救援措施营救和救治受害人员，终止和疏散车辆、撤离人员并妥善安置受到威胁的人员以及采取其它救助措施，迅速控制对泄漏污染物，充分利用厂房内部空间进行处置，防止污染的扩散。对危险区域进行封锁危险场所，划定警戒区，摆放明显的警示标志牌和锥筒，实行交通管制以及其它控制措施；风险事故控制后立即抢修被损坏的交通、通信、排水、供电等公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施。 2）中毒应急措施及其他应急措施 人员伤害事故发生应立即报告消防119与急救120和向上级指挥应急领导机构请求调度。 （3）应急终止 1）应急终止条件及应急终止的程序 污染事故的环境应急终止由应急救援处置小组根据监测数据报应急领导小组同意后实施，并以书面通知形式向应急处置有关部门下达应急终止指令。一般污染事故由现场指挥部报应急领导小组同意后决定终止，较大及较大以上污染事故由上级指挥部门决定终止。 2）应急终止后的行动 污染事故应急处置终止后，配合当地消防组织现场清洁、废物收集处理和现场清理污染事故事发地的后期现场清理，由指挥部办公室组织专业队伍实施，污染范围较大、程度较严重的，报请上级指挥部办公室组织省、州、县级专家进行技术指导；必要时请求国家支持，防止次生、衍生和耦合事件发生。 （4）后期处置 善后处理组、专家咨询组等工作组，具体设置根据事故处置工作需要由现场指挥部明确，并确立相关工作任务。突发污染事故现场指挥部下设各分组组成及工作组职责。 现场指挥部的职责：执行上级指挥部处置较大污染事故的决策和指令；迅速了解污染事故相关情况及已采取的先期处置情况，及时掌握事故发展趋势，研究制定处置方案并组织实施；及时将现场的各种重要情况向上级指挥部报告；组织协调相关治安、交通、卫生防疫、物资等保障；迅速控制事态，做好人员疏散和安置工作；做好善后处理工作，防止事故出现“放大效应”和次生、衍生、耦合事件；尽快恢复正常生产生活秩序，应急处置组(工程抢险、疫情防治、现场处置)、安全保卫组、医疗救护组、后勤保障组、人员疏散组、新闻报道组。 6、环境风险评价结论 突发环境事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。只要建设方在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施，本项目的环境风险因素是可以控制和预防的，存在的环境风险是可以接受的。 风险评价内容总结见下表。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 生物医药技术开发项目. 建设地点; 云南省昆明市盘龙区昆明重工东生产区金属结构车间西跨部分区域（包含库房）. 地理坐标; E102°44′06.519″，N25°08′22.907″. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的危险物质为危险废物、化学试剂，危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置；化学试剂存放于危化品仓库。. 环境影响途经及危险后果; ①危险化学品储存时发生泄漏事故 项目内存放最大量的物质为实验废液，项目用废液收集桶对废液进行收集，主要成分为各类废酸、废碱、废有机溶剂。发生泄漏时，废液从废液收集桶溢出后，影响范围一般仅在项目区域内，将导致小范围的地面腐蚀，流出项目区的可能性小。 另外，项目危险化学品大部分用500mL或500g密闭容器储存，发生泄漏时，不会流出危化品仓库，但会产生少量的有毒有害气体，会随风向窗外进入外环境，对周围环境造成一定的影响。由于每件化学试剂包装容器存量容积较小，因而泄漏量少，产生的有毒有害气体量不大，清除泄漏的酸后，有毒有害气体的影响在短期内可以消失，对外环境影响较小。 ②危险化学品储存时发生燃烧爆炸，导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故 项目存放的乙酸乙酯、乙醇等有机危险化学品，在遇到火源时，会发生燃烧爆炸，从而导致周围大气环境造成污染，产生大量的NO、NO2、SO2等含氮和含硫的氧化物。根据相似事故，由于实验室化学品存量不大，环境空气污染范围主要是周围敏感点，对环境空气造成一定污染影响。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过疏散周围居民，大气稀释扩散后，环境空气在短期内可以得到恢复。 同时，由于危险化学品发生燃烧爆炸，会导致化学品泄漏，消防灭火时会产生的大量消防废水，也会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染事故。由于危化品存量少，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。 ③危险化学品人为倾倒产生的环境事故 实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严格超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的为下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人生安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。. 风险防范措施要求; ①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位清运处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需订购，减小存量。 ②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。 ③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间应按照有关要求进行防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 ④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 ⑤实验室内建立禁火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。 ⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征） | 通风柜+风机（37000m3/h）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准 |
|  | DA002 | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征） | 通风柜+风机（41000m3/h）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准 |
|  | DA003 | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征） | 通风柜+风机（52000m3/h）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003）排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1有组织排放标准 |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 大气稀释扩散 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 |
|  | 厂界 | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、氯化氢 | 大气稀释扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、挥发酚、溶解性总固体 | 项目酸（5%盐酸）洗废水、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第三次及以后）先进入中和池（1m3）进行处理后同纯水制备废水、旋转蒸发仪废水、工作人员办公生活污水、地面清洁废水等一起汇入化粪池（10m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准之后排入龙泉路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准 |
| 声环境 | 负压风机 | 噪声 | 基础减震垫、隔音房隔声、墙体隔声、选用低噪声设备、定期检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 项目区 | 生活垃圾、化粪池污泥 | 由环卫部门统一清运处置 | 固废处置率100% |
|  |  | 实验室一般固废（破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）和废包装物（主要为纸箱等）、废弃一次性实验服、帽子、口罩、手套等） | 分类收集后，委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 超纯水仪废活性炭 | 收集后由厂家回收处理 |  |
|  |  | 废化学试剂 | 暂存于危废暂存间内，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置。 |  |
|  |  | 沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次清洗） |  |  |
|  |  | 废硅胶 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 废有机溶剂 |  |  |
|  |  | 含有机溶剂废水 |  |  |
|  |  | 废研发样品 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）重点防渗区： ①研发区域、中和池、危化品仓库 地面采取防腐、防渗等措施，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。 ②危废暂存间 a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s，配套防火器材、要求废机油防渗漏。 b、必须有泄漏液体收集装置。 c、贮存间内要有安全照明设施和观察窗口。 d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 e、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）一般防渗区：办公区域采取一般混凝土硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位清运处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需订购，减小存量。 ②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。 ③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间应按照有关要求进行防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 ④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 ⑤实验室内建立禁火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。 ⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 运营期环境管理计划 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 3）加强环保设施的管理，定期检查废气环保设施运行情况，如活性炭是否饱和，中和沉淀池出水水质是否达标，防止污水溢出污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。 4）危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。 5）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 2、排污口规范化设置 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。 项目排放口设置满足以下要求： 1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废气排放口和废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理。 2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。项目应遵照国家对排污口规范的要求，在“三废”排放点设置标志，标志的设置应完全执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 3）项目研发实验具有不确定性，为了确保含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质的废水不进入市政污水管网，环评要求项目在竣工环保验收监测期间对中和池废水中的重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质进行检测。其中难以降解、有毒有害物质、“三致”物质参照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）中“化学合成类”废水排放口监测指标，具体为总有机碳、总氰化物、挥发酚、总铜、硝基苯类、苯胺类、氯甲烷、总锌、急性毒性（HgCl2毒性当量）；重金属检测参照《昆明市生态环境局关于印发<昆明市建设项目主要污染物排放总量管理规定（试行）>的通知》（昆生环通﹝2022﹞42号）中规定的重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷）进行检测。若废水检测结果含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质，则要求中和池废水按危废处置，若检测结果不含重金属、难以降解、有毒有害物质、“三致”物质，方可进入化粪池。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理；项目总平面布置合理；采取污染防治措施后能做到废气、废水、噪声达标排放，固废妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标影响不大；建设单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，加强环境管理，确保污染物的达标排放，不会改变区域环境功能，从环境保护角度来，该项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量，t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征） | / | / | / | 0.1523712 | / | 0.1523712 | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.079 | / | 0.079 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.047 | / | 0.047 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.039 | / | 0.039 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0079 | / | 0.0079 | / |
|  | 挥发酚 | / | / | / | 0.00043 | / | 0.00043 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.75 | / | 7.75 | / |
|  | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 0.31 | / | 0.31 | / |
|  | 超纯水仪废活性炭 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
| 危险废物 | 废化学试剂、沾染无机盐类溶液的实验器皿的清洗废水（第一、二次清洗）、废硅胶、废试剂瓶、废有机溶剂、含有机溶剂废水、废研发样品、废活性炭 | / | / | / | 15.3 | / | 15.3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①