建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  昆明市第二人民医院（云南康复医院）

建设单位（盖章）： 昆明市第二人民医院

编制日期：            2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	81

附表	64

附件：

附件一：环评委托书

附件二：医疗机构执业许可证

附件三：房屋所有权证

附件四：医疗废物处置合同

附件五：危险废物转移联单

附件六：生活垃圾清运合同

附件七：水质监测报告

附件八：项目区大气环境现状检测报告

附件九：项目公示信息

附件十：危废经营许可证

附件十一：金迎公司房屋产权证

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目总平面布置图

附图三：项目周边关系示意图

附图四：污水处理站竣工图

附图五：项目环境监测布点图

附图六：项目区水系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明市第二人民医院（云南康复医院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱宝成 | 联系方式 | 13908873369 |
| 建设地点 | 昆明市盘龙区昙华社区王大桥（昙华寺公园旁） |  |  |
| 地理坐标 | （102度44分52.579秒，25度02分50.516秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 项目 行业类别 | 四十九、卫生- 108 医院-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 15.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.31 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | □否 þ是 | 用地（用海） 面积（m2） | 33361 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 1、《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》 2、《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》 3、《云南省滇池保护条例》(2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》的符合性分析 根据《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》，“建立以三级医院为主体，二级医院和社区卫生服务中心为骨干的城市医疗体系，完善大中型专科疾病防治院（所、站）和专科疾病防治院的建设，积极推进基层和农村医疗设施的建设，提高社区医疗服务水平，建立配置合理的医疗卫生网络。主城区二环路以内不再新增二、三级医院，重点完善和加强社区卫生服务中心建设；在主城区二环路外和呈贡新区新建、扩建二、三级医院，并加强社区卫生服务中心建设”。本项目位于昆明市盘龙区昙华社区王大桥（昙华寺公园旁），为三级甲等综合性医院，位于昆明市城区二环外，且不属于新增医院，用地性质属于城镇用地，不属于禁止建设区域，周边基础设施完备，项目符合《昆明城市总体规划（2011-2020）》。 - 项目与《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》符合性分析 根据《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》，“推进综合医院、中（西医结合）医院、专科医院的医院系统建设。二环线内重点进行内部挖潜提升，重点在二环外围地区增设专科疾病防治院（所、站），提高外围地区医疗服务水平。”本项目位于昆明市盘龙区昙华社区王大桥（昙华寺公园旁），为综合性医院，项目床位数为300张。项目属于《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》中优先发展的专科疾病防治院（所、站）。因此，项目建设符合《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》。 4、与《云南省滇池保护条例》相符性分析 云南省第十一届人大常委会第三十四次会议审议通过的《云南省滇池保护条例》于2013年1月1日起施行。滇池保护范围划分为3个区域： （一）一级保护区，指滇池水体和保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； - 二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域； - 三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。本项目位于滇池流域东北侧7.6km，属于滇池流域，属于三级保护区。项目与《云南省滇池保护条例》的相符性分析详见表1-1。 表1-1 项目与《云南省滇池保护条例》相符性分析 云南省滇池保护条例; 本项目情况; 符合性. 三级保护区; 第四十九条：不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目属于医院建设项目，不涉及不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 符合. 禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；; 项目产生的废水通过污水处理系统达标处理后排入市政污水管道进入第十水质净化厂，不向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品; 符合. 禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 项目不在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 符合. 禁止盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；; 项目不盗伐、滥伐林木，无其他破坏保护水源有关的植被行为; 符合. 禁止毁林开垦或者违法占用林地资源；; 项目位于城建区，不占用林地资源; 符合. 禁止猎捕野生动物；; 项目位于城建区，不猎捕野生动物; 符合. 禁止在禁止开垦区内开垦土地；; 项目不属于禁止开恳区; 符合. 禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目; 项目运营期产生的废水经建设的化粪池、污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第十水质净化厂，项目不向河道排放污染物。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），项目位于昆明市盘龙区昙华社区王大桥（昙华寺公园旁），属居住、商业混杂的城镇建设区，项目用地性质为综合用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊敏感区，项目周边也无文物保护单位、古树名木分布，不涉及生态保护红线。 根据《云南省滇池保护条例》，本项目所在地位于滇池保护范围划分的三级保护区，“三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目”。本项目为综合性医院，因此符合《云南省滇池保护条例》的规定。 综上所述，项目与生态保护红线相符。 （2）环境质量底线 环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；项目南侧紧邻光明路，道路等级为城市次干道，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中相关规定：相邻区域为2类声功能区，将城市干道道路红线外两侧35m±5m范围内区域划 4a类声环境功能区；由环境质量现状监测数据可知，本项目评价范围内环境空气、水环境和声环境均能满足环境质量底线要求。废气、废水治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。项目运营期通过内部管理、设备选择和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目与国家及云南省产业政策符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与国家及云南省产业政策符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《产业结构调整指导目录》（2019年本）; 本项目属于目录“三十七、卫生健康：5、医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目。; 符合. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于限制和禁止用地。; 符合. 3; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 本项目不属于禁止准入类和限制准入类项目。; 符合. 4; 《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》; 本项目属于“二、西部地区新增鼓励类产业（四）云南省23. 医疗机构经营”，为鼓励类项目。; 符合. 5; 《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）; 本项目不涉及重点生态功能区及禁止开发区域。; 符合. 6; 《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）; 本项目位于重点开发区域，不涉及限制开发区域、禁止开发区域。; 符合. 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）管控要求。 2、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的符合性分析 （1）《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）内容： ①生态保护红线和一般生态空间 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 ②环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 ③资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 ④生态环境管控单元划分 全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 1）优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 2）重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 3）一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 4）昆明市环境管控单元生态环境准入清单盘龙区县城重点管控单元污染物排放管控： a.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 b.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。 c.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 d.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。 e.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。属居住、商业混杂的城镇建设区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊敏感区，项目周边也无文物保护单位、古树名木分布，不涉及生态保护红线。 环境风险防控： 1）医疗废物及危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。 3）资源开发效率要求：主要可再生资源回收利用率≥80%。 ⑤生态环境准入清单 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 （2）相符性分析 本项目建设地点位于昆明市盘龙区昙华社区王大桥（昙华寺公园旁），属于《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的盘龙区县城重点管控单元。根据2020年8月24日-9月4环境空气质量检测结果，项目区各监测因子均无超标现象发生，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量良好。排放的大气污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度。经分析可知，本项目排放的废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），对区域环境空气质量影响较小；项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入第十水质净化厂；噪声经隔声降噪措施后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求；固废全部合理处置，本项目各项污染物在采取防治措施后均能达标排放，不会改变区域环境质量，符合环境质量底线要求，符合盘龙区县城重点管控单元污染物管控和环境风险管控的要求。 项目建设不对建筑物进行改造，租赁后直接投入使用，用地性质为综合用地，不涉及耕地、基本农田保护范围，不新增占用土地资源；本项目符合建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 项目符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、重点管控单元污染物管控和环境风险管控中的要求。 3、产业政策符合性分析 （1）与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于指导目录规定的“三十七、卫生健康：5、医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目。因此，项目的建设符合国家现行的产业政策。 （2）与云南省产业政策的符合性 对照《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本)》内容，本项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目，项目属于允许类。因此，项目的建设符合云南省现行的产业政策。 4、项目选址合理性分析 本项目为医疗机构，选址于昆明市盘龙区人民东路王大桥，项目所在地交通便利、基础设施完善，周边为居民住宅，属于人群相对集中的位置，项目在此选址建设，将有利于提高项目所在地的医疗服务水品，方便附近居民看病就医，选址较为合理。 5、项目与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 表1-3 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 昆明市大气污染防治条例; 本项目情况; 符合性. 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目针对会产生废气及异味的位置，相应安装配套环保措施。; 符合. 对于以下产生挥发性的生产及服务活动：①石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；②制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；③汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；④塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。应该对产生的有机挥发性废气进行处置。; 本项目属于医疗卫生服务项目，不涉及挥发性有机废气的生产和服务活动。; 符合. 6、项目与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》的符合性分析 表1-4 项目与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析 昆明市环境噪声污染防治管理办法; 本项目情况; 符合性. 产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。; 本项目入驻后按照环保要求对医疗设备采取减震措施。; 符合. 禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。; 本项目属于医疗卫生服务项目。; 符合. 禁止在风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区内新建、扩建排放环境噪声的工业企业。; 本项目为建成区，不涉及风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区。; 符合. 7、项目与《医疗废物管理条例》的符合性分析 表1-5 项目与《医疗废物管理条例》的符合性分析 《医疗废物管理条例》具体要求; 本项目情况; 符合性. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案：设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本次环评要求建设单位应编制医疗废物专项应急预案，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 本项目内的医疗废物应设置专用收集桶进行分类收集，应建立医疗废物收集、清运台账记录，资料要求保存3年。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 本项目内的医疗废物设置医疗废物暂存间进行暂存，暂存间要求采取围堰，并进行防渗处理。; 符合. 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物，禁止邮寄医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; 本项目医疗废物暂存于医废暂存间内，委托云南正晓环保投资有限公司进行处理处置，禁止将医疗废物混入生活垃圾，项目内的医疗废物应分类收集暂存。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 本次环评要求项目内的医疗废物应分类收集暂存，要求设置专用收集设施，收集设施应设置明显的警示标识和说明。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 本次环评要求设置医疗废物暂存间对医疗废物进行暂存且医疗废物要求及时清运处置，存储时间不得超过2天。; 符合. 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 项目运营期产生的废水经建设的化粪池、污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第十水质净化厂。; 符合. 8、项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析 表1-6 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》具体要求; 本项目执行情况; 符合性. 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 本次环评要求建设单位应编制医疗废物专项应急预案，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 本次环评要求项目内设置的医疗废物收集设施应设警示标识，并注明医疗废物种类，产生单位等。; 符合. 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物：③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷：⑤易于清洁和消毒；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 本次环评要求设置医疗废物暂存间暂存医疗废物，并远离医疗区、人员生活区，医废间要求进行防渗、防雨淋、防晒、防流失，并设置明显的标识。; 符合. - 项目与《医疗废物集中处置技术规范》的符合性分析 根据生态环境部《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求： （1）必须与生活垃圾存放地分开，防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； （2）必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； （3）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； （4）地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； （5）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； （6）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； （7）库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； （8）应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 项目在每间治疗室及病房内设置单独的医废收集桶，每层楼道设置 1 个医废收集箱，医疗固废与生活垃圾分开收集，收集的医废需由专人转移至项目医废暂存间按规范暂存，项目设置一间医疗固废暂存间，位于住院楼西侧，建筑面积为 36m2，主要用于暂存医疗固废并对其进行消毒，按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的要求，危废暂存间进行了防渗处理，本次环评要求项目内设置的医疗废物收集设施应设警示标识，并注明医疗废物种类，产生单位等，且由专人负责管理，项目内产生的医疗固废定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置（附件5医疗废物处置合同），危险废物由云南大地丰源环保有限公司清运处置（附件4危险废物委托处置服务协议），并严格执行医疗废物转移联单制度（附件6危险废物转移联单）。项目危废暂存间的设置符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求。 - 项目与《昆明市医疗废物管理规定》的符合性分析 根据《昆明市医疗废物管理规定》： 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。环境保护、卫生、公安、药品监督、计划生育等行政主管部门应当给予指导和支持。 第九条 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求: (一)使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器; (二)医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量; (三)医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应; (四)对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。 第十条 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。 第十一条 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议，并在处置协议签订之日起10日内，将协议文本报当地环境保护、卫生行政主管部门备案。 第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。 项目在每间治疗室及病房内设置单独的医废收集桶，每层楼道设置 1 个医废收集箱，医疗固废与生活垃圾分开收集，收集的医废需由专人转移至项目医废暂存间按规范暂存项目内产生的医疗固废定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置（附件5医疗废物处置合同），危险废物由云南大地丰源环保有限公司清运处置（附件4危险废物委托处置服务协议），并严格执行医疗废物转移联单制度（附件6危险废物转移联单）。本次环评要求建设单位设置专人负责医疗废物的管理，并定期进行进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。项目符合《昆明市医疗废物管理规定》的要求。 - 外环境对本项目的影响分析 本项目位于于昆明市盘龙区人民东路王大桥，项目所在地交通便利、基础设施完善，南面临近光明路，东面为昙华寺住宅小区西区，南面与光明路相隔为恒大雅苑，西面为沐东村，北面为昙华寺公园。项目周边主要为居民住宅主要为社会活动噪声和交通噪声无大型污染源，外环境对本项目的影响较小。 11、环境相容性分析 本项目为医疗服务设施建设项目，项目区北侧20m为昙华寺公园，东侧10m为青年公寓，东侧20m为冶金小区，东侧100m为昙华寺住宅小区，东侧140m为王大桥小区，南侧50m为CY住宅集团，东南侧65m为恒大雅苑，西南侧8m为冶金医院，西侧15m为沐东村西侧50m为方虹幼儿园。项目周边均为商业、住宅和医疗区，无重大污染源工业企业，不存在限制项目建设的外环境条件。项目产生的污染物落实环评提出的环保措施后可达标排放，通过加强管理和保证环保措施的正常运行后，对周围环境的影响很小。同时，项目的建设运营为周边居民提供便利的就医条件，同时可以带动周边商住混合用地的开发利用，故项目建设与周围环境相容。 12、环境可控性分析 项目营运期产生的大气污染物主要为异味、厨房油烟。根据工程分析，项目废气对周围环境影响较小；项目运营期产生的废水经建设的化粪池、污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第十水质净化厂进行处理，项目废水可得到有效的处理；运营期噪声主要来源于一体化污水处理设备噪声、人群噪声，运营期对产噪设备合理布局，设备安装减震，墙体隔声，产生的噪声达标排放；对周围环境影响较小；根据工程分析及影响分析可知，项目运营期产生的生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，医疗废物收集后暂存于医废间内委托云南正晓环保投资有限公司进行处理处置；化粪池及污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，项目固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上所述，项目产生的污染物在采取环评提出措施后，均得到合理妥善处置，项目对环境的影响可控。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 昆明市第二人民医院（云南康复医院）为昆明市人民政府举办、昆明市卫生健康委员会管理的以老年病治疗和医学康复为重点的三级综合性医院，原地址为昆明市北郊黑龙潭茨坝北路42号，位于国家植物博物馆选址范围内，被用于国家植物博物馆建设，根据《昆明市人民政府办公室<关于印发昆明市第二人民医院安置分流工作方案>的通知》（昆政办笺[2019]214号），按照市委、市政府的要求，围绕国家植物博物馆2019年6月内开工的要求，昆明市第二人民医院急需搬迁，病人急需解决安置周转问题。2019年经昆明市第二人民医院（云南康复医院）及上级主管部门经实地考察，云南金迎健身娱乐有限公司愿将盘龙区光明路338号内的医养项目（昆明市王大桥（昙华寺公园旁））整体租用给昆明市第二人民医院，用于建设昆明市第二人民医院（云南康复医院）以解决病人安置和医疗条件所需。 昆明市第二人民医院（云南康复医院）于2019年6月搬入现地址昆明市王大桥（昙华寺公园旁）进行经营活动，但运营至今，该项目未办理相关环保手续。为此，建设单位昆明市第二人民医院委托云南明空环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担昆明市第二人民医院（云南康复医院）环境影响评价工作。按照有关环评程序要求，我单位经过资料收集、现场踏勘，对项目区的社会环境、自然环境现状等进行调查，并委托云南升环检测技术有限公司对医院厂界噪声、大气进行了监测，结合业主提供的相关资料及业主组织开展的公众参与调查的基础上，开展昆明市第二人民医院（云南康复医院）工程环境影响评价工作，编制完成了《昆明市第二人民医院（云南康复医院）环境影评价报告表》。 2、工程内容及规模 现有项目名称：昆明市第二人民医院（云南康复医院） 现有项目地点：项目位于昆明市王大桥（昙华寺公园旁），光明路北侧，地理坐标为：E102°44′52.579″N25°2′50.516″。 建设内容及规模：本项目租用云南金迎健身娱乐有限公司位于盘龙区光明路338号建筑物，本项目未对原有建筑进行改动。云南金迎健身娱乐有限公司投资建设的医养项目，2018年由云南金水众合健康产业投资运营有限公司出资改造建设，于2018年年中改造建设完成，后由于资金问题该医养项目未投入使用，相关的环保手续也未办理。 本项目共设有床位300张，本项目内设有门诊楼（三层）、住院楼（五层，原为云南冶金高级技工学校现代服务产业校企合作教学实训基地，已对该楼进行了租用回收）、肿瘤综合治疗中心（二层）、医学检验中心（一层）、科技教学楼（二层）、康复中心（一层）、食堂（职工食堂、营养食堂）、学生宿舍、太平间、中心供氧站、办公室、医药储物间等。项目占地面积约33361㎡，总建筑面积约21471.66㎡。 科室设置：根据昆明市第二人民医院医疗机构执业许可证，本项目科室设置有：预防保健科/全科医疗（门诊）/内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；老年病专业/外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；胸外科专业；烧伤科专业/妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业儿科；小儿消化专业；小儿呼吸专业限科耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科（门诊）精神科：精神病专业；精神卫生专业/传染科（门诊）/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科临终关怀科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检；验专业：临床免疫、血清学专业，/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊新专业：心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科；内科专业；外科专业：肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业/中西医结合科。 项目投资：项目总投资为5000万元。项目建设内容及规模详见下表。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 项目; 主要内容; 建筑面积（㎡）; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 门诊; 6388; 共一层; 设有门诊、大厅、影像科、药房、急诊急救、急诊手术室等; 租用云南金迎健身娱乐有限公司位于盘龙区光明路338号已建建筑. 共二层; 功能科、门诊诊室等. 共三层; 产科住院病房、产房、新生儿科、手术室. 住院楼; 7117.4; 共五层; 综合性住院楼. 肿瘤综合治疗中心; 1871; 共二层; 肿瘤病的治疗室. 科技教学楼; 800; 共二层; 医护人员的学习培训等. 医学检验中心; 200; 共一层; 血、尿、便等的常规检验. 食堂; 218.37; 职工食堂; 提供给医护人员及陪护等的餐食. 291.2; 营养食堂; 提供给病人的餐食，80%以上以流质食物为主. 办公室; 244.69; 共一层; 主要为后勤工作办公用地. 医药储物间; 220; 共一层; 医疗物资等物品的储存室. 康复中心; 2713; 共一层; 办公室、多功能厅、康复场地. 学生宿舍楼; 1060; 共二层; 学生住宿. 辅助工程; 地面停车场; ——; 共设置车位约200个. 中心供氧站; 248; 共一层; 液态氧转化为气态氧工作间. 太平间; 100; 共一层; 位于项目区西北角. 院内道路; ——; 便于项目区内通行. 消防水池; 1个; 用于消防用水的贮存（容积为504㎡）. 公用工程; 给水; 项目区在城市给水范围内，项目生活用水由城市供水管网供给，给水管道分别从项目南侧光明路接入的管道管径为 DN200，给水管网布置在院区以环状网布置为主。. 排水; 雨水; 雨水经项目已有排水沟收集后排入光明路市政雨水收集管网。. 污水; 项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入第十水质净化厂。. 消防; 本工程设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动射流灭火装置水系统、建筑灭火器、气体灭火系统。本工程设有效容积为504m3消防水池，室内设专用消防给水管网，竖向不分区。. 配电; 配电房94.72㎡，项目供电由城市电网引来一路10kV电源供电，埋地引入本工程配电室，作为正常工作电源。同时考虑自备柴油发电机用作应急电源，以保证重要的一级负荷的供电可靠性，柴油发电机的容量为1000kW。. 供热; 项目采用集中太阳能与电能联合供热，采用全日制集中生活热水供应系统，采用机械循环。集中热水箱设置于屋顶，管网布置方式为上行下给式。. 环保工程; 医疗废物暂存间; 项目在每间治疗室及病房内设置单独的医废收集桶，每层楼道设置 1 个医废收集箱，医疗固废需与生活垃圾分开收集，收集的医废需由专人转移至项目医废暂存间按规范暂存，项目设置一间医疗固废暂存间，位于住院楼西侧，建筑面积为 36m2，主要用于暂存医疗固废并对其进行消毒，项目内产生的医疗固废定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置。; 租用云南金迎健身娱乐有限公司位于盘龙区光明路338号已建建筑. 危废暂存间; 位于住院楼西侧，建筑面积为 10m2，主要用于暂存危险废物并对其进行消毒，项目内产生的危险废物定期由云南大地丰源环保有限公司清运处置。; 本次环评新增. 厨房油烟处理设施; 运营期项目有两个食堂，分别为职工食堂和营养食堂，营养食堂以流质食物为主，几乎不进行油烟烹饪活动，项目油烟主要产生于职工食堂，职工食堂设置3个灶头，每个灶头排风量为7000m³/h，通过油烟净化效率最低为85%以上的油烟净化器处理后经烟道由食堂建筑物北面（约2.5m高）排放。; 本次环评新增. 垃圾收集设施; 项目各楼层设置小型生活垃圾桶收集日常生活垃圾，危废暂存间北侧为生活垃圾收集场地，用相应垃圾桶对生活垃圾进行收集，占地面积为10m2，垃圾由环卫部门定期清运。; 租用云南金迎健身娱乐有限公司位于盘龙区光明路338号已建设施. 化粪池; 项目设置4个化粪池，1#、2#、3#、4#化粪池总容积约160m³。. 隔油池; 隔油池位于职工食堂西侧，容积约 6m³。. 污水处理站; 污水处理站位于项目南侧，临近光明路，处理工艺为“ICEAS+臭氧”工艺，处理规模180m3/d，为地埋式。. 事故处理池; 项目区设置一个事故池，位于自建污水处理站旁，容积为30m3. 绿化; 项目绿化面积为4903m2。. ### 3、项目公用工程及环保工程 本项目公用工程及环保工程均为租用，不再新建。 （1）给水系统 项目区在城市给水范围内，本项目生活用水由城市供水管网供给，给水管道分别从项目南侧光明路接入的管道管径为 DN200，给水管网布置在院区以环状网布置为主。 （2）排水系统 项目采用排水体制采用雨污分流、污废分流制。 1）雨水排放系统 雨水经项目已有排水沟收集后排入光明路市政雨水收集管网。 2）污水排放系统 本项目营运期所产生的废水主要为医疗废水和生活废水。项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入第十水质净化厂。 （3）供热 项目采用集中太阳能与电能联合供热，采用全日制集中生活热水供应系统，采用机械循环。集中热水箱设置于屋顶，管网布置方式为上行下给式。 （4）供电 项目供电由城市电网引来一路10kV电源供电，埋地引入本工程配电室，作为正常工作电源。同时考虑自备柴油发电机用作应急电源，以保证重要的一级负荷的供电可靠性，柴油发电机的容量为1000kW。 （5）消防 本工程设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动射流灭火装置水系统、建筑灭火器、气体灭火系统。本工程设有效容积为504m3消防水池，室内设专用消防给水管网，竖向不分区。 （6）消毒 病房采用紫外光消毒和漂白粉消毒相结合的方法；医疗器材采用紫外光消毒的方法；厕所采用漂白粉消毒，污水处理站采用臭氧消毒，臭氧机使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场，使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应从而制造臭氧。 （7）供氧 项目区北侧设置中心供氧站，液氧从罐内出来，经增压器向罐内增压，当达到规定值时向汽化器送液氧，液氧经气化变成汽态氧气，经过一级减压、调压后，送至终端供病房内病人使用及供给高压氧场所。 （8）通风 手术室安装空调进行采暖及通风换气，其他区域采用自然通风方式通风。 （9）环保工程 本项目的环保措施包括雨污管网、化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、医疗固废垃圾桶、生活垃圾垃圾桶、绿化等。 1）雨污管网 项目内实行雨污分流，雨水通过项目内已有的雨水管网排入光明路雨水管网。本项目营运期所产生的废水主要为医疗废水和生活废水。项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入昆明市第十水质净化厂。 2）化粪池 项目设置4个化粪池，1#、2#、3#、4#化粪池总容积约160m³。 3）隔油池 隔油池位于职工食堂西侧，容积约6m³。 4）污水处理站 污水处理站位于项目南侧，临近光明路，处理规模180m³/d，为地埋式。出水水质达《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表（1）A 等级标准后外排进入市政污水管网。 6）医疗固废收集与暂存设施 项目在每间治疗室及病房内设置单独的医废收集桶，每层楼道设置 1 个医废收集箱，医疗固废需与生活垃圾分开收集，收集的医废需由专人转移至项目医废暂存间按规范暂存，项目设置一间医疗固废暂存间，位于住院楼西侧，建筑面积为36m2，主要用于暂存医疗固废并对其进行消毒，项目内产生的医疗固废定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置。 7）食堂油烟 项目厨房安装油烟净化器，厨房油烟经油烟净化器处理通过油烟排气筒达标排放。 8）生活垃圾收集 项目各楼层设置小型生活垃圾桶收集日常生活垃圾，危废暂存间北侧为生活垃圾收集场地，用相应垃圾桶对生活垃圾进行收集，占地面积为10m2，垃圾由环卫部门定期清运。 9）绿化 项目绿化面积为4903m2。 4、主要设备 项目主要仪器设备情况见下表。 表2-2 本项目主要设备清单一览表 序号; 产品名称; 型号和规格; 数量. 1; 多功能麻醉机; Fabius Tiro; 1台. 2; 多功能监护仪; B450; 1台. 3; 可视喉镜; Cobalt System; 1台. 4; 转运呼吸机; Shangrila 510s; 1台. 5; 除颤仪; TEC-5631; 1台. 6; 神经刺激仪; Stimuplex HNS 12; 1台. 7; 高频电刀; GD350-B5; 1台. 8; 高压灭菌仪; LS-100HV; 1台. 表2-3 本项目医学检验中心设备一览表 设备名称; 型号; 备 注. 粪便分析仪; 沃文特FA280; 2020年2月12日安装调试完成. 尿干化学/沉渣分析仪; AVE-764B; 2020年1月22日安装调试完成. 生物安全柜; BIOBASE; 2019年12月11日安装调试完成. 自动脱盖离心机; 湘仪CTK120C; 2019年12月16日安装调试完成. 离心机; 平凡TD4K; 2019年12月19日安装调试完成（储血室）. 恒温水浴箱; 北京永光; 2020年4月10日安装调试完成（储血室）. 荧光免疫定量分析仪; Getein1600; 2019年9月3日安装调试完成. 血液分析仪; 贝克曼 DxH500; 2019年8月21日安装调试完成. 全自动血液凝固分析仪; SYSMEX CS-2000i; 2019年12月3日安装调试完成. 全自动生化分析仪; 贝克曼 AU5800; 2020年1月6日安装调试完成. 纯水机; 天创 fchs-10ro/150f; 2020年1月6日安装调试完成. 血气分析仪器; RADIOMETER ABL90FLEX; 2020年1月8日安装调试完成. 全自动免疫分析仪; 贝克曼 ACCESS2; 2020年3月8日安装调试完成. 全自动免疫分析仪; 安图 A2000PLUS; 2020年4月13日由北院区转运至东院区. 电热恒温培养箱; 上海跃进HH-B11; 2019年10月由北院区转运至东院区. 显微镜; 奥林巴斯; 2019年8月由北院区转运至东院区. 普通冰箱; BCD-138TD; 由其它科室转运至东院区. 冷藏箱; 美菱SC-412; 2019年12月10日安装调试完成(缺温度计). 冷藏箱; 美菱SC-412; 2019年12月10日安装调试完成(缺温度计). 普通冰箱; 海尔 BCD-216WMPT; 2019年10月13日安装调试完成. 冷藏箱; 海尔 SC-329GA; 2019年8月由北院区转运至东院区. 血液冷藏箱; 美菱XC-280L; 2019年11月28日安装调试完成. 立式空调; 美的; 其它科室转运. 立式空调; 美的; 其它科室转运. 挂壁式空调; 美的; 2019年1月13日安装调试完成. 挂壁式空调; 美的; 2019年1月13日安装调试完成. 5、原辅材料及相关理化性质 项目主要原辅材料消耗情况见表2-4，主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅料消耗表 序号; 类别; 名称; 规格; 年消耗量; 最大储存量; 储存位置; 储存方式; 来源及运输. 1; 耗材; 一次性注 射器、输液管; /; 152105个; /; 医药储物间; 独立袋装; 国内汽运. 2; 一次性纸质胶布; /; 480卷; /; 国内汽运. 3; 医用口罩; /; 6000包; /; 国内汽运. 4; 医用纱布; /; 500包; /; 国内汽运. 5; 医用棉签; /; 1080包; /; 国内汽运. 6; 一次性缝合包; /; 1500包; /; 国内汽运. 7; 一次性手套; /; 27080万双; /; 国内汽运. 8; 消毒液; 次氯酸钠; /; 1.8t; 0.09t; 医药储物间; 玻璃瓶装; 国内汽运. 9; 0.5%碘伏; 0.5%; 1080瓶; 200瓶; 医药储物间; 瓶装; 国内汽运. 10; 漂白粉; /; 1000袋; 200袋; 袋装; 国内汽运. 11; 洗衣粉; /; 0.24t; /; 袋装; 国内汽运. 12; 84消毒液; 有效氯含量6%; 4000升; 100升; 玻璃瓶装; 国内汽运. 13; 乙醇; 75%; 2.8t; 0.5t; 塑料瓶装; 国内汽运. 表2-5 主要原辅材料理化性质 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 液氧 O2; 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。分子量：32，通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 t/m3 (1141kg/m3)，凝固点50.5 K(-222.65 °C)，沸点90.188 K(-182.96 °C)。; 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒，吸入40%~60%的氧浓度的混合气体时，会出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷；严重时发生水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度80%以上时，出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。. 2; 次氯酸钠 NaClO; 相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6°C，沸点102.2°C。; 本品不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。; 急性毒性：LD50:8500mg/kg（小鼠经口）. 3; 乙醇; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD50:7060mg/kg(兔经口)7340mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 6、施工进度 本项目为租用金迎健身娱乐有限公司投资建设的医养项目，不对建筑物进行改造，没有施工期。 7、劳动定员及工作制度 项目内医护人员260人，全年工作365天，实行两班制/d，白班8小时，夜班16小时。 8、总平面布置 本项目位于昆明市人民东路王大桥，南面临近光明路，东面为昙华寺住宅小区西区，南面与光明路相隔为恒大雅苑，西面为沐东村，北面为昙华寺公园，用地周边交通便捷。本项目主要由门诊楼、门诊住院楼、肿瘤综合治疗中心、住院楼组成。 本项目功能区由南到北呈长方形分布，长方形中间为绿化用地、医院通道及机动车停车位用。 在功能上，门诊楼位于项目区南侧，靠近光明路，方便病人看病就诊，住院部位于项目北侧，远离交通干道，避免了交通噪声影响，项目入口紧邻光明路，出入便利。 污水处理站布设于项目南侧，有利于汇集项目运营产生的各功能区废水，并便于接入光明路市政污水管网。 医疗固废暂存间布置住院楼西侧，此处人流相对较少，有利于减小医疗固废暂存间对人群的影响。 9、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资15.5万元，占总投资的0.31%，环保投资明细详见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 治理对象; 环保设施; 治理措施; 治理效果; 环保投资. 废水; 医疗废水、生活污水; 污水处理站; 项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入第十水质净化厂; 达《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中的A等级标准; 依托云南金迎健身娱乐有限公司位于盘龙区光明路338号已建设施. 化粪池. 食堂废水; 隔油池. 检验废液; 收集桶; 统一收集后，同医疗固废一同处置; 不外排，处置率100%; 0.5. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声; 临光明路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界执行2类标准; 1. 固废; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 统一收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置; 不外排，处置率100%; 10. 污泥; 污水处理站、化粪池; 委托云南大地丰源环保有限公司处置. 生活垃圾; 收集桶; 统一收集后委托环卫部门处置; 2. 大气; 食堂油烟; 油烟净化系统; ——; 《餐饮业污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）Ⅰ型标准; 2. 合计; 15.5. 10、项目依托“云南金迎健身娱乐有限公司医养项目”的可行性分析 本项目租用云南金迎健身娱乐有限公司医养项目，该医养项目由于资金问题建成后尚未投入使用，相关环保手续也未办理，2019年6月起整体租赁给昆明市第二人民医院，租赁期限为60个月，至2024年6月20日。该医养项目位于昆明市盘龙区王大桥，主体工程包括临街的宾馆楼、游泳馆、海鲜楼、桑拿楼、康体楼、职工住宅、职工食堂等，游泳馆用作本项目康复大厅；海鲜楼、康体楼等临街建筑用作本项目的门诊楼；桑拿楼用作本项目的肿瘤科；宾馆楼用作本项目的住院部，均能满足本项目的用途。 云南金迎健身娱乐有限公司医养项目还配套建设了化粪池（4个总容积为160m3）、隔油池（容积为6m3）、医疗废物暂存间、污水处理站等，污水处理站建设是按医疗废水的处理设计的，设计处理能力为180 m3/d，设计出水水水质达到表2中预处理标准及 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中的A等级标准。本项目废水总产生量为139.392m3/d，现有的化粪池、隔油池和污水处理站均能满足本项目的环保措施需求，污水处理站的设计出水水质也符合本项目的出水水质标准。综上所述，项目依托云南金迎健身娱乐有限公司医养项目是可行的。 11、水平衡 本项目运营期服务过程主要是病人从进入医院挂号、门诊、治疗、住院、出院等过程。项目运营期产生的废水主要为生活废水、清洁废水、医疗废水，无放射性废水以及重金属废水。 （1）医疗废水 本项目建成后产生的废水主要为门诊废水、住院病房废水。本项目运营期的用排水情况结合《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）进行核算。 ①门诊废水 项目运营期门诊设计最大接待量为100人/d，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中规定的参考数据：“门诊（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）用水定额为20L/（人•d）”。因此，门诊部综合用水量共计2m³/d，730m³/a。产污系数按0.8计，污水排放量约为1.6m³/d，584m³/a。类比同类项目，本项目废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷 、粪大肠菌群 。 ②住院病房废水 本项目设置300张床位，每个病房带独立卫生间和洗浴设施，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中规定的参考数据：“带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为300L/（床位•d）”。因此，住院病房综合用水量共计90m³/d，32850m³/a。产污系数按0.8计，污水排放量约为72m³/d，26280m³/a。类比同类项目废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群。 ③手术室废水 本项目设有2间手术室，手术室用水量按1.5m³/间·d计，手术室用水量为 3.0m³/d，1095m³/a，产污系数按0.8计，污水排放量约为2.4m³/d，876m³/a。类比同类项目废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群。 （2）清洁废水 ①地面清洁废水 项目区的地面清洁水用量按2L/m2•d计算,建筑面积为21471.66㎡，则地面清洁用水为42.94m³/d，15673.1m³/a，产污系数按0.8计，污水排放量约为34.352m³/d，12538.48m³/a。类比同类项目废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群。 ②洗衣废水 本项目设有1间洗衣房，对床单及工作服进行清洗、消毒，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），洗涤用水量按70L/kg计，根据建设方提供的资料，本项目日平均洗涤衣物约80kg，年工作时间按365天计，则洗衣用水量约为5.6m³/d，约2044m³/a，废水排放系数按0.8计，清洗床单及工作服产生的废水排放量约为4.48m³/d，约1635.2m³/a。 （3）生活废水 ①食堂废水 医院运营期食堂供医院医护人员、住院病人及陪护人员就餐，食堂面积约402㎡。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中快餐服务，食堂用水量按9m³/（㎡·a）计，则食堂用水量约9.9m3/d，3618m3/a；产污系数按0.8计，则污水产生量约7.92m3/d，2894.4m3/a。主要污染物为：CODcr，BOD5，SS，氨氮，总磷、动植物油。 ②职工生活污水 本项目只计算医院职工的生活污水，病人及其家属的生活污水计入到住院部和门诊部的医疗废水之中，不再单独核算。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按80L/人·d计，本项目共有职工260人，年工作时间按365天计，则职工生活用水总量约为20.8m³/d，约7592m³/a，废水排放系数按0.8计，职工生活污水排放量约为16.64m³/d，约6073.6m³/a。 （4）绿化用水 本项目绿化面积为4903m2，根据《云南省地方标准用水定额（DB53/T168-2019），晴天绿化用水量按3L/(m2·次)计，根据昆明市多年气象统计资料，项目区年均降雨153天，晴天为212天。项目区降雨时不用对绿地进行浇水，晴天一天一次 。则项目晴天绿化用水量约为14.709m3/d，3118.308m3/a。绿化用水来自于中水。 综上，本项目用水量为晴天188.949m³/d，66720.408m³/a，雨天174.24m³/d，63602.1m³/a；废水产生量为139.392m³/d，50878.08m³/a。 综上，项目用排水量估算如下表2-7所示。 表2-7 项目用排水情况一览表 序号; 用水项; 用水量; 用水定额; 产污系数; 排水量. 日用量（m³）; 年用水量 （m³）; 日排水量; 年排水量. 1; 门诊; 2; 730; 20L/（人•d）; 0.8; 1.6; 584. 2; 住院楼; 90; 32850; 300L/（床位•d）; 72; 26280. 3; 手术室; 3; 1095; 1.5m³/间·d; 2.4; 876. 4; 食堂废水; 9.9; 3618; 9m³/（㎡·a）; 7.92; 2890.8. 5; 生活污水; 20.8; 7592; 80L/人·d; 16.64; 6073.6. 6; 地面清洁; 42.94; 15673.1; 2L/m2•d; 34.352; 12538.48. 7; 洗衣; 5.6; 2044; 70L/kg; 4.48; 1635.2. 8; 绿化用水（晴天）; 14.709; 3118.308; 3L/(m2·次); 0; 0. 合计; 晴天; 188.949; 66720.408; ——; ——; 139.392; 50878.08. 雨天; 174.24; 63602.1; ——; ——; 139.392; 50878.08. 本项目营运期水平衡见图2-1、图2-2。 损失0.4 门诊 2 化粪池1#、2# 1.6 损失18 1.6 139.392 90 住院楼 化粪池3#、4# 72 72 自来水 188.949 手术室 化粪池1#、2# 损失0.6 3 污水处理站 2.4 2.4 损失1.98 9.9 7.92 食堂 化粪池3#、4# 7.92 昆明市第十水质净化厂 损失4.16 生活用水 化粪池1#、2# 16.64 20.8 16.64 损失8.588 地面清洁 化粪池1#、2# 42.94 34.352 损失1.12 洗衣用水 5.6 化粪池1#、2# 4.48 绿化 14.709 图2-1 本项目水量平衡示意图（晴天） 单位：m³/d 损失0.4 门诊 2 化粪池1#、2# 1.6 损失18 1.6 139.392 90 住院楼 化粪池3#、4# 72 72 自来水 174.24 手术室 化粪池1#、2# 损失0.6 3 污水处理站 2.4 2.4 损失1.98 9.9 7.92 食堂 化粪池3#、4# 7.92 昆明市第十水质净化厂 损失4.16 生活用水 化粪池1#、2# 16.64 20.8 16.64 损失8.588 地面清洁 化粪池1#、2# 42.94 34.352 损失1.12 洗衣用水 5.6 化粪池1#、2# 4.48 图2-2 本项目水量平衡示意图（雨天） 单位：m³/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目为租用云南金水众合健康产业投资建设的医养项目原有建筑，已于2018年年中改造建设完成，施工期已结束，施工期的影响也随之结束，本项目租赁后直接投入使用，不对建筑物进行改造不存在施工期，不存在施工期。 2、运营期工程分析 运营期就医流程见图2-3。 图2-3 运营期就医流程图 运营期就医流程简述： ①挂号：医院挂号处排队挂号。 ②就诊：根据挂号所得信息，到不同门诊科室就诊，根据医生诊断结果和建议，选择不同治疗方法； ③治疗、缴费：根据不同治疗方法，首先到交费处进行缴费，然后取药、进行简单治疗后离开；或进行进一步化验检查，再由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。 ④离开：治疗结束。 项目运营期热水供应使用电热、太阳能等清洁能源；不设置传染科，无传染废水产生；采用数码洗印设备，无影印废水产生。项目运营期产生的污染物主要为垃圾桶异味、医疗废物暂存异味、一体化污水处理设备恶臭；门诊废水、住院病房废水和食堂废水等；医疗废物、医学检验中心废水（不涉及重金属物质，不会产生含铬废液及含氰废液）、化粪池和一体化污水处理设备污泥、生活垃圾以及噪声等。 委托云南正晓环保投资有限公司处置 昆明市第十水质净化厂 图2-4 项目运营期工艺流程及产污节点示意图 项目污染物产生环节详细情况见表2-8。 表2-8 项目运营期产污环节表 污染类别; 来源; 污染物名称及属性; 处置方案. 废水; 门诊、住院; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、致病菌及致病毒等; 中和预处理后再排入化粪池及一体化污水处理设备，采用“ICEAS+臭氧”工艺处理达标后，排入市政污水管网。. 生活污水、洗衣废水、地面清洁废水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 经化粪池处理后，进入化粪池及一体化污水处理设备（180m³/d）. 食堂; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等; 经隔油池预处理后，进入化粪池及一体化污水处理设备（180m³/d）. 废气; 医废暂存间、生活垃圾、化粪池、污水处理站; 异味; 医疗暂存间和生活垃圾按要求及时清运。污水处理站为地埋式，化粪池设置为地下式、加盖结构，产生的异味气体扩散后不会对周围环境产生较大的影响。. 食堂; 油烟、非甲烷总烃; 医院食堂油烟通过厨房设置油烟净化器处理后，通过油烟管道外排。. 固体废弃物; 医务人员及患者; 生活垃圾; 统一收集后委托环卫部门清运。. 检查、治疗过程; 医疗固废：废酒精棉球、废医用手套、废纱布等; 医疗废物分类采用专用的利器盒、收集桶及收集袋收集，集中存放于医废暂存间内，最终委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。. 检验废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、酸性废水、粪大肠菌群、致病菌及致病毒等; 用收集桶收集后，集中存放于医废暂存间内，最终委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。. 水处理站、化粪池; 污水处理站和化粪池污泥; 属于危险废物，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。. 噪声; 人群; 噪声; 禁止喧哗、距离衰减. 污水处理站风机; 噪声; 设置于室内和设备加减振垫. 水泵; 噪声; 设减震垫、选用低噪设备. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于昆明市王大桥（昙华寺公园旁）原为云南金水合众健康产业投资运营有限公司租用云南金迎健身娱乐有限公司场地投资建设的医养项目，2018年由云南金水众合健康产业投资运营有限公司出资建设，于2018年年中改造建设完成，后由于资金问题该医养项目未投入使用。建设单位租赁后直接投入使用，对建筑主体和内部结构不做整改，无其余污染源及其他环境问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境质量现状 （1）环境空气质量 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达98.63%，其中优209天，良151天，轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。 为了明确项目区环境空气质量现状，本次评价特委托云南升环检测技术有限公司对项目区进行了环境空气质量检测。 监测因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 监测时间：2020年8月29日-9月4日 监测点位：厂界上风向50m（1#）、厂界下风向50m（3#） 监测频次：TSP、PM10、PM2.5连续监测7天日均值，SO2、NO2每天采4次小时样，连续监测7天。 评价方法 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求进行现状评价，评价公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi—第 i 个检测因子浓度的占标率，%； Ci—第 i 个检测因子现状监测数值； C0i—第 i 个检测因子的环境空气质量标准。 评价标准 本评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准。 评价结果及分析 各检测点环境空气现状监测值和评价结果见表 3-1。 表 3-1 环境空气现状检测结果（平均）统计分析表 监测点位; 监测时间; 日平均值; 1小时平均值. TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 厂界上风向1#; 2020/8/29; 97.9; 27; 16; 0.035; 0.034. 2020/8/30; 94.4; 21; 18; 0.038; 0.03. 2020/8/31; 90.2; 23; 15; 0.036; 0.03. 2020/9/01; 99.3; 20; 15; 0.035; 0.031. 2020/9/02; 95.1; 24; 19; 0.045; 0.03. 2020/9/03; 96.5; 25; 16; 0.039; 0.033. 2020/9/04; 88.7; 22; 17; 0.036; 0.031. 厂界下风向3#; 2020/8/29; 201; 87; 40; 0.073; 0.044. 2020/8/30; 189; 90; 40; 0.073; 0.043. 2020/8/31; 203; 83; 39; 0.064; 0.042. 2020/9/01; 214; 88; 38; 0.072; 0.043. 2020/9/02; 198; 87; 40; 0.065; 0.043. 2020/9/03; 221; 84; 39; 0.073; 0.046. 2020/9/04; 213; 88; 40; 0.069; 0.044. 标准限值（二级）; 300; 150; 75; 500; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域各监测因子均无超标现象发生，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量良好。 - 地表水环境质量 本项目区地表水主要为金汁河，金汁河为盘龙江“松华坝水库出口—入滇池口”段，根据《云南省水功能区划（2014）》水质目标2030年为Ⅲ类。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖水质类别为Ⅳ类，与2020年相比水质类别保持不变，综合营养状态指数为61.7，营养状态为中度富营养。35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，19条河道水质类别为Ⅱ～Ⅲ类，14条河道水质类别为Ⅳ∽Ⅴ类，无劣Ⅴ类河道。 （3）声环境质量 根据现场踏勘，本项目周围并无大型高噪企业分布，多为住宅小区。为了解本项目周边声环境质量现状，委托云南升环检测技术有限公司于2020年8月29日至2020年8月30日对项目区进行声环境质量现状监测，监测报告见附件8。 监测项目：等效连续A声级Leq 监测点位：项目区西面（1#）、项目区北面（2#）、项目区东面（3#）、冶金医院（4#） 监测频次：连续监测2天，昼、夜各测一次。 采样时间：2020年8月29日—8月30日。 环境噪声监测结果 评价标准：临光明路一侧内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。监测结果统计、相关标准及评价结果见表 3-2。 表3-2 噪声现状检测结果 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 声环境类别; 监测时间; 昼间（等效声级Leq）; 夜间（等效声级Leq）. 监测值; 达标情况; 监测值; 达标情况. 1#; 项目区西面; 2类; 2020/8/29; 53.8; 达标; 46.7; 达标. 2020/8/30; 54.3; 达标; 46.2; 达标. 2#; 项目区北面; 2020/8/29; 50.3; 达标; 43.2; 达标. 2020/8/30; 51.6; 达标; 43.6; 达标. 3#; 项目区东面; 2020/8/29; 53.4; 达标; 45.8; 达标. 2020/8/30; 53.8; 达标; 44.5; 达标. 4#; 冶金医院(南侧临光明路一侧); 4a类; 2020/8/29; 67.5; 达标; 52.4; 达标. 2020/8/30; 67.8; 达标; 51.8; 达标. 由监测数据可知， 项目区域1#、2#、3#、4#监测点位昼、夜间噪声值均满足对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求。根据现场踏勘，项目周围为居住、商业交通混合区等，无大的噪声源，声环境质量良好。 （4）生态环境质量现状 项目所在地为昆明市昙华社区王大桥，该地块用地性质为综合用地。项目区域内由于人类长期生产及生活活动的影响，评价区域内已无原生植被，该区域内无天然植被分布，地表植被以人工植被为主。根据现场踏勘，项目区北面20m处为昙华寺公园，昙华寺又名昙华庵，位于云南省昆明市东郊金马山山麓，占地面积8公顷。始建于明崇祯年间，园内有一株优昙树，实为云南山玉兰，树龄至今已300多年，保护等级为一级，2017年挂牌保护50年以上树龄的古树有罗汉松2株、白玉兰4株，保护等级为三级。公园内“朱德赠映空和尚诗文碑”为省级文物保护单位，该碑距项目区厂界320m。本项目为医院建设项目，租用云南金迎健身娱乐有限公司场地投资建设的医养项目，租用后直接投入只用不存在施工期，项目运营后只要严格落实环评中的各项环保措施，不会对昙华寺公园古树和省级文物“朱德赠映空和尚诗文碑”的造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘和资料收集可知，本项目环境保护目标如下： （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标为昙华寺公园、冶金小区、青年公寓、CY集团住宅小区、恒大雅苑、冶金医院、沐东村、方虹幼儿园、昆明市艺术学校、同兴集团金苑住宅区、隆丽园、金马立交小区、昆明橡胶管带厂王大桥宿舍、昙华幼儿园、沐东小区、华英幼儿园、天南附小、昆明和鼎幼儿园、新昙小区等。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内的声环境保护目标，昙华寺公园、冶金小区、青年公寓、CY集团住宅小区、恒大雅苑、冶金医院、沐东村、方虹幼儿园。项目区西面、东面、北面昼、夜间噪声值均满足对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，冶金医院昼、夜间噪声值均满足对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。根据现场踏勘，项目周围为居住、商业交通混合区等，无大的噪声源，声环境质量良好。 （3）地表水 本项目地表水境保护目标为距离本项目268m的金汁河。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 项目租用云南金迎健身娱乐有限公司资产（盘龙区光明路338号内的医养项目），建筑物和配套的环保设施已建成，周围植被不受破坏。 项目环境保护目标见表3-3，项目周边关系见附图3。 表3-3 项目主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护 对象名称; 坐标; 类别; 方位; 距厂界距离(m); 规模/人数; 环境功能. 大气环境; 昙华寺公园; E102°45′27.278″ N25°3′4.357″; 公园; N; 20; 300; 《环境空气质量标准》 (GB3095–2012)二级. 冶金小区; E102°45′25.516″ N25°3′2.078″; 住宅; E; 20; 500. 青年公寓; E102°45′26.280″ N25°3′4.538″; 学校; E; 10; 600. CY集团住宅小区; E102°45′22.638″ N25°2′54.964″; 住宅; S; 50; 800. 恒大雅苑; E102°45′25.338″ N25°2′56.245″; 住宅; ES; 65; 700. 冶金医院; E102°45′20.972″ N25°2′57.423″; 医院; WS; 8; 200. 沐东村; E102°45′19.378″ N25°2′57.276″; 住宅; W; 15; 200. 方虹幼儿园; E102°45′17.302″ N25°3′0.163″; 学校; W; 90; 100. 昙华寺住宅小区; E102°45′30.270″ N25°3′4.656″; 住宅; E; 100; 450. 王大桥小区; E102°45′30.609″ N25°3′1.106″; 住宅; E; 140; 400. 昆明市艺术学校; E102°45′37.152″ N25°3′9.72″; 学校; EN; 450; 500. 同兴集团金苑住宅区; E102°45′14.375″ N25°3′7.646″; 住宅; WN; 250; 400. 隆骊园; E102°45′19.290″ N25°3′13.008″; 住宅; N; 380; 350. 金马立交小区; E102°45′27.116″ N25°3′51.855″; 住宅; S; 280; 550. 昆明橡胶管带厂王大桥宿舍; E102°45′15.022″ N25°3′48.732″; 住宅; WS; 420; 350. 昙华幼儿园; E102°45′12.389″ N25°2′58.812″; 学校; W; 270; 300. 沐东小区; E102°45′10.489″ N25°2′58.756″; 住宅; W; 300; 650. 华英幼儿园; E102°45′11.325″ N25°3′12.121″; 学校; WN; 460; 350. 天南附小; E102°45′13.176″ N25°3′2.041″; 学校; W; 255; 600. 昆明和鼎幼儿园; E102°45′37.256″ N25°3′5.913″; 学校; EN; 320; 440. 新昙小区; E102°45′10.494″ N25°2′59.456″; 住宅; W; 300; 550. 声环境; 昙华寺公园; E102°45′27.278″ N25°3′4.357″; 公园; N; 20; 300; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类. 冶金小区; E102°45′25.516″ N25°3′2.078″; 居民住宅; E; 20; 500. 青年公寓; E102°45′26.280″ N25°3′4.538″; 学校; E; 10; 600. CY集团住宅小区; E102°45′22.638″ N25°2′54.964″; 居民住宅; S; 50; 800. 冶金医院; E102°45′25.338″ N25°2′56.245″; 医院; WS; 8; 200. 沐东村; E102°45′20.972″ N25°2′57.423″; 居民住宅; W; 15; 200. 地表水环境; 项目区西侧268m的金汁河; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目租用云南金迎健身娱乐有限公司资产（盘龙区光明路338号内的医养项目），建筑物和配套的环保设施已建成，周围植被不受破坏。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 云南金水合众健康产业投资运营有限公司租用云南金迎健身娱乐有限公司场地投资建设的医养项目，2018年由云南金水众合健康产业投资运营有限公司出资建设，于2018年年中改造建设完成，施工期已经结束，施工期的影响也随之结束，本项目租赁后直接投入使用，不对建筑物进行改造不存在施工期，不再设置施工期排放标准。 1、废水排放标准 （1）运营期 本项目营运期所产生的废水主要为医疗废水和生活废水。项目内食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水同其他医疗废水和生活废水经化粪池处理后排入处理自建污水处理站，处理后经光明路市政污水管网接入东二环污水管网，外排废水最终进入第十水质净化厂。废水处理达《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中的A等级标准（昆明市第十水质净化厂采用AAO+MBR工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标），具体标准值见表3-4。 表3-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 医院污水排口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 表2 预处理标准; pH; —; 6～9. BOD5; mg/L; 100. COD; 250. SS; 60. 动植物油; 20. 粪大肠菌群; MPN/L; 5000. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 A级标准; 氨氮; mg/L; 45. 总磷（以P计）; mg/L; 8. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 （1）运营期 ①根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求，项目运营期污水处理站排出的无组织恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准，标准限值见表3-5。 表3-5 一体化污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 执行标准; 标准限值. 1; 氨/（mg/m³）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m³）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m³）; 0.1. 5; 甲烷/（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. ②项目建成后，运营期项目有两个食堂，分别为职工食堂和营养食堂，，营养食堂设有2个灶头，职工食堂设有3个灶头，均以液化气和电作为燃料，为清洁能源。营养食堂以流质食物为主，不产生油烟，项目油烟主要产生于职工食堂，食堂餐饮业油烟执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021），标准如表 3-6及3-7 Ⅰ型规模。 表3-6 餐饮单位的规模划分 规模; Ⅰ型; Ⅱ型. 基准灶头数; ≥1，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜10; ≥10. 经营场所面积（㎡）; ≥150，＜500; ≥500. 就坐餐位数（座）; ≥75，＜150; ≥150. 表3-7 餐饮油烟、非甲烷总烃浓度排放限值 污染物项目; Ⅰ型; 污染物排放检测位置. 油烟（mg/m³）; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃（mg/m³）; 10.0. 3、噪声排放标准 （1）运营期 运营期项目临光明路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界执行2类标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 其余厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 光明路一侧; 4类; 70; 55. 4、固废排放标准 项目所产生的固体废弃物包括医疗废物、危险废物及一般固体废弃物。一般固体废弃物主要为生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂；、医疗废物包括诊断、治疗、检验、手术等过程中的废物，危险废物包括化粪池及污水处理站污泥。 （1）本项目涉及的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关的要求。 （2）项目运营过程产生的医疗废物执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）要求进行处置，院内临时贮存执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）中的相关控制标准。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法（2016）》，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时储存设施，设施不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时储存时间不得超过2天。 （3）化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，标准值见表3-9。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构 和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：无；总量考核因子：NH3、H2S。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：BOD5、SS、粪大肠菌群、动植物油。 - 总量控制指标 污染物排放总量控制指标见表3-10。 表3-10 项目污染物排放总量控制指标表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测 排放量; 排入外环 境的量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废水; BOD5; 6.46; 5.58; 0.88; 0.88; /; /. COD; 14.6; 12.26; 2.34; 2.34; /; /. SS; 5.09; 4.89; 0.2; 0.2; /; /. 氨氮; 1.53; 1.527; 0.003; 0.003; /; /. 总磷; 0.1; 0.0991; 0.0009; 0.0009. 动植物油; 0.2; 0.197; 0.003; 0.003; /; /. 粪大肠菌群; 3×105 （个/L）; 2.97×105（个/L）; 3000（个/L）; 3000（个/L）; /; /. 废气; NH3; 0.013; 0.0091; 0.0039; 0.0039. H2S; 0.0005; 0.00035; 0.00015; 0.00015. 3、总量平衡方案 本项目污染物排放总量控制指标如下： ①废水污染物：本项目废水废水产生量为139.392m³/d，50878.08m³/a，BOD5的排放量为0.88t/a，COD的排放量为2.34t/a，SS的排放量为0.2t/a，氨氮的排放量为0.003t/a，总磷的排放量为0.0009t/a，动植物油的排放量为0.003t/a，经污水处理站处理后排入市政污水管网，再排入昆明市第十水质净化厂，废水总量指标纳入污水处理厂考核，因此不单独设置总量指标。 ②大气污染物：废气主要有污水处理站废气、食堂油烟等，污水处理站为地埋式，其中NH3和H2S为无组织排放，且排放量较小，经自然扩散后，影响不大。食堂油烟经油烟机净化后排放0.1428mg/m3，非甲烷总烃其产生量较小且影响范围有限，因此不设总量控制指标。 ③固废：本项目固废均得到合理处置，排放量为零，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于昆明市王大桥（昙华寺公园旁）原为云南金水合众健康产业投资运营有限公司租用云南金迎健身娱乐有限公司场地投资建设的医养项目，2018年由云南金水众合健康产业投资运营有限公司出资建设，于2018年年中改造建设完成，后由于资金问题该医养项目未投入使用。因建设单位租赁后直接投入使用，对建筑主体和内部结构不做整改，经现场踏勘现场无施工遗留环境问题，从建成至今未发生环境纠纷问题，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水污染物 本项目产生的废水主要为医疗废水、职工生活废水和食堂废水。其中，医疗废水产生量为27740m3/a，职工生活污水产生量为6073.6m3/a，食堂废水产生量为2890.8m3/a，清洁废水产生量为14173.68m3/a。项目废水产生量为139.392m³/d，排入化粪池进行预处理，再排入自建的污水处理站，废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准及 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中的A等级标准，排入昆明市第十水质净化厂。 （1）污染源源强核算 本项目医疗废水产生浓度根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中的参考数据选取，职工生活污水产生浓度根据《给水排水常用数据手册》（第二版）中的典型生活污水的污染物浓度选取，食堂废水产生浓度根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）表1中的含油污水平均浓度选取，本项目污水处理站处理工艺采用“ICEAS+臭氧”工艺，处理规模为180m³/d，本污水处理站现已在使用运营，根据2020年4月4日昆明嘉毅科技有限公司对项目污水处理站污水出水水质检测，检测结果显示：CODcr:46mg/L，BOD5:17.3mg/L，SS:4mg/L，动植物油:0.06mg/L，氨氮:0.064mg/L，TP:0.017mg/L，粪大肠菌群350MPN/100mL。本项目营运期废水污染物产生及排放情况见表4-1，排放口基本情况见表4-2。 表4-1 项目废水污染源源强核算结果及相关参数表 工 序 / 生 产 线; 污染 源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 产生废水 量/（t/a）; 产生浓度 /(mg/L); 产生量 /（t/a）; 工艺; 效率/%; 排放废水量/（t/a）; 排放 浓度 /(mg/L); 排放量 /（t/a）. 全院综合废水; 医疗 废水 + 职工 生活 污水 + 食堂 废水; COD; 50878.08; 287; 14.60; 化粪池+“ICEAS+臭氧”工艺; 83.97; 50878.08; 46; 2.34; 8640. BOD5; 127; 6.46; 86.38; 17.3; 0.88. SS; 100; 5.09; 96; 4; 0.2. NH3-N; 30; 1.53; 99.78; 0.064; 0.003. TP; 2; 0.1; 91.5; 0.017; 0.0009. 粪大肠菌群; 3×105 （个/L）; 1.1×1013（个）; 99; 3000（个/L）; 1.1×1010（个）. 动植物油; 4; 0.2; 98.5; 0.06; 0.003. 表4-2 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排污口地理 坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001 接管口; 污水处理站排口; 一般排放口; 102度44分57.6秒; 25度02分36.38秒; 间接排放; 通过市政污水管网进入昆明市第十水质净化厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; BOD5; 100. COD; 250. SS; 60. NH3-N; 45. TP; 8. 动植物油; 20. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. （2）污染防治措施可行性分析 ①化粪池 本项目废水总产生量为139.392m3/d，全部进入化粪池处理，考虑1.2的安全系数，水力停留时间按24h计算，化粪池有效总容积不低于158.87m3，项目已有化粪池4个，总容积为160m3，满足要求。 ②隔油池 本项目食堂废水产生量为7.92m3/d，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），按照含油废水6小时全部经过隔油池计算其最大秒流量为0.0004m3/s，本项目含油废水在池内的停留时间取30min，根据计算，隔油池有效容积应不小于0.72m³，项目已有一个容积为6m3的隔油池。 本项目已建一座污水处理站，食堂废水经隔油池预处理后与医疗废水、职工生活污水一同进入污水处理站集中处理，后排入市政污水管网接管至昆明市第十水质净化厂处理。 （3）废水达标排放可行性分析 本项目针对食堂废水，设置一个有效容积6m³的隔油池对其进行预处理；针对医疗废水，设置一个有效容积不低于0.576m³的废水收集桶收集；针对其他综合废水，设置四个有效总容积为160m³的化粪池进行预处理。项目废水产生量为139.392m³/d，项目化粪池可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）提出的医疗废水化粪池停留时间为24h-36h的要求；项目区综合废水预处理后，进入处理规模为180m³/d的污水处理站进行处理。污水处理站为“水池全地下式，综合工房建于地上”结构。 - 污水处理站处理工艺简介 医疗废水 生活污水 隔油池、化粪池 CASS池 中间水池 泵 污泥浓缩池 泵 污泥外运 消毒池 脱氮池 达标外排 图4-1 污水处理站工艺流程 污水处理工艺流程简述： ①格栅井 污水通过污水收集系统自流进入格栅井，井中设有间距为10mm的人工格栅一道，通过格栅可将水中的渣物去除,以免阻塞后续的水泵和管道,格栅渣物由人工定时清除。 ②调节池 格栅井中的水自流进入调节池，钢砼，全地埋式，在调节池中安装有两台台湾华乐士潜水泵，一用一备，将污水提升至后续的ICEAS池中，水泵由水位开关和控制系统控制自动运行。 在调节池中安装有预曝气系统一套，从鼓风机接来的风管上安装有电磁阀一个，在运行中由控制系统控制该电磁阀每30 min开启2min,以使压缩空气剧烈搅动调节池中的水，使之充分混合，取到均质作用，同时可氧化吹脱部分污染物质，该电磁阀的开启频率可在控制系统中设定。 ③ICEAS反应池 调节池提升泵提升来的水进入ICEAS反应池，钢砼，两组，全地下式，在池的前端是生物选择器，能优化细菌种群，提高污泥的沉降性能，防止污泥膨胀，在每组池中安装有微孔曝气头，由鼓风机送来的压缩空气通过曝气头扩散到水中，以供给微生物足够的DO，池中的活性污泥在新陈代谢过程中将污水中的有机物氧化分解，在设计中ICEAS池连续进水，整个反应周期共分为曝气、沉淀和滗水3个阶段。 ICEAS反应池设计参数为：日运行次数n=6次、总循环时间Ttot=4h、曝气时间Ta=120min、 沉淀时间Ts=60min、滗水时间Td=60min。 在两组ICEAS池中各安装有一台台湾华乐士JS150SV型剩余污泥泵,由控制系统控制，将 ICEAS池中的剩余污泥抽送到贮泥池中, 贮泥池钢砼，全地下式，抽送频率可根据污泥量在系统中设定。 ④接触消毒池 ICEAS池的水通过滗水器滗入接触消毒池，接触消毒池钢砼，全地下式。在接触消毒池投加臭氧进行消毒，经臭氧消毒处理后再经脱氮处理后达标排放。 ⑤综合工房 综合工房砖混，建于地上，在设备间中安装有一套控制系统；在风机房中安装有2台鼓风机，一用一备，臭氧发生器一台。 2）污水处理站技术可行性分析 本项目为综合医院项目，主要废水为医疗废水，污水处理站为原医养项目已建设施，设计处理规模为180m³/d，本项目污水产生量为139.392m³/d，处理能力可以满足本项目需求；污水处理站采用“ICEAS+臭氧”工艺，根据2020年4月4日昆明嘉毅科技有限公司对项目污水处理站污水进行的水质检测，检测结果显示CODcr：46mg/L，BOD5：17.3mg/L，SS：4mg/L，动植物油：0.06mg/L，氨氮：0.064mg/L，粪大肠菌群：350MPN/100mL，出水水质均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 4）污水进入市政管网的可行性分析 本项目位于昆明市昙华社区王大桥（昙华寺公园旁），属于昆明市第十水质净化厂纳污范围，项目外排废水水质满足接管要求，根据现场勘查，目前项目周边已铺设市政污水管网，排放废水可以通过市政管网排入昆明市第十水质净化厂，不存在制约因素。故项目废水通过市政管网排入昆明市第十水质净化厂是可行的。 5）废水排入昆明市第十水质净化厂处理可行性分析 昆明市第十水质净化厂位于昆明市官渡区东二环以东、石虎关立交东北，占地3.93公顷，2013年7月通水投运，全地下式布置形式。设计规模15万m3/d，最大流量19万m3/d，再生水处理规模4.5万m3/d，服务面积20.34平方公里，服务人口43万人，尾水排至海明河,污水处理采用AAO+MBR工艺，该厂处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放。项区目属于昆明市第十水质净化厂的纳污范围，区域内为城市建成区，市政污水管网已建成投入使用多年，本项目排放的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放限值，接管标准满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排放，对昆明市第十水质净化厂的运行无影响，可进入昆明市第十水质净化厂处理。 综上所述，项目污水处理站处理工艺和规模可行，所在区域市政污水管网已建成投入使用多年，废水最终进入昆明市第十水质净化厂合理可行，产生的废水得到有效处置，对地表水影响不大。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）制定监测计划。项目废水监测计划见表4-3。 表4-3 项目废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. PH值; 1次/季度. 化学需氧量、悬浮物; 1次/季度. 粪大肠菌群数; 1次/季度. 五日生化需氧量、动植物油; 1次/季度. 2、废气污染物 （1）污染物源强核算 本项目运营期废气主要为污水处理站臭气 、食堂油烟、各楼层消毒异味、药剂挥发异味、医疗废物暂存间异味。 ①污水处理站臭气 本项目污水处理站在运行过程中会产生恶臭，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本项目根据美国EPA（环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目综合废水中的BOD5产生量为4.68t/a，排放量为0.64t/a，则BOD5削减量为4.04t/a，据此计算得出NH3产生量约为0.013t/a，H2S产生量约为0.0005t/a。 本项目污水处理处理设施为地埋式，污水处理站定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。除臭净化效率按70%计，则NH3无组织排放量为0.0039t/a，H2S无组织排放量为0.00015t/a。 ②食堂油烟、非甲烷总烃 运营期项目有两个食堂，分别为职工食堂和营养食堂，均以液化气和电作为燃料，为清洁能源。营养食堂以流质食物为主，几乎不进行油烟烹饪活动，项目油烟主要产生于职工食堂。营养食堂设有2个灶头，职工食堂设有3个灶头，根据《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021），属于Ⅰ型餐饮规模，营养食堂以流质食物为主，食物烹饪主要在职工食堂，项目食物烹制过程产生部分油烟，油烟产生量与就餐人数有关，本项目就餐人数最多每天200人。类比同类项目，按照食用油消耗量为20g/人·d，4kg/d，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量 2%～4%，本评价以3%计，则油烟的产生量为0.16kg/d，58.4kg/a，按日进行工况4小时计，设3个灶头，每个灶头排风量为7000m³/h，通过油烟净化效率最低为85%以上的油烟净化器处理，处理后油烟排放量为 0.024kg/d，8.76kg/a，排放浓度约为0.1428mg/m³。 非甲烷总烃的排放量按照5.03g/kg（含油量）来计算，则非甲烷总烃排放量为 0.02012kg/d，7.3438kg/a，排放浓度约为2.87mg/m³。 食堂油烟经油烟和非甲烷总烃经净化装置处理后经烟道由食堂建筑物北面（约2.5m高）排放，烟道出口周围10m范围内无其他建筑物，烟道出口应低于自身建筑物，本项目食堂燃料采用液化气，属于清洁能源，污染物排放量很少，以无组织形式排放，对周边环境影响较小。能达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）Ⅰ型标准要求，油烟1.0mg/m3，非甲烷总烃最高排放允许浓度10mg/m3的要求。 ④各楼层消毒异味 为降低楼层内空气中的含菌量，经常使用次氯酸钠等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，污洗间内对衣物进行洗涤消毒过程中采用的次氯酸钠等含氯专用消毒剂，也会产生少量的异味，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量很小，且主要产生在室内，为无组织排放。 ⑤药剂挥发异味 本项目配剂室在打针、输液等药剂配置过程中，会有少量的药剂挥发异味产生，其主要成分为药品挥发酚；其主要影响区域均为项目区内部，产生量较小，对周边环境影响较小。 ⑥医疗废物暂存间异味 本项目有1个医疗废物暂存间，收集整个医院的医疗废物。医疗固废中有一些具有刺激性气味的化学物质，如输液管的橡胶味等，以及医疗废物上残留的药品、血液、体液及排泄物，在存储过程中会有少量的硫化氢、氨气等异味气体产生，项目医疗固废要求定位委托云南正晓环保投资有限公司进行处理，在项目内只是临时存储，贮存时间短，同时定期进行清扫消毒，产生的异味少，为无组织排放。 废气污染物产生及排放情况见表4-4，非正常排放情况见表4-5。 表4-4 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 排放 时间h. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生 浓度(mg/m3); 产生量（g/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（g/h）. 污水处理站（无组织）; 一体化污水处理设备; NH3; 产污系数法; /; /; 0.013; 消毒+ 除臭; 70; 产污系数法; /; /; 0.0039; 8640. H2S; /; /; 0.0005; 70; /; /; 0.00015. 食堂（有组织）; 厨房; 油烟; 类比法; 5250; 7.619; 40; 油烟净化器; 85; 类比法; 5250; 0.1428; 6. 食堂（有组织）; 厨房; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; 19.13; 134.13; /; 85; 产污系数法; /; 2.87; 0.00021; 1460. （2）非正常排放 本项目运行过程中发生的事故主要是厨房油烟净化器发生故障或停止工作，大量的油烟未经净化就直排大气，造成短时间污染物浓度过高。本项目以油烟净化装置发生故障作为非正常工况。 本次评价考虑较严重的污染事故情况为：以油烟净化装置发生故障作为非正常工况，按油烟净化效率由85%下降至0计，非正常排放情况见表4-7。 表4-5 非正常排放情况 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（g）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间(h); 年发生频次（次）; 措施. 1; 厨房; 油烟净化装置发生故障; 油烟; 40; 7.169; 1; 1; 加强 日常维护，定期检修. （3）污染防治措施可行性分析 本项目食堂燃料采用管道天然气，属于清洁能源，食堂内安装处理效率不低于60%的高效油烟净化器处理食堂油烟，污染物排放量较少，以无组织形式排放；各楼层异味通过紫外线消毒、抽排风系统处理后仅对其内环境有一定的影响。 本项目污水处理站在运行过程中会产生恶臭，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。为了明确污水处理站臭气现状，本次评价特委托云南升环环境检测技术有限公司对污水处理站的无组织废气进行了监测。 监测因子：氨、硫化氢、氯气、甲烷 监测时间：2020年8月24日-9月4日 监测点位：污水处理站（2#） 监测频次：连续监测7天日均值，每天采4次小时样，连续监测7天。 监测值和评价结果见表 4-6。 表 4-6 污水处理站无组织废气检测结果（平均）统计分析表 监测点位; 监测时间; 日平均值. 氨 mg/m³; 硫化氢mg/m³; 氯气mg/m³; 甲烷 体积百分数/%. 污水处理站2#; 2020/8/29; 0.0675; 0.01025; 0.03225; 0.00006175. 2020/8/30; 0.075; 0.012; 0.028; 0.00007. 2020/8/31; 0.05; 0.01125; 0.03575; 0.00007125. 2020/9/01; 0.0575; 0.01175; 0.03; 0.00007775. 2020/9/02; 0.0425; 0.01125; 0.04675; 0.00008. 2020/9/03; 0.0675; 0.01125; 0.03725; 0.0000605. 2020/9/04; 0.075; 0.01075; 0.04125; 0.0000625. 标准限值; 1.0; 0.03; 0.1; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水处理站无组织排放废气能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，经扩散后对环境影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中相关要求，本项目废水污染防治措施为可行技术。本项目大气污染防治措施可行性分析见表4-7。 表4-7 大气污染防治措施可行性分析 废气类别; 《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）; 本项目; 可行性. 污水处理站; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 地埋式; 可行. （4）废气达标情况分析 项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5因子可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，氨和硫化氢因子可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，环境质量较好；500米范围内存在大气环境保护目标；本项目废气主要为NH3、H2S、臭气浓度，项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中的废气治理可行性技术。通过采取相关的措施后，项目的氨气、硫化氢、甲烷、氯气污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准；食堂油烟、非甲烷总烃经油烟净化器处理均能达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）的标准限值；因此项目废气排放对区域大气环境的影响较小。 （5）监测计划 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）制定监测计划。项目废气监测计划见表4-8。 表4-8 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周界; NH3、H2S、Cl2、CH4浓度; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 食堂排风管或排气筒; 油烟、非甲烷总烃; 1次/季度; 《饮食业油烟排放标准》（DB5301/T50-2021）. 3、噪声 （1）污染源源强核算 项目噪声源主要为空气压缩机、真空泵及配电设备产生的噪声，工作人员、就医人员嘈杂声，运输车辆噪声，具体噪声源强详见表 4-9。考虑到项目自身作为声环境敏感类项目，运营期没有较大噪声源，评价分析适当简化。 表4-9 项目噪声产生一览表 噪声源设备名; 单台设备噪声值（dB（A））; 所在位置; 台数; 处置措施; 降噪后源强噪声值. 水泵; 80~85; 污水处理站; 1; 设备加减振基础; ≤65. 排风扇及风机; 66~90; 门诊部、住院楼、污水处理站、医疗废物暂存间; 2; 设备加减振基础; ≤65. 油烟净化系统; 75; 厨房; 2; 设备装减振基础，风道位置安装吸声材料; ≤70. 人群活动噪声; 50~55; -----; /; 房间墙体隔声，粘贴安静告示; ≤45. 车辆噪声; 60~90; 停车场; /; 采取禁鸣喇叭、控制车速等措施; ≤60. （2）污染防治措施可行性分析 本项目采取的噪声控制措施主要如下： ①合理布局，将主要高噪声设备靠房间中心布置，靠院区边界一侧布置成辅助用房等。 ②生产设备尽量选用低噪声设备； ③将高噪声设备安装于具有良好隔声效果的房间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫； ④墙体和屋顶安装吸声材料，可吸声25dB(A)左右； ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 （3）声环境影响分析 为了解项目噪声对周边本环境的影响，委托云南升环检测技术有限公司于2020年8月29日至2020年8月30日对项目区厂界下噪声进行监测，监测报告见附件8。 监测项目：等效连续A声级Leq 监测点位：项目区西面（1#）、项目区北面（2#）、项目区东面（3#）、冶金医院（4#） 监测频次：连续监测2天，昼、夜各测一次。 采样时间：2020年8月29日—8月30日。 环境噪声监测结果 表4-10 噪声检测结果 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 声环境类别; 监测时间; 昼间（等效声级Leq）; 夜间（等效声级Leq）. 监测值; 达标情况; 监测值; 达标情况. 1#; 项目区西面; 2类; 2020/8/29; 53.8; 达标; 46.7; 达标. 2020/8/30; 54.3; 达标; 46.2; 达标. 2#; 项目区北面; 2020/8/29; 50.3; 达标; 43.2; 达标. 2020/8/30; 51.6; 达标; 43.6; 达标. 3#; 项目区东面; 2020/8/29; 53.4; 达标; 45.8; 达标. 2020/8/30; 53.8; 达标; 44.5; 达标. 4#; 冶金医院(南侧临光明路一侧); 4a类; 2020/8/29; 67.5; 达标; 52.4; 达标. 2020/8/30; 67.8; 达标; 51.8; 达标. 由监测数据可知， 项目区域1#、2#、3#、4#监测点位昼、夜间噪声值均满足对应的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准要求。 本项目作为医院，自身要求有一个较好的声环境，项目内通过对主要产噪设备如污水处理站水泵建于封闭厂房内，消防水泵房、备用发电机等高噪设备均设置封闭房内。设备运行时产生的噪声主要从建筑隔音、减震等方面进行治理，设备室设备采取隔声、减震措施后不会对建设用房产生影响，同时可降低噪声对操作环境的影响。 从项目周边保护目标分布情况看，由于项目污水处理站为地埋式且主要处理设施均设置在封闭的污水处理房内，其主要对医院内部的工作人员以及医院相邻近的居住人群产生影响。对此，建设单位应针对污水处理站水泵电机等采取以下防治措施： （1）严格按照设计要求，将污水处理站水泵电机设置在封闭室内，通过建筑隔声减小设备噪声的影响； （2）项目水泵电机设置胶垫等减震设施，同时对产噪部位设置隔声罩，从源头减小设备噪声的影响； （3）使用性能优良的低噪声水泵，并加强设备润滑、加固等养护。若发现设备破裂等导致噪声源增强的情况，应及时更换设备，以减小噪声影响。 对污水处理站设备采取地下设置、隔声减震措施的前提下，在污水处理站周边10m以外区域设备噪声很微弱，对区域声环境影响很小。采取以上防治措施后，通过项目围墙进一步隔声后，污水处理站设备噪声将得到显著削弱，距离污水处理站最近保护目标为冶金医院，与污水处理站距离约为15m，其他保护目标与产生噪声的设备距离超过200m。因此污水处理站设备噪声对周边小区、学校等保护目标的环境影响不大。 综上，采取上述措施后，经建筑墙体、围墙隔声、避免喧嚣及距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。本项目噪声对周边环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测计划。项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 频次; 执行排放标准. 厂界外 1米; 等效连续A声级; 每季度 一次，昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）污染物源强核算 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂隔油池废油脂、医疗废物、化粪池及污水处理站污泥。 ① 生活垃圾 本项目生活垃圾包括医院职工、病床病人及家属、门诊病人产生的未被病原菌污染的垃圾。 项目区医护及行政人员共计260人，病床300张，陪护人员按每床1人计，则总人数560人，每人每天生活垃圾产生量综合按 0.5kg/d 计，则医护行政人员、住院区人员及陪护人员的生活垃圾共计产生量为280kg/d；门诊区人员产生的生活垃圾按0.1kg/人计，则门急诊区产生的生活垃圾量为10kg/d；则项目产生的生活垃圾量为290kg/d，105.85/a，用垃圾桶收集后由环卫部门清运。 ②食堂废油脂 食堂的废水产生量为2890.8m3/a，处理废水中动植物油浓度约为100mg/L，三级隔油池综合油污去除效率为80%，则隔油池油污产生量为0.289t/a，委托有资质单位与食堂泔水等一同清运处置。 ③医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021版），医疗废物属于HW01类。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类。根据我国《医疗废物管理条例》及卫生部和中华人民共和国生态环境部（原国家环境保护总局）制定的的《医疗废物分类目录》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等五类。其特征及其常见组份详见表4-12 。 表4-12 医疗废物的种类及组成表 废物类别; 废物代码; 特征; 常见组分或者废物名称; 收集方式. 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物、具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：a.棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；b.一次性 卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； c. 废弃的被褥衣服；d.其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾； 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液； 4、各种废弃的医学标本； 5、废弃的血液、血清； 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等； 2、医学实验动物的组织、尸体等； 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的医用锐器; - 医用针头、缝合针； 2、各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等； 3、载玻针、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 锐器盒装存. 药物性废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品； 2、废弃的细胞毒性药物，包括：a.致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司漠司汀、三苯氧胺、硫替派等；b.可疑致癌 性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；c.免疫抑制剂 3、废弃的疫苗、血液制品等。; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学品; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂； 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂； 3、废弃的汞血压计、汞温度计。; 使用专用周转箱收集. 结合本医院的情况可知，本医院内产生的废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物，统一收集后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 1）检验废水 根据类比现有项目的实际运营情况，病人需要化验的人数约为门诊病人和住院病人的30%，考虑设计每天最大门诊和住院病人的接纳量，同时结合《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，故需要化验治疗的人为30人次/d，10950人次/a，用水量按20L/（人次·d）计算，则检验科用水量为0.6m3/d，219m3/a，产污系数按0.8计。则产生的污水量为0.48m3/d，175.2m3/a。类比同类项目废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷。检验废水用收集桶收集后，集中存放于医废暂存间内，最终委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。 2）根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数（第四分册：医院污染物产生、排放系数）》（2008年），住院病区医疗废物（其中包括检验废物）产生系数按照0.42kg/床·d计，本项目床位数为300张，产生的废物属于感染性废物、损伤性废物，则医疗废物产生量为0.126t/d，45.99t/a。需委托云南正晓环保投资有限公司安全处置。 ④ 化粪池及污水处理站污泥 根据污水处理设计资料，污水处理站包括格栅污泥产生情况为0.2kg/m3（含水率98%），本项目污水产生量为139.392m³/d，50878.08m³/a，则污泥产生量为20.21kg/d，7.38t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1 规定，医疗污水处理设施污泥属于危险废物，委托云南大地丰源环保有限公司处置。 项目固体废物污染源源强见表4-13，医疗、危险废物汇总见表4-14。 表4-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 编号; 产生量; 贮存方式; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 利用或处置量（t/a）. 医疗 过程; 医疗废物; 危险废物; HW01-841-001-01; 产污系数法; 45.99; 袋装; 委托有资质单位处置; 45.99; 不外排. HW01-841-002-01. 污水处理站; 污泥; HW01-831-001-01; 物料衡算法; 7.38; 不贮存，由处置单位直接进行抽取; 7.38; 不外排. 职工及病患生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 产污系数法; 105.85; 袋装; 环卫部门清运处置; 105.85; 不外排. 食堂; 食堂废油脂; 一般固废; /; 物料衡算法; 0.289; 桶装; 专业单位清运处置; 0.289; 不外排. 表4-14 项目医疗、危险废物汇总表 （2）医废暂存间设置合理性分析 序 号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序 及装 置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治 措施. 1; 医疗 废物; HW01; 841-001-01; 45.99; 医疗 诊断; 固态、 液 态; 医疗废 弃材料; 医疗 废物; 每天; In; 分类收集于专用收集容器内，暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司处 置. 841-002-01. 2; 污泥; HW49; 900-046-49; 0.289; 废水 治理; 半固 态; 无机 物、有 机物、 病菌等; 病菌; 每月; T; 委托云南大地丰源环保有限公司处 置. 医废暂存间位于住院楼西侧，委托云南正晓环保投资有限公司处置每2天清运一次。环评根据相关管理部门和管理办法中对医废暂存间的设置要求，分析项目医废暂存间的合理性。 表4-15 医疗废物暂存间设置合理性分析 序号; 设置要求; 本项目情况; 相符性. 1; 库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，设各自通道，且方便医疗废物运输车出入。; 与生活垃圾收集点分开存放，可防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，位于住院楼西侧，方便运输。; 相符. 2; 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开。; 医废间与医疗区分开，远离食品工区和人员活动密集区。; 相符. 3; 有密封措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）；; 医废间设置密封，设有专人管理。; 相符. 4; 地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦）；; 医废间地面建设为混凝土防渗地面，墙面硬化处理。; 相符. 5; 照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）；; 医废间内安装照明设施和换气扇。; 相符. 6; 库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）；; 按要求张贴相应标志。; 相符. 7; 库房外明显处设置警示标示；; 医废间墙体设有相应标志。; 相符. 综上所述，项目医废暂存间的建设符合相应的设置要求。 （3）医废暂存间贮存能力分析 住院楼西侧西侧设置有1间36m2的医废暂存间，废物产生量为45.99t/a（固体），检验废水175.2t/a。考虑最不利因素，在全院满负荷的情况下，产生的危废全部贮存在医废暂存间内，贮存期限以2天计，即需要的最大暂存量为1.212t。固废综合密度约1.5t/m3，则上述废物暂存体积约1.128m3，能够满足全院医废贮存要求。 医废暂存间基本情况见表4-16。 表4-18 医废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存 方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 医废暂存间; 医疗废物、污泥; 住院楼西侧; 36; 袋装; 54; 不超过2天. （4）危险废物委托云南大地丰源环保有限公司处置的可行性分析 本项目的危险废物主要是医化粪池及污水处理站污泥，委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。云南大地丰源环保有限公司位于昆明市富民县罗免镇高仓村，已取得云南省危险废物经营许可证，核准经营方式为：收集、贮存、利用、处置，年经营规模为33000吨，经营许可证有效期限为：2017年12月26日—2022年12月25日。本项目已于2021年6月21日和云南大地丰源环保有限公司签订委托处置危险废物的协议，协议中明确了危险废物的清运，有效期至2022年12月31日，本项目医废委托云南大地丰源环保有限进行处置是可行的。 （5）环境管理要求 本项目医疗废物，执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）要求进行处置，院内临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订））及《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）中的相关控制标准。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法（2016）》，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时储存设施，设施不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时储存时间不得超过2天，并将医疗废物运送至云南正晓环保投资有限公司处置进行处置。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关的要求。本项目食堂废油脂为一般固废，应统一收集后存放在一般固废暂存处，定期处理。 该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取措施进行防范。 1）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 ①感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ②对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 ③所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 2）医疗垃圾的贮存和运送 本项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a、远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； c、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； d、保证包装内容物不暴露于空气和受潮； e、保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； f、贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其它生物的食物来源； g、贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 对照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医疗废物的收集、运送、贮存和处置的要求；本项目满足相关要求，只要项目严格按照相关要求对医疗废物进行收集、贮存和管理，并将医疗废物运送至云南正晓环保投资有限公司进行处置，医疗废物处置率为100%，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目行业类别为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“社会事业与服务业”中“医院”，且环评类别为报告表，由导则可知，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类，即本项目无需开展地下水环境影响评价。 （2）土壤 本项目属于综合医院，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为“社会事业与服务业”中“其他”类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，即本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 6、生态 本项目租用云南云南金迎健身娱乐有限公司资产（盘龙区光明路338号内的医养项目）（已改建完成），属于城市建成区，项目租用后不对建筑物进行改造，直接投入使用，对生态影响较小。 - 环境风险分析 环境风险是指突发性事件对环境（或健康）造成破坏性事故的危害程度，建设项目环境风险评价主要是针对建设项目建设和运行期间发生的可预测得突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害)引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使项日事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，对拟建项目涉及到的物质进行识别，本项目产生的风险物质主要有乙醇、次氯酸钠、氧气，理化性质见下表。 表4-17 项目主要危险物料特性表 物料名称; 用途; 理化特性; 健康危害; 危险特性; 毒物危害程度分段. 乙醇; 消毒; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LD50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 次氯酸钠; 消毒; 相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6°C，沸点102.2°C。; 本品不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。; 急性毒性：LD50:8500mg/kg（小鼠经口）; 相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6°C，沸点102.2°C。. 液氧 O2; 医疗; 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。分子量：32，通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 t/m3 (1141kg/m3)，凝固点50.5 K(-222.65 °C)，沸点90.188 K(-182.96 °C)。; 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒，吸入40%~60%的氧浓度的混合气体时，会出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷；严重时发生水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度80%以上时，出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。; /. 表4-18 危险物质名称及临界量 序号; 物质名称; 临界量（t）; 本项目（t）; 环境风险类型; 是否构成重大危险源. 1; 乙醇; 500; <1; 泄露; 否. 2; 次氯酸钠; 5; 0.09; 泄露; 否. 3; 液氧; 200; 0.05; 泄露; 否. 项目使用的各种药品生产场所及贮存场所的最大量均远小于临界量，因此以上危险物质不构成重大危险源。 （2）环境风险潜势初判 本项目环境风险潜势如下： 表4-19 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见下表4-20。 表4-20 本项目Q值确定表 序号; 危险物质; 危险源; 性状; 项目最大存储量（t）; 临界量（t）; 比值（Q）. 1; 乙醇; 医院; 液体; 0.5; 500; 0.001. 2; 次氯酸钠; 0.09; 5; 0.018. 3; 液氧; 0.05; 200; 0.00025. 结果; ＜1. 从上表可知，项目所涉及风险物质与其临界量比值Q＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价分级，本项目环境风险评价等级为Ⅰ。环境风险评价工作等级划分依据见表4-21。 表4-21 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 2环境风险识别 （1）化学品贮运、使用过程 本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如下： ①由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染； ②在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露。 （2）氧气使用 氧气是助燃气体，主要表现是其强氧化性，与氧化剂发生剧烈的氧化还原反应，会使接触到的可燃物（特别是油脂等碳氢化合物）自燃，在一定条件下还会引起金属的燃烧，因此其生产和储存的火灾危险性类别为乙类。可见，其危险性主要体现在高压压缩气体且具有强氧化性。 （3）污水处理站事故 当污水处理站出现事故时，如果废水直接外排，超标废水将给地表水环境造成严重影响，并威胁当地的卫生安全。 （4）医疗垃圾风险 医疗垃圾贮存和转运过程中产生的环境风险。医疗垃圾具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地以及动植物，造成疾病传播，严重危害人的身心健康。所以应加强项目医疗废物暂存间的防渗漏措施。 3、风险防范措施 （1）危险化学品风险防范措施 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。 要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。 （2）氧气风险防范措施 本项目液氧必须采用合格的罐体储存，并与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 医用氧气瓶属压力容器，使用中具有一定的危险性，被国家列入特种设备进行管理，在使用气瓶时认真贯彻落实国务院颁发的《特种设备案例监察条例》（国家质检总局令373号）和国家质量监督检验检疫总局颁发的《气瓶安全监察规定》（国家质检总局令第46号），确保安全工作，以规范气瓶的安全管理，建立气瓶安全新秩序。 气瓶储存时，空瓶与实瓶分开存放；气瓶库应符合《建筑设计防火规范》；气瓶库通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，装罐、运输设施完备；气瓶库内照明灯具及电器设备采用防爆型的；满瓶一般立放储存，气瓶卧放时，头部朝向同一方向，并防止滚动；气瓶排放整齐，固定；数量、号位的标志明显；气瓶排间留有通道；气瓶库内有明显的“禁止烟火”、“当心爆炸”等各类必要的安全标志；气瓶库内备有足够数量的消防器材；气瓶库内实瓶的储存数量适当限制，在满足当天使用和周转量的情况下，应尽量减少储存量；设立专人负责气瓶管理工作；仓库管理负责人负责气瓶储存、发放、建立并登台账等工作，并对回收的空瓶进行目测检查，发现气瓶有影响安全使用缺陷，拒绝回收并及时通知安全管理部门；气瓶库建立了气瓶进出库标准。气瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符。 （3）废水处理系统控制措施 废水处理系统应采取如下控制措施： ①本项目废水处理系统主要设备和关键设备应配备了备用设备，一旦设备出现故障或出水水质不稳定立即更换处理设备。电源配备双电源以及应急发电机。 ②发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷。 ③污水处理站内的处理工艺和流量控制系统均安装自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 ④本项目污水处理站应设置事故处理池，根据医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013），该事故处理池容积不小于30m3，本项目事故池设计为30m3，位于污水处理站旁，发生污水处理站事故时，应将各科室用水、生活污水收集至应急池，减少污水处理站处理负荷。 ⑤安排专人定期对废水处理系统进行维护和检修，确保废水处理系统稳定运行。 （4）医疗垃圾收集、贮存、运输、处理 本项目应当及时收集营运期产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；收集时严防洒漏和违反操作规程；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明；医疗垃圾周转箱整体为硬质塑料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，可重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 本项目的医疗废物暂时贮存设施和设备，做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗垃圾的暂存时间不得超过2天。要求暂存间有遮盖措施，有明显的标识并远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所；医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；暂存间应设于一楼，避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温储存或进行防腐处理，医疗废物暂存间内设专门的分类收集包装物、容器、设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 （5）其他 ①强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 ②根据国家《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号），项目应编制突发环境事件应急预案，并报区生态环境局备案。建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 项目营运后应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，将上述风险事故隐患降至可接受程度。 （3）结论 项目在采取以上环境风险防范措施的前提下，项目环境风险可防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处 理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 设置于远离人群聚集地的地方，加盖密闭，并投加除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置去除效率不低于85%的油烟净化器对厨房油烟进行处理后经油烟净化装置处理后经烟道由食堂建筑物北面（约2.5m高）排放经油烟净化装置处理后经烟道由食堂建筑物北面（约2.5m高）排放。 | 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）Ⅰ型标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 化粪池+ICEAS+臭氧 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+ICEAS+臭氧 |  |
|  | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 化粪池+ICEAS+臭氧 |  |
| 声环境 | 运行设备 | Leq(A) | 合理布局、房屋隔声、注意设备保养、维修等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置 | 零排放、无害化、资源化、减量化 |
|  | 食堂烹饪 | 食堂废油脂 | 专业单位清运处置 |  |
|  | 检验科 | 检验废水 | 委托云南正晓环保投资有限公司 |  |
|  | 医疗诊断 | 医疗废物 |  |  |
|  | 废水治理 | 污泥 | 委托云南大地丰源环保有限公司处置 |  |
| 电磁辐射 | 本项目放射科、CT 室使用到放射性诊疗设备，会产生辐射方面的污染，辐射设备须另行委托有辐射资质的单位编制辐射环境影响报告，不在本次环评范围内。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 医用乙醇设专门的乙醇存放库；氧气气瓶储存时，空瓶与实瓶分开存放，气瓶库应符合《建筑设计防火规范》，设置明显的“禁止烟火”、“当心爆炸”等各类必要的安全标志，配备有足够数量的消防器材，设立专人负责气瓶管理工作，气瓶库建立了气瓶进出库标准，气瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符；采用专用的次氯酸钠储罐，并在次氯酸钠储罐下方设置托盘；对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，并暂存于医疗废物暂存间中，医疗废物暂存间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的要求对危废暂存间悬挂标识标牌。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | a.严格执行“三同时”制度：在建设项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 b.执行排污许可证制度：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司主行业所属行业类别为“四十九、卫生 医院841床位 100 张及以上 500 张以下的综合医院”，属于简化管理。因此，本项目实行排污许可登记管理，医院应及时进行排污登记。 |  |  |  |

- 六、结论

昆明市第二人民医院（云南康复医院）项目符合昆明市城市总体规划，符合“三线一单”控制要求，符合生态环境保护法律法规政策、规划等要求；在认真落实报告表提出的各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放，满足总量控制的要求；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，从环保角度论证，本项目在拟建地的环境影响是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.0039 | / | 0.0039 | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.00015 | / | 0.00015 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.34 | / | 2.34 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.88 | / | 0.88 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0009 |  | 0.0009 |  |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
|  | 粪大肠菌群 | / | / | / | 3×103 （个/L） | / | 3×103 （个/L） | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 105.85 | / | 105.85 | / |
|  | 食堂废油脂 | / | / | / | 0.289 | / | 0.289 | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 污泥 | / | / | / |  | / |  | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①