目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	46

四、主要环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	85

附表	86

建设项目污染物排放量汇总表	87

附件：

附件1环评委托书

附件2环评确认函

附件3营业执照

附件4租赁合同

附件5原环评批复

附件6排污许可证正本

附件7泓清惠园环评批复

附件8泓清惠园入网排水许可证

附件9医废处置委托协议、危废三联单

附件10 医疗废物委托处置协议

附件11危险废物委托处置服务协议（大地丰源）

附件12监测报告

附件13骨科盘龙一季度废气、废水噪声检测报告

附件14废水周测报告

附件15辐射安全许可证新院正副本

附件16医疗执业许可证新院正副本

附件17滇管意见

附件18街道办会议纪要

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目周边关系图

附图3本项目与“泓清惠园”关系图

附图4项目单层平面布置图

附图5泓清惠园给排水管网总图

附图6项目总平面布置和改造后污水管网图

附件7项目区水系图

附图8盘龙区声功能区划图

附图9项目与滇池保护区位置关系图

附图10原环评现状监测点位图

附图11项目与昆明市环境管控单元分类图位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明骨科医院有限公司迁建项目(重大变动重新报批) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-530103-04-01-387914 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王世明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市盘龙区（区）龙泉乡（街道）司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园1栋 |  |  |
| 地理坐标 | （102度45分24.676秒，25度6分12.665秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415骨科医院服务 | 建设项目 行业类别 | 第四十九项“卫生”第108 条“基层医疗卫生服务” 中的“其他（住院床位20 张以下的除外）” |
| 建设性质 | √新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 92.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.93 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已部分完成建设，已完成原环评中提出的管网改造、内部装修及设备安装，主体工程及环保工程等已完成建设。现阶段仅后续增加的医疗设备暂未安置。由于经营规模扩大30%以上，导致项目废水污染物排放量增加10%以上，属于重大变动，需重新报批。 | 用地（用海） 面积（m2） | 24714.01m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气为NH3、H2S、CO、NOx、食堂油烟等，不属于有毒有害污染物，不涉及二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目运营期废水： 1、检验室产生的废水经消毒池预处理与其他医疗废水进1#化粪池，经项目污水处理站处理达标排入严家山路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。 2、食堂餐饮废水经油水分离器预处理后，经单独设置的排水管排入2#化粪池，与项目污水处理站达标出水并管，经废水总排口排入严家山路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的风险物质为次氯酸钠和柴油，最大储存量小于临界量。; 否. 生态; 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取的污染类建设项目; 本项目用水来自市政自来水，不设取水口; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 综上所述，根据对照结果可知，本项目不涉及专项评价。 |
| 规划情况 | 1、《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》 2、《昆明市医疗机构设置规划（2016-2020年）》 3、《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》的符合性分析 根据《昆明市城市总体规划（2011-2020年）》，“建立以三级医院为主体，二级医院和社区卫生服务中心为骨干的城市医疗体系，完善大中型综合医院和专科医院的建设，积极推进基层和农村医疗设施的建设，提高社区医疗服务水平，建立配置合理的医疗卫生网络。主城区二环路以内不再新增二、三级医院，重点完善和加强社区卫生服务中心建设；在主城区二环路外和呈贡新区新建、扩建二、三级医院，并加强社区卫生服务中心建设”。 本项目位于盘龙区龙泉街道北部羊肠片区，属于主城区二环路外，本项目为骨科专科医院，不属于禁止建设区域，符合《昆明城市总体规划（2011-2020）》的要求。 2、与《昆明市医疗机构设置规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《昆明市医疗机构设置规划（2016-2020年）》，实施医疗结构设置区域分类管理，按照昆明市区域人口分布、医疗服务需求、医疗资源保有情况和医疗机构设置现状，将昆明市划分为控制发展区、均衡发展区和鼓励发展区三类。控制发展区属于医疗资源高度集中、各级各类医疗机构门类齐全、大型医疗设备配置完善、医疗服务能力相对过剩的区域。被列为控制发展区的为：昆明市盘龙、五华、西山、官渡四区、度假区和高新区二环以内和二环以外、三环（即：自东三环起，经北三环、西三环、华苑路、广福路、彩云北路至东三环换线）以内具有城市功能的区域。均衡发展区属于现有医疗服务机构数量、质量和服务能力基本能满足现状和发展需求的区域。被列为均衡发展区的为：昆明市盘龙、五华、西山、官渡四区、度假区和高新区二环以外、三环（同上）以内不具有城市功能的区域及其余各县（市）区县城所在街道办事处。鼓励发展区属于医疗卫生资源严重不足的区域；被列为鼓励发展区的为：盘龙、五华、西山、官渡四区、度假区、高新区三环以外，倘甸两区、阳宗海风景名胜管理区和其余各县（市）区县城所在街道办事处以外的区域。 本项目位于盘龙区龙泉街道北部羊肠片区，属二环外，属于控制发展区。根据《昆明市医疗机构设置规划（2016-2020年）》，控制发展区允许设置审批各级各类医院。本项目为专科医院，符合《昆明市医疗机构设置规划（2016~2020年）》规划理念。因此，本项目《昆明市医疗机构设置规划（2016-2020年）》相符。 3、项目与《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》符合性分析 根据《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》，“第17条、中心城区近期建设重点地区；1、城市重点建设区：是对全市城镇空间格局优化和整体功能提升具有重要作用，需要统筹各类公共资源进行集中建设和辅以最优政策保障的地区，包括：盘龙区东白沙河片区、长水国际机场生活配套服务区、空港经济区临空产业区、黄土坡清水片区、吴家营片区、马金铺西部生产生活配套区、大渔片区。2、城市重点改善区：主要针对体现城市形象与面貌的重点空间和区位条件较佳、有较好发展基础，但环境负荷过重、配套设施不完善、综合环境较差、城市交通梗塞等对城市整体功能提升和产业发展造成不利影响的地区，包括：王家桥区、龙泉路沿线、北仓片区、北部山水新城区、五里多片区、凉亭片区、巫家坝片区、五甲塘片区、三个半岛区、马街片区、草海片区、前卫片区、滇中空港门户区、金马片区、斗南西片区。3、重点生态建设区：对城市生态保护和利用具有重要作用，以保护生态框架和环境为前提，为保证良好的城市形态、生态环境和历史文化遗存而划定的政策性保护区域。包括：（1）城市周边坡度大于 25%的山地地区；（2）重点推进建设十四个“片林”，包括：宝珠生态公园、筇竹寺―郊野公园、青山公园―西白沙河公园―长虫山生态公园、松华坝生态公园、野生动物园、呼马山郊野公园、凤凰山森林公园、牛头山森林公园、祭虫山森林公园、张官山森林公园、松茂郊野公园、乌龙堡森林公园、尖山森林公园、马金铺森林公园；（3）松华坝、宝象河水库水源涵养区。” 本项目位于位于盘龙区龙泉街道北部羊肠片区，不属于城市重点建设区、城市重点改善区、重点生态建设区。 “第21条、公服民生改善行动重大工程，4、医疗设施完善工程：构建医院（综合医院、中（西医结合）医院、专科医院）和社区卫生服务组织分工合作的两级新型城市医疗服务体系。（1）推进综合医院、中（西医结合）医院、专科医院的医院系统建设。二环线内重点进行内部挖潜提升，重点在二环外围地区增设综合医院，提高外围地区医疗服务水平，外围新建医院和改扩建医院应鼓励其规模提升至 200至1000床；优先发展疾病谱系调查中对居民健康危害较大的老年护理及康复、恶性肿瘤、心脑血管疾病、创伤外科、精神专科等专科医院，鼓励中心城区专科医院通过迁建或者设立分院方式在新建地区建设重点专科医院；健全和完善以省中医院、市中医院为龙头，其他中医（中西医）医院为骨干的医疗服务网络。（2）加强基层卫生服务体系建设。一个街道或每3-10万人设置一所社区卫生服务中心的标准构建“15分钟社区医疗卫生服务圈”，建立以社区卫生服务中心为主体的城市社区卫生服务网络。同时，在社区服务中心服务范围覆盖不到的地区设置社区卫生服务站。” 本项目为骨科专科医院，原环评已批复床位数为120张，变动后床位数为400张，性质为迁建，本次为重大变动重新报批环评，发生变动后项目位置不变，位于盘龙区龙泉街道北部羊肠片区，位于二环外。项目建设符合《昆明市城市近期建设规划（2016-2020）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据2021年11月23日，昆明市人民政府印发的《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》生态保护红线执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》要求。 本项目位于盘龙区龙泉街道北部羊肠片区，租用已建成的“泓清惠园”的1栋，属于城市建成区，不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 1）项目所在区域属环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。项目所处区域属于达标区。 2）项目区附近的地表水体为东干渠，属盘龙江支流，最终注入滇池外海。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）滇池外海属于Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.9，与2021年相比，水质类别保持不变，营养状态由中度富营养转为轻度富营养。35条主要入湖河道中，2条河道断流，20条河道水质类别为Ⅱ-Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ-Ⅴ类，2条河流类别为劣Ⅴ类。盘龙江水环境质量现状达标。 3）根据“盘龙区声环境功能区划”（2019~2029年）划分，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；但项目西北侧紧次干道严家山路，严家山路道路两侧35m±5m为4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》显示，2022年，昆明市主城区1类区、2类区、3类区夜间及各类功能区昼间声环境质量均达标。根据监测可知，项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准和4a类区标准要求。 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准的要求。 （3）资源利用上线 本项目租用已建成的商业楼作为经营场所，不新建建构筑物。项目运营过程中消耗一定量的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》可知：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中盘龙区优先保护单元3个、重点管控单元4个和一般管控单元1个，共8个，根据“昆明市环境管控单元分类图”，本项目位于重点管控单元，“盘龙区县城重点管控单元”，管控要求如下： 表1-2 项目与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 污染物排放管控; 大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。; 项目所在区域属环境空气质量功能二类区。; 符合. 加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。; 项目施工场地扬尘采取围挡和自动喷淋设施，地下车库废气采取定时抽排的措施; 符合. 城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。; 项目区已配置市政污水管网，污水全部进入昆明市第五水质净化厂处理; 符合. 完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。; 项目生活污水处理达标后全部进入市政污水管网，无直排，生活污水集中处理率达到100%。; 符合. 按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目按要求建设生活垃圾房，垃圾分类收集后委托环卫部门清运。; 符合. 环境风险防控; 危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 项目设置了1个50m2的医废暂存间，医疗废物分类收集，医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司，污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司处置，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 符合. 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目产生的危险废物由云南正晓环保投资有限公司、云南大地丰源环保有限公司自行清运，项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 本项目为医疗项目，不涉及可再生资源。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合昆明市重点管控单元生态环境准入清单的要求。综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 2、与《云南省滇池保护条例》（2018年修订）相符性分析 根据《云南省滇池保护条例》规定，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。通过与“滇池分级保护范围图”叠图分析，本项目在滇池三级保护区范围内。滇池三级保护区是指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域，面积为1112.5589平方公里，占滇池流域的38％。本项目与《云南省滇池保护条例》相关规定符合性分析见下表。 表1-3 项目与《云南省滇池保护条例》相关规定符合性分析 云南省滇池保护条例相关内容; 项目实际情况; 符合性. 三级保护区; 第四十九条：不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目属于医院建设项目，不属于条例规定的禁止建设项目类别; 符合. 禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；; 项目废水经化粪池、污水处理站处理后外排入市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂，不涉及条例禁止项。; 符合. 在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 项目生活垃圾委托环卫部门清运，医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司、污泥委托云南大地丰源环保有限公司处置。; 符合. 盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；毁林开垦或者违法占用林地资源；猎捕野生动物；在禁止开垦区内开垦土地；; 项目位于城市建成区，租用已建成的建筑，不涉及; 符合. 新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目废水经隔油、化粪池、污水处理站处理后外排至市政污水管网后进入昆明市第五水质净化厂，不涉及向河道排放污染物。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》的相关规定。 3、滇池管理机构意见符合性分析 根据2022年3月28日昆明市盘龙区水务局（昆明市盘龙区滇池管理局）出具的“关于征询《昆明骨科医院有限公司迁建项目》意见的回复意见”可知，项目位于滇池三级保护区，项目建设需满足《云南省滇池保护条例》要求，具体要求如下表所示： 表1-4 与“昆明市盘龙区水务局（昆明市盘龙区滇池管理局）意见”符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 第五十三条：三级保护区内禁止下列行为; （一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品; 项目废水经化粪池、污水处理站处理后外排入市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂，不涉及条例禁止项; 符合. （二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中; 项目各类固废委托有资质的专门机构处置，危废暂存设施按原环评建设，不涉及条例禁止项; 符合. （三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为; 项目位于城建区，租用已建成的建筑，不涉及条例禁止项; 符合. （四）毁林开垦或者违法占用林地资源; 符合. （五）猎捕野生动物; 符合. （六）在禁止开垦区内开垦土地; 符合. （七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目所产生的医疗废水及生活污水预处理达标后经市政管网排入昆明市第五水质净化厂，不涉及条例禁止项; 符合. 综上所述，项目的建设符合昆明市盘龙区水务局（昆明市盘龙区滇池管理局）“关于征询《昆明骨科医院有限公司迁建项目》意见的回复意见”的要求。 4、与《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》（昆政发[2021]17号)符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》规定，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。通过与“滇池分级保护范围图”叠图分析，本项目在滇池三级保护区范围内。 表1-5 与《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 滇池三级保护区; 不得建设不符合国家产业政策及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目为专科医院，属于国家产业政策中鼓励类项目。; 符合. 对滇池二级保护区限制建设区和滇池三级保护区中涉及有滇池保护缓冲带的，按滇池保护缓冲带的管控要求执行。; 项目不涉及滇池保护缓冲带; 符合. 自然资源规划、住房城乡建设等行政主管部门应当严格审批，涉及项目选址的，在批准前应当征求区级滇池行政管理部门意见。; 项目租用的经营场所属《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目》，该项目于2021年9月24日获得《入网排水城镇污水排入排水管许可证》，许可编号为“入网排水字第2021016号”。 本项目的建设符合昆明市盘龙区水务局（昆明市盘龙区滇池管理局）“关于征询《昆明骨科医院有限公司迁建项目》意见的回复意见”的要求。; 符合. 在滇池流域内实施的科研及示范项目（含各类社会组织及个人自带资金技术开展或参与的科研示范项目），应按照《滇池保护治理科研示范项目管理规范》（DB5301/T-2021）标准执行。; 本项目不涉及; 符合. 5、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 表1-6 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 昆明市大气污染防治条例; 本项目情况; 符合性. 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目废气主要为食堂油烟和污水处理站异味，已规范化安装食堂油烟净化设施，污水处理站采取全地埋式，设置在绿化带内，定期投加除臭剂的措施; 符合. 对于以下产生挥发性的生产及服务活动①石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；②制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；③汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；④塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。应该对产生的有机挥发性废气进行处置。; 本项目是医院项目，不涉及挥发性有机物废气的生产和服务活动; 符合. 6、与《医疗废物管理条例》的符合性 项目与《医疗废物管理条例》的符合性分析如下： 表1-7 与《医疗废物管理条例》的符合性分析 标准要求; 本项目的执行情况; 符合性. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案：设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本项目设置了医疗废物暂存间，制定专门的管理制度并将制度上墙，设置专人进行管理及台账的记录，与云南正晓环保投资有限公司签订了医废处理协议。正在开展突发环境事件应急预案修订工作; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 本项目为医疗卫生机构，项目已设置台账登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。（台账保存完整记录全面）; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 项目内的医疗废物设置1间，面积为50m2，医疗废物暂存间（位于负1层东南角）进行暂存，暂存间防渗处理。; 符合. 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物，禁止邮寄医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; 本项目医疗废物暂存于医废暂存间内，已与云南正晓环保投资有限公司签订了医疗废物处置合同，并建立了转移联单，不存在转让、买卖、邮寄、丢弃医疗废物、倾倒、堆放医疗废物、混入其他废物和生活垃圾等行为。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 根据现场调查，项目内的医疗废物进行分类收集暂存，相同性知识的污染物单独收集和暂存，要求设置专用收集设施，医院设置多个带盖垃圾桶，收集设施已设置明显的警示标识和说明。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 项目在负一层设置了1间面积为50m2的医疗废物暂存间，安排专人管理，对医疗废物进行暂存且医疗废物要求及时清运处置，存储时间不得超过2d。; 符合. 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统; 项目不涉及传染病科室经营范围，医疗废水自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂进行处理; 符合. 根据上表，项目与《医疗废物管理条例》相符。 7、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析如下： 表1-8 与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析 办法要求; 项目执行情况; 符合性. 医疗废物的管理职责; 医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。; 项目已建立健全医疗废物管理责任制，并明确责任人。; 符合. 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 项目于2023年2月编制了《昆明骨科医院突发环境事件应急预案》，项目重新报批环评后，将按要求重新编制应急预案。; 符合. 医疗卫生机构应当设置负责医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员。; 项目已设置了负责医疗废物管理的兼职人员。; 符合. 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定采取相应紧急处理措施，并在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在12小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门报告，并按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定，采取相应紧急处理措施。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制订相关工作人员的培训计划并组织实施。; 项目定期对各岗位员工进行技术培训。; 符合. 分类收集、运送与暂时贮存; 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。; 项目医疗废物实施分类管理; 符合. 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： （1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； （2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； （3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； （4）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； （5）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； （6）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； （7）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； （8）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； （9）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； （10）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。; 按规范设置; 符合. 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。; 按规范收集、处置; 符合. 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。; 符合. 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 符合. 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。; 严格按照要求执行; 符合. 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。; 严格按照要求执行; 符合. 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。; 严格按照要求执行; 符合. 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。; 项目设置专门的运送工具，每天运送结束及时清洁、消毒。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 项目在负1层，设置医废暂存间，医疗废物暂存在医废暂存间，医疗废物每日清理。; 符合. 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。; 严格按照要求设置; 符合. 医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。; 医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司处置合理，正晓公司为昆明市辖区内唯一从事医疗废物收集清运集中处置的合法单位。; 符合. 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。; 医废转移后，及时对医废暂存间清洁、消毒。; 符合. 禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。 禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。; 定期组织员工进行技术培训; 符合. 医疗卫生机构应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构的工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗废物暂时贮存设施、设备要求; 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；; 项目位于负1层，远离医疗区、食品加工区、人员活动区，与生活垃圾收集点分开，中间有运输通道相隔，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入; 符合. 有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；; 医废暂存间封闭挂锁; 符合. 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；; 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施; 符合. 防止渗漏和雨水冲刷；; 防止渗漏和雨水冲刷; 符合. 易于清洁和消毒；; 便于清洁和消毒; 符合. 避免阳光直射；; 位于地下1层，无阳光直射；; 符合. 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 严格按照要求设置; 符合. 监督管理; 医疗卫生机构对卫生行政主管部门的检查、监测、调查取证等工作，应当予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料。; 积极配合主管部门监督检查。; 符合. 8、与《昆明市医疗废物管理规定》的符合性 表1-9 与《昆明市医疗废物管理规定》的符合性分析 管理要求; 本项目的执行情况; 符合性. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 项目已建立健全医疗废物管理责任制，并明确责任人，配备了兼职人员负责医疗废物的管理工作。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 项目定期对各岗位员工进行专业技术学习、培训。; 符合. 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求：（1）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；（2）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；（3）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应；（4）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司处置合理，正晓公司为昆明市辖区内唯一从事医疗废物收集清运集中处置的合法单位。; 符合. 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议，并在处置协议签订之日起10日内，将协议文本报当地环境保护、卫生行政主管部门备案。; 严格按照要求执行; 符合. 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 严格按照要求设置; 符合. 医疗废物集中处置单位应当至少每2日到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并按照国家规定的卫生、环境保护标准和规范收集、贮存、处置医疗废物。; 项目在负1层，设置医废暂存间，医疗废物暂存在医废暂存间，医疗废物每日清理。; 符合. 医疗废物集中处置单位在运输途中发生医疗废物流失、泄露、扩散的，运送人员应当立即向所在单位报告。所在单位接到报告后，应当立即向所在地的环境保护、卫生、公安部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。; 严格按照要求设置; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当对医疗废物进行登记，保存登记资料，并于每年1月20日前，将本单位上一年度医疗废物登记资料分别报环境保护、卫生行政主管部门审核。; 严格按照要求设置; 符合. 医疗废物集中处置单位和医疗卫生机构对有关行政主管部门的检查、监测、调查取证等工作，应当予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料。; 积极配合主管部门监督检查。; 符合. 9、与《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》符合性分析 项目租用的经营场所属“昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目”（又名泓清惠园）配建商业物业，产权人为昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司，2020年12月4日，由昆明易润商业运营管理有限公司整体承租，并将1栋商业物业（又名易润商业中心）分租给昆明骨科医院。 该项目于2014年10月11日获得了昆明市环境保护局出具的“昆明市环境保护局关于《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》的批复”，2019年1月23日获得《竣工验收合格证明书》，2021年9月24日获得昆明市盘龙区住房和城乡建设局颁发的《入网排水城镇污水排入排水管许可证》（编号：入网排水字第2021016号）。 经查《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》可知： 项目租赁的1栋建筑属“泓清惠园”项目配套商业物业，用地性质为商业用地，该建筑原环评规划为公寓式酒店，即酒店均设置成住户形式，供顾客以家庭式居住，内设卧室、厨房、餐厅等，外售或长期外租。1~3层裙楼为商业区，该报告书对入驻商业提出以下要求： （1）“酒店式公寓（包括底楼商铺及裙楼）不得设立餐饮业、五金和机械加工、娱乐业等易污染环境的行业；不得设置娱乐场所。”本项目整栋租用建设民营医院，不属于餐饮业、五金和机械加工、娱乐业等易污染环境的行业；项目食堂设置于17楼，向医院职工和住院病人内部服务，不对外经营。 （2）“独立商铺要设餐饮，建设单位应要求入驻餐饮业业主在餐厅厨房安装隔油设施，建设单位建设时应在独立商铺旁预留隔油池设置位置。”本项目在17层食堂安装了油水分离器。 （3）“由于本项目商铺配套设施等经营行业范围尚未最终确定，待项目商铺的经营范围确定以后，需按照要求另行向有关部门报批环保手续。”本项目租用“泓清惠园”配套商业物业建设专科医院，单独开展环境影响评价工作。 综上所述，项目的建设符合《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》相关要求。 10、产业政策符合性分析 本项目属于骨科专科医院，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）及规定中“鼓励类”中“第三十七款：卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”。项目建设符合国家产业政策。 11、选址合理性分析 （1）用地性质符合性分析 项目租用昆明市盘龙区北部羊肠片区“泓清惠园”1栋（又名“易润商业中心”）作为经营场所，根据《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》可知，该地块用地性质为商业用地，原设计用途为商业用房（酒店）。根据2022年2月22日《龙泉街道关于协调解决昆明骨科医院办理施工许可证专题会会议纪要》（见附件），“街道意见：同意将易润商业中心1栋商业楼性质调整为开设医院；区级各部门意见：因结合辖区现有的实际情况，昆明骨科医院为重点扶持产业，骨科医院未来的规划、医疗覆盖面积以及将会给辖区带来良好的经济效益，所以一致同意将易润商业中心1栋商业楼性质调整为开设医院。会议决定，经区级各相关部门共同商讨一致同意将易润商业中心1栋商业楼性质调整为开设医院”。 项目为营利性医疗机构，利用商业服务业设施用地建设，符合国家相关规定。 （2）《综合医院建设标准》（建标[2021]36号）选址要求符合性分析 项目参照《综合医院建设标准》选址要求如下： 表1-10 《综合医院建设标准》选址要求一览表 选址要求; 本项目情况; 符合性. 地形规整，工程地质和水文地质条件较好，远离地震断裂带。; 项目整栋租用商业楼建设，根据《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目环境影响报告书》，项目区地质和水文地质条件较好，远离地震断裂带。; 符合. 市政基础设施完善，交通便利。; 项目为建成区，市政基础设施完善，西北侧严家山路为城市次干道，交通便利。; 符合. 环境安静，应远离污染源。; 项目周围为住宅小区、商业区、学校，周边不存在污染型工业企业。; 符合. 远离易燃﹑易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。不宜紧邻噪声源﹑震动源和电磁场等区域。; 项目周边不涉易燃﹑易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。不紧邻震动源和电磁场等区域。项目西北侧严家山路存在一定交通噪声影响，通过绿化带阻隔隔音，且项目与严家山路中间有25m的广场。; 符合. 由上表可知，项目选址符合《综合医院建设标准》（建标[2021]36号）的选址要求。 （3）污水处理站和医废暂存间布设的合理性 项目设置医疗废水处理站一座，位于项目西北侧地下，为全地埋式，污水处理站上设置了绿化带，可有效的降低异味对周围环境的影响；医疗废物暂存间为独立区域，挂锁不混用，位于负1层出口，运输方便，远离病人、餐厅、周围敏感点，布局合理。 （4）其他 根据租赁协议，项目已取得合法使用权，整栋独立租用整栋商业楼，与周边居民住宅相对隔离。 本项目医疗废水经专用化粪池+医疗废水处理站独立处理，与泓清惠园住宅区排水系统隔离独立；项目人行和车行通道独立设置，项目工作人员和来访就医人员统一从项目西北侧进出口出入，与“泓清惠园”小区住户通道隔离；项目所在楼栋西北侧空地设置为停车区，项目楼栋所辖地下车库与住户停车区域隔离。 综上所述，项目选址合理。 12、环境相容性分析 本项目为医疗服务设施建设项目，项目周边主要为小区、商业、小学等，根据现场踏勘，项目周边无重大污染源工业企业，不存在限制项目建设的外环境条件。项目产生的污染物落实环评提出的环保措施后可达标排放，对周围环境的影响很小。 本项目属需要安静的建设项目，根据现场调查，项目西北侧严家山路属城市次干道，通行车辆以小型车辆为主，道路两侧已完成绿化建设，且项目与严家山路中间有25m的广场。绿化带隔音和建筑退让一定程度上降低了交通噪声对本项目的影响，为保证病人休息，建设单位设计在临道路一侧病房安装双层玻璃；对进出医院车辆采取减速、禁鸣的措施，可将外环境对本项目的影响降至最低。 项目的建设运营为周边居民提供便利的就医条件，同时可以带动周边商住混合用地的开发利用。 综上，项目建设与周围环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 原昆明骨科医院（医疗机构执业许可证号：PDY20045-X53011216A5262）位于西山区前卫街道办事处栗牙村何家院107号，2009年11月20日获得昆明市西山区环境保护局《关于昆明骨科医院建设项目环境影响报告书的批复》（西环管发[2009]248号），2010年通过竣工环保验收，2020年10月27日获得了《排污许可证》（91530112695679397F001R）。原昆明骨科医院设内科、外科、急诊科、康复科、麻醉科、疼痛科、中医科、医学检验科、医学影像科等临床科室、收费室（医保结算室）、彩超心电图室、抢救室、财务室、办公室等科室，床位数120张。因原医院所在片区城市更新需要，昆明骨科医院启动搬迁并于2020年12月14日租赁昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区“泓清惠园”1栋商业楼和1栋地下室夹层（整栋）作为项目迁建场址。 昆明骨科医院有限公司于2022年4月委托云南国琨环保科技有限公司编制完成了《昆明骨科医院有限公司迁建项目环境影响报告表》（以下简称“原环评”），于2022年5月10日取得昆明市生态环境局盘龙分局关于对《昆明骨科医院有限公司迁建项目环境影响报告表》的批复（盘环评〔2022〕9号，见附件），同意项目开工建设。项目于2022年5月18日开工建设，于2022年12月18日竣工，并投入运行。 项目迁建后基于疫情恢复后的医疗市场需求及场地条件，拟扩大经营规模，计划将总床位数设置由120张变动为400张。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），项目变动情况统计详见表2-1。 表2-1 与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照情况表 项目; 重大变动清单内容; 已批复项目情况; 变动项目情况; 重大变动情形. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 骨科专科医院; 未变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 设内科、外科、急诊科、康复科、麻醉科、疼痛科、中医科、医学检验科、医学影像科等临床科室、收费室（医保结算室）、彩超心电图室、抢救室、财务室、办公室等科室，床位数120张; 医院科室增加了关节科、脊柱科等，床位设置增加到400张。床位数（生产能力）增加30%以上，重大变动; 是. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 未变化; 不涉及废水第一类污染物排放; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目设2个排放口，1#排放口外排废水量为1.39138万t/a，污染物排放量分别为COD：3.19t/a、氨氮：0.15t/a、总磷：0.11t/a；2#排放口外排废水量为0.21024万t/a，污染物排放量分别为COD：0.50t/a、氨氮：0.07t/a、总磷：0.01t/a；; 项目变动后共设置1个排放口，经核算排放废水量为4.7424万t/a，污染物排放量分别为：COD10.89t/a、氨氮1.95t/a、总磷0.33t/a，属于环境质量达标区的建设项目生产能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的情形，重大变动; 是. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 原环评批复选址地点位于云南省昆明市盘龙区严家山路与司家营街交汇处1栋综合楼。; 项目在批复地点建设，选址未变动，变动内容均发生于用地范围内，不涉及新增占地，不涉及新增敏感点。; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 原环评批复120张床位、未设置洗衣房; 变动后床位数设置为400张，增加洗衣房。 生产单元（洗衣房）增加，导致废水污染物排放量增加10%及以上; 是. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 原环评大气污染物主要为污水处理站废气，煎药异味、备用发电机、地下车库废气、化粪池、生活垃圾桶异味等无组织废气，未进行排放量核算; 变动后取消煎药室，不产生煎药异味; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 原环评提出建设处理规模为50m3/d的污水处理站一座; 变动后污水处理站处理规模增加至120m3/d，属污染防治措施强化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 原批复设置2个废水排放口，医疗废水经1#化粪池和污水处理设施处理达标后，经1#排放口排入南侧市政污水管网；食堂废水经油水分离器和2#化粪池处理达标后，经2#排放口排入南侧市政污水管网; 变动后项目共设置1个排放口，食堂废水经油水分离器+2#化粪池处理后与处理达标的医疗废水一起经废水总排口排至严家山路市政污水管网。不设直接排放口。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 原环评未设置废气有组织排放口。; 未变化; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 原环评提出保持设备稳定运行、设备减震等措施。; 未变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 原环评对医疗废物、污水处理系统产生的污泥、生活垃圾、中药渣、食堂泔水等固废均提出了相应的处置措施; 变动后取消煎药室，故无中药渣，其他未变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 原环评提出设置容积为45m3的应急事故池1个。; 未变化; 否. 其他变化内容; 项目名称; 昆明骨科医院有限公司迁建项目; 未变化; 否. 占地面积; 1340.64m2; 未变化; 否. 总平面布置; 原环评不设置洗衣房，污水处理站拟设置在项目东侧; 变动后顶楼增设洗衣房，污水处理站设置在项目西北侧，其他未变化; 否. 总投资; 10000万元; 未变化; 否. 根据上表分析，项目生产经营规模变动属“重大变动”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 基于上述，建设单位再次委托我公司开展项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集，工程分析的基础上，对该项目可能造成的环境影响变动进行分析评价，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制《昆明骨科医院有限公司迁建项目（重大变动重新报批）环境影响报告表》，供建设单位上报审批，并作为环境管理的依据。 2、变动后项目概况 2.1变动后项目的基本情况 项目名称：昆明骨科医院有限公司迁建项目（重大变动重新报批）。 建设单位：昆明骨科医院有限公司。 建设地点：云南省昆明市盘龙区家营街与丰江路交叉口羊肠片区“泓清惠园”1栋商业楼。 建设性质：迁建。 建筑面积：24714.01m2。 项目总投资：10000万元。 建设内容及规模：本项目总建筑面积24714.01m2，占地面积1340.64m2，医院设有内科、外科、急诊科、康复科、麻醉科、疼痛科、中医科、医学检验科、医学影像科、关节科、脊柱科等临床科室、收费室（医保结算室）、彩超心电图室、抢救室、财务室、办公室等科室，共设置床位400张，日门诊接待量200人。 项目不设传染病房、结核病房，门诊时发现传染性疾病，则转送传染病医院；项目内中医科；医学影像科主要为X射线检查CT检查，不涉及显影液。 建设单位已针对辐射建设内容部分另行办理环保手续并已取得《辐射安全许可证》，不在本次评价范围。 2.2变动后的工程建设内容 项目建设内容变动前后对比见表2-2，变动后的建设内容见表2-3。 表2-2 项目变动前后建设内容对比一览表 工程内容; 面积（m2）; 批复建设内容; 变动后的建设内容; 对比 情况. 主体工程; 负2层; 1340.64; 配电房、发电机房、机动车车位; 该层设置了配电房、发电机房、机动车车位; 与原环评一致. 负1层（夹层）; 1340.64; 维修仓库、总务办公室、值班室、耗材仓库、车队值班室、车队办公室、生活仓库、西药仓库、备用仓库）、中药仓库、耗材二库、器械仓库、危废暂存间、垃圾存放点、自行车库; 该层设置维修仓库、总务办公室、值班室、耗材仓库、车队值班室、车队办公室、生活仓库、西药仓库、备用仓库）、中药仓库、耗材二库、器械仓库、医废暂存间; 取消垃圾存放点、自行车库. 1层; 1340.64; 值班室、西药房、阴凉库、中药房、放射科医生办公室、CT室、DR室、MR室、综合服务区、分诊厅、内科、外科、抢救室、输液室、感染筛查、卫生间; 该层设置值班室、西药房、阴凉库、中药房、放射科医生办公室、CT室、DR室、MR室、综合服务区、分诊厅、内科、外科、抢救室、输液室、感染筛查、卫生间; 与原环评一致. 2层; 1340.64; 医保办、接待室、诊室、电诊中心、重要门诊、中药房、等候大厅、仓库、制水间、卫生间、检验科（检验大厅、收发室、配血室、血库、采血室、医生办公室、值班室、消毒室（进检验室前消毒区）、清洗室培养室、接种室、HIV）; 该层设置医保办、接待室、诊室、电诊中心、重要门诊、中药房、等候大厅、仓库、制水间、卫生间、检验科（检验大厅、收发室、配血室、血库、采血室、医生办公室、值班室、消毒室（进检验室前消毒区）、清洗室培养室、接种室）; 取消HIV筛查室. 3层; 1340.64; 仪器室、药品间、换车间、更衣室、医护办公室、手术室、污物清洗打包间、污物暂存间、苏醒室、办公室、值班室、主任办公室、卫生间; 该层设置仪器室、药品间、换车间、更衣室、医护办公室、手术室、污物清洗打包间、污物暂存间、苏醒室、办公室、值班室、主任办公室、卫生间; 与原环评一致. 4层; 1340.64; 无菌物品存放区、检查包装灭菌区、办公室、更衣室、值班室、处置室、治疗室、ICU、重症病房、净化机房、卫生间; 该层设置无菌物品存放区、检查包装灭菌区、办公室、更衣室、值班室、处置室、治疗室、ICU、重症病房、净化机房、卫生间; 与原环评一致. 5层; 987.84; 理疗、按摩室、艾灸室、手足熏区、医生办公室、评估室、器械康复区PT区、抢救室、射频区、污物打包区、仓库、心理科、支具室、卫生间; 该层设置理疗、按摩室、艾灸室、手足熏区、医生办公室、评估室、器械康复区PT区、抢救室、射频区、污物打包区、仓库、心理科、支具室、卫生间; 与原环评一致. 6-15层; 9319.93; 医生办公室、主任办公室、医生值班室、护士值班室、护士站、石膏间、换药室、配药间、休息区、病房、避难间、卫生间; 设置医生办公室、主任办公室、医生值班室、护士值班室、护士站、石膏间、换药室、配药间、休息区、病房、卫生间、关节科、脊柱科; 无避难间、7、8增加脊柱科、10层增加关节科. 16层; 887.84; 院办公室、病人档案室、会议室、阅览室、院长室、主任办公室、调解室、经理室、财务室、卫生间; 该层设置了院办公室、病人档案室、会议室、阅览室、主任办公室、调解室、网络机房、卫生间; 院长室、经理室、财务室调至17层. 17层; 887.84; 厨房、配餐间、食材加工区、干仓库、冰仓库、家属点菜区、员工点菜区、员工活动室、网络机房、家属食堂、员工食堂、清洗间; 该层设置院长室、经理室、财务室、厨房、配餐间、食材加工区、干仓库、冰仓库、家属点菜区、员工点菜区、员工活动室、家属食堂、员工食堂、清洗间; 网络机房调至16层. 顶楼; /; 电梯机房、储氧室、太阳能、热水箱; 该层设置电梯机房、制氧室、太阳能、热水箱、负压室、洗衣房; 储氧室调整为制氧室、增设负压室、洗衣房. 公 用 工 程; 给水系统; 由市政供水管网供给。; 由市政供水管网供给。; 与原环评一致. 排水系统; 雨水; 实行雨污分流；项目依托建筑原有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 实行雨污分流；项目依托建筑原有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 与原环评一致. 污水; 1栋、14栋污水一并进入1#化粪池及污水处理站后，排入东侧总排口。现对污水管网进行改造，将14栋污水支管接入新建的2#化粪池，1栋17层单独设置食堂废水排水管，接入新建2#化粪池；; 将14栋污水支管与本项目连接段切断，接入泓清惠园污水管网（不在本项目评价范围）。本项目17层食堂废水经油水分离器预处理后，经单独设置的排水管排入新建2#化粪池预处理后与医疗废水处理站出水经总排口接入严家山路市政污水管网。; 排水系统与泓清惠园其他部分独立. 污水管网收集1栋医疗污水后进入现有1#化粪池处理后，排入新建的污水处理站处理；; 医疗废水依托现有污水管收集后进入现有1#化粪池预处理，处理后排入新建的污水处理站处理。; 与原环评一致. 在项目南侧设置2个独立的排污口；医疗废水经1#化粪池+污水处理站处理后，经1#排污口排入南侧市政污水管网；食堂废水和14#商业楼废水经2#化粪池处理达标后经2#排污口排入南侧市政污水管网。; 项目设置1个排污口，位于项目西北侧；医疗废水依托1#化粪池处理后进入废水处理站处理，食堂废水经油水分离器预处理后，进入新建2#化粪池处理，处理达标的医疗废水和食堂废水一起经项目排污口排入严家山路市政污水管网。; 项目设1个排污口，排水系统独立。. 供电系统; 由市政电网供电，项目负2层设置1台500KW的柴油备用发电机。; 项目电源由临近的市政电网供电，项目负2层设置了1台700KW的柴油备用发电机。; 柴油备用发电机为700KW. 供氧; 项目在楼顶设置储氧室，砖混结构，设有20瓶压缩液氧储罐。; 项目已在楼顶设置制氧室，砖混结构，项目可自行制氧，不再由外部供氧; 自制氧气. 供暖系统; 项目在楼顶安装太阳能，为病房提供热水。病房区每层都设置电锅炉提供饮用热水。; 项目已在楼顶安装太阳能，同时，病房内安装有热水器，为病房提供热水。病房区每层都设置饮水机提供饮用热水。; 取消电锅炉. 通道; 重新规划设置了人行和车行通道，使项目人行和车型通道完全独立于“泓清惠园”小区住户通道。项目工作人员和来访人员统一使用南侧入口，项目地下车位为独立车库，与小区停车区不相连。; 项目已重新规划设置了人行和车行通道，在项目西北侧设置了进出口，项目工作人员和来访人员统一从项目西北侧进出，项目所在楼栋西北侧空地设置为停车区，“泓清惠园”小区地下车库对外开放。; 项目进出口改设在西北侧. 消毒; 病房采用紫外光消毒及优氯净消毒相结合；医疗仪器采用紫外光消毒；厕所用优氯净进行消毒；手术室安装紫外线消毒灯，酒精消毒后，再进行紫外光消毒；污水处理站消毒池使用计量泵自动投加次氯酸钠进行消毒。; 医院内每个病房采用紫外光消毒及优氯净消毒相结合；医疗仪器采用紫外光消毒；厕所用优氯净进行消毒；手术室安装紫外线消毒灯，酒精消毒后，再进行紫外光消毒；污水处理站消毒池使用计量泵自动投加次氯酸钠进行消毒。; 与原环评一致. 环 保 工 程; 废气; 污水处理站异味; 地埋式，加盖密闭，并投加臭剂; 项目已设置污水处理站，设置在绿化带内，采用地埋式，采用加盖密闭，并投加除臭剂等方式除臭。; 与原环评一致. 空气净化系统; 1套，对手术室、病房等洁净区通风进行净化; 1套，对手术室、病房等洁净区通风进行净化; 与原环评一致. 油烟净化器、排气筒; 医院食堂设置于17F，采用液化气及电作为清洁能源，厨房内设置油烟净化器对厨房油烟进行处理；油烟经油烟净化器处理后，处理后的废气由管道沿楼栋外墙引至楼顶并高于楼顶1.5m排放。; 项目已在17楼建设了医院食堂，采用电作为清洁能源，厨房内设置油烟净化器对厨房油烟进行处理；油烟经油烟净化器处理后，处理后的废气由管道沿楼栋外墙引至楼顶并高于楼顶1.5m排放。; 食堂改用电作为能源. 废水; 检验科废水收集桶; 检验科废水由2个废水收集桶（一备一用）收集中和、消毒预处理后，与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理。; 检验科废水由2个废水收集桶（一备一用）收集中和、消毒预处理后，与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理。; 与原环评一致. 污水处理站; 1套，位于医院东侧，采用地埋式，处理能力50m3/d，处理工艺为“生物接触氧化+消毒工艺”。; 项目西北侧建设了1座处理规模为120m3/d的污水处理站，处理工艺为“生物接触氧化+消毒工艺”，采用地埋式。; 污水处理站位置变动，处理能力增加. 油水分离器; 食堂废水经油水分离器处理后，进入2#化粪池; 项目食堂设置了1套油水分离器，收集食堂废水进行预处理后，排入新建2#化粪池处理; 与原环评一致. 1#化粪池; 依托项目南侧已建的1个容积为75m3的化粪池，用于处理项目医疗废水; 项目医疗废水依托“泓清惠园”小区已建1#化粪池预处理，该化粪池容积为75m3。; 与原环评一致. 2#化粪池; 新增1个容积为16m3的化粪池，用于处理项目食堂废水; 项目已在污水处理站旁边新建了1个化粪池，容积16m3，用于处理项目食堂废水。; 与原环评一致. 事故池; 污水处理站旁设置1个容积为45m3的事故池，事故池做防渗处理; 项目污水处理站配套设置了1个容积为45m3的事故池，事故池已做防渗处理; 与原环评一致. 固体废物; 危废暂存间; 在负1层生设置面积为50m2的危废暂存间，并做防渗处理，防渗系数能达到1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》¦（GB18597-2001）及其修改单的要求，医废委托云南正晓环保投资有限公司处置。; 本项目在负1层设置了1个医疗废物暂存间，面积为50m2，内部设置了医疗废物收集桶、电子秤、清洗水池、紫外消毒灯等。暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理。; 改称为医疗废物暂存间. 生活垃圾房; 在负1层设置了面积为10m2的垃圾房，内设置20个大型移动式加盖垃圾收集桶、室内垃圾收集桶若干; 根据现场调查，项目设置了20个移动式加盖垃圾收集桶，放置于地下室出口通道出两边，并在室内设置了若干小型垃圾收集桶，项目未设置垃圾房。; 取消垃圾房，生活垃圾依托“泓清惠园”小区处置. 泔水收集桶; 食堂设有1个专用泔水收集桶收集食堂泔水和废油脂，泔水和废油脂委托专门的环保公司统一回收。; 食堂设置了1个泔水收集桶，收集食堂泔水和油水分离器产生的废油脂，收集后定期委托昆明若辰能源科技开发有限公司进行清运处理。; 与原环评一致. 污水处理站、1#化粪池污泥; 消毒后，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处理; 污水处理站、1#化粪池内污泥定期委托云南大地丰源环保有限公司消毒、清掏、清运处理; 与原环评一致. 医疗固废收集桶; 医疗废物收集桶、利器盒若干个，分散布置于各业务用房; 项目各业务用房内分散设置了医疗废物收集桶、利器盒等设施; 与原环评一致. 噪声; 设备噪声; 产噪设备（污水处理站内部风机、水泵等）布置在地下一层设备间里，选用低噪声设备，安装消声设备，设备与基础之间必须安装弹簧减振器并垫以橡胶等，同时各设备间隔墙、顶板、门等均应进行隔声处理；加强设备日常的维护和维修；; 项目设备均设置于室内，选用低噪声设备，设置基础减振等减少噪声、振动的产生，同时通过墙体隔声，距离衰减等措施防止噪声的传播。安排了人员进行日常维护与检修，防止设备异常。; 与原环评一致. 依托工程; 废水; 雨污分流系统；项目依托建筑现有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 项目已采取雨污分流制，依托建筑原有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 与原环评一致. 依托项目南侧已建的1个容积为75m3的1#化粪池; 项目医疗废水依托项目南侧已建的1个容积为75m3的1#化粪池进行预处理。; 与原环评一致. 给水系统; 由市政给水管网供给，依托现有; 项目供水依托现有供水系统，由市政给水管网供给; 与原环评一致. 供电系统; 由市政电网供电，依托现有; 项目供电依托现有供电系统，由市政电网供电; 与原环评一致. 本次评价针对医院全部设施，全院建设内容组成详见下表。 表2-3 变动后项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 面积（m2）; 变动后的建设内容; 备注. 主体工程; 负2层; 1340.64; 该层设置了配电房、发电机房; 已建. 负1层（夹层）; 1340.64; 该层设置了维修仓库、总务办公室、值班室、耗材仓库、车队值班室、车队办公室、生活仓库、西药仓库、备用仓库）、中药仓库、耗材二库、器械仓库、医废暂存间; 已建. 1层; 1340.64; 该层设置了值班室、西药房、阴凉库、中药房、放射科医生办公室、CT室、DR室、MR室、综合服务区、分诊厅、内科、外科、抢救室、输液室、感染筛查、卫生间; 已建. 2层; 1340.64; 该层设置了医保办、接待室、诊室、电诊中心、重要门诊、中药房、等候大厅、仓库、制水间、卫生间、检验科（检验大厅、收发室、配血室、血库、采血室、医生办公室、值班室、消毒室（进检验室前消毒区）、清洗室培养室、接种室）; 已建. 3层; 1340.64; 该层设置了仪器室、药品间、换车间、更衣室、医护办公室、手术室、污物清洗打包间、污物暂存间、苏醒室、办公室、值班室、主任办公室、卫生间; 已建. 4层; 1340.64; 该层设置了无菌物品存放区、检查包装灭菌区、办公室、更衣室、值班室、处置室、治疗室、ICU、重症病房、净化机房、卫生间; 已建. 5层; 987.84; 该层设置了理疗、按摩室、艾灸室、手足熏区、医生办公室、评估室、器械康复区PT区、抢救室、射频区、污物打包区、仓库、心理科、支具室、卫生间; 已建. 6-15层; 9319.93; 设置了医生办公室、主任办公室、医生值班室、护士值班室、护士站、石膏间、换药室、配药间、休息区、病房、卫生间、关节科、脊柱科; 已建. 16层; 887.84; 该层设置了院办公室、病人档案室、会议室、阅览室、主任办公室、调解室、网络机房、卫生间; 已建. 17层; 887.84; 该层设置了院长室、经理室、财务室、厨房、配餐间、食材加工区、干仓库、冰仓库、家属点菜区、员工点菜区、员工活动室、家属食堂、员工食堂、清洗间; 已建. 顶楼; /; 该层设置了电梯机房、储氧室、太阳能、热水箱、负压室、洗衣房; 已建. 公 用 工 程; 给水系统; 由市政供水管网供给。; 已建. 排水系统; 雨水; 实行雨污分流；项目依托建筑原有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 已建. 污水; 已对污水管网进行改造。将14栋楼污水支管与本项目连接段切断（不属于本次评价范围），接入泓清惠园污水管网，本项目17层食堂废水经油水分离器预处理后，经单独设置的排水管排入新建2#化粪池处理，处理后与处理达标的医疗废水一起经废水总排口排入严家山路市政污水管网。; 已建. 项目产生的医疗废水依托现有污水管收集后进入现有1#化粪池预处理，处理后排入新建的污水处理站处理。; 已建. 项目已设置1个排污口，位于项目西北侧；医疗废水依托1#化粪池处理后进入废水处理站处理，食堂废水经油水分离器预处理后，进入新建2#化粪池处理，处理达标的医疗废水和食堂废水一起经项目排污口排入严家山路市政污水管网。; 已建. 供电系统; 项目电源由临近的市政电网供电，项目负2层设置了1台700KW的柴油备用发电机。; 已建. 供氧; 项目已在楼顶设置储氧室，砖混结构，设有20瓶压缩液氧储罐。项目可自行制氧，不再由外部供氧; 已建. 供暖系统; 项目已在楼顶安装太阳能，同时，病房内安装有热水器，为病房提供热水。病房区每层都设置饮水机提供饮用热水。; 已建. 通道; 项目已重新规划设置了人行和车行通道，在项目西北侧设置了进出口，项目工作人员和来访人员统一从项目西北侧进出，项目所在楼栋西北侧空地设置为停车区，项目地下车位依托“泓清惠园”小区地下车库。; 已建. 消毒; 医院内每个病房采用紫外光消毒及优氯净消毒相结合；医疗仪器采用紫外光消毒；厕所用优氯净进行消毒；手术室安装紫外线消毒灯，酒精消毒后，再进行紫外光消毒；污水处理站消毒池使用计量泵自动投加次氯酸钠进行消毒。; 已建. 环保工程; 废气; 污水处理站异味; 项目已设置污水处理站，设置在绿化带内，采用地埋式，采用加盖密闭，并投加除臭剂等方式除臭。; 已建. 空气净化系统; 1套，对手术室、病房等洁净区通风进行净化; 已建. 油烟净化器、排气筒; 项目已在17楼建设了医院食堂，采用电作为清洁能源，厨房内设置油烟净化器对厨房油烟进行处理；油烟经油烟净化器处理后，处理后的废气由管道沿楼栋外墙引至楼顶并高于楼顶1.5m处排放。; 已建. 废水; 检验科废水收集桶; 项目设置2个废水收集桶，检验科废水经废水收集桶（一备一用）收集中和、消毒预处理后，与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理; 未建. 污水处理站; 项目西北侧建设了1座处理规模为120m3/d的污水处理站，处理工艺为“生物接触氧化+消毒工艺”，采用地埋式。; 已建. 油水分离器; 项目食堂设置了1套油水分离器，收集食堂废水进行预处理后，排入新建2#化粪池处理; 已建. 1#化粪池; 项目医疗废水依托“泓清惠园”小区已建1#化粪池预处理，该化粪池容积为75m3。; 已建. 2#化粪池; 项目已在污水处理站旁边新建了1个化粪池，容积16m3，用于处理项目食堂废水。; 已建. 事故池; 项目污水处理站配套设置了1个容积为40.6m3的事故池，事故池已做防渗处理; 已建. 固体废物; 危废暂存间; 本项目在负1层设置了1个医疗废物暂存间，面积为50m2，内部设置了医疗废物收集桶、电子秤、清洗水池、紫外消毒灯等。暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理。; 已建. 生活垃圾房; 根据现场调查，项目设置了20个移动式加盖垃圾收集桶，放置于地下室出口通道出两边，并在室内设置了若干小型垃圾收集桶，项目未设置垃圾房。; 已建. 泔水收集桶; 食堂设置了1个泔水收集桶，收集食堂泔水和油水分离器产生的废油脂，收集后定期委托昆明若辰能源科技开发有限公司进行清运处理。; 已建. 污水处理站、1#化粪池污泥; 污水处理站、1#化粪池内污泥，定期委托云南大地丰源环保有限公司清掏、清运处理; 已建. 医疗固废收集桶; 项目各业务用房内分散设置了医疗废物收集桶、利器盒等设施; 已建. 噪声; 设备噪声; 项目设备均设置于室内，选用低噪声设备，设置基础减振等减少噪声、振动的产生，同时通过墙体隔声，距离衰减等措施防止噪声的传播。安排了人员进行日常维护与检修，防止设备异常。; 已建. 依托工程; 废水; 项目已采取雨污分流制，依托建筑原有雨水管网，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。; 已接通. 项目医疗废水依托项目南侧已建的1个容积为75m3的1#化粪池进行预处理。; 已接通. 给水系统; 项目供水依托已有供水系统，由市政给水管网供给; 已接通. 供电系统; 项目供电依托已有供电系统，由市政电网供电; 已接通. 2.3变动后项目主要设施、设备 项目主要设备变动情况详见表2-4，变动后拟新增主要设备情况表详见表2-5。 表2-4 项目主要设备变动情况一览表 原环评阶段; 变动后情况; 变化情况/备注. 设备名称; 设备规格; 数量; 设备规格; 设备规格; 数量. 电脑牵引床; DFQ580; 1台; 0; 无. 熏蒸床; HYZB; 2台; 熏蒸治疗机; HYZ-11E SD-HYZ-IB RH-XZ-C SCE-III SCZ-ID; 5台; +3. 疼痛治疗仪; ZX-8012Q; 1台; 智能疼痛治疗仪/射频疼痛治疗仪; XYG-500IB XJ-03; 2台; +1. 炎症治疗机; YHJ-VZ; 1台; 炎症治疗机; YHJ-VZ; 1台. 三氧治疗仪; SYZ-2000; 1台; 空气波压力治疗仪; SD-K-WIC-1; 1台. 骨科治疗机; LKESWO-AJII; 1台; 电脑骨创伤治疗仪; HP4004; 2台; +1. 骨质疏松治疗机; BG100A-2; 2台; 骨质疏松治疗机; BG100A-2; 1台. 小型电热灭菌器; XG1XD-0.36; 1台; 自动压力灭菌器/自动控制压力蒸汽灭菌器; CT-ZJ-AN CT-ZJ-A24; 2台; +1. 煎药机; /; 1台; 0; 无. 核磁共振设备; /; 1台; 磁共振成像系统; MAGNETOM Mica; 1台; 不变. 全自动血球仪; 优利特3300; 1台; 全自动血细胞分析仪; XS-500ix; 1台; 不变. 血凝仪; 优利特610; 1台; 全自动凝血分析仪; CS-1300; 1台; 不变. 生化分析仪; 优利特180; 1台; 全自动生化分析仪; EXC800; 1台; 不变. 椎间盘手术系统; /; 1台; 经皮穿刺椎间盘手术系统; 1; 不变. 关节镜系统; /; 1台; 关节内窥镜 内窥镜图像显示系统; LWX-300 HK-1625; 2台; +1. 迈端麻醉机; WATOEX-50; 4台; 麻醉机; Aeon 7400A FX-65; 6台; +2. 迈端监护仪; PM8000; 5台; 监护仪 心电监护仪; IPM12 IPM10; 3台; -2. 迈端监护仪; PM9000; 2台; 病人监护仪; CPM-12M CPM-10M UMEC6; 48台; +46. 迈端中央站; /; 5台; 0; 无. 移动X线机; PLX11213; 1台; 0; 无. 麻醉机; SF-70A; 1台; 麻醉机; A3; 1台; 不变. 手术床; /; 4台; 电动液压手术床 手术床; YC-D1 JT-3; 2台; -2. 骨科牵引床; /; 6台; 双摇牵引床; 15台; +9. 双摇床; /; 111台; 手摇式病床; 360台; +249. 摇床; /; 14台; 牵引床; 20台; +6. 发电机; 50KW; 1台; 柴油发电机; 700KW; 1台; 不变. 自动体外除颤仪; /; 1台; 除颤仪; D2; 3台; +2. 十二导心电图机; /; 2台; 数字式多道心电图机; U90; 4台; +2. 多功能抢救床; /; 3台; 多功能抢救床; 6台; +3. 抢救车; /; 2辆; 抢救车; 4辆; +2. 表2-5 变动后项目增加的主要设备情况表 设备名称; 设备规格; 数量; 备注. 检验科. 动态心电图机; 5; 变动后增加. 数字式多道心电图机; U90; 3. 血栓弹力图仪; CWPS-8800; 1. 低速离心机; GENIUS-4K; 1. 医用离心机; TXK4; 1. 鑫奧仪器（低速离心机）; GENIUS-4K-C; 1. 生物显微镜; CX23LEDRFS1C; 1. 动态血沉/压积测试仪; SD-100; 1. 全自动尿液分析系统; US-1680; 1. 全自动化学发光测定仪; A2000PIus; 1. 手术室. 骨科牵引架; Q5; 1; 变动后增加. 电动手术台; MT2100; 1. 骨科牵引架; KL-6A; 1. 输注泵; WZS.50F6; 1. 注射泵; BD-3501; 1. 灌注泵; JRG-Ⅰ; 1. 电动手术台; THDS -99C型; 8. 康复科. 肢体反馈复训练系统; RH-ZTFK-A2; 1; 变动后增加. 下服关节被动训练仪; RH-CPE=IIB; 1. 多关节主被动训练仪; RH-ZBD-IIIA; 1. 上下肢主被动运动康复机; ZEPU-K2000E; 1. 电动移动位机; HNT-ST-M004B; 1. 指关节康复训练器; RH-CPM-IB; 1. 多频振动治疗仪; Huana220LDX; 1. 智能疼痛治疗仪; XYG-500IB; 1. 超声波治疗仪; SD-K-CSB-I; 1. 神经损伤治疗仪; RH-SJSS-A; 1. 电脑中频治疗仪; SD-7F-1C; 1. 经皮神经电刺激仪; RH-JPSJ-A; 1. 痉挛肌治疗仪; RH-JLJ-A; 1. 肌电生物反馈刺激仪; XY-K-SWEK-I; 1. 电脑中频治疗仪; SD-ZP-ID; 1. 神经肌肉低频电刺激仪; XY-K-SISS-A; 1. 电脑中频治疗仪; SD-ZP-ID; 1. 磁振热治疗仪; RH-CZR-B; 1. 经颅磁电刺激仪; RH-JLC-BII; 1. 经皮神经电刺激仪; RH-JPSJ-A; 1. 低频电磁脉冲治疗仪; SD-K-CS-III; 1. 紫外线治疗仪; XY-K-ZWX-II; 1. 经颅磁刺激治疗仪; DK-I; 1. 空气波压力治疗仪; SD-K-WIC-1; 1. 超短波治疗仪; SD-WGCDB-I; 1. 极超短波治疗机; SD-HYJ-II型; 3. 极超短波治疗机; SD-HYJ-I型; 1. 短波治疗仪; SD-K-CDB-IV; 1. 吞咽生物反馈刺激仪; RH-TY-I; 1. 电脑恒温电蜡疗仪; SDL-II; 1. 温热电针综合治疗仪; XY-WD-V; 1. 低周波治疗仪; IN-1200L; 1. 医用低频治疗仪; LK-D智能型; 1. 电脑中频治疗仪; YKL-A; 1. 项目放射性源主要为DR等系统，本环评评价内容中不包含辐射环境影响评价，项目辐射相关设施（或设备）另行委托辐射环境影响评价，并报请相关部门进行审核、审批。 2.4变动后主要原辅材料 项目变动前后营运需要的主要原辅材料用量详见下表 表2-6 项目原辅料消耗情况一览表 序号; 原环评情况; 变动后情况; 变化情况/备注. 名称; 年消耗量; 最大储存量; 名称; 年消耗量; 最大储存量. 1; 柴油; 0.09t; 0.05t; 柴油; 0.09t; 0.05t; 无变化. 2; 次氯酸钠; 0.25t; 0.06t; 次氯酸钠; 0.25t; 0.06t; 无变化. 3; 优氯净; 0.3t; 0.05t; 优氯净; 0.135t; 0.05t; -0.165t. 4; 医药用品; /; /; 医药用品; /; /. 5; 一次性注射器; 3万只; /; 一次性注射器; 8.5万只; /; +5.5万只. 6; 一次性输液器; 2万套; /; 一次性输液器; 11万套; /; +9万套. 7; 口罩; 0.8万个; /; 口罩; 12万个; /; +11.2万个. 8; 手套; 0.5万副; /; 手套; 9万副; /; +8.5万副. 9; C一反应蛋白; 7盒; 2盒; C一反应蛋白; 24盒; 2盒; +17盒. 10; 丙晏酸氨基转移酶; 7盒; 2盒; 丙晏酸氨基转移酶; 36盒; 2盒; +29盒. 11; 天门冬氨酸氨基转酶; 7盒; 2盒; 天门冬氨酸氨基转酶; 36盒; 2盒; +29盒. 12; 总蛋白; 7盒; 2盒; 总蛋白; 36盒; 2盒; +29盒. 13; 白蛋白; 7盒; 2盒; 白蛋白; 36盒; 2盒; +29盒. 14; 总胆红素; 7盒; 2盒; 总胆红素; 48盒; 2盒; +41盒. 15; 直接胆红素; 7盒; 2盒; 直接胆红素; 45盒; 2盒; +38盒. 16; 尿酸; 7盒; 2盒; 尿酸; 36盒; 2盒; +29盒. 17; 高密度胜蛋白胆固醇; 7盒; 2盒; 高密度胜蛋白胆固醇; 48盒; 2盒; +41盒. 18; 低密度脂蛋胆固醇; 7盒; 2盒; 低密度脂蛋胆固醇; 36盒; 2盒; +29盒. 19; 类风湿因子; 2盒; 1盒; 类风湿因子; 48盒; 2盒; +46盒. 20; 抗莲球菌溶血素"0”; 2盒; 1盒; 抗莲球菌溶血素"0”; 2盒; 1盒; 无变化. 21; 抗A抗B血型试剂; 1盒; 1盒; 抗A抗B血型试剂; 48盒; 1盒; +47盒. 22; RhD血型试剂盒; 1盒; 1盒; RhD血型试剂盒; 1盒; 1盒; 无变化. 23; AB0反定血型试剂; 4盒; 2盒; AB0反定血型试剂; 9盒; 2盒; +5盒. 24; 血液分析用稀释液; 6桶; 2盒; 血液分析用稀释液; 6桶; 2盒; 无变化. 25; 溶血剂; 3瓶; 1瓶; 溶血剂; 33瓶; 1瓶; +30盒. 26; E-Z清洁液; 5瓶; 2瓶; E-Z清洁液; 5瓶; 2瓶; 无变化. 27; 冲洗溶液; 8桶; 3桶; 冲洗溶液; 8桶; 3桶; 无变化. 28; 石灰; 0.5t/a; 0.1t/a; 石灰; 0.5t/a; 0.1t/a; 无变化. 表2-7 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 液氧; 液氧为浅蓝色液体，储存于液氧罐中，通常气压（101325kPa）下密度1.141g/cm3，凝固点50.5K（-222.65C），沸点90.188K（-182.96C）。冷却到-218.8C成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的总膨胀比高达860：1。. 2; 次氯酸钠; 化学式为NaClO，相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点6°C。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。. 医院试剂使用要求： 1）药品使用情况：根据业主介绍，项目使用药品均通过正规渠道购买符合卫生部门、药品监督管理部门相关要求的合格药品。 2）分析试剂使用情况：根据业主介绍，项目检验科使用的试剂主要为一次性的有机试剂，使用试剂不采用含重金属的分析试剂。 2.5变动后工作制度及劳动定员 项目变动前后的工作制度和劳动定员情况见下表 表2-8 变动前后的工作制度和劳动定员情况一览表 内容; 变动前; 变动后. 工作制度; 全年工作天数; 365天; 365天. 每天班次; 每天三班; 每天三班. 每班时间; 每班8小时; 每班8小时. 劳动定员; 员工人数; 120; 341人. 注：项目设置了食堂，提供三餐，不设员工宿舍。. 2.6公用工程 1、供水 项目用水由市政供给，17层设置有食堂，顶楼设置设洗衣房。运营期用水主要包括门诊用水、科室检验用水、住院区用水、食堂用水、洗衣房用水等。变动后项目医学检验科、病理科使用药剂不涉及含重金属试剂，无含重金属废水产生；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；放射科不使用放射性同位素进行治疗，无放射性废水产生；影像科采用数码打印，无洗印废水。项目计划设置400张床位，本次用排水量计算按400张床位满负荷运行进行核算。 （1）门诊用水 项目就诊人数按200人/天计，根据《用水定额 医疗机构》（DB5301/T33-2019），门诊部用水按15L/d·次计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为3m3/d、1095m3/a。污水产生系数按0.85计，产生的污水为2.55m3/d、930.75m3/a。 （2）住院区用水 本项目住院病床400张，按最大使用规模测算，用水量根据《用水定额 医疗机构》（DB5301/T33-2019），用水定额按300L/d·床计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为120m3/d、43800m3/a，污水产生系数按0.85计，产生的污水为102m3/d、37230m3/a。 （3）科室检验用水 科室检验用水主要为病理科、医学检验科检验科废水，参考原医院实际运营情况，用水量为1m3/d、365m3/a。污水产生系数按0.9计，产生的污水为0.9m3/d、328.5m3/a。 （4）食堂用水 项目区设有食堂，食堂每天就餐人员主要为医护人员及部分患者，人数约为480人，提供三餐，食堂用水量以30L/人d计，用水量为14.4m3/d、5256m3/a。排水系数按0.8计，则食堂废水产生量为11.52m3/d、4204.8m3/a，主要污染物为动植物油类。食堂废水经油水分离器预处理后进入2#化粪池处理。 （5）洗衣房用水 项目变动后在顶楼设置了洗衣房，主要清洗运营期间医护人员工作服、病人服裤、病床床单、枕套、被套等。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣房用水量按80L/d·每千克干衣计，根据建设单位提供资料，运营期每天洗衣量约为180kg，则用水量为14.4m3/d、5256m3/a，污水产生系数按0.9计，产生的污水为12.96m3/d、4730.4m3/a。 2、排水 （1）特殊医疗废水说明 对照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》P5页“表2b非传染病、结核病专科医疗机构污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表”。本项目特殊医疗废水的相关科室，医学检验科、病理科使用药剂不涉及含重金属试剂，无含重金属废水产生；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；放射科不使用放射性同位素进行治疗，无放射性废水产生；影像科采用数码打印，无洗印废水产生。 综上所述，项目特殊医疗废水不涉及总α、总β、总银、六价铬、总镉、总铬、总砷、总铅、总汞等污染物，除检验科外，其余科室不设置污水预处理设施。 （2）食堂废水 项目设有食堂，运营期间会有食堂废水产生，食堂废水经油水分离器预处理后，排入新建的2#化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准后，通过项目废水总排口排入西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终排入昆明市第五水质净化厂处理。 （3）洗衣房废水 项目17楼设置了洗衣房，医院内床单被套等均在洗衣房内进行清洗，产生的清洗废水与其他医疗废水一起经1#化粪池处理后，排至污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入项目西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终进入昆明市第五水质净化厂处理。 （4）医疗废水 ①门诊废水 项目产生的门诊废水主要为前来进行诊断病人产生的废水，产生的废水经1#化粪池处理，排至污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入项目西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终进入昆明市第五水质净化厂处理。 ②检验科废水 项目检验废水主要由酸性废水和含菌废水，用废液收集桶统一收集，在预消处理毒池中和、消毒预处理后，与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理，排至污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入项目西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终进入昆明市第五水质净化厂处理。 ③住院区废水 项目住院废水主要由在医院进行住院治疗的病人产生，产生的废水经1#化粪池处理，排至污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入项目西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终进入昆明市第五水质净化厂处理。 综上，变动后项目运营期总用水量为152.8m3/d，总废水量为129.93m3/d，变动后项目总用水量及排水情况表见下表。 表2-9 变动后项目总用水量及排水情况表 类别; 用水对象; 数量; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 医疗废水; 门诊; 200人; 15L/d-次; 3; 2.55. 检验科; /; /; 1; 0.9. 住院区; 400床; 300L/d·床; 120; 102. 食堂废水; 食堂; 480人; 30L/d·人; 14.4; 11.52. 洗衣房废水; 洗衣房; 180kg干衣; 80L/d; 14.4; 12.96. 合计; 152.8; 129.93. 变动后水平衡见下图： 图2-1 变动后项目水平衡图（单位：m3/d） 表2-10 变动前、后项目总用、排水量变化情况表（m3/d） 类别; 用水对象; 已批复情况; 变动后情况; 变化情况. 用水量; 排水量; 用水量; 排水量; 用水量; 排水量. 医疗废水; 门诊; 3; 2.7; 3; 2.55; 不变; 不变. 检验科; 1; 0.9; 1; 0.9; 不变; 不变. 住院区; 36; 32.4; 120; 102; +84; +69.6. 食堂废水; 食堂; 7.2; 5.76; 14.4; 11.52; +7.2; +5.76. 洗衣房废水; 洗衣房; /; /; 14.4; 12.96; +14.4; +12.96. 未预见用水; 2.36; 2.12; /; /; -2.36; -2.12. 合计; 49.56; 43.88; 152.8; 129.93; 103.24; 86.05. 2.7变动后项目总平面布置 医院的整体布局，根据项目选址和用地条件，结合项目实际情况，同时考虑到医疗过程及防火安全要求，做到建筑布置合理，功能分区明确，人流、物流、车流畅通，办公生活区与医疗诊断区有明显分隔。 根据现场调查，本项目所在楼栋整栋楼共19层，地面17层，地下2层，负2层主要为停车位和发电机房，负1层主要为医废暂存间、垃圾房、仓库、自行车停车区；1层主要为门诊大厅，2层主要为检验科，3层主要为手术室，4层主要为ICU，5层主要为康复理疗，6~15层主要为病房，16层主要为院内办公区，17层为食堂，18楼（楼顶）设置1间洗衣房。项目食堂内设置1个油水分离器，对食堂废水进行收集预处理；项目东南侧已设置1个75m3的化粪池，项目西北侧绿化内设置1个16m3化粪池及1个120m3医疗废水处理站，采用地埋式；项目医疗废物暂存间设置在项目楼栋负1层，远离医疗区、食品加工区、人员活动区，且方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；项目工作人员和来访人员统一使用西北侧入口，不与小区和其他商铺共用出入口和通道。项目地下车位依托“泓清惠园”小区地下车库，该地下车库对外开放，来访人员可使用地下车库。 2.8变动后项目环保投资 变动后项目总投资10000万元，其中环保投资92.8万元，环保投资占总投资的0.93%，项目环保投资见下表。 表2-11 环保投资一览表 污染物; 环保设施; 已批复投资（万元）; 变动后投资（万元）; 变化情况/备注. 废水; 雨污分流; /; /; 依托原有. 1个容积为75m3的1#化粪池; /; /; 依托原有. 1个容积为16m3的2#化粪池; 2; 2; 无变化. 检验废水专用收集桶约2个; 0.1; 0.1; 无变化. 1个容积为1m3检验废水预处理消毒池; 2; 2; 无变化. 1套处理规模为50m3/d，处理工艺为“生物接触氧化+消毒”污水处理设施; 20; 40; +20. 油水分离器1套; 1; 1; 无变化. 1个容积为45m3的事故池; 13; 13; 无变化. 废气; 油烟净化设施1套; 2; 2; 无变化. 固体废物; 1间面积为20m2的生活垃圾房，大型可移动式加盖垃圾桶20个，室内垃圾收集桶若干; 0.5; 0.5; 无变化. 医疗废物专用收集袋若干、医疗废物专用收集桶约10个; 0.2; 0.2; 无变化. 医疗废物暂存间1间，面积约50m2; 10; 10; 无变化. 噪声; 高噪声设备安装减震垫; 2; 2; 无变化. 临道路一侧病房安装双层玻璃; 20; 20; 无变化. 合计; 72.8; 92.8; +20. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 空气 污水 污泥回流 格栅 调节池 排入城市污水管网 兼性池 一级反应池 二级反应池 经过消毒池 消毒池 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目属于重大变动项目，项目已大部分建设完成。根据调查已完成原环评中提出的管网改造、内部装修及设备安装，主体工程及环保工程等已完成建设。现阶段仅部分增加的医疗设备未安置，待本次完善环保手续后，方可进行医疗设备安置。 施工期主要为对租赁的1栋17层楼房（整栋租赁）（建筑原设计为酒店）进行内部装修和污水管网改造；新增医院独立的污水处理站、2#化粪池；项目不设置施工营地，施工人员不在厂内食宿。 施工期施工流程及产污节点示意图见下图。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 项目施工步骤主要包括功能区分隔、污水管网改造、室内装修、环保设施建设、设备安装调试等。 （1）功能区分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。 （2）室内装修：室内装修改造包括红砖砌体、打线槽、水电施工、水泥沙浆抹面、刷腻子粉和乳胶漆、贴地砖、门窗安装等。此工序中主要产生污染物为粉尘、固废、废水和噪声。 （3）供排水系统改造 根据现场调查，本次已经对污水管网进行改造，将14栋楼污水支管与本项目连接段切断（不属于本次评价范围），接入泓清惠园污水管网，本项目17层食堂废水经油水分离器预处理后，经单独设置的排水管排入新建2#化粪池处理，处理后与处理达标的医疗废水一起经废水总排口排入严家山路市政污水管网。 本次施工期建筑内主要是对17楼排水管线改造、安装施工；建筑外主要是对原14栋废水接入泓清惠园污水管网进行改造，并在1栋西北侧新增1个2#化粪池，用于处理本项目17楼食堂废水，改造后1#化粪池（现有）仅处理1栋医疗废水。 本项目在1栋西北侧侧新增污水处理站，并在污水处理站出口安装在线流量计。依托1#化粪池（现有）处理后的医疗废水，泵入污水处理站处理达标后，经项目废水总排口排入西北侧严家山路市政污水管网。项目17楼食堂废水经油水分离器预处理后进入2#化粪池处理，处理达标后经废水总排口排入西北侧严家山路市政污水管网。供排水管网改造工序主要产生的污染物为粉尘、噪声、建筑垃圾、弃土弃渣等。项目整改后排水管网图见附图6。 （4）设备安装和调试 安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入使用，在这过程中主要污染源为设备安装调试产生的噪声和固体废物。 2、运营期 变动后医院就医流程下图。 图2-3 项目就医流程图 流程简述： （1）挂号：医院挂号处排队挂号。 （2）就诊：根据挂号所得信息，到不同门诊科室就诊，根据医生诊断结果和建议，选择不同治疗方法； （3）治疗、缴费：根据不同治疗方法，首先到交费处进行缴费，然后取药、进行简单治疗后离开；或缴费后进行住院治疗；或缴费后进行进一步化验检查，再由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。 （4）离开：治疗结束，病人出院。项目运营期热水供应使用电热、太阳能等清洁能源；不设置传染科，无传染废水产生；采用数码洗印设备，无影印废水产生。 项目运营期产污环节示意图见下图： 图2-4 项目运营期工艺流程及产污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁商业楼开展经营，“昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目”环保手续健全，无遗留污染问题。原项目已于2022年12月18日建设完成，施工期间未发生施工污染事件或群众投诉事件。本评价对照原环评报告表，结合现场踏勘情况，项目现存主要问题： 1、原环评提出检验科应设置2个废水收集桶，检验科废水经废水收集桶（一备一用）收集中和、消毒预处理后，再与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理，实际建设过程中未实施，本次环评要求配置到位； 2、原项目已取得排污许可证、完成突发环境事件应急预案编制并完成备案，但本项目已发生重大变动，原有排污许可证、突发环境事件应急预案内容与项目实际情况不符，本次应根据重新报批环评内容对排污许可证进行变更，对应急预案进行修订并重新备案； 3、原项目竣工环保验收期间发现项目发生重大变动，因此未完成竣工环保验收工作，本次评价后应尽快完善竣工环保验收手续。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园，属于商业交通居民混合区。项目区属环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。 综上所述，项目所在地环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为达标区。 2、水环境质量现状 根据调查，项目区西南侧150m为东干渠，东干渠为盘龙江支流，盘龙江为入滇池主要河流，根据《云南省水功能区划》（2014年修订）盘龙江，起始断面为松华坝水库坝址，终止断面为入滇池口，长度26.5km，水质现状为劣V类，2020年、2030年目标均为III类，水环境功能为景观、农业涌水。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.9，与2021年相比，水质类别保持不变，营养状态由中度富营养转为轻度富营养。35条主要入湖河道中，2条河道断流，20条河道水质类别为Ⅱ-Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ-Ⅴ类，2条河流类别为劣Ⅴ类。 盘龙江可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，为达标区。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园，属于商业交通居民混合区。根据“盘龙区声环境功能区划图”，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；但项目西北侧边界面临严家山路，故严家山路两侧35m±5m区域为4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内有泓清惠园1栋写字楼、泓清惠园3栋住宅楼、泓清惠园商业街、雍锦世家；项目西北侧62m为盘龙区明通小学丰源校区；为了解本项目周边噪声质量现状，已批复环评中建设单位于2021年12月10日~11日委托云南天倪检测有限公司对项目周边敏感点进行噪声监测。本次评价可引用原环评中检测数据，项目周围敏感点噪声现状如下表所示： # 表3-1噪声质量现状（监测结果）一览表 检测日期; 2021-12-10; 2021-12-11. 时段 点位; 昼间; 标准值; 达标情况; 夜间; 标准值; 达标情况; 昼间; 标准值; 达标情况; 夜间; 标准值; 达标情况. 泓清惠园; 写字楼1#; 60.2 60.2; 70; 达标; 52.6; 55; 达标; 62.3; 70; 达标; 50.2; 55; 达标. 商业街2#; 58.1; 60; 达标; 44.3; 50; 达标; 56.1; 60; 达标; 46.3; 50; 达标. 3栋住宅楼3#; 53.2; 60; 达标; 45.2; 50; 达标; 55.2; 60; 达标; 43.3; 50; 达标. 雍锦世家4#; 55.4; 60; 达标; 47.4; 50; 达标; 57.1; 60; 达标; 45.3; 50; 达标. 盘龙区明通小学丰源校区5#; 61.9; 70; 达标; 52.7; 55; 达标; 64.1; 70; 达标; 54.2; 55; 达标. 根据上表可知，项目西北侧严家山路两侧35m范围内敏感点泓清惠园写字楼和盘龙区明通小学丰源校区声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准（即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））。项目东侧泓清惠园商业街、东南侧泓清惠园3栋住宅楼、南侧雍锦世家声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB2096-2008）2类标准要求（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园，租用已建成建筑，所在区域为城市建成区，不新增占地且用地范围内没有生态环境保护目标，故不需要进行生态现状调查。 - 土壤环境质量现状 项目租用1整栋已建成的钢筋混凝土建筑，项目用地性质为建设用地，地面已全部进行硬化。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查。且本项目运行期间，危险废物经收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置，危废暂存间严格按照《医疗废物处置污染控制标准》(GB39707-2020）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）对危险废物的要求，统一收集，规范贮存。因此项目运行期间在严格落实本环评提出的污染防治措施的前提下，不会对土壤环境造成污染影响。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区；有西北侧62m明通小学丰源校区、东北侧33m泓清惠园写字楼、东侧20m泓清惠园商业街、东南侧33m泓清惠园3#住宅楼、南侧30m雍锦世家、西北侧215m逸景峰（在建）、西侧65m东干渠公园（在建）、西南侧200m悦彩城·悦山苑、东北侧110m旭辉广场·铂宸府（在建）等敏感点。 2、声环境：项目租用泓清惠园内部1栋建筑，项目厂界外50米范围内有东北侧33m的泓清惠园写字楼、东侧20m泓清惠园内部商业街、东南侧33m泓清惠园3#住宅楼；南侧30m为雍锦世家等4个声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 4、生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目场地为租用，不新增用地，故本项目不涉及生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-2 项目主要保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对方位距离; 所在环境功能区划. 大气环境; 102°45'21.68"E 25°06'14.96"N; 明通小学丰源校区; 约700人; 西北侧62m; 《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二类. 102°45'27.57"E 25°06'10.36"N; 泓清惠园住户; 约2000人; 东南侧33m. 102°45'26.65"E 25°06'12.00"N; 泓清惠园商业街; 约100人; 东侧20m. 102°45'26.94"E 25°06'14.43"N; 泓清惠园写字楼; 约500人; 东北侧33m. 102°45'23.46"E 25°06'9.173"N; 雍锦世家; 约40人; 南侧30m. 102°45'16.91"E 25°06'19.44"N; 逸景峰（在建）; 约40人; 西北侧215m. 102°45'16.06"E 25°06'12.26"N; 东干渠公园（在建）; 约1000人; 西侧65m. 102°45'19.08"E 25°06'3.03"N; 悦彩城·悦山苑; 约30人; 西南侧200m. 102°45'32.33"E 25°06'15.45"N; 旭辉广场·铂宸府（在建）; 约60人; 东北侧110m. 声环境; 102°45'25.53"E 25°06'10.59"N; 泓清惠园3#住宅楼; 约200人; 东南侧33m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类. 102°45'26.65"E 25°06'12.00"N; 泓清惠园商业街; 约100人; 东侧20m. 102°45'23.46"E 25°06'9.173"N; 雍锦世家; 约40人; 南侧30m. 102°45'26.94"E 25°06'14.43"N; 泓清惠园写字楼; 约500人; 东北侧33m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类. 地表水环境; 东干渠; 西南侧150m; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准. 注：项目仅为1栋建筑，距离为建筑物边界至敏感点直线距离。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）污水处理站废气 项目污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求，标准限值见下表。 表3-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m³）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m³）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 甲烷（指处理站内最高体积百分数％）; 1%. 5; 氯气（mg/m³）; 0.1. （2）食堂油烟 项目17楼设有食堂，食堂480m2，座位数180个，基准灶头以4个计，食堂油烟废气执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中II型标准限值，限值见下表： 表3-6 餐饮业油烟、非甲烷总烃浓度排放限值 污染物项目; 污染物排放限制，mg/m3; 污染物排放监测位置. I型; II型. 油烟; 1.0; 排风管或排气筒. 2、废水 项目设1个规范排放口。运营期经1#化粪池、污水处理站处理达标后的医疗废水，经废水排放口排入西北侧严家山路侧市政污水管网，最终流向昆明市第五水质净化厂。 食堂废水经油水分离器、2#化粪池处理达标后，与处理达标的医疗废水经项目废水排放口排入西北侧严家山路侧市政污水管网，最终流向昆明市第五水质净化厂。 （1）医疗废水 项目医疗废水外排执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准，标准限值详见下表。 表3-7水污染物排放限值（日均值）（单位：mg/L） 序号; 控制项目; 预处理标准; 备注. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 2; pH; 6~9. 3; COD; 250. 4; BOD5（mg/L）; 100. 5; SS（mg/L）; 60. 6; 动植物油（mg/L）; 20. 7; NH3-N（mg/L）; /. 8; TP（以P计）; /. 9; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 14; 总余氯（mg/L）; 2-8. 15; 挥发酚; 1.0. 16; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准. 17; 总磷; 8. 注：本项目采用含氯消毒剂对医疗废水进行消毒，则项目消毒工艺对总余氯的控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间>1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。. 2）餐饮废水 餐饮废水外排执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。 表3-8污水排入城镇下水道水质标准单位：mg/L（pH除外） 标准来源; pH值; CODCr; SS; BOD5; 动植物油; NH3-N; 总磷. GB/T31962-2015 A等级标准; 6.5~9.5; 500; 400; 350; 100; 45; 8. 3、噪声 项目西北侧边界紧邻严家山路，项目位于严家山路一侧30m±5m区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废 （1）医疗废物 项目产生的医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）和《医疗废物管理条例》中的相关规定。 （2）污水处理设施污泥 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制和处置要求：化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前应进行监测，达到下表医疗机构污泥控制标准要求，标准值见下表。 表3-11 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 项目为整体搬迁，搬迁后现有污染物消失。本项目设1个废水排放口，食堂废水经油水分离器和2#化粪池处理；医疗废水、洗衣房废水经1#化粪池和污水处理设施处理达标与食堂污水一起经废水总排口排入严家山路市政污水管网。 表3-12 项目废水污染物排放总量 废水排放量（万t/a）; COD（t/a）; 氨氮（t/a）; 总磷（t/a）. 4.7424; 10.89; 1.95; 0.33. 本项目租用《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目》，又名“泓清惠园”的1栋建筑，《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目》所在区，地块配套排水管网已完备，属于昆明市第五水质净化厂纳污范围，废水总量指标已纳入污水处理厂考核。根据昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（市级统建保障性住房（羊肠片区））“入网排水城镇污水排入排水管网许可证（入网排水市字第2021016号）”可知，项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂。 因此，本项目不单独设置废水总量指标。 2、固废：处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用于“泓清惠园”1栋建筑，进行管网改造、内部装修以及设备安装调试后进行经营活动，现阶段项目已完成原环评中提出的管网改造、内部装修及设备安装，主体工程及环保工程等已完成建设。项目施工期间施工人员不在项目区食宿，施工期产生的主要污染物为施工扬尘、噪声、废水和装修废弃材料及施工人员生活垃圾，随着工程的竣工，施工期环境影响已消除。本次变动后增加的部分医疗设备未安置，待本次完善环保手续后，方可进行医疗设备安置，安置过程中会产生设备废包装材料，待设备安置结束后外售外部回收单位。本次评价对原项目施工期采取的污染防治措施进行回顾分析，具体如下： 1、施工扬尘 项目施工期间在施工场界设置了2.5m高的围挡，进行维护施工；不定时的对施工场地及临时施工道路进行洒水降尘；施工期采用商品混凝土，未在施工场地内设置混凝土拌和场地；部分施工材料放置于项目所在楼栋内，露天堆放的建材采取篷布遮盖；对建筑物立面设置了封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。项目施工期通过采取上述环保措施，减少了施工扬尘的产生及扩散。目前施工期已结束，施工期间未因无组织废气排放而导致环境污染事件发生。 2、施工废水 （1）本项目已完成部分管网改造、内部装修以及设备安装调试，项目已设置塑料桶2只，施工废水经收集沉淀处理后，回用于建筑材料的冲洗和场地洒水降尘不外排。 （2）施工人员入厕、洗手，依托周边已有公共卫生间。 3、施工噪声 项目施工期间在施工场界设置了2.5m高的围挡，起到一定的隔声作用；施工期选用低噪设备，并对产噪高的设备设置减震垫；室内装修期间采取了关闭门窗施工等措施，项目夜间不施工；施工期间对施工人员进行告知，搬运建材是禁止进行抛掷。通过采取上述措施，减少了施工噪声的产生，目前，施工期已结束，项目施工噪声影响随着施工结束而消失，对周围环境影响较小。 4、振动环境保护措施 项目为整栋租用，主要进行内部装修和设备安装，施工期主要采用小型施工机械，施工期振动对周边敏感目标影响较小，不会对周边敏感目标造成影响。 5、固废环境保护措施 施工期固废主要是施工人员生活垃圾、建筑材料等。施工人员生活垃圾已委托环卫部门进行清运处理；不能回收利用的建筑垃圾已委托有资质的单位清运处置。施工结束后未遗留施工固废。 本次变动后需对增加的设备进行安置，安置过程中会产生废包装材料，统一收集后外售外部回收单位，处置率100%。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气境影响和保护措施 （1）运营期大气境影响分析 本项目运营期间产生的废气主要为食堂油烟、污水处理站运行过程中产生的NH3、H2S。 1）食堂油烟 项目设置食堂每天为医护人员及部分患者提供三餐，项目用餐人约为480人，每人每天耗食油量为30克，消耗食用油14.4kg/d，即5.26t/a。油烟产生量按总耗油量的4%计，则油烟产生量约0.576kg/d。油烟经设置于灶头上方的抽油烟机处理后，通过排气筒引至室外排放。油烟风机风量约1600Nm3/h，平均运行时间8h/d，则油烟产生浓度为5.63mg/m3。油烟净化器油烟去除率按98%计，则经油烟净化器处理后的油烟排放浓度为0.11mg/m3。排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中II型标准限值1.0mg/m3的要求。 食堂油烟采用油烟净化器处理，处理后达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中II型标准限值后再采用专用油烟排放管道引至楼项1.5m高的排气筒排放。食堂油烟排放口拟设置于医院东侧楼顶，距离“泓清惠园”3栋居民楼直线距离35m，且远离雍锦世家和明通小学丰源校区一侧，不会对项目周边保护目标造成影响。 2）污水处理站废气 项目污水处理采用地埋式污水处理池加盖密闭，主要污染物为NH3、H2S、甲烷、臭气浓度和氯气。项目污水处理站产生的废气，采取投加除臭剂的措施后无组织排放，污水处理站厂界废气浓度达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。根据《昆明骨科医院有限公司（盘龙区新院）一季度自行监测报告》，污水处理站周围大气原物监测结果见下表： 表4-1 污水处理站周围大气污染物监测结果（除臭气浓度无量纲/mg/m3） 检测项目; 污水处理站周界; 标准值; 达标情况. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. NH3; 0.05; 0.13; 0.12; 0.13; 1.0; 达标. H2S; 0.004; 0.007; 0.008; 0.007; 0.03; 达标. 臭气浓度; 10L; 10L; 10L; 10L; 10; 达标. 氯气; 0.04; 0.06; 0.06; 0.06; 0.1; 达标. 甲烷; 2.09 (2.93×10-4); 2.4 (3.37×10-4); 2.43 （3.40×10-4）; 2.47 （3.46×10-4）; （1%）; 达标. 注：“（）中为甲烷占空气百分比”，“检测结果+L”表示检测值低于方法检出限。. 根据上表可知，项目污水处理站周界大气污染物均能做到达标排放。 3）备用发电机废气 项目设置1台备用柴油发电机，功率为700KW，放置于地下2层专用设备房内，柴油发电机运行时产生的污染物主要为烟尘、CO及NOx。备用发电机仅在医院停电时启用，项目建设地点位于昆明主城区，供电系统较为稳定，备用发电机使用频率较低，按每半年使用1次，每天工作1小时，废气通过房间内排风系统排至室外，无组织排放。 4）地下车库废气 项目负2层为有机动车停车区，运营期车辆进出会有汽车尾气产生，根据现场调查，地下层已设有专门的排风系统，地下车库产生汽车尾气通过排风系统抽排至室外，每小时抽排6次，抽排后呈无组织形式排放。 5）其他废气 项目化粪池设置为地埋式，密闭性较好，化粪池污泥定期清掏、清运期间会产生少量的恶臭，呈无组织形式排放。 项目产生的医疗废物分类收集并密封后，放入医疗废物暂存间内，该暂存间为临时贮存，贮存时间短 运营期间患者及医务人员的生活垃圾收集于医院的生活垃圾桶中，堆放期间会产生少量的臭味扩散到空气中，但生活垃圾仅为临时堆放，堆放时间较短暂，定期由当地环卫部门进行清运处理，臭味产生量较小，经自然扩散的方式在大气中稀释扩散消除。 （2）运营期大气保护措施分析 1）备用发电机废气 柴油发电机设置于负2层专用设备房内，备用发电机使用频率较低，按每半年使用1次，每次工作1小时，废气通过房间内排风系统排至室外，负2层为地下车库去，已设置专门的排烟系统，每小时抽排6次，排气口设置在东北侧绿化带中，不朝向临近建筑和公共活动区域，且布置于下风向，同时排烟口周围有绿化隔离带，对周围环境影响较小。 2）污水处理站恶臭 本项目污水处理站采用地埋式设计，投加除臭剂，项目污水处理站拟安排专人定期进行设备维护，确保各项设施正常运行，根据表4-1可知，通过采取以上措施本项目运营期污水处理站废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中对污水处理站周边大气污染物排放要求，项目污水处理站异味正常排放对周围环境影响不大。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，污水处理站废气产生恶臭区域加盖，投放除臭剂为可行技术，因此项目采取措施可行。 污水处理站位于项目西北侧，临近严家山路，污水处理站清掏的时候，由于搅动和未封闭，恶臭会对行人产生一定的影响，环评要求污水处理站污泥清掏避开人群集中活动期，尽量选择在深夜；清掏结束后污泥及时清运，不堆存。 4）其他恶臭 项目运行过程中垃圾收集桶、卫生间使用过程及化粪池清掏过程会散发异味，均呈无组织排放，其影响可通过及时清运清扫、加强管理、清掏尽量选择在晚上等措施得到有效解决，对周围环境影响较小。 综上所述，项目所在区域大气环境质量及大气扩散条件良好，在严格落实各项环保治理措施、确保各类大气污染物实现达标外排的情况下，项目营运期废气将不会对区域大气环境质量以及环境保护目标造成明显影响。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目监测点位、监测指标、频次及排放标准见下表。 表4-1 营运期大气监测计划 产排污环节; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 医院; 污水处理站周界; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; 每季度监测一次; 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）. 2、废水环境影响和保护措施分析 （1）废水产排及处置情况 变动后项目增设洗衣房，项目运营期废水主要为门诊用水、检验科废水、住院区废水、食堂废水、洗衣房废水等，废水产生量为129.93m3/d，47424.45m3/a，主要污染物种类有pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群等。 1）食堂废水 食堂废水经油水分离器处理后，排入新建的2#化粪池（16m3）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准后，通过项目废水总排口排入西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终排入昆明市第五水质净化厂处理。 本项目食堂废水处理前后主要污染物排放统计见下表。 表4-2 食堂废水主要污染物排放表 污染物; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3N; 总磷; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; /; 300; 200; 100; 50; 10; 300. 产生量（t/a）; 4204.8; 1.26; 0.84; 0.42; 0.22; 0.04; 1.26. 排放浓度（mg/L）; /; 240; 160; 50; 35; 7; 80. 排放量（t/a）; 4204.8; 1.0; 0.67; 0.21; 0.15; 0.03; 0.34. 标准值（mg/L）; /; 500; 300; 400; 45; 8; 100. 平均去除效率（%）; /; 20; 20; 50; 32; 0.25; 73. 2）医疗废水 项目检验科废水在预消毒池中采取中和、消毒预处理后，与其他医疗废水一起进入已建1#化粪池处理后，进入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，通过项目废水总排口排入西北侧严家山路市政污水管网，经严家山路污水干管最终排入昆明市第五水质净化厂处理。 项目医疗废水产生量为118.41m3，项目已建设1个处理规模为120m3/d的污水处理站，污水处理站采用“生物接触氧化+消毒”工艺，该工艺是以活性污泥为主体的生物处理技术，由Arden和Locdett等于1914年开发得到。它主要是利用悬浮生长的污泥状微生物絮体（活性污泥）来降解污水当中的有机污染物；在二沉池内通过静置沉淀将活性污泥和水进行分离，得到含悬浮固体低的出水，该工艺较为成熟。污水处理站消毒剂采用次氯酸钠。次氯酸钠的灭菌原理，最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物。其过程可用化学方程式简单表示如下： NaClO + H2O ＝ HClO + NaOH； HClO → HCl + O； HCl + NaOH ＝ NaCl + H2O； 次氯酸钠在酸性条件下会产生少量的氯气，本项目检验废水，进入污水处理站前已在预消毒池中采取了中和、消毒预处理；并且消毒工序位于污水处理工序的末端，二沉池出水会对废水pH进行检测，因此，项目正常生产无氯气产生。 消毒接触池设计停留时间为1.5h，池内设置隔板混合，保证消毒接触时间大于1h，出水口设置余氯在线监测仪，自动控制次氯酸钠投加量，保证接触池出口总余氯2~8mg/L的持续稳定达标。 工艺流程如下图： 本项目新建污水处理站工艺与原医院污水处理工艺相同，本次参考原医院污水处理站外排废水监测数据及本项目污水处理站废水自行监测数据进行核算，本项目营运期医疗废水污染物排放见下表。 图4-1 污水处理站处理工艺 表4-3 医疗废水主要污染物排放表 废水量; 43219.65t/a. 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 去除效率（%）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 14800; /; 4300; /; 70.9; 5000; 达标. pH（无量纲）; 7.4; /; 7.4; /; /; 6-9; 达标. COD; 436.4; 18.86; 229; 9.89; 47.6; 250; 达标. BOD5; 214.4; 9.27; 67.2; 2.90; 68.7; 100; 达标. SS; 171; 7.39; 40; 1.73; 76.6; 60; 达标. 氨氮; 77.8; 3.36; 41.6; 1.80; 46.4; 45; 达标. 总磷; 30; 1.30; 7; 0.30; 76.9; 8; 达标. 石油类; 0.06L; 0.0013; 0.06L; 0.0013; /; 20; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.00009; 0.004L; 0.00009; /; 0.5; 达标. 总余氯; 7; 0.30; 7; 0.30; /; 8; 达标. 动植物油; 25; 1.08; 0.26; 0.01; 99.1; 20; 达标. LAS; 1.5; 0.06; 0.33; 0.014; 76.7; 10; 达标. 挥发酚; 0.01L; 0.0002; 0.01L; 0.0002; /; 1; 达标. 注：1.“检测结果+L”表示检测结果低于分析方法检出限； 2.上述各污染因子排放浓度来自项目排污许可自行监测报告周测、季度测。. （2）措施可行性分析 1）项目依托可行性分析 项目租用“泓清惠园”1栋作为经营场所，根据调查，“泓清惠园”已于2019年1月23日获得《竣工验收合格证明书》，且已采取了雨污分流措施，因此，本项目依托已建好的给水、供电设施、雨水管网，措施可行。 本项目拟对14栋污水管网进行改造，将14#商业楼污水支管与本项目连接段切断，接入泓清惠园污水管网。因此，改建后现有1#化粪池仅用于处理项目医疗废水。项目医疗废水产生量为118.41m3，1#化粪池容积为75m3的，废水进入1#化粪池后进行沉淀，随着水量的增大，前期经化粪池处理过得废水溢流进旁边提升井，通过提升泵泵送至项目西北侧的污水处理站进行处理，经过处理的废水不在化粪池储存，如此循环处理，因此项目依托现有1#化粪池处理医疗废水，措施可行。 2）废水排入昆明市第五水质净化厂可行性分析 昆明市第五水质净化厂位于昆明市北郊北市区金色大道盘龙江东岸，总设计处理规模18.5万m3/日，采用改良型A2/O活性污泥法加微絮凝过滤、紫外线消毒工艺，负责收集处理松花坝水库以南、火车北站以北、长虫山以东、穿金路和北龙路以西的区域，以及银汁河、盘龙江和金汁河上段的汇水区域内的污水。出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。《昆明市2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目》又名“泓清惠园”，所在区地块配套排水管网已完备，属于昆明市第五水质净化厂纳污范围，已获得了“入网排水城镇污水排入排水管网许可证（入网排水市字第2021016号）”，本项目租用“泓清惠园”内的1栋商业建筑。因此，项目废水可排入市政管网；项目废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等，污染物浓度和种类与生活污水相近，经设置消毒池处理后的水质能达到昆明市第五水质净化厂对进水水质的要求。项目从水质和水量分析废水都不会对昆明市第五水质净化厂造成不利影响，故项目废水进入昆明市第五水质净化厂处理是可行性的。 3）治理措施可行性分析 本项目医疗废水经污水处理站处理达标后排入污水管网，污水处理站一级处理采用生物接触氧化法，消毒工艺采用次氯酸钠法，根据查《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，项目医疗废水治理为可行技术，因此项目措施可行。 项目特殊医疗废水，仅涉及检验废水，采取中和法预处理，根据查《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，为可行技术，因此项目措施可行。 项目食堂废水经油水分离器隔油后，经2#化粪池处理达标后排入市政污水管网，根据查《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，项目措施可行。 4）达标排放可行性分析 根据对变动后污水处理站第一季度废水自行监测数据及周测数据分析，项目运营期产生的医疗废水经1#化粪池+污水处理站出后，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，氨氮、总磷排放能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准要求，具体详见下表。 表4-4 变动后污水处理站自行监测数据 单位：mg/L 污染物; 排放浓度; 标准限值; 达标情况. CODcr; 197~208; 250; 达标. SS; 45~47; 60; 达标. BOD5; 64.2~66.4; 100; 达标. 总磷; 7.09~7.31; 8; 达标. 氨氮; 41.1~42.1; 45; 达标. 挥发酚; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.5; 达标. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 3500~4300; 5000; 达标. 动植物油; 0.25~0.26; 10; 达标. 石油类; 0.06L; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.31~0.33; 10; 达标. 总余氯; 7; 2-8; 达标. （3）结论 综上所述，项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，对周边水环境的影响较小。项目污水产排情况详见下表。 表4-5 项目医疗污水污染物产排情况 产排污环节; 门诊、住院、检验科、洗衣房. 废水类别; 医疗污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3N; 总磷; 总余氯; 石油类; 总氰化物; 动植物油; 挥发酚; LAS. 污染物产生浓度（mg/L）; 436.4; 214.4; 171; 77.8; 30; 7; 0.06L; 0.004L; 25; 0.01L; 1.5. 污染物产生量（t/a）; 18.86; 9.27; 7.39; 3.36; 1.30; 0.3; 0.0013; 0.00009; 1.08; 0.0002; 0.06. 治理设施; 处理能力; 120m3/d. 治理工艺; 预消毒池+1#化粪池+生物接触氧化+次氯酸钠消毒. 治理效率（%）; 47.6; 68.7; 76.6; 46.4; 76.9; /; /; /; 99.1; /; 76.7. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 43219.65. 污染物排放浓度（mg/L）; 229; 67.2; 40; 41.6; 7; 7; 0.06L; 0.004L; 0.26; 0.01L; 0.33. 污染物排放量（t/a）; 9.89; 2.90; 1.73; 1.80; 0.30; 0.3; 0.0013; 0.00009; 0.01; 0.0002; 0.014. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第五水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001废水总排口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 102°45′23.956″，25°6′13.788″. 排放标准; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。. 监测要求; 监测点位; 污水处理站出口. 监测因子; 流量、pH、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物. 监测频次; 流量采用自动监测；pH每12h监测1次；化学需氧量、悬浮物每周监测1次；粪大肠菌群数每月监测1次；五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物每季度监测1次。. 表4-6 项目食堂废水污染物产排情况 3、噪声影响和保护措施分析 产排污环节; 食堂. 废水类别; 食堂废水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3N; 总磷; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 300; 200; 100; 50; 10; 300. 污染物产生量（t/a）; 1.26; 0.84; 0.42; 0.22; 0.04; 1.26. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; 油水分离器+2#化粪池. 治理效率%; 20; 20; 50; 32; 0.25; 73. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 4204.8. 污染物排放浓度（mg/L）; 240; 160; 50; 35; 7; 80. 污染物排放量（t/a）; 1.0; 0.67; 0.21; 0.15; 0.03; 0.34. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第五水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001废水总排口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 102°45′23.956″，25°6′13.788″. 排放标准; 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。. 监测要求; 监测点位; DW001废水总排口. 监测因子; 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油. 监测频次; 一年一次. （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要源于污水站泵类、风机、备用发电机等设备噪声和人群活动噪声，噪声级一般在60~90dB（A）之间。具体噪声源强见下表。 表4-7项目运营期主要噪声源强 序号; 噪声源; 数量; 源强[dB（A）]; 备注. 1; 水泵; 1台; 75~90; 连续. 2; 风机; 1台; 75~90; 间歇式. 3; 备用发电机; 1台; 85~90; 间歇式. 4; 人群活动噪声; 1台; 60~65; 间歇式. 项目污水处理站水泵设置在地下水泵房内，采用回转式风机，该机组体积小、噪音小；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底，运行时产生的噪声都被水吸收；所有水泵均采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口装消声止回阀，经减震、地面隔声等措施后，水泵噪声传播至地面时可降至55dB（A）以下；风机、备用发电机均设置在对应的设备房内，且位于地下，经隔声减振后，可降低20-25dB（A），对周边环境影响较小。为保证本项目在厂界处达标，建议采取如下措施： 1）选用低噪声设备，并进行合理布局。 2）产生振动的设备底部应安装橡胶减振垫。 3）定期对产生噪声和产生振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。 人群活动噪声，主要分散于各科室内，通过墙体隔声和距离衰减后，对周围环境的影响不大。 （2）噪声影响分析 1）项目噪声对敏感点的影响 本项目已建成，项目污水处理站水泵为24小时运营，食堂夜间不生产，本项目为医院，项目已开展自行监测，根据2023年3月9日云南天倪检测有限公司提供的自行检测报告，对项目东、南、西、北四个厂界处进行了噪声监测，监测结果如下表。 表4-8 噪声监测结果表 时段 点位; 昼间; 夜间. 厂界东; 53.5; 43.6. 厂界南; 54.4; 44.0. 厂界北; 54.2; 43.9. 标准限值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 厂界西; 55.6; 44.6. 标准限值; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 根据上表可知，项目东、南、北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界西侧临近严家山路一侧，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。项目厂界噪声均能达标，因此项目运营期间产生的噪声对周边敏感点的影响不大。 2）项目设备噪声对病人的影响 本项目为骨科医院，属需要安静的企业，病房分布于6-15层，设备间均位于负二楼，根据分析可知，当项目备用发电机运行时，对周围敏感点影响不大，但会对院内低楼层病人有一定影响，因此项目运行期应加强噪声管理。 为进一步降低设备噪声的影响，建设单位采取了以下防治措施： ①优先选用噪声低、振动小的设备，从声源头上降低噪声对环境的影响。 ②定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 ③风机、备用发电机均设置于地下层设备间内。 ④风机等产噪较大的设备，设置单独的减震垫。 综上所述，项目运营期噪声厂界能够达标排放，且对周边环境影响不大，通过合理布局，噪声对医院病房内需要休息的病人影响可以接受。 3）外环境对本项目声环境的影响 本项目西北侧为严家山路，根据“盘龙区声环境功能区划图”可知，严家山路两侧35m±5m区域为4a类声环境功能区，道路两侧设置绿化带，严家山路通行车辆以小型车辆为主，且项目与严家山路中间有25m的广场，绿化带和建筑退让对降低交通噪声对本项目的影响。本项目为骨科医院，属需要安静的企业，为保证病人休息，建设单位拟在临道路一侧病房安装双层玻璃；对进出医院车辆采取减速、禁鸣的措施，可将外环境对本项目的影响降至最低。 4）本项目对盘龙区明通小学丰源校区声环境的影响 项目西北侧62m为盘龙区明通小学丰源校区，本项目运营期采取了水泵、风机、备用发电机等高噪声设备设置于地下负二层设备间、底部安装减振垫；车辆进出减速、禁鸣；救护车非紧急任务不鸣笛，日常运营中，救护车到医院附近停止警报和鸣笛等降噪措施；建设单位已对项目可能产生的影响和采取的措施已函件的方式对明通小学丰源校区进行告知，并获得了明通小学丰源校区的复函，复函明确对已知晓项目的建设，同意项目的建设。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界噪声要求如下： 表4-10 厂界噪声监测要求 序号; 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 频次; 标准. 1; 厂界噪声; 厂界四周厂界外1m; 昼间、夜间噪声; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、运营期固废影响和保护措施分析 （1）固废处置情况 建设项目运营期固体废物主要为医疗废物、污水处理系统产生的污泥、生活垃圾、食堂泔水等。 1）医疗废物 根据《医疗废物分类目录》，一般医院产生的医疗固体废物组成及特征见下表。 表4-11 医疗废物组成及特征 类别; 废物代码; 特征; 常见组分或者废物名称; 项目是否涉及. 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃携带病原微的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。; 是. 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3、各种废弃的医学标本。. 4、废弃的血液、血清。. 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 6、病人经负压排出脓血、痰等废物。. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。; 是. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、手术锯等。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。; 是. 2、医学实验动物的组织、尸体。. 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、实验室废弃的化学试剂，在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，由些产生含氰废液。; 是. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 药物性废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。; 是. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；②可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；③免疫抑制剂。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 根据原医院实际经营情况，项目医疗垃圾产生系数取0.2kg/人次，项目门诊接待人数为200人/d，住院部按400人/d计，则本项目医疗废物（HW01）产生量为43.8t/a，包括（感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01、化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01），物理性状为固态，环境危险特性为感染性。根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》以及昆环保通〔2007）11号文件的要求，项目对医疗废物按要求进行分类收集，用专用容器包装并贴上医疗废物的标签后，于医疗废物临时储存设施内存放，均由云南正晓环保投资有限公司负责清运、处置。 2）污水处理系统污泥 按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的有关界定，项目污水处理站、1#化粪池的污泥属于危废，物理性状为固态，环境危险特性为毒性，污泥需委托有资质的单位定期清淘、收集处置，禁止与生活垃圾混装。医疗废水处理系统污泥产生量，按每处理10000m3污水，将产生绝干污泥量1t，则本项目污水处理站污泥产生量为4.32t/a。该部份污泥于污水处理系统内定期清掏，在清掏之前加入漂白粉、石灰进行无害化消毒处理，经监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后处理，委托云南大地丰源环保有限公司处理。2#化粪池主要处理项目食堂餐饮废水，属于一般固废，参考上述核算方式可知，2#化粪池污泥量为0.42t/a，定期委托环卫部门进行清掏清运。 3）生活垃圾 生活垃圾是由医务人员360人、住院人员400人、住院陪护人员400人、门诊200人、门诊陪同人员200人等所产生的一般生活垃圾。其中医务人员和住院及陪护人员产生系数按0.5kg/人d计，每天产生580kg；门诊人员和陪同人员产生系数按0.1kg/人次计，产生量为40kg/d，项目区生活垃圾产生量约为215.35t/a。项目对生活垃圾采取了分类收集，分类处置的措施，一般生活垃圾委托环卫部门清运。 4）食堂泔水 项目设置食堂每天为医护人员及部分患者提供三餐，就餐人约480人，泔水产生量为0.1kg/人•天，则食堂泔水产生量为48kg/d，即17.52t/a。食堂泔水经1个泔水收集桶收集后委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收。 5）隔油池废油脂 根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为30克，项目用餐人约为480人，消耗食用油14.4kg/d，即5.26t/a。废油脂产生量按用油量的10%计算，则产生量为0.53t/a，废油脂经1个泔水收集桶与食堂泔水一起收集后委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收。 本项目固体废物分析情况见下表。 表4-12项目固体废物产排情况 （2）医疗废物处置要求 污染物; 生活垃圾; 泔水、 隔油池油脂; 污泥; 医疗废物; 污泥. 产生环节; 员工、病人和陪护; 食堂; 2#化粪池; 诊治过程; 污水处理站、1#化粪池. 属性; 属性; 一般固废; /; 一般固废; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; 841-001-01; 841-001-01，841-002-01，841-003-01，841-004-01，841-005-01. 物理性状; 固态; 液体; 固态; 固态; 固态. 年产生量; 215.35t/a; 18.05t/a; 0.42t/a; 43.8t/a; 4.32t/a. 贮存方式; 生活垃圾桶; 泔水收集桶; 不贮存; 医疗废物暂存间; 不贮存. 利用处置方式和去向; 集中收集后交由环卫部门清运处置。; 委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收。; 定期委托环卫部门清掏清运; 定期委托云南正晓环保投资有限公司清运处置; 定期委托云南大地丰源环保有限公司收运处置。. 利用处置量; 215.35t/a; 18.05t/a; 0.42t/a; 43.8t/a; 4.32t/a. 项目医疗废物全部由云南正晓环保投资有限公司负责清运、处置，医疗废物在项目内的停留时间不超过1天，在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐。 本项目已在地下1层建1个50m2的医疗废物暂存间，各类医疗废物分类存放在医疗废物收集桶内，于已废暂存间贮存，项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求进行建设，按要求进行防渗处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求。项目确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，建立登记制度，并组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。项目用于收集、包装医疗垃圾的容器必须满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应；医疗废物暂存间不得与其他共用。 在严格落实上述措施后，项目医疗垃圾的处置及管理还应满足《医疗废物管理条例》、《昆明市医疗废物管理规定》要求，其具体要求如下： ①医疗废物的分类 a根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； b在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； c感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； d废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； e化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； f批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； g医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； h隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； i隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； j放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ②医疗废物的贮存 a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 b.医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 c.设专（兼）职人员管理，并建立登记制度，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等。 d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 e暂存间应尽量做到日产日清，时间最长不能超过48h。 f地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； （3）运输要求 根据现场调查，项目西北侧62m为明通小学丰源校区，与项目仅相隔严家山路，根据现场调查，明通小学有2个出入口，主出入口位于明通小学南侧司家营路，辅出入口位于明通小学西侧，两个出入口均位于道路支路，严家山路无出入口。本项目医疗废物由云南正晓环保投资有限公司清运；一般固废和生活垃圾由环卫部门清运；运输路线为南侧医院出入口进入司家营路后，在司家营路和严家山路十字路口，转严家山路向北运输，运输道路不经过明通小学2个出入口，因此，项目医疗废物运输对明通小学影响不大。环评要求合理安排固废运输时间、和运输路线，避免上学、放学等人群集中时间运输。 （4）措施可行性分析 1）医废处置可行性分析 云南正晓环保投资有限公司（简称正晓公司）成立于2004年，注册资金1050万元，是目前昆明市辖区内唯一从事医疗废物收集清运集中处置的合法单位，根据正晓公司提供的资料，经处置后的医疗废物不再含有病菌等传染源，可进行无害填埋。项目已于云南正晓环保投资有限公司签订医疗废物处置协议。因此，项目医疗废物送至正晓公司处置合理、可行。 2）污水处理站污泥处置可行性分析 云南大地丰源环保有限公司成立于2005年，注册资本4500万元，是昆明市级环保股份制企业，系“昆明危险废物处理处置中心”的法定运营商。该公司具有合法可处理危险废物的资质，项目已于云南大地丰源环保有限公司签订污泥处置协议。因此，项目污水处理站污泥送至云南大地丰源环保有限公司处置合理、可行。 3）废油脂、泔水处置可行性分析 运营期项目食堂产生的废油脂经1个泔水收集桶与食堂泔水一起收集后委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收，根据调查，昆明若辰能源科技开发有限公司经营范围包含“屠宰下脚料、猪油、鱼油、饲料用棕榈油、泔水油等的收购”，项目食堂已与昆明金众物业管理有限公司签订了清运协议（详见附件）。故项目产生的废油脂和泔水能得到妥善处置。 4）医废暂存间设置符合性分析 医废暂存间位于负1层，环评根据相关管理部门和管理办法中对医废暂存间的设置要求，分析项目医废暂存间的符合性。 表4-13 医疗废物暂存间设置合理性分析 序号; 设置要求; 本项目情况; 相符性. 1; 库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，设各自通道，且方便医疗废物运输车出入。; 位于地下1层，与生活垃圾收集点分开，中间有运输通道相隔，可防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，有独立的运输通道，运输方便。; 符合. 2; 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开。; 位于负一层与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开。; 符合. 3; 有密封措施，设专人管理，防鼠、防嫜螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）﹔; 设有防盗门，设专人管理。; 符合. 4; 地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦）﹔; 地面做防渗处理，墙面贴有瓷砖。; 符合. 5; 照明设施（日光灯〉、通风设施（百叶窗换气扇〉；; 按要求安装照明设施和换气扇; 符合. 6; 库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”“感染性及其它废物”（字样）﹔; 按要求张贴相应标志; 符合. 7; 库房外明显处设置警示标示﹔; 库房外按要求设置警示标示; 符合. 综上所述，项目通过采取相应处置措施进行治理后，项目运行产生的固体废物均能得到妥善处理、处置，处置率为100%，对周围环境影响小。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求等详见下表。 表4-14 项目项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求 污染源; 工艺流程/ 节点; 主要污染途径; 污染物类型; 防控要求. 雨水; 厂区; 垂直入渗; SS; 简单防渗. 生活污水、医疗废水; 化粪池、污水处理设施; 垂直入渗; COD、氨氮、粪大肠菌群; 一般防渗. 污泥; 污水处理设施/危废暂存间; 垂直入渗; COD、氨氮、粪大肠菌群; 重点防渗. 表4-15 项目防渗分区要求 序号; 区域; 分区类别; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗能力等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行. 1; 一般防渗区; 化粪池、污水处理设施; 防渗能力等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 2; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 根据上表分析，项目污染物经采取措施后，对地下水、土壤影响较小，不设跟踪监测要求。 6、生态 本项目位于于昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园，所在区域属于建成区，人类活动频繁，受人为开发影响，区域内已无自然植被存在。经现场踏勘，项目区占地均被建构筑物和硬化地面覆盖，植被主要为人工行道树，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界值表，项目变动后风险物质为次氯酸钠和柴油，次氯酸钠临界量为5t＞项目最大储存量0.1t；柴油临界量为2500t＞项目最大储存量0.05t；因此项目无需进行环境风险专项评价。 项目风险源存储情况如下表： 表4-16 项目环境风险源情况 名称; 年消耗量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式. 次氯酸钠; 0.25; 0.1; 存于污水处理站设备间. 柴油; 0.09; 0.05; 存于备用发电机房. 次氯酸钠、柴油主要理化性质及危险特性详见下表。 表4-17 次氯酸钠的理化性质及危险特性表 名称; 次氯酸钠. 分子式; NaClO; CAS号; 7681-52-9. 理化性质; 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味； 熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2；相对密度（水）=1.10； 溶解性：溶于水。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃； 稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物； 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性；禁忌物：还原剂、有机物和酸类； 储运条件：储存于低温、防凉的库棚内，不可在阳光下曝晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。本品容易变质，不可久储。含碱度2-3%的溶液可储存10-15天； 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源； 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 毒性及健康危害; 侵入途径：吸入、皮肤侵入； 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性； 急救方法：皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医； 食入：饮足量温水，催吐、就医； 防护：工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防腐、工作服； 手防护：戴橡胶手套； 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 表4-18 柴油的理化性质及危险特性表 名称; 柴油. 理化特性; 沸点（℃）：282-338；熔点（℃）：-18. 比重（水＝1）：0.87-0.9；蒸气密度（空气＝1）：3.5. 自燃温度（℃）：257. 外观与气味：稍有粘性的棕色液体。. 火灾爆炸危险数据; 闪点（℃）：≥55℃；. 灭火剂; 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 燃烧（分解）产物; 一氧化碳、二氧化碳. （2）生产设施风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。 - 柴油为易燃易爆物品，储存在备用发电机房内隔间，用于发电机发电，仅在停电时使用，储存量较小，备用发电机房地面硬化，柴油储存区做防渗处理，因此柴油泄露范围仅为机房内部； - 项目使用的次氯酸钠为危险化学品，具有腐蚀性；次氯酸钠泄漏会对周围环境造成一定影响；主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （3）环境风险分析 项目污水处理设施及医废间采用次氯酸钠进行消毒，消毒剂存放于项目污水处理站控制室内及项目仓库内，项目内存放量较少；次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。若医护人员操作失误导致次氯酸钠泄露导致外环境收到污染。若该物品受高热会分解产生有毒腐蚀性烟气，导致工作人员中毒事件发生。医疗废物处置过程中的环境污染风险，污水处理站污水未达标排放风险等。 （4）医院环境风险防控措施： - 管理措施：医院已建立环境风险防控和应急措施制度，制定了《安全生产规章制度》、《污水处理管理制度》、《医疗废物管理制度与处理规范》、《突发环境事件应急救援预案》等管理文件。环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构明确。医院有对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训，建立了突发环境事件信息报告制度。 - 火灾防范措施：设置有专门的安全管理机构，有专人负责每天对医院进行安全检查，对检查出来的消防安全隐患督促整改。主要危险区域设有警示、标识的设置和紧急处理的显示牌，并设有安全消防栓和灭火器。由医院总务科定期组织进行安全用电、安全用气和相关消防知识教育，增强医院职工的安全意识和处理突发事件的能力。 - 废气防控措施：医院楼道通风良好，医疗废物及时清运，能有效减弱废气污染风险。 - 医疗废物污染防控措施：本项目设置专门的医疗废物暂存间，门口张贴医疗废物警示标志。医疗废物经科学地分类收集、贮存，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，双方已签订危废处置协议。 - 污水处理系统故障及管道泄漏防范措施：①医院在污水处理站的运行过程要每日检查污水处理站的运行情况，并做好详细记录，方便查阅了解。②污水处理站配套设置了45m3的事故池，若污水排放系统故障及管道泄漏时可以将全部废水收集入在事故池内进行处理。③医院地面为水泥地面，医疗废物储存间、化粪池、污水处理站等污染区地面采取严格防渗处理，以防污水下渗进入地下水环境。 （5）环境风险应急措施 1）火灾事故应急处置措施 ①任何员工发现火灾风险立即向医院领导报告。报警时要详细的提供起火地点、火势大小、着火物质及被困人员情况，情况紧急时可直接拨打119火灾报警电话。 ②灭火组成员赶到现场后，应立即了解着火物质和有无易燃易爆等危险化学品，同时调集附近所有消防器材，按照指挥小组的指令，迅速进入现场实施扑救。 ③灭火组进入现场后，若发现有人被火围困，应按照“先救人、后扑火”的原则，先解救被困人员并为疏散组人员让出通道，以免影响疏散时间，造成人员伤亡。 ④若为电器设备火灾或着火部位在机房等电器设备较多的地方，一定要先切断火场电源，再进行扑救，切忌用水扑救，以免发生人员触电。 ⑤应急处置结束后，对现场进行清理，将燃爆残留物进行收集，按要求进行相应处理。 2）废水超标排放事故应急处置 当出现事故排放时，首先应采取措施，停止污水处理站进水，将污水处理站废水导入事故池（容积为45m3），防止事故扩大。然后立即组织人力抢修，排除故障。 3）医疗废物污染事故应急处置 一旦发现医疗废物处置过程中发生流失、泄漏、扩散、意外事故时，当班人员立即通知医院领导，及时确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；泄露事故发生在项目区内组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故在厂区外时，应当按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定采取相应紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场求援；同时向盘龙区卫生局、昆明市生态环境局盘龙分局报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 并采取以下应急措施：①对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；②采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处臵，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；③对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；④工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （5）环境风险应急预案 原项目已于2022年12月编制了《昆明骨科医院突发环境事件应急预案（2022年版）》，并于2021年2月发布实施；本次项目变动后，建设项目需按要求对原项目《突发环境事件应急预案》进行修订，并报备当地生态环境部门备案。应急预案的主要内容可参考下表。 表4-19 项目风险事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 医废暂存间、污水处理站、危险目标、环境保护目标. 2; 急组织机构、人员; 医院应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。. （6）环境风险评价结论 项目在认真落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率较小，环境风险可控。 9、环境管理 根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》、《排污许可管理条例》的相关要求，推进环境质量改善，对企业提出①排污口管理；②排污口立标管理；③排污口建档管理；④排污许可证申报管理等排污管理要求。 此外，根据国家环境保护总局环发〔1999）24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。污水处理站排放口已按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点，安装环境图形标志。项目设置1个规范化废水排放口，食堂废水经处理后与处理达标的医疗废水、洗衣房废水一起经废水排放口排入严家山路市政污水管网；排放口留有便于采样的位置。 10、环境保护设施“三同时”验收 环境保护设施验收内容见下表。 表4-20 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 验收对象; 处理设施; 处理效果. 废水; 雨水; 雨污分流; 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准. 食堂废水; 设1个规范化排口、1套油水分离器+1个容积为16m3的2#化粪池. 医疗废水; 检验废水; 专用收集桶约2个、1个容积为1m3的预处理池. 医疗废水; 1#化粪池容积为75m3、处理规模为120m3/d的污水处理站，工艺为“生物接触氧化+消毒”、1个容积为45m3的事故池. 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站为地埋式，加盖，投加除臭剂; 达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值. 食堂油烟; 1套油烟净化设施; 达《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中II型标准. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备设置于设备间，并安装减震垫，车辆进出限速禁鸣; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 固体废物; 医疗废物; 设置面积为50m2的医废暂存间，做防渗处理，医废委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。; 处置率100%. 污水处理站、1#化粪池污泥; 及时消毒，委托云南大地丰源环保有限公司清运处理。. 2#化粪池污泥; 定期委托环卫部门清掏清运. 泔水、废油脂; 泔水桶收集后，委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收。. 生活垃圾; 垃圾桶收集后，委托环卫部门每天清运. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 垃圾桶、化粪池、污水处理站 | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 使用带盖垃圾桶，生活垃圾及时清运，化粪池为地埋式，污水处理站采用地埋式加盖设计，按时投加除臭剂、合理安排清运时间 | 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准要求。氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3，臭气浓度（无量纲）≤10，氯气≤0.1mg/m3，甲烷≤1%。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置油烟净化设备 | 达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中II型标准 |
| 地表水环境 | 门诊废水、检验废水、住院废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数、石油类、总氰化物、总余氯、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚 | 检验废水废液桶收集，在预处理消毒池预处理后，与其他医疗废水一起进入1#化粪池处理后，进入污水处理站处理达标后，经废水总排口排入严家山路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂处理。 | 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理后，进入2#化粪池处理达标后，经废水总排口排入严家山路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂处理。 | 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准 |
| 声环境 | 污水处理站水泵，风机、备用发电机 | 噪声 | 污水处理站水泵设置在地下水泵房内，采用回转式风机，该机组体积小、噪音小；选用潜水泵作为提升泵，安装在池底，运行时产生的噪声都被水吸收；所有水泵均采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口装消声止回阀；定期对产生噪声和产生振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。备用发电机位于地下设备间，安装减震垫。 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（西北面）标准 |
|  | 人群活动 | 噪声 | 加强公共区域管理，合理引导人群活动 | / |
| 电磁辐射 | DR装置所产生的辐射环境影响须另行辐射环境影响评价，不在本次环评的评价范围内。 |  |  |  |
| 固体废物 | （1）医疗废物（HW01）：设置医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置。 （2）污水处理站和1#化粪池产生的污泥：经消毒后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，2#化粪池产生的污泥委托环卫部门清运处理。 （3）生活垃圾收集后由环卫部门清运处理； （4）废油脂及食堂泔水集中收集后委托昆明若辰能源科技开发有限公司统一回收。 （5）合理规划运输道路，运输道路避免经过明通小学出入口；合理安合理安排固废运输时间、和运输路线，避免上学、放学等人群集中时间运输。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目进行地面防渗和硬化，对地下水和土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）管理措施：医院已建立环境风险防控和应急措施制度，制定了《安全生产规章制度》、《污水处理管理制度》、《医疗废物管理制度与处理规范》、《突发环境事件应急救援预案》等管理文件。环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构明确。医院有对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训，建立了突发环境事件信息报告制度。 2）火灾防范措施：设置有专门的安全管理机构，有专人负责每天对医院进行安全检查，对检查出来的消防安全隐患督促整改。主要危险区域设有警示、标识的设置和紧急处理的显示牌，并设有安全消防栓和灭火器。由医院总务科定期组织进行安全用电、安全用气和相关消防知识教育，增强医院职工的安全意识和处理突发事件的能力。 废气防控措施：医院楼道通风良好，医疗废物及时清运，能有效减弱废气污染风险。 3）医疗废物污染防控措施：本项目设置专门的医疗废物暂存间，门口张贴医疗废物警示标志。医疗废物经科学地分类收集、贮存，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，双方已签订危废处置协议。 4）污水处理系统故障及管道泄漏防范措施：①医院在污水处理站的运行过程要每日检查污水处理站的运行情况，并做好详细记录，方便查阅了解。②在污水处理站旁设置45m3的事故池，若污水排放系统故障及管道泄漏时可以将全部废水收集入在事故池内进行处理。③医院地面为水泥地面，医疗废物储存间、化粪池、污水处理站等污染区地面采取严格防渗处理，以防污水下渗进入地下水环境。 5）火灾事故应急处置措施：①任何员工发现火灾风险立即向医院领导报告。报警时要详细的提供起火地点、火势大小、着火物质及被困人员情况，情况紧急时可直接拨打119火灾报警电话。②灭火组成员赶到现场后，应立即了解着火物质和有无易燃易爆等危险化学品，同时调集附近所有消防器材，按照指挥小组的指令，迅速进入现场实施扑救。③灭火组进入现场后，若发现有人被火围困，应按照“先救人、后扑火”的原则，先解救被困人员并为疏散组人员让出通道，以免影响疏散时间，造成人员伤亡。④若为电器设备火灾或着火部位在机房等电器设备较多的地方，一定要先切断火场电源，再进行扑救，切忌用水扑救，以免发生人员触电。⑤应急处置结束后，对现场进行清理，将燃爆残留物进行收集，按要求进行相应处理。 6）废水超标排放事故应急处置：当出现事故排放时，首先应采取措施，停止污水处理站进水，将污水处理站废水导入事故池，防止事故扩大。然后立即组织人力抢修，排除故障。 7）医疗废物污染事故应急处置：一旦发现医疗废物处置过程中发生流失、泄漏、扩散、意外事故时，当班人员立即通知医院领导，及时确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；泄露事故发生在项目区内组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故在厂区外时，应当按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定采取相应紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场求援；同时向盘龙区卫生局、昆明市生态环境局盘龙分局报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放； （3）企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导； |  |  |  |

- 六、结论

本项目租用昆明市盘龙区司家营街与丰江路交叉口羊肠片区泓清惠园内1栋建筑，为整栋租用，租用后主体结构不改造，仅对建筑内部进行装修和部分污水管网改造，并配套污水处理、医废暂存间等环保设施。 本次属于重大变动重新报批环评文件。项目变动内容均发生于厂址内，未新增占地。 项目建设符合国家产业政策、符合昆明市总体规划，选址合理。 项目运营期外排废水能够实现达标排放；对施工扬尘、施工噪声、运营期设备噪声采取降尘、降噪等防治措施；对运营期各类废气严格采取相应的收集处理措施，确保废气经收集处理后实现达标排放，不利环境影响可得以减缓或避免；施工期和运营期各类固体废弃物均得到妥善处置。本项目的实施对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能，项目建设和运营期间，在严格落实本环评提出的污染防治措施的前提下，对周围环境的不利影响可以得到有效控制。从环境保护角度出发，本评价认为项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | H2S | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 10.89t/a | / | 10.89t/a | 10.89t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 1.95t/a | / | 1.95t/a | 1.95t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.33t/a | / | 0.33t/a | 0.33t/a |
| 一般工业固体废物 | 泔水、废油脂 | / | / | / | 18.05t/a | / | 18.05t/a | 18.05t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 43.8t/a | / | 43.8t/a | 43.8t/a |
|  | 污水处理系统污泥 | / | / | / | 4.32t/a | / | 4.32t/a | 4.32t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①