目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表	76

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 原项目环评批复

附件4 原项目动物诊疗许可证

附件5 原项目环评验收监测报告

附件6 原项目环评验收意见及签字表

附件7 原项目辐射安全许可证

附件8 执业兽医师资格证

附件9 本项目商铺租赁合同

附件10 原项目医疗废物处置合同

附件11 扩建后项目医疗废物处置合同

附件12 中航检测（云南）有限公司《云南首佳宜康动物医院建设项目检测报告》

附件13 本项目环评进度控制单

附件14 本项目环评内审单

附件15 本项目环评咨询合同

附件16 本项目公示截图

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区域水系图

附图3 项目保护目标分布图

附图4 项目平面布置图

附图5 项目所在声功能区示意图

附图6 项目与滇池保护区位置关系图

附图7 与昆明市环境管控单元位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 云南五二零动物医院扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-530103-04-05-780485 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈道江 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南 省 昆明 市 盘龙 区 联盟 街道 天宇佳苑6-A17号商铺 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：102度42分50.671秒，北纬：25度3分40.797秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，123 动物医院 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 5.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 196.12m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为宠物医院服务项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），宠物医院不在国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列；而《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号文）中明确指出：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制、淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。因此，本项目符合国家现行产业政策的要求。 2、与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）符合性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间生态红线：生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 本项目选址位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，租用已建成的商铺进行功能区分隔后作为经营场所，为城市建成区，项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不取用地下水，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达I类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目所在区域的环境质量现状分析如下： ①项目所在区域属环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。全市环境空气质量达到国家二级标准，故本项目所处区域环境空气质量现状达标。 ②项目区附近的地表水体主要为项目北侧约110m处的麻线沟和西南侧约230m处的盘龙江，麻线沟汇入盘龙江，最终与洪家村注入滇池外海。根据云南省水利厅文件《云南省水功能区划》（2014年修订），盘龙江由松华坝水库坝址至入滇池口，全长26.5km，是昆明市的穿城河流，城区段河道两旁辟有绿化带，以城市景观为主导功能，为景观、农业用水区，到2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，20条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ~Ⅴ类，2条河道水质类别为劣Ⅴ类。又根据昆明滇池国家旅游度假区发布的度假区2022年1~12月水环境质量报告显示，2022年盘龙江水质年均值为Ⅲ类，盘龙江水环境质量现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③根据“盘龙区声环境功能区划图”划分，项目所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》显示，2022年昆明市主城区1类区、2类区、3类区夜间及各类功能区昼间声环境质量均达标，4类区夜间声环境质量不达标；主城区昼间区域环境噪声平均值为52.4分贝，总体水平达二级（较好）。拟扩建项目所在区域属2类声环境功能区，经现场踏勘，项目所在区域商业交通居民混合，主要噪声源为社会生活噪声和交通噪声，声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 本项目建设规模较小，污染物产生量少，在严格采取本环评所提措施进行控制后，项目的运行对区域环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能区划的要求，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目是租用已建成的商铺进行功能区分隔后作为经营场所，不涉及新增占地。项目的供水、供电依托市政供水、供电解决，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目占地不属于耕地、基本农田及建设用地，项目运营期间水、电、土地资源等用量不会突破资源利用上线。 （4）环境准入负面清单：严格落实《云南省人民政府<关于实施“三线一单”剩余环境分区管控的意见>》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单位分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，根据“昆明市环境管控单元分类图”划分，属重点管控单元。 本项目与“盘龙区环境管控单元生态环境准入清单”重点管控单元管控要求的符合性分析见表1-1。 表1-1 与“盘龙区环境管控单元生态环境准入清单”符合 性分析 单元名称; 单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 盘龙区县城重点管控单元; 重点管控单元; 污染物排放管控; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。; 本项目所在区域大气环境质量在国家大气环境质量二级标准内。; 符合. 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。; 项目施工内容少，且施工是在室内进行，施工扬尘影响主要在项目室内，经采取关闭门窗施工、及时清扫地面并洒水降尘等措施后，施工扬尘对外环境影响较小。项目不涉及移动污染源。; 符合. 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。; 本项目所在区域市政污水管网已配套通达。; 符合. 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。; 项目产生的生活污水经管道直接排入小区化粪池处理，最终经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。; 符合. 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目不涉及。; /. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 本项目产生的医疗废物分类收集暂存医废暂存间内，然后委托有资质的处置单位定期清运处置。; 符合. 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 本项目自身不运输危险废物。; /. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 本项目产生的可回收利用资源主要为纸箱等废包装材料，绝大部分均回收外售给废品收购站。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关规定。 3、项目与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析 表1-2 与《昆明市医疗废物管理规定》相符性一览表 序号; 《昆明市医疗废物管理规定》要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 本项目法人为医疗废物管理第一责任人，负责医疗废物管理工作，医疗废物建立管理台帐进行登记，转运过程中实行转移联单。; 符合. 2; 第九条 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求： （一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器； （二）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量； （三）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应； （四）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。; 本项目严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关要求，采用合格的与医疗废物相适应的包装物、容器，产生的医疗废物进行分类收集、暂存，并喷洒消毒剂进行消毒。; 符合. 3; 第十条 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。 禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 原项目已与宣威蓝宇环保科技有限公司签订了医疗废物处置合同。扩建后项目将与云南正晓环保投资有限公司签订医疗废物处置合同。扩建完成后，全院运营产生的医疗废物将一同委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。; 符合. 4; 第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 项目每次进行医疗废物转移时均依归按要求填写转移联单。; 符合. 综上所述，本项目所采取的防治措施符合《昆明市医疗废物管理规定》的相关要求。 4、与《动物诊疗机构管理办法》（农业部令第19号）、《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订版）相关规定符合性分析 表1-3 与《动物诊疗机构管理办法》相关规定符合性分析 管理办法相关内容; 项目实际情况; 符合性. 第五条 申请设立动物诊疗机构的，应当具备下列条件：. （一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定；; 本项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，有固定的动物诊疗场所。; 符合. （二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米；; 项目周围200m内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所。; 符合. （三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道；; 项目设有独立的出入口和通道，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，且不与同一建筑物的其他用户共用通道。; 符合. （四）具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施；; 项目具有布局合理的诊室、手术室、药房等设施。; 符合. （五）具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备；; 项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备。; 符合. （六）具有1名以上取得执业兽医师资格证书的人员；; 项目具有3名取得执业兽医师资格证书的人员（见附件8）。; 符合. （七）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。; 项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等完善的管理制度。; 符合. 第六条 动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，除具备本办法第五条规定的条件外，还应当具备以下条件：. （一）具有手术台、X光机或者B超等器械设备；; 原项目已设置手术台、DR装置和B超等设备，本项目增设1间手术室，并依托原项目的DR装置和B超等设备。; 符合. （二）具有3名以上取得执业兽医师资格证书的人员。; 项目具有3名取得执业兽医师资格证书的人员（见附件8）。; 符合. 第十八条 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 项目宠物用品食品兼营区域与动物诊疗区域分别独立设置。; 符合. 第二十二条 动物诊疗机构应当按照农业部规定处理病死动物和动物病理组织。动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物。; 项目死亡动物尸体委托有资质按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。项目产生的动物病理组织和医疗废物按照《医疗废物管理条例》相关要求分类收集暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。; 符合. 第二十五条 动物诊疗机构不得随意抛弃病死动物、动物病理组织和医疗废弃物，不得排放未经无害化处理或者处理不达标的诊疗废水。; 项目动物病理组织和医疗废物分类收集后暂存于医废暂存间，然后一同委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；诊疗废水经设置一体化臭氧消毒设备处理达标后排放。; 符合. 表1-4 与《中华人民共和国动物防疫法》相关规定符合性分析 防疫法相关内容; 项目实际情况; 符合性. 从事动物诊疗活动的机构，应当具备下列条件：（一）有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所；（二）有与动物诊疗活动相适应的执业兽医；（三）有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备；（四）有完善的管理制度。; 项目有固定的诊疗场所，并配有相应的执业兽医人员和兽医器械、设备，项目已建立相应的管理制度，在后续的运营中项目将及时更新完善管理制度。; 符合. 设立从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地方人民政府兽医主管部门申请动物诊疗许可证。受理申请的兽医主管部门应当依照本法和《中华人民共和国行政许可法》的规定进行审查。经审查合格的，发给动物诊疗许可证；不合格的，应当通知申请人并说明理由。; 原项目已取得动物诊疗许可证，项目扩建后将按照要求申请变更动物诊疗许可证。; 符合. 动物诊疗许可证应当载明诊疗机构名称、诊疗活动范围、从业地点和法定代表人（负责人）等事项。动物诊疗许可证载明事项变更的，应当申请变更或者换发动物诊疗许可证。; 原项目已取得载明诊疗机构名称、诊疗活动范围、从业地点和法定代表人（负责人）等事项的动物诊疗许可证。项目扩建后将按照要求申请变更动物诊疗许可证。; 符合. 动物诊疗机构应当按照国务院兽医主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。; 本项目将按照规定要求做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和医疗废弃物处置等工作。; 符合. 国家实行执业兽医资格考试制度。具有兽医相关专业大学专科以上学历的，可以申请参加执业兽医资格考试；考试合格的，由省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门颁发执业兽医资格证书；从事动物诊疗的，还应当向当地县级人民政府兽医主管部门申请注册。执业兽医资格考试和注册办法由国务院兽医主管部门商国务院人事行政部门制定。本法所称执业兽医，是指从事动物诊疗和动物保健等经营活动的兽医。; 本医院从事诊疗活动的主要工作人员均已取得合法的执业兽医师资格证，详见附件8。; 符合. 经注册的执业兽医，方可从事动物诊疗、开具兽药处方等活动。但是，本法第五十七条对乡村兽医服务人员另有规定的，从其规定。 执业兽医、乡村兽医服务人员应当按照当地人民政府或者兽医主管部门的要求，参加预防、控制和扑灭动物疫病的活动。; 医院从事诊疗活动的主要工作人员均已取得执业兽医师资格证，并将按相关规定履行职责。; 符合. 从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合国家规定的兽药和兽医器械。; 医院工作人员将严格按照相关动物诊疗的操作技术规范，使用符合国家规定的兽药和兽医器械。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《动物诊疗机构管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》的相关规定。 5、与《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》相符性分析 根据《云南省滇池保护条例》规定，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。通过与“滇池分级保护范围图”叠图分析，本项目在滇池三级保护区范围内。滇池三级保护区是指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域，面积为1112.5589平方公里，占滇池流域的38％。本项目与《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》相关规定符合性分析见表1-5、表1-6。 表1-5 与《云南省滇池保护条例》相关规定符合性分析 云南省滇池保护条例相关内容; 项目实际情况; 符合性. 第二十七条 滇池保护范围内新建、改建、扩建的建设项目，应当配套建设节水设施，落实节水措施。 新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施；已建成的城镇、单位、居住小区应当逐步实施雨污分流排放，有条件的应当建设再生水利用和雨水收集利用设施。; 本项目为扩建项目，项目所在的小区已建设了雨污分流的排水管网。; 符合. 第三十条 滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。; 本项目规模不大，废水产生量少，氮、磷的排放量少，生活污水、粪便和垃圾均采取相应措施进行无害化处置。; 符合. 第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、零售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。 禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。 不得引进严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。; 本项目不属于严重污染环境项目，运行过程中不生产、零售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。项目污水不含重金属。; 符合. 三级保护区. 第四十九条 规划、住房城乡建设等行政主管部门对新建、改建、扩建项目应当控制审批。涉及项目选址的，批准前应当征求滇池行政管理部门等有关部门的意见；对可能造成重大环境影响的项目，立项前或者可行性研究阶段应当召开听证会。 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目为动物医院服务项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）规定的限制类及淘汰类项目，属于允许类。故项目建设符合国家产业政策。; 符合. 第五十条 有关县级人民政府应当对宜林荒山统一规划，组织植树造林，绿化荒山，提高森林覆盖率，保护森林植被、植物资源和野生动物，防治水土流失。 鼓励社会力量以资金、技术、知识产权等形式参与植树造林、湿地建设、水土保持等事业，改善流域生态环境。; 本项目不涉及; 符合. 第五十一条 林业、农业行政主管部门应当对25度以上的坡耕地限期退耕还林还草。 有关县级人民政府、市级有关行政主管部门应当加强对泉点、水库、坝塘、河道的保护，对没有水源涵养林、护岸林带的泉点、水库、坝塘、河道周围，限期植树造林，封山育林。; 本项目不涉及; 符合. 第五十二条 从事采石、采矿、取土、挖砂等活动，应当按照批准的范围、时间作业，采取措施妥善处理尾矿、废渣，回填复垦土地，并在规定的期限内恢复表土层和植被。; 本项目为动物医院项目，不涉及采石、采矿、取土、挖砂等活动。; 符合. 第五十三条 三级保护区内禁止下列行为： （一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品； （二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； （三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源； （五）猎捕野生动物； （六）在禁止开垦区内开垦土地； （七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 本项目位于建成区，运行过程中产生的固体废物、废水等污染物均采取相应措施进行处置，不存在上述行为。; 符合. 表1-6 与《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》相关规定符合性分析 昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见相关内容; 项目实际情况; 符合性. 三、严格审查审批，强化开发建设行为管理. 滇池三级保护区：不得建设不符合国家产业政策及其他严重污染环境的生产项目。 对滇池二级保护区限制建设区和滇池三级保护区中涉及有滇池保护缓冲带的，按滇池保护缓冲带的管控要求执行。; 项目为动物医院，属允许类社会服务项目，符合国家现行产业政策的要求，不属于严重污染环境的生产项目。 本项目所在位置不涉及有滇池保护缓冲带。; 符合. 滇池三级保护区内的建设项目：自然资源规划、住房城乡建设等行政主管部门应当严格审批，涉及项目选址的，在批准前应当征求区级滇池行政管理部门意见。; 本项目是租用已建成的楼盘商铺进行功能区分隔后作为经营场所，不涉及新增占地，不涉及选址。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》的相关规定。 6、选址合理性分析 本项目为扩建项目，租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，共上下两层，建筑面积为196.12m2，扩建项目所租用的商铺与原项目所在的商铺仅一墙之隔，扩建后将与原项目商铺进行连通。 根据现场踏勘，本项目所在商铺布局不规则，其中北、西两面均为与其它商铺的隔墙，中部与原项目隔墙相连接，南面与小区出入口相邻，东面临小区道路。原项目仅设置有一个独立的出入口，在原项目所在商铺的北面；扩建项目新增设置一个独立的次出入口，位于扩建项目所在商铺的东面，扩建完成后项目主出入口依托原项目出入口。项目的主出入口和次出入口均为独立的出入口，且不在居民住宅楼内、院内；通往二楼的通道楼梯设置在项目内部，不与同一建筑物的其他用户共用通道。 项目周边200米范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场和动物交易场所。项目所在楼栋楼上有居民居住，项目运营期间噪声和异味对居民有一定的影响，但经合理布局、商铺墙体隔挡，在必要时给动物佩戴嘴套，及时安抚在叫的宠物，住院不收狂吠乱叫的宠物等措施控制，能够有效减轻噪声影响。针对运营期间产生的异味，本项目通过采取将生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂和医疗废物等易产生异味的废物进行日产日清，对医废暂存间定期喷洒消毒剂进行消毒，防止加重异味，卫生间打开换气扇保持通风换气，项目各功能区产生的废气异味通过在各个功能区喷洒除臭剂，定时打开窗户通风，避免异味气体在项目内逸散等措施进行控制。项目产生的医疗废物采用专用医疗废物收集袋分类集中收集并喷洒消毒剂后密封暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；诊疗过程中意外死亡的宠物尸体采用冰柜冷冻，然后委托有资质单位按照农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置；生活垃圾集中收集袋装后交由环卫部门清运处置；医疗废水经集中消毒处理达标后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。通过采取以上控制措施，能够有效减轻项目运行对周边居民的影响。此外，项目运行期间严格按照《动物诊疗机构管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》相关规定进行运营管理。 综上所述，通过采取相应的措施对项目运营期间产生的废水、异味、噪声和固体废物进行控制后，项目运行产生的污染物均能得到妥善处置。因此，本项目的建设运行对周边环境影响是可以接受的，选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 云南五二零动物医院有限公司于2021年11月注册成立，该公司租用昆明市盘龙区联盟街道张官营葡萄街区天宇佳苑A-3号商铺作为经营场所，投资建设了“云南五二零动物医院建设项目”（以下称“原项目”），原项目建筑面积254.5m2，主要从事动物疾病预防、诊疗、治疗以及动物颅腔、胸腔、腹腔手术和宠物食品、用品零售。由于原项目涉及开展动物颅腔、胸腔、腹腔手术活动，该公司委托北京文华东方环境科技有限公司于2021年12月编制了《云南五二零动物医院建设项目环境影响报告表》，于2022年4月取得了昆明市生态环境局盘龙分局审批的批复（盘环评[2022]6号），同意项目建设。因原项目约于2022年1月就建成投入试运营，存在未批先建的环境违法行为，于2022年3月24日被昆明市生态环境局盘龙分局下发行政处罚决定书（盘环罚字[2022]04号），决定罚款14000.00元并完善环保手续，后该公司于当日如数上缴了罚款，于2022年4月取得了环评批复（盘环评[2022]6号）。2022年8月，该公司委托云南洵环环境科技有限公司编制了《云南五二零动物医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并通过竣工环境保护验收（验收意见详见附件6），原项目正式投入运营至今。根据调查，原项目投入运营至今未受到过环保投诉。 现因宠物行业的发展和市场需求，云南五二零动物医院有限公司决定进行扩建，本次扩建租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建项目场地，该商铺建筑面积196.12m2，与原项目所租用的商铺相连接，便于扩建完成后运营与管理。根据建设单位介绍，本次扩建新增建筑面积196.12m2，其中一楼主要用于增设诊室4、诊室5、B超室、化验室、犬ICU室、观察室2等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积；二楼主要用于增设CT室、核磁室、手术室2、住院室1、住院室2、住院室3、会议室等功能区。项目扩建完成后，服务范围不变，预计接待宠物由平均6只/d增加至平均约20只/d。 因扩建项目涉及开展动物颅腔、胸腔和腹腔等手术，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）中“五十、社会事业与服务业，123 动物医院”，项目应当编制环境影响评价报告表。为此，云南五二零动物医院有限公司委托云南适新环保科技有限公司为扩建项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集、整理工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《云南五二零动物医院扩建项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。 2、拟扩建项目概况 项目名称：云南五二零动物医院扩建项目 建设单位：云南五二零动物医院有限公司 建设地点：昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺 建设性质：扩建 建筑面积：196.12m2 项目总投资：100万元 建设内容及规模：本次扩建新增建筑面积196.12m2，主要用于增设诊室、B超室、化验室、犬ICU室、观察室、CT室、核磁室、手术室2、3间住院室、会议室等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积。项目扩建完成后，服务范围不变，预计接待宠物由平均6只/d增加至平均约20只/d，均为就诊治疗宠物。本项目不开展宠物美容洗澡、宠物寄养服务，不接诊患传染病类宠物。 3、拟扩建项目工程建设内容 拟扩建项目是租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，建筑面积196.12m2。扩建项目所租用的商铺与原项目所在的商铺仅一墙之隔，扩建后将与原项目商铺进行连通，扩建医院总建筑面积增加至450.62m2。 本次扩建项目商铺共上下两层，其中一楼主要用于增设诊室4、诊室5、B超室、化验室、犬ICU室、观察室2等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积；二楼主要用于增设CT室、核磁室、手术室2、住院室1、住院室2、住院室3、会议室等功能区。本次扩建新增设部分工程内容，部分工程内容依托原项目。拟扩建项目工程内容见表2-2。 本次扩建也将对原项目区的污水管网进行改造，将在扩建项目区内设置1台一体化臭氧消毒设备处理全院的医疗废水。扩建项目也不设置备用发电机。 扩建项目消毒方式：地面采用苯扎氯安消毒液按照比例兑水后浸泡拖把拖地；环境空间采用苯扎氯安消毒液兑水以喷雾形式喷洒于空气中进行消毒；宠物笼舍、台面、桌面采用苯扎氯安消毒液兑水浸泡毛巾后擦拭或以喷雾形式喷洒于宠物笼舍、台面、桌面上；宠物使用过的毛巾、垫子等用品采用苯扎氯安消毒液兑水浸泡后清洗；伤口处理及手术器具在每次使用后采用清水冲洗后使用高压蒸汽灭菌锅高温消毒杀菌，然后使用无菌布包装保存；医疗废水设置一台一体化臭氧消毒设备消毒处理。 表2-2 拟扩建项目工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 建筑面积; 建设内容; 备注. 主 体 工 程; 原项目租用昆明市盘龙区张官营葡萄街区天宇佳苑A-3号商铺作为经营场所，上下两层，建筑面积254.5m2；扩建项目租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，上下两层，建筑面积196.12m2；本次扩建完成后，将与原项目铺面连通，总建筑面积450.62m2。. 一楼; 前台大厅; 20m2; 用于挂号、收费和商品展示，设置有座椅用于顾客休息、候诊。; 依托原有. 化验室1; 5.7m2; 位于原项目出入口东侧，用于从事宠物医疗化验、检测活动。; 原有，本次改建为消毒间. 诊室1; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。; 依托原有. 诊室2; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。; 依托原有. 诊室3 （B超室）; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动及提供B超检测服务，内部设置壁柜、桌椅。; 依托原有. 猫ICU室; 4m2; 用于患重症猫类宠物住院观察治疗，内部设有宠物笼舍。; 本次扩建增大至约7m2. 观察室1; 6m2; 用于放置留院观察的宠物以便随时观察病情。; 原有，本次改为连接扩建项目一楼的过道. 手术室1; 18m2; 用于为猫、狗等宠物做绝育、外伤处理、颅腔、胸腔和腹腔等手术，内部设有手术台、无影灯、壁柜、供氧钢瓶等。; 本次扩建增大至约40m2. DR室; 5m2; 用于为宠物进行X光拍片使用，内部设有DR装置1台。; 依托原有. 犬ICU室; 4m2; 用于重症犬类宠物住院观察治疗，内部设有宠物笼舍。; 本次新增. 诊室4; 6m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。因项目内部污水管道接入小区污水管的废水排放口位于诊室4内部的东南角，故为节省管道和迫于排水高差的限制，项目拟在诊室4内部的东南角设置一台一体化臭氧消毒设备，用于收集处理项目医疗废水。; 本次新增. 诊室5; 4m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。; 本次新增. B超室; 7.5m2; 用于为宠物提供B超检测服务，内部设有B超机。; 本次新增. 化验室2; 7.5m2; 用于从事宠物血液、尿液医学化验检测，设有高速离心机、尿液分析仪、血常规分析仪等设备以及壁柜、操作台。; 本次新增. 观察室2; 4.5m2; 用于放置留院观察的宠物以便随时观察病情，内部设置笼舍。; 本次新增. 二楼; 犬住院室1; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室2; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室3; 4.5m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室4; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室5; 5m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室6; 6m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 犬住院室7; 6m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 猫住院室1; 3.5m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 猫住院室2; 6m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. 猫住院室3; 6m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 依托原有. CT室; 30m2; 用于为宠物提供CT检查服务，内部设置1台CT机。; 本次新增. 核磁室; 20m2; 用于为宠物提供核磁共振检查服务，设置有核磁共振设备1套。; 本次新增. 手术室2; 20m2; 用于为猫、狗等宠物做外伤处理、颅腔、胸腔和腹腔等手术，内部设有手术台、无影灯、壁柜、供氧钢瓶等。; 本次新增. 住院室1; 5m2; 用于安置需住院治疗的宠物，内部设有宠物笼舍。; 本次新增. 住院室2; 5m2; 用于安置需住院治疗的宠物，内部设有宠物笼舍。; 本次新增. 住院室3; 5m2; 用于安置需住院治疗的宠物，内部设有宠物笼舍。; 本次新增. 辅 助 工 程; 一楼; 洗手区; 3m2; 用于顾客洗手，设置有洗手台。; 依托原有. 消毒间; 5.7m2; 用于医疗用具消毒处理工作。; 原项目化验室改造而来. 休息区; 5m2; 用于顾客暂时休息、排队等候等。; 原项目区依托原有，扩建项目区新建. 二楼; 厨房; 4m2; 用于清洗宠物食碗、水碗等。; 依托原有. 卫生间1; 2m2; 用于供往来顾客及工作人员方便。; 依托原有. 卫生间2; 2m2; 用于供往来顾客及工作人员方便。; 依托原有. 处置室; 3m2; 用于处理医院二楼清洁、消杀，处置宠物外部伤害等小毛病。; 依托原有. 会议室; 30m2; 用于开展项目办公开会、培训等事务。; 本次新增. 机房; 3m2; 用于放置核磁共振设备的用电、调压设备。; 本次新增. 楼梯、过道; 30m2; 供往来顾客及工作人员通行。; 原项目区依托原有，扩建项目区新建. 公 用 工 程; 给水系统; 由市政供水管网供给。; 本次扩建对原有医疗废水处置设施进行改造，改用一体化臭氧消毒设备对项目区医疗废水进行消毒处理。. 排水系统; 雨水; 经项目区雨水管网排入市政雨水管网。. 污水; ①化验室废水经管道排入一体化臭氧消毒设备处理；诊疗废水主要是医生看诊、做手术过后的洗手废水，医生洗手分别在诊室、手术室的洗手槽进行，产生的诊疗废水经诊室、手术室洗手槽收集排入一体化臭氧消毒设备消毒处理；洗涤废水经管道排入一体化臭氧消毒设备处理；地面清洁废水倒入洗手槽排入一体化臭氧消毒设备处理。上述废水经一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后排入小区化粪池处理，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 ②生活污水排入小区化粪池处理后再通过市政污水管网，最终进入昆明市第四水质净化厂处理。. 供电系统; 由天宇佳苑小区供电系统供给，项目不设置备用发电机。; 依托原有. 通风系统; 项目区安装排风扇进行通风。; 原项目区依托原有，扩建项目区新建. 环 保 工 程; 项目内部污水收集管网; 用于收集排放项目区内产生的废水。; 本次重新改造. 洗手槽; 8个，容积约0.01m3/个，分散设置于新增的诊室、化验室、手术室等位置，用于收集洗手产生的废水。; 本次新增. 一体化臭氧消毒设备; 1台，处理能力约2.0m3/d，主要用于消毒处理项目的医疗废水。; 本次新增. 化验废液专用收集容器; 多个，容积约0.001m3，专用于收集项目产生的化验废液。; 依托原有. 医废暂存间; 本次扩建将原项目设置的医废暂存间的位置改为连通扩建项目二楼的过道，本次扩建调整至原项目区二楼西北东南角，设置一个建筑面积约3m2，的医废暂存间，用于收集、暂存扩建完成后全院项目产生的医疗废物。; 本次扩建调整位置重建. 带盖式医废专用收集桶; 多个，用于分类收集医疗废物。; 部分依托原有，部分新增. 医疗废物专用收集袋; 若干，用于收集医疗废物。; 部分依托原有，部分新增. 生活垃圾桶; 多个，用于收集生活垃圾等一般固体废物。; 部分依托原有，部分新增. 宠物嘴套; 多个，用于必要时给宠物佩戴，避免宠物狂叫。; 依托原有. 4、主要原辅材料 根据业主提供的资料，项目营运需要的主要原辅材料用量详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料用量一览表 名称; 原项目年用量; 扩建工程年用量; 扩建后医院总年用量; 存贮量; 用途功能. 辉瑞卫佳五联疫苗; 约300套; 约300套; 约600套; 50套; 预防. 辉瑞卫佳捌联疫苗; 约300套; 约300套; 约600套; 50套; 预防. 辉瑞卫猫三联疫苗; 约300套; 约300套; 约600套; 50套; 预防. 梅里亚狂犬疫苗; 约300套; 约300套; 约600套; 50套; 预防. 血细胞计数仪冲洗液; 10L; 10L; 20L; 5L; 化验. 血细胞计数仪稀释液; 10L; 10L; 20L; 10L; 化验. Diff Quick染液; 50ml; 50ml; 100ml; 100ml; 化验. 生化试纸片; 200套; 300套; 500套; 50套; 化验. 血气试纸片; 200套; 300套; 50套; 20套; 化验. 碘伏消毒液; 50瓶（500ml/瓶）; 50瓶 （500ml/瓶）; 100瓶（500ml/瓶）; 50瓶; 伤口消毒. 免洗手消毒凝胶; 30瓶（500ml/瓶）; 30瓶 （500ml/瓶）; 60瓶 （500ml/瓶）; 10瓶; 手部消毒. 脱脂棉球; 1000g; 1000g; 2000g; 1000g; 消毒/清创. 一次性尿垫; 300片; 300片; 600片; 200片; 处理宠物尿液. 异氟烷; 50瓶（100ml/瓶）; 50瓶 （100ml/瓶）; 100瓶（100ml/瓶）; 200ml; 麻醉. 纱布块; 2000块（6*8*8）; 3000块（6*8*8）; 5000块（6*8*8）; 200块; 消毒/清创. 一次性输液袋; 300个; 400个; 700个; 100个; 治疗. 注射器; 800支; 1300支; 2100支; 700支; 治疗. 0.9%氯化钠注射液; 10箱; 20箱; 30箱; 2箱; 输液治疗. 葡萄糖氯化钠注射液; 5箱; 15箱; 20箱; 2箱; 输液治疗. 乳酸林格氏注射液; 1箱; 2箱; 3箱; 1箱; 输液治疗. 50%葡萄糖注射液20ml; 5盒; 5盒; 10盒; 1盒; 输液治疗. 10%葡萄糖酸钙注射液10ml; 5盒; 5盒; 10盒; 1盒; 输液治疗. 呋塞米注射液; 2盒; 3盒; 5盒; 1盒; 输液治疗. 盐酸头孢噻呋注射液; 8盒; 12盒; 20盒; 2盒; 输液治疗. 碳酸氢钠注射液; 2盒; 3盒; 5盒; 1盒; 输液治疗. 黄体酮注射液; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 输液治疗. 地塞米松注射液; 5盒; 5盒; 10盒; 5盒; 输液治疗. 美洛昔康注射液; 2瓶 (20ml/瓶); 3瓶 (20ml/瓶); 5瓶 (20ml/瓶); 2瓶; 输液治疗. 盐酸肾上腺素注射液; 1盒; 2盒; 3盒; 1盒; 输液治疗. 氨茶碱注射液; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 输液治疗. 阿米卡星注射液; 2盒; 2盒; 4盒; 2盒; 输液治疗. 黄芪多糖注射液; 4盒; 6盒; 10盒; 5盒; 输液治疗. 呼舒宁注射液; 5盒; 5盒; 10盒; 5盒; 输液治疗. 维生素B1注射液; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 输液治疗. 维生素B2注射液; 2盒; 2盒; 4盒; 2盒; 输液治疗. 维生素B6注射液; 2盒; 2盒; 4盒; 2盒; 输液治疗. 恩诺沙星注射液; 5瓶 (100ml/瓶); 5瓶 (100ml/瓶); 10瓶 (100ml/瓶); 5瓶; 输液治疗. 缩宫素注射液; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 输液治疗. 赛瑞宁注射液; 2瓶 (20ml/瓶); 3瓶 (20ml/瓶); 5瓶 (20ml/瓶); 2瓶; 输液治疗. 科特壮注射液; 2瓶(100ml/瓶); 3瓶(100ml/瓶); 5瓶(100ml/瓶); 2瓶; 输液治疗. 阿托品注射液; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 输液治疗. 一次性气管插管; 10支; 10支; 20支; 5支; 治疗. 犬用导尿管; 5根; 5根; 10根; 5根; 治疗. 猫用导尿管; 5根; 5根; 10根; 5根; 治疗. 鼻饲管; 5根; 5根; 10根; 5根; 治疗. 弹力绷带; 5盒; 5盒; 10盒; 2盒; 治疗. 防护项圈; 10个; 10个; 20个; 10个; 治疗. 医用胶带; 50卷; 50卷; 100卷; 100卷; 治疗. 留置针; 10盒; 10盒; 20盒; 10盒; 治疗. 胰酶胶囊; 2盒; 3盒; 5盒; 2盒; 口服治疗. 速诺片50mg; 2盒; 3盒; 5盒; 1盒; 口服治疗. 速诺片250mg; 1盒; 2盒; 3盒; 1盒; 口服治疗. 头孢氨苄片75mg; 2盒; 2盒; 4盒; 1盒; 口服治疗. 头孢氨苄片250mg; 1盒; 1盒; 2盒; 1盒; 口服治疗. 肯的斯; 1盒; 1盒; 2盒; 2盒; 口服治疗. 奥泌舒; 1瓶; 2瓶; 3瓶; 1瓶; 口服治疗. 硫酸新霉素眼药水; 1瓶; 2瓶; 3瓶; 1瓶; 口服治疗. 复合胆汁酸; 5盒; 5盒; 10盒; 2盒; 口服治疗. 耳清; 5瓶; 5瓶; 10瓶; 10瓶; 外用治疗. 耳肤灵; 5支; 5支; 10支; 3支; 外用治疗. 猫粮; 80包; 20包; 100包; 20包; 外售. 猫砂; 17包; 3包; 20包; 5包; 外售. 猫砂盆; 4个; 1个; 5个; 3个; 外售. 狗粮; 45包; 5包; 50包; 20包; 外售. 猫粮; 45包; 5包; 50包; 20包; 外售. 宠物尿垫; 17包; 3包; 30包; 10包; 外售. 猫条; 45包; 5包; 50包; 20包; 外售. 罐头; 45个; 5个; 50个; 50个; 外售. 苯扎氯安消毒液; 10桶（1000ml/桶）; 10桶（1000ml/桶）; 20桶（1000ml/桶）; 5桶; 医院消杀. 水; 160.815t; 242.36t; 403.175t; /; 生活、办公. 电; 6万kW•h; 4万kW•h; 10万kW•h; /; 设备、照明. 5、主要设备配置 项目主要设备情况详见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 原项目设备台数; 扩建后设备总台数; 用途（功能）; 备注. 动物手术台; BC-60; 1台; 2台; 摆放手术动物; 原有1台继续沿用，本次新增1台. 迈瑞智能型动物呼吸机; WATOEX-20Vet; 1台; 2台; 外科手术. 恒温气垫仪; MA-7002; 1台; 2台; 外科手术. 手术无影灯; HYLED750; 1台; 2台; 手术光照. 麻醉机; WATOEX20; 1台; 2台; 外科手术. 内窥镜; VetinaCS7; 1台; 2台; 外科手术. 心电监护; UMEC12VET; 1台; 2台; 外科手术. CT机全套; /; 1套; 1套; 影像检查; 本次新增. 核磁共振设备全套; /; 1套; 1套; 影像检查; 本次新增. DR数字化成像系统; PANDA-160A; 1台; 1台; 宠物X光拍摄; 继续沿用. 兽用全自动血液细胞分析仪; BC-30Vet; 1台; 1台; 血常规分析; 继续沿用. 血液生化分析仪; CelercareV5; 1台; 1台; 血液生化分析; 继续沿用. 荧光定量PCR仪; Incycle; 1台; 1台; 核酸检测; 继续沿用. 荧光免疫分析仪; FiDX; 1台; 1台; 免疫分析; 继续沿用. 高速离心机; HC-1016; 1台; 1台; 高速离心分析; 继续沿用. 兽用全自动血细胞分析仪; BC-2800; 1台; 1台; 化验分析; 继续沿用. 全自动干式生化分析仪; BS-240VET; 1台; 1台; 化验分析; 继续沿用. 生物显微镜; DM750; 1台; 1台; 化验分析; 继续沿用. 迈瑞兽用彩色多普勒超声系统; Vetus7; 1台; 1台; 超声检查; 继续沿用. 冷藏柜; SC-134NE; 1台; 1台; 药品储存; 继续沿用. 宠物ICU; DD PET; 1台; 1台; 宠物监护; 继续沿用. 冰箱; SC-387NE; 1台; 1台; 药品储存; 继续沿用. 高压蒸汽灭菌锅; YA28X6T/8; 1台; 1台; 灭菌; 继续沿用. 电子秤; XK-3190-A12; 1台; 1台; 称体重; 继续沿用. 消毒柜; YZSC-1; 1台; 1台; 用品消毒; 继续沿用. 雾化机; KJR-602C; 1台; 1台; 治疗; 继续沿用. 备注：医院不设置备用发电机，手术室设置的手术无影灯是充电型，可充当备用电源。. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：扩建完成后劳动定员共12人，其中扩建项目新增6人，所有员工均不在项目区内食宿。 工作制度：扩建后营业时间为9:00~21:00，两班制，年工作365天。 7、施工进度 本项目为扩建工程，本次扩建施工工程内容较少，预计于2023年10月中旬开工建设，于2023年11月中旬建设完成投入试运营，施工期约1个月。 8、扩建项目总平面布置 本次扩建项目所租用的商铺共上下两层，总建筑面积196.12m2。其中一楼主要用于增设诊室4、诊室5、B超室、化验室、犬ICU室、观察室2等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积；二楼主要用于增设CT室、核磁室、手术室2、住院室1、住院室2、住院室3、会议室等功能区。诊室、B超室等功能区内设有壁柜用于放置物品，住院室、犬ICU室、观察室等功能区设置宠物笼舍，用于为住院、留院观察的宠物提供放置场所，更便于管理宠物。扩建项目区不设置宠物食品、用品等兼营区域。扩建项目所租用的商铺与原项目所在的商铺仅一墙之隔，扩建后将与原项目商铺进行连通。 项目区设置污水收集管道、一体化臭氧消毒设备，用于收集处理项目运行产生的医疗废水。项目废气异味通过将带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留，各功能区喷洒除臭剂，卫生间打开换气扇保持通风，避免异味气体在医院内沉积。项目北、南、西三面均为砖混实体墙壁、无窗户，通过商铺墙体屏蔽，并在必要时给宠物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，及时安抚在叫的宠物，能够有效减轻噪声影响。 项目各功能区分区明确，有利于宠物有序进行诊疗，避免交叉感染。原项目仅设置有一个独立的出入口，在原项目所在商铺的北面；扩建项目新增设置一个独立的次出入口，位于扩建项目所在商铺的东面，扩建完成后项目主出入口依托原项目出入口。项目的主出入口和次出入口均为独立的出入口，且不在居民住宅楼内、院内；通往二楼的通道楼梯设置在项目内部，不与同一建筑物的其他用户共用通道。本项目平面布置详见附图4。 9、水平衡 （1）扩建项目水平衡 扩建项目运营期产生的废水主要为诊疗废水、化验室废水、地面清洁废水等医疗废水和员工及往来陪诊顾客产生的生活污水。扩建项目运营期废水产排情况见表2-7，水平衡分析见图2-2。 表2-7 扩建项目废水产排情况表 单位：m3/d 用水项目; 用水量; 废水产生量; 回用量; 废水排放量. 员工办公生活; 0.18; 0.162; 0; 0.162. 外来顾客; 0.098; 0.088; 0; 0.088. 诊疗活动; 0.14; 0.126; 0; 0.126. 化验; 0.05; 0.045; 0; 0.045. 地面清洁; 0.196; 0.167; 0; 0.167. 合计; 0.664; 0.588; 0; 0.588. 图2-2 扩建项目运营期水平衡图（m3/d） （2）扩建完成后全院水平衡 扩建完成后，项目全院运营产生的废水分为医疗废水和生活污水，其中医疗废水有诊疗废水、化验室废水、地面清洁废水、洗涤废水，生活污水主要为员工及往来陪诊顾客产生的洗手、如厕污水。项目扩建完成后运营期全院废水产排情况见表2-8，水平衡分析见图2-3。 表2-8 项目扩建完成后全院废水产排情况表 用水项目; 用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 回用量（m3/d）; 废水排放量（m3/d）. 员工办公生活; 0.36; 0.315; 0; 0.315. 外来顾客; 0.128; 0.118; 0; 0.118. 诊疗活动; 0.2; 0.177; 0; 0.177. 化验; 0.058; 0.051; 0; 0.051. 地面清洁; 0.246; 0.192; 0; 0.192. 宠物用品清洗; 0.125; 0.1; 0; 0.1. 合计; 1.117; 0.953; 0; 0.953. 图2-3 扩建完成后全院运营期水平衡图（m3/d） 10、环保投资 扩建项目总投资100万元，其中环保投资5.4万元，环保投资占总投资的5.4%，本次扩建环保投资用途主要为项目区内部的污水收集管网、洗手槽、一体化臭氧消毒设备、医疗废物专用垃圾桶等环保设施的建设。项目污水末端处理依托项目区市政污水管网和昆明市第四水质净化厂。扩建项目环保投资见表2-9。 表2-9 扩建项目环保投资一览表 污染物; 环保设施; 投资（万元）. 废水; 项目区内污水收集管网; 2.0. 一体化臭氧消毒设备1台，处理能力约2.0m3/d; 0.3. 洗手槽8个，容积约0.01m3; 0.6. 化验废液专用收集容器多个，容积约0.001m3; 依托原有. 废气; 生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂日产日清; 0.2. 医疗废物定期清运处置; 依托原有. 医废暂存间定期喷洒消毒剂消杀; 依托原有. 安装换气扇保持通风; 1.0. 固体废物; 生活垃圾桶5个; 0.1. 带盖式医疗废物专用收集桶3个; 0.3. 医疗废物专用收集袋若干; 0.2. 医废暂存间1间，建筑面积约3m2; 0.7. 噪声; 商铺墙体隔声、门窗隔声; 计入主体工程. 宠物嘴套多个; 依托原有. 合计; 5.4. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 空气 污水 污泥回流 格栅 调节池 排入城市污水管网 兼性池 一级反应池 二级反应池 经过一体化臭氧消毒设备 一体化臭氧消毒设备 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本次扩建是租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，该商铺建筑面积196.12m2，主要用于增设CT室、核磁室、手术室2、2间诊室、B超室、3间住院室、化验室、观察室、会议室等功能区。施工期工程内容主要为新增功能区的分隔、装修和新增设备安装、调试，以及原项目区内废水收集管道的改造。本项目施工期内容较少，施工期主要污染物是清理场地及设备运送、安装过程中产生的扬尘及装修废气、噪声和固体废物及施工人员生活污水、生活垃圾。具体工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 扩建项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期 项目扩建完成投入试运营后，主要是进行猫、狗等宠物的疾病预防、诊疗、治疗以及动物三腔手术和宠物食品、用品零售活动，运营过程中会产生废水、噪声、固废和异味等。扩建完成后运营期间具体医疗流程和产污节点图详见图2-5。 图2-5 运营期工艺流程及产污节点图 运营期工艺流程简述： - 动物医疗：顾客带宠物进行挂号，按号进行就诊（包括化验、手术、输液、住院观察等），就诊结束后根据动物情况选择留院观察或是离开，留院观察或住院的动物继续进行诊疗直至出院。在此过程中会产生宠物粪便尿垫、医疗废物、动物噪声、异味、医疗废水。产生的宠物粪便尿液设置专门的一次性尿垫、猫砂处理后，喷洒消毒剂消毒交由环卫部门清运处置；医疗废物、化验废物等分类收集后暂存于医废暂存间，再委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，诊疗过程中意外死亡的宠物尸委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。废气异味通过将易产生的生活垃圾、宠物粪便、尿垫、猫砂等带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留，医疗废物分类收集后密封暂于医废暂存间，再委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，防止加重项目区异味，各功能区喷洒除臭剂，打开换气扇保持通风，避免异味气体在医院内沉积。诊疗废水经诊室、手术室洗手槽收集排入一体化臭氧消毒设备消毒处理，洗涤废水经管道排入一体化臭氧消毒设备处理，化验室废水经管道排入一体化臭氧消毒设备处理（化验废液采用专用容器收集后密封暂存于医废暂存间，然后和医疗废物一同委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置）；地面清洁废水倒入洗手槽排入一体化臭氧消毒设备处理；上述医疗废水经一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后排入小区化粪池处理，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 - 工作人员和往来顾客：扩建完成后项目工作人员和往来陪诊顾客产生的生活污水依托原项目卫生间排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理；生活垃圾集中收集后和原项目生活垃圾合并交由环卫部门清运处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原项目环保手续办理情况 原项目是租用昆明市盘龙区联盟街道张官营葡萄街区天宇佳苑A-3号商铺作为经营场所，建筑面积254.5m2，约于2022年1月建成投入试运营，主要从事动物疾病预防、诊疗、治疗以及动物颅腔、胸腔、腹腔手术和宠物食品、用品零售。原项目委托北京文华东方环境科技有限公司于2021年12月编制了《云南五二零动物医院建设项目环境影响报告表》，于2022年4月取得了昆明市生态环境局盘龙分局审批的批复（盘环评[2022]6号），同意项目建设。因原项目约于2022年1月就建成投入试运营，存在未批先建的环境违法行为，于2022年3月24日被昆明市生态环境局盘龙分局下发行政处罚决定书（盘环罚字[2022]04号），决定罚款14000.00元并完善环保手续，后建设单位于当日如数上缴了罚款，于2022年4月取得了批复（盘环评[2022]6号）。2022年8月，委托云南洵环环境科技有限公司编制了《云南五二零动物医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过竣工环境保护验收，原项目正式投入运营至今。 原项目的DR室设置有1台DR装置用于为宠物提供拍片服务，该DR装置使用的X射线机为Ⅲ类射线装置，已于2022年7月11日取得昆明市生态环境局核发的辐射安全许可证，后因该DR装置的使用效果不理想，便对DR装置进行了更换，更换后的DR装置的辐射安全许可证也随之进行了变更，并已于2023年8月19日取得了变更后的辐射安全许可证（证书编号：云环辐证[A0716]，见附件7）。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定内容，动物医院未纳入排污许可管理，故原项目无需办理排污许可手续。原项目未编制备案突发环境事件应急预案。 根据调查，原项目投入运营至今未发生过环境污染问题，未收到过环保投诉。 2、原项目工程内容 原项目租用昆明市盘龙区联盟街道张官营葡萄街区天宇佳苑A-3号商铺进行功能区分隔后作为经营场所，共上下两层，总建筑面积254.5m2。设置有前台大厅、诊室、B超室、手术室、化验室、猫住院室、犬住院室、住院室、DR室、观察室、医废暂存间、卫生间等功能区。部分功能区内设有壁柜用于放置物品，此外住院室、隔离室等功能区还设置了宠物笼舍，用于为住院、隔离的宠物提供放置场所，更便于管理宠物。 原项目规模为平均每日接待宠物6只，均为就诊治疗宠物。 原项目设有污水收集管道、水槽和1台二氧化氯发生器，用于收集、消毒处理原项目运行产生的医疗废水。未设置备用发电机。 原项目消毒方式：地面采用苯扎氯安消毒液按照比例兑水后浸泡拖把拖地；环境空间采用苯扎氯安消毒液兑水以喷雾形式喷洒于空气中进行消毒；宠物笼舍、台面、桌面采用苯扎氯安消毒液兑水浸泡毛巾后擦拭或以喷雾形式喷洒于宠物笼舍、台面、桌面上；宠物使用过的毛巾、垫子等用品采用苯扎氯安消毒液兑水浸泡后清洗；伤口处理及手术器具在每次使用后采用清水冲洗后使用高压蒸汽灭菌锅高温消毒杀菌，然后使用无菌布包装保存；医疗废水设置一台二氧化氯发生器消毒处理。 原项目工程内容情况详见表2-10。 表2-10 原项目工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 建筑面积; 建设内容; 备注. 主 体 工 程; 原项目租用昆明市盘龙区张官营葡萄街区天宇佳苑A-3号商铺作为经营场所，上下两层，建筑面积254.5m2。. 一楼; 前台大厅; 20m2; 用于挂号、收费和商品展示，设置有座椅用于顾客休息、候诊。; 扩建后保留继续使用. 化验室1; 5.7m2; 位于项目出入口东侧，用于从事宠物医疗化验、检测活动。; 本次改建为消毒间. 诊室1; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。; 扩建后保留继续使用. 诊室2; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动，内部设置壁柜、桌椅。; 扩建后保留继续使用. 诊室3（B超室）; 7m2; 用于为宠物提供门诊诊疗活动及提供B超检测服务，内部设置壁柜、桌椅。; 扩建后保留继续使用. 猫ICU室; 4m2; 用于患重症猫类宠物宠物住院观察治疗，内部设有宠物笼舍。; 本次扩建增大至约7m2. 观察室1; 6m2; 用于放置留院观察的宠物以便随时观察病情。; 本次改为连接扩建项目一楼的过道. 手术室1; 18m2; 用于为猫、狗等宠物做绝育、外伤处理、颅腔、胸腔和腹腔等手术，内部设有手术台、无影灯、壁柜、供氧钢瓶等。; 本次扩建增大至约40m2. DR室; 5m2; 用于为宠物进行X光拍片使用，内部设有DR装置1台。; 扩建后保留继续使用. 二楼; 犬住院室1; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 犬住院室2; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 犬住院室3; 3m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 犬住院室4; 4m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 犬住院室5; 6m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 犬住院室6; 6m2; 用于安置需住院犬类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 猫住院室1; 3.5m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 猫住院室2; 6m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 猫住院室3; 6m2; 用于安置需住院猫类，内部设有宠物笼舍。; 扩建后保留继续使用. 辅 助 工 程; 一楼; 洗手区; 3m2; 用于洗手，设置有洗手台。; 扩建后保留继续使用. 二楼; 厨房; 4m2; 用于清洗宠物食碗、水碗等。; 扩建后保留继续使用. 卫生间1; 2m2; 用于供往来顾客及工作人员方便。; 扩建后保留继续使用. 卫生间2; 2m2; 用于供往来顾客及工作人员方便。; 扩建后保留继续使用. 处置室; 3m2; 用于处理医院二楼清洁、消杀，处置宠物外部伤害等小毛病。; 扩建后保留继续使用. 楼梯、过道; 20m2; 供往来顾客及工作人员通行。; 本次扩建增加至约30m2. 公 用 工 程; 给水系统; 由市政供水管网供给。; 扩建后保留继续使用. 排水系统; 雨水; 经项目区雨水管网排入市政雨水管网。; 扩建后保留继续使用. 污水; ①项目化验室废水、诊疗废水、洗涤废水经DR室设置的一体化二氧化氯发生器（HB-100型）滴加消毒剂处理后排入天宇佳苑小区下水道，进入小区化粪池处理后，最终经万华路市政污水管网进入昆明市第四水质净化厂。员工生活污水经管道排入天宇佳苑小区下水道，再进入小区化粪池处理后，最终万华路经市政污水管网进入昆明市第四水质净化厂。 ②生活污水经管道排入天宇佳苑小区下水道，再进入小区化粪池处理后，最终经万华路市政污水管网进入昆明市第四水质净化厂。; 本次扩建对原项目医疗废水处置设施进行改造，对原项目的排水管道进行改造，并在扩建项目区内设置一体化臭氧消毒设备，改用一体化臭氧消毒设备对项目区医疗废水进行统一消毒处理，不再使用一体化二氧化氯发生器（HB-100型）。. 供电系统; 由天宇佳苑小区供电系统供给，项目不设置备用发电机。; 扩建后保留继续使用. 通风系统; 项目区安装排风扇进行通风。; 扩建后保留继续使用. 环 保 工 程; 项目内部污水收集管网; 用于收集排放项目区内产生的废水。; 本次重新改造. 化验废液专用收集容器; 多个，容积约0.001m3，专用于收集项目产生的化验废液。; 扩建后保留继续使用. 医废暂存间; 位于原项目二楼东南角，建筑面积约4m2，用于收集、暂存项目产生的医疗废物。; 本次扩建将其改为连通扩建项目二楼的过道，医废暂存间将调整至原项目二楼西北角，建筑面积约3m2. 带盖式医废专用收集桶; 多个，用于分类收集医疗废物。; 扩建后保留继续使用. 医疗废物专用收集袋; 若干，用于收集医疗废物。; 扩建后保留继续使用. 生活垃圾桶; 多个，用于收集生活垃圾等一般固体废物。; 扩建后保留继续使用. 宠物嘴套; 多个，用于必要时给宠物佩戴，避免宠物狂叫。; 扩建后保留继续使用. 3、原项目总平面布置 原项目租用商铺共上下两层，建筑面积254.5m2，设置有前台大厅、诊室、B超室、化验室、DR室、手术室、犬住院室、猫住院室、处置室、厨房、卫生间、医废暂存间等功能区。原项目设有独立的出入口，且不在居民住宅楼内、院内；通往二楼的通道楼梯设置在项目内部，不与同一建筑物的其他用户共用通道。 4、原项目劳动定员及工作制度 劳动定员：共有员工6人，均不在项目区内食宿。 工作制度：实行8小时工作制，年工作355天。 5、原项目运营工艺流程 原项目运营工艺流程及产污节点如下图所示： 图2-6 原项目运营工艺流程及产污节点图 6、原项目污染物产排情况分析 原项目劳动定员共有员工6人，每日接待宠物平均约6只，均为就诊治疗宠物。原项目运营期间产生的污染物主要包括废水、废气、噪声和固体废物等。 （1）废水 根据原项目环评和竣工环境保护验收报告，原项目用水主要为生活用水和医疗用水，其中生活用水主要为员工办公生活用水、顾客用水、地面清洁用水，生产用水主要包括诊疗用水、化验室清洗用水、洗涤用水。产生的废水主要有生活污水、地面清洁废水、诊疗废水、化验室废水、洗涤废水。 ①员工办公生活用水 原项目医院固定员工6人，项目医务人员办公生活总用水量为0.18m3/d，63.9m3/a，办公生活污水产生量为0.153m3/d，54.315m3/a。 ②顾客用水 原项目医院每日最大接诊宠物6例，顾客入厕用水量为0.03m3/d，10.65m3/a，顾客洗手冲厕废水产生量为0.03m3/d，10.65m3/a。 ③地面清洁用水 原项目建筑面积约为254.5m2，每周对地面清扫一次，项目清扫用水量为0.35m3/周，年经营355天，用水量为0.05m3/d，17.75m3/a，废水产生量为0.025m3/d，8.875m3/a。 ④诊疗用水 项目诊疗废水主要产生于诊疗室、手术室。诊疗废水用量每只宠物10L，项目每日接待宠物约6例，其中诊疗室5例，手术室1例，项目诊疗过程用水量为0.06m3/d，21.3m3/a。项目诊疗废水产生量为0.051m3/d，18.105m3/a，项目诊疗废水经水槽收集后排入一体化污水消毒设备（HB-100）处理后与生活污水一同进入小区化粪池处理，最终由万华路市政管网进入昆明市第四水质净化厂。 ⑤化验用水 原项目设有化验室，采用成品试剂进行血常规的检验，不自配检测试剂，不会产生含氰、含铬等重金属废水。化验室废水主要产生于化验器具、设备清洗阶段，根据建设单位经验，化验室用水量约0.008m3/d，2.84m3/a，化验室废水量约0.006m3/d，2.414m3/a。原项目化验废水呈酸性经水槽收集后加碱进行预处理，管道收集后排入一体化污水消毒设备（HB-100）处理，并与生活污水一同进入天宇佳苑小区化粪池处理，最后由市政管网进入昆明市第四水质净化厂。 ⑥洗涤用水 原项目运行过程中洗衣机主要清洗毛巾、宠物垫子等，洗衣用水取50L/kg，洗衣机每天清洗量2.5kg，清洗用水量为0.125m3/d，44.375m3/a。原项目洗涤废水量为0.1m3/d，35.5m3/a。原项目洗涤废水经污水消毒设备处理后汇同生活污水一同进入小区化粪池处理，最终由万华路市政管网进入昆明市第四水质净化厂。 根据原项目环评报告的核算，原项目综合废水中各污染物产生量约为COD0.0436t/a、BOD50.0274t/a、SS0.0239t/a、氨氮0.005t/a、总磷0.001t/a，粪大肠菌群数8.83×109MPN/a。根据原项目竣工环境保护验收报告，原项目废水排放量（也是产生量）为129.859m3/a；根据原项目竣工环境保护验收检测报告结果，原项目消毒设施总出水口各污染物浓度最大值为pH7.13（无量纲）、悬浮物4mg/L、化学需氧量12mg/L、氨氮0.063mg/L、总磷0.029mg/L、总余氯2.17mg/L、粪大肠菌群数未检出，则原项目废水中各污染物排放量为悬浮物0.0005t/a、化学需氧量0.0016t/a、氨氮0.00001t/a、总磷0.000004t/a、总余氯0.0003t/a。 （2）废气 根据原项目环评和竣工环境保护验收报告及原项目实际运营情况，原项目废气异味经设置专门的排便盒、排尿盒，采取干湿分离，粪便收集消毒后送至垃圾收集点由环卫部门清运。医疗废物用专用垃圾桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；诊疗废水、宠物粪便、一体化污水消毒设备（HB-100）、卫生间进行定期清洁、消毒、摆放除臭剂等措施进行控制。根据原项目竣工环境保护验收检测报告结果，原项目厂界无组织臭气浓度上风向和下风向的监测结果均低于检出限（10<无量纲>），达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中臭气浓度≤20（无量纲）标准限值要求，对周边环境空气影响较小。 （3）噪声 根据原项目环评和竣工环境保护验收报告，原项目不设置备用发电机，不开展美容洗澡服务。噪声主要源于动物偶发叫声和一体化污水消毒设备运行噪声。经采取对宠物加强管理，医院内设置玻璃隔音门窗，给产噪设备安装减震垫，给动物佩戴嘴套等措施进行防治。根据原项目竣工环境保护验收检测报告结果，原项目四周厂界噪声昼间最大值为57dB(A)、夜间最大值为47dB(A)，均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 根据原项目环评和竣工环境保护验收报告以及原项目实际运营情况，原项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、宠物粪便尿垫猫砂、宠物尸体等。 - 医疗废物 原项目运营期间产生的医疗废物主要为过期药品及疫苗、一次性医疗器具（棉球、针筒、手套等）、手术产生的病理性组织和器官等；医疗垃圾成份包括针头、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，原项目废物产生量每日每病例按0.5kg计算，每日接诊6例，产生量为3.0kg/d，年产生量为1.065t/a。委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期进行清运处置。 - 生活垃圾 原项目生活垃圾来自工作人员和顾客，原项目工作人员为6人，门诊流动顾客人数约为6人/d，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，顾客按0.2kg/（次•d）计，则生活垃圾产生量约为4.2kg/d，1.491t/a，项目生活垃收集后送垃圾收集点，由环卫部门负责处置。 - 宠物粪便、尿垫、猫砂 原项目平均每日接诊宠物6只，粪便产生量按照0.1kg/只宠物进行计算，粪便产生量为0.6kg/d，0.213t/a。针对宠物日常排泄物，设置专门的排便盒、排尿盒、猫砂、尿垫，并采取干湿分离，粪便收集并消毒后送垃圾收集点，由环卫部门清运。 - 宠物尸体 在对生病动物诊疗过程中会有动物死亡，由于动物死亡是无法预测的，因此原项目动物死亡数是不定量的。死亡动物尸体委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》对宠物尸体进行善后处置。 原项目各污染物产排情况汇总详见表2-11。 表2-11 原项目污染物产排情况汇总表 污染因素; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 诊疗废水、化验室废水、洗涤废水、地面清洁废水、生活污水; 废水量; 129.859; 129.859. COD; 0.0436; 0.0016. BOD5; 0.0274; 0.0274. SS; 0.0239; 0.0005. NH3-N; 0.005; 0.00001. TP; 0.001; 0.000004. 粪大肠菌群数（MPN/a）; 8.83×109; 0. 废气; 生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂、医疗废物、医废暂存间和卫生间产生的异味; 经设置专门的排便盒、排尿盒，采取干湿分离，粪便收集消毒后送至垃圾收集点由环卫部门清运。医疗废物用专用垃圾桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；诊疗废水、宠物粪便、一体化污水消毒设备（HB-100）、卫生间进行定期清洁、消毒、摆放除臭剂等措施进行控制。. 噪声; 宠物偶发噪声、设备噪声; 65~75dB(A); 昼间：≤60dB(A)夜间：≤50dB(A). 固体废物; 危险废物; 医疗废物; 1.065; 0. 一般固废; 生活垃圾; 1.491; 0. 宠物粪便尿垫猫砂; 0.213; 0. 宠物尸体; 无法预测; 0. 7、原项目存在的环境问题及整改措施 （1）存在的环境问题 根据现场踏勘，原项目在运行过程中产生的废水、废气异味、噪声和固体废物均采取了相应的防治措施进行治理，但仍存在以下主要问题： - 原项目医疗废水经管道收集后，在DR室排口处设置一台一体化二氧化氯发生器直接向管道中滴加消毒剂进行消毒处理，管道中的废水流动性较大，消毒剂在管道中与废水的接触时间较短，消毒效果较差。 - 原项目化验室、诊室内的废水管道未接入DR室排口处进行统一消毒处理，化验室、诊室内产生的废水未经消毒处理排放。 （2）整改措施 - 1）在扩建项目区内设置一台一体化臭氧消毒设备，将原项目和扩建项目产生的医疗废水集中收集统一排入一体化臭氧消毒设备进行消毒处理，消毒处理达标后统一排入小区化粪池，再经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。 - 2）将原项目化验室改建为消毒间，不再使用其中的废水管道；对原项目内的（含原项目诊室、住院室等医疗废水产生点）污水收集管道进行改造，将原项目内的产生的医疗废水接入扩建项目设置的一体化臭氧消毒设备统一进行消毒处理达标后统一排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺。根据《云南省环境空气质量功能区划分类》，项目所在区域属环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。全市环境空气质量达到国家二级标准，故本项目所处区域环境空气质量现状达标。 2、水环境质量现状 项目区附近的地表水体主要为项目北侧约110m处的麻线沟和西南侧约230m处的盘龙江，麻线沟汇入盘龙江，最终与洪家村注入滇池外海。根据云南省水利厅文件《云南省水功能区划》（2014年修订），盘龙江由松华坝水库坝址至入滇池口，全长26.5km，是昆明市的穿城河流，城区段河道两旁辟有绿化带，以城市景观为主导功能，为景观、农业用水区，到2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，20条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ~Ⅴ类，2条河道水质类别为劣Ⅴ类。又根据昆明滇池国家旅游度假区发布的度假区2022年1~12月水环境质量报告显示，2022年盘龙江水质年均值为Ⅲ类，盘龙江水环境质量现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，根据“盘龙区声环境功能区划图”划分，项目所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》显示，2022年昆明市主城区1类区、2类区、3类区夜间及各类功能区昼间声环境质量均达标，4类区夜间声环境质量不达标；主城区昼间区域环境噪声平均值为52.4分贝，总体水平达二级（较好）。拟扩建项目所在区域属2类声环境功能区，经现场踏勘，项目所在区域商业交通居民混合，主要噪声源为社会生活噪声和交通噪声。本项目50m范围内的声环境保护目标主要为天宇佳苑小区，本次环评引用原项目对天宇佳苑小区声环境质量现状监测结果对本项目声环境保护目标进行分析。原项目声环境质量现状监测点位为天宇佳苑小区，监测时间为2021年12月4日~12月5日，共连续监测两天，每天昼夜各监测一次。具体监测结果见表3-1。 表3-1 天宇佳苑小区声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 昼间测量值dB(A); 夜间测量值dB(A). 监测时间; 等效声级（Leq）; 监测时间; 等效声级（Leq）. 天宇佳苑小区; 2021年12月4日; 12:31~12:41; 57; 22:40~22:50; 48. 天宇佳苑小区; 2021年12月5日; 15:33~15:43; 55; 22:50~23:00; 49. 2类区标准限值; 昼间≤60; 夜间≤50. 达标情况; 达标; 达标. 根据表3-1监测结果，本项目周边50m范围内的声环境保护目标的昼间声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 4、生态环境质量现状 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，租用已建成商铺进行功能区分隔后作为经营场所，所在区域为城市建成区，不涉及新增用地且用地范围内没有生态环境保护目标，故不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射现状评价 本项目为动物医院，根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），项目不属于新建或扩建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境质量现状监测与评价 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500米内。 - 大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目标。大气环境保护目标见表3-1和附图3。 - 声环境：以项目厂界外50m区域确定噪声保护目标，本项目主要声环境保护目标见表3-1和附图3。 - 地下水环境：以项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标。 - 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目原项目租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为经营场所，本次扩建是在原项目场址范围内进行，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标详见表3-1和附图3。 表3-1 项目主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 102°42′51.190″; 25°3′40.998″; 天宇佳苑小区; 约1200人; 《环境空气质量标准》（GB3094-2012）二类区; 项目楼上; 项目楼上. 102°42′52.880″; 25°3′36.151″; 小厂村; 约300人; 南侧; 55m. 102°42′51.007″; 5°3′31.999″; 城市之光; 约400人; 东南侧; 244m. 102°42′54.155″; 25°3′29.372″; 集丰北站庭院写字楼; 约350人; 东南侧; 345m. 102°42′52.030″; 25°3′29.256″; 省国土厅鼓楼路120号住宅院; 约300人; 东南侧; 297m. 102°42′51.490″; 25°3′26.533″; 省动物卫生监督所; 约80人; 东南侧; 430m. 102°42′57.833″; 25°3′27.567″; 省航务管理局; 约70人; 东南侧; 415m. 102°43′0.112″; 25°3′25.809″; 云南玛莉亚医院; 约200人; 东南侧; 485m. 102°42′55.690″; 25°3′25.056″; 昆明华希医院; 约200人; 东南侧; 480m. 102°42′45.643″; 25°3′29.247″; 华丽苑小区; 约1000人; 南侧; 270m. 102°42′40.969″; 25°3′29.865″; 省森林公园职工楼; 约400人; 西南侧; 398m. 102°42′41.105″; 25°3′31.777″; 林检局小区; 约400人; 西南侧; 345m. 102°42′37.126″; 25°3′29.971″; 省妇幼保健院; 约200人; 西南侧; 490m. 102°42′35.910″; 25°3′33.408″; 省国土厅林家村住宅院; 约350人; 西南侧; 385m. 102°42′39.001″; 25°3′35.089″; 林海阳光幼儿园; 约200人; 西南侧; 365m. 102°42′37.822″; 25°3′36.189″; 壁光小学; 约800人; 西南侧; 352m. 102°42′37.764″; 25°3′37.734″; 昆明高级技工学校; 约1000人; 西南侧; 340m. 102°42′34.442″; 25°3′36.160″; 圆通小区; 约700人; 西南侧; 415m. 102°42′36.122″; 25°3′39.424″; 彩印厂宿舍; 约800人; 西南侧; 337m. 102°42′46.917″; 25°3′40.254″; 天宇盛苑; 约1500人; 西侧; 90m. 102°42′44.137″; 25°3′42.128″; 北港小区; 约800人; 西侧; 140m. 102°42′41.336″; 25°3′44.194″; 昆明市水文水资源局; 约60人; 西侧; 280m. 102°42′35.523″; 25°3′45.720″; 五华吉平敬老院; 约200人; 西侧; 420m. 102°42′47.362″; 25°3′46.241″; 天宇创智中心; 约150人; 西北侧; 150m. 102°42′42.186″; 25°3′47.593″; 昆明市水利水电勘测设计院; 约120人; 西北侧; 312m. 102°42′37.107″; 25°3′49.196″; 昆明市自来水设备安装公司宿舍; 约400人; 西北侧; 400m. 102°42′42.736″; 25°3′51.272″; 小厂住宅区; 约350人; 西北侧; 364m. 102°42′39.666″; 25°3′54.555″; 江岸小区月江里; 约350人; 西北侧; 420m. 102°42′49.167″; 25°3′54.227″; 滨江俊园; 约1000人; 西北侧; 352m. 102°42′44.822″; 25°3′54.999″; 滨江国际幼儿园; 约200人; 西北侧; 412m. 102°42′45.672″; 25°3′57.799″; 盘龙小学; 约800人; 西北侧; 485m. 102°42′53.493″; 25°3′55.443″; 天宇花园; 约2500人; 北侧; 318m. 102°42′55.347″; 25°3′42.784″; 铁路工程小区; 约1000人; 东北侧; 52m. 102°42′53.995″; 25°3′45.073″; 天宇康苑; 约1000人; 东北侧; 120m. 102°42′53.570″; 25°3′48.211″; 中国银行云南分行宿舍; 约350人; 东北侧; 175m. 102°42′56.158″; 25°3′51.417″; 官渡公安分局民警住宅区; 约350人; 东北侧; 305m. 102°42′59.007″; 25°3′49.766″; 云铜时代之窗; 约1500人; 东北侧; 240m. 102°42′55.608″; 25°3′54.169″; 省农业农村厅; 约120人; 东北侧; 423m. 102°42′59.538″; 25°3′53.454″; 红会医院小区单位房; 约250人; 东北侧; 400m. 102°43′3.371″; 25°3′52.025″; 北豪家园; 约800人; 东北侧; 390m. 102°43′5.824″; 25°3′49.070″; 敷泽新村; 约400人; 东北侧; 428m. 102°43′4.240″; 25°3′44.242″; 北站新村一组团; 约100人; 东北侧; 305m. 102°43′8.373″; 25°3′42.079″; 昆明铁路五中; 约1000人; 东北侧; 400m. 102°43′5.727″; 25°3′40.689″; 北站新村五组团; 约300人; 东北侧; 355m. 102°42′59.412″; 25°3′38.410″; 北站新村二组团; 约300人; 东侧; 58m. 102°43′5.225″; 25°3′36.518″; 北站新村三组团; 约300人; 东侧; 360m. 102°42′59.432″; 25°3′33.292″; 天宇广场; 约2000人; 东南侧; 265m. 102°43′2.444″; 25°3′31.554″; 北站菜市场老年人活动中心; 约60人; 东南侧; 416m. 声环境; 102°42′51.190″; 25°3′40.998″; 天宇佳苑小区; 约1200人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; 项目楼上; 项目楼上. 地表水环境; 麻线沟; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 北侧; 110m. 盘龙江; 西南侧; 230m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期：施工粉尘呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表3-2。 表3-2 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 排放方式; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点; ≤1.0mg/m3. 运营期：本项目异味气体为无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-1993）表1中二级新改扩建限值标准，见表3-3。 表3-3 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 标准值. 臭气浓度; 无量纲; 20. 2、废水 本项目施工期间无施工废水产生，施工期废水主要为施工人员如厕、洗手污水，依托原项目卫生间处理后排入小区化粪池，再通过市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，不设排放标准。 本项目运营期间产生的医疗废水经污水管道、一体化臭氧消毒设备集中收集消毒处理达标后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准限值见表3-4。运营期生活污水排入小区化粪池后再通过市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，不设排放标准。 表3-4 项目医疗废水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准限值; 备注. 1; pH; 6.5~9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 2; 化学需氧量（COD）; 500. 3; 氨氮（以N计）; 45. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 350. 5; 总磷（以P计）; 8. 6; 悬浮物; 400. 7; 粪大肠菌群数（医院、兽医院及医疗机构含病原体污水）; 5000个/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准值详见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间Leq; 夜间Leq. 70; 55. 本项目运营期间四周边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。具体标准限值见表3-6。 表3-6 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固废 项目医疗废物属于危险废物，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家环境保护总局“关于使用后的一次性医疗器械环境管理法律适用问题的复函”等文件的规定要求，规范收集暂存后委托具有医疗废物处置资质单位定期进行清运处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。纸箱等废包装材料和生活垃圾等一般固废能回收的回收后外售给废品收购站，不能回收的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）集中收集后交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本次扩建工程的废水排放情况为：废水量214.62t/a、COD0.0488t/a、NH3-N0.0085t/a、TP0.0013t/a、BOD50.0186t/a、SS0.0127/a、粪大肠菌群数3.33×108MPN/a；扩建完成后全院废水排放情况为：废水量344.479t/a，COD0.0504t/a、NH3-N0.00851t/a、TP0.001304t/a、BOD50.046t/a、SS0.0132t/a、粪大肠菌群数3.33×108MPN/a。本项目扩建完成后运行产生的医疗废水和生活污水均排入小区化粪池处理后再通过市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，故项目水污染物总量纳入昆明市第四水质净化厂考核，本项目不设置水污染物总量控制指标。 2、废气 项目运行期间废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂、医疗废物、医废暂存间和卫生间产生的异味，不涉及二氧化硫和氮氧化物，故不设置大气污染物总量控制指标。 3、固体废物 项目运营期间产生的固体废物均进行妥善处置，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建是租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，主要用于增设诊室、B超室、化验室、犬ICU室、观察室、CT室、核磁室、手术室2、3间住院室、会议室等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积。施工期工程内容主要为新增功能区的分隔、装修，新增设备安装、调试，以及原项目区内污水管道的改造。本项目施工期内容较少，施工期主要污染物是清理场地及设备运送、安装过程中产生的扬尘、噪声和固体废物及施工人员生活污水、生活垃圾。项目整个施工期较短，施工期污染物环境保护措施如下： 1、废气污染防治措施 施工期废气主要为功能区分隔、装修和设备安装以及原项目区内污水管道的改造产生的扬尘及装修废气，项目施工主要是在室内进行，施工扬尘及装修废气的影响主要在项目室内。施工扬尘呈无组织排放，产生量不大，采取施工期间关闭门窗施工、及时清扫地面并洒水降尘等措施后，施工扬尘对外环境影响较小。项目装修废气主要是装修材料产生的甲醛等有机废气，但项目装修内容较少，产生的废气量少，通过采用环保型装修材料可有效减轻有害气体，装修期间保持室内通风并在装修完成后摆放吊兰等植物进行净化等措施控制后，施工废气对周围环境的影响较小。 2、废水污染防治措施 本项目施工期施工内容仅为简单的功能区分隔、装修和设备安装、调试，以及原项目区内污水管道的改造，无施工废水产生，施工期废水主要为施工人员如厕、洗手污水，依托原项目卫生间排入小区化粪池，再通过市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，对周围水环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工过程中使用的手工钻、电钻等机械设备，噪声源强在80～105dB（A）之间。为减轻施工噪声对项目周边声环境保护目标的影响，项目施工期间将采取以下缓解措施对施工噪声进行控制： ①优先选用低噪声施工设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象； ②采取合理的施工方式，合理布局施工设备，尽量避免多台施工设备同时施工，对高噪声施工设备安装减震垫； ③合理安排施工时间，禁止在午间（12：00~14：00）、夜间（06：00~22：00）以及节假日和中高考期间施工； ④项目施工主要是在室内进行，商铺墙体以及关闭门窗施工对噪声有一定的屏蔽衰减作用； ⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声。 项目建设内容较少，施工期较短，施工噪声影响随着施工结束而消失，对周围环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 项目施工产生的固体废物主要为混凝土块、石块等建筑垃圾和建材设备的包装材料以及施工人员生活垃圾等。为减轻施工产生固废对周边环境的影响，项目施工期间将采取以下措施进行控制： ①施工期产生的建筑垃圾能够回收的回收利用，不能回收利用的运至当地主管部门指定的合法建筑垃圾消纳处置场。 ②废包装材料收集后外售给废品收购站。 ③施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 项目施工期产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 综上所述，项目施工期均采取相应的措施对施工产生的废气、噪声、废水和固体废物进行妥善处理，施工期影响随施工结束而消失，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本次扩建工程租用昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺作为扩建场地，该商铺建筑面积196.12m2，主要用于增设诊室、B超室、化验室、犬ICU室、观察室、CT室、核磁室、手术室2、3间住院室、会议室等功能区及扩大原项目手术室1和猫ICU室的面积。扩建完成后，项目总建筑面积增加至450.62m2。 扩建完成后，项目劳动定员由6人增加至12人，预计平均每日接待宠物数量由6只/d增加至约20只/d，均为就诊治疗宠物。本项目扩建完成后仍不进行宠物洗澡美容及宠物寄养服务。本次扩建工程运营期间产生的污染物主要包括废水、废气异味、噪声和固体废物。 1、废水 扩建完成后，项目员工人数由6人增加至12人，共增加了员工6人；预计平均每日接待的宠物数量由6只/d增加至约20只/d，平均每日增加了接待宠物14只/d。扩建项目仍不进行宠物洗澡美容及宠物寄养服务。故扩建工程产生的废水主要为的生活污水和医疗废水，其中生活污水主要为员工和宠物陪诊顾客生活污水，医疗废水主要为诊疗废水、化验废水、地面清洁废水，扩建工程洗涤废水量不变动。 （1）污染源强核算 ①生活污水 项目扩建完成后，员工人数增加了6人，也均不在项目区食宿。员工办公生活用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）约为30L/(人·d)，则扩建项目员工办公生活用水量为0.18m3/d，65.7m3/a，污水产生量按用水量的90%计，则员工办公生活污水产生量为0.162m3/d，59.13m3/a；此外，扩建工程预计平均每天增加接待了往来顾客约14位（按照1只宠物1位顾客陪诊，来回在项目区如厕1次考虑），往来顾客用水主要为洗手、如厕用水，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）约7L/(人·次)，则往来顾客生活用水量为0.098m3/d，35.77m3/a，污水产生量按用水量的90%计，则往来顾客生活污水产生量为0.088m3/d，32.12m3/a；则扩建工程生活用水总量为0.278m3/d，101.47m3/a，生活污水总产生量为0.25m3/d，91.25m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，产生浓度参照《第二次全国生活污染源产排污系数手册（试用版）》表6-6中“较发达城市市区”产污系数平均值：COD360mg/L、BOD5157mg/L、SS120mg/L、氨氮36.2mg/L、总磷4.64mg/L；扩建项目生活污水依托原项目卫生间排至小区化粪池，然后再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，因本项目生活污水产生后通过管道直接排至小区化粪池预处理，并未在本项目内进行预处理，即本项目本身对生活污水无处理效率，故项目生活污水排放浓度参照产生浓度。 表4-1 扩建项目生活污水污染物产排情况 ②诊疗废水 产排污环节; 员工办公生活和往来顾客洗手、如厕. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 污染物产生浓度（mg/L）; 360; 157; 120; 36.2; 4.64. 污染物产生量（t/a）; 0.0329; 0.0143; 0.0110; 0.0033; 0.0004. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; 依托原项目卫生间排入小区化粪池处理后经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。. 治理效率; 因项目生活污水产生后通过管道直接排至小区化粪池预处理后再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，生活污水在本项目范围内为即产生即排放，并未在本项目内进行预处理，即项目本身对生活污水无处理效率。. 是否为可行性技术; /. 废水排放量（m3/a）; 91.25. 污染物排放浓度（mg/L）; 360; 157; 120; 36.2; 4.64. 污染物排放量（t/a）; 0.0329; 0.0143; 0.0110; 0.0033; 0.0004. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第四水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001，原项目内的生活污水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经：102°42′50.131″，北纬：25°3′40.883″. 排放标准; 依托小区化粪池处理后经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，本项目内不设排放标准. 监测要求; 监测点位; /. 监测因子; /. 监测频次; /. 项目扩建完成后，扩建工程接待就诊治疗宠物平均约14只/d。根据原项目运行经验，宠物诊疗用水量约10L/(只·d)计，则扩建工程诊疗用水量约0.14m3/d，51.1m3/a，污水产生量按用水量的90%计，则扩建工程诊疗废水产生量约0.126m3/d，45.99m3/a。诊疗废水主要是医生看诊、做手术过后的洗手废水，医生洗手分别在诊室、手术室的洗手槽进行，产生的诊疗废水经诊室、手术室洗手槽收集排入一体化臭氧消毒设备消毒处理达标后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 ③化验室废水 扩建工程增设化验室，化验室主要采用外购的成品检测试纸、化验试剂对需化验宠物的血液、尿液进行化验，不自配检测试剂。经建设单位介绍，化验室多使用成品检测试纸进行化验，检测试剂的使用量极少。化验室废水主要为化验器具、设备清洗产生，根据原项目经验，扩建工程化验室用水量约0.05m3/d，18.25m3/a，污水产生量按用水量的90%计，则扩建工程化验室废水产生量约0.045m3/d，16.425m3/a，经化验室水槽排入一体化臭氧消毒设备消毒处理达标后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。项目多使用检测试纸进行检测化验，化验废液产生量极少，采用专用收集容器收集后和医疗废物一同委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 ④地面清洁废水 医院地面需每天消杀清洁1次。根据建设单位运营经验，地面清洁用水量约1L/(m2·d)。扩建项目新增建筑面积196.12m2，则地面清洁用水量约0.196m3/d，71.54m3/a，污水产生量按用水量的85%计，则地面清洁废水产生量约0.167m3/d，60.955m3/a。地面清洁废水倒入洗手槽排入一体化臭氧消毒设备消毒处理达标后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 项目扩建完成后，原项目医疗废水和扩建工程医疗废水将设置一套一体化臭氧消毒设备统一消毒处理后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终进入昆明市第四水质净化厂处理。由于项目所采用的一体化臭氧消毒设备的废水处理工艺原理为物理沉淀+消毒，通过类比同类项目，该工艺仅对SS和粪大肠菌群数具有一定的处理效果，对COD、BOD5、氨氮、总磷、pH等污染物几乎无处理效果，因此本项目SS、粪大肠菌群数的产生浓度参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中推荐经验数据，即SS80mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L，其排放浓度参照同类项目“云南首佳宜康动物医院建设项目”的竣工验收检测结果；COD、BOD5、氨氮、总磷、pH的产生和排放浓度均参照同类项目“云南首佳宜康动物医院建设项目”的竣工验收检测结果。根据《云南首佳宜康动物医院建设项目检测报告》结果，该项目一体化臭氧消毒设备出口浓度（参照最大浓度）为SS14mg/L、粪大肠菌群数2700MPN/L、COD129mg/L、BOD534.6mg/L、氨氮42mg/L、总磷7.05mg/L、pH7.4（无量纲）。扩建项目医疗废水产排情况见表4-2。 表4-2 扩建项目医疗废水污染物产排情况 （2）地表水环境污染影响分析 产排污环节; 宠物诊疗、化验室化验、地面清洁. 废水类别; 宠物医疗废水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH; 粪大肠菌群数. 污染物产生浓度（mg/L）; 129; 34.6; 80; 42; 7.05; 7.4（无量纲）; 1.6×108个/L. 污染物产生量（t/a）; 0.0159; 0.0043; 0.0099; 0.0052; 0.0009; /; 1.97×1013MPN/a. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; 简单沉淀 + 一体化臭氧消毒设备消毒. 治理效率; /; /; 82.5%; /; /; /; 99.99%. 是否为可行性技术; 本项目医疗废水处理工艺为简单沉淀+臭氧法消毒，医疗废水经一体化臭氧消毒设备消毒处理达标后排入小区化粪池，然后再经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。参考《排污许可证申请与合法技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，本项目医疗废水处理技术为一级处理+消毒工艺，为可行技术。. 废水排放量（m3/a）; 123.37. 污染物排放浓度（mg/L）; 129; 34.6; 14; 42; 7.05; 7.4（无量纲）; 2700MPN/L. 污染物排放量（t/a）; 0.0159; 0.0043; 0.0017; 0.0052; 0.0009; /; 3.33×108MPN/a. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第四水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW002，一体化臭氧消毒设备出口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经：102°42′50.739″，北纬：25°3′40.670″. 排放标准; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准值为COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L、粪大肠菌群数≤5000个/L。. 监测计划; 监测点位; 一体化臭氧消毒设备出口. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群. 监测频次; 一年一次. 执行标准; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. 1）废水性质 项目扩建完成后，主要从事动物疾病预防、诊疗、治疗以及动物颅腔、胸腔、腹腔手术和宠物食品、用品零售活动，扩建工程产生的废水主要为诊疗废水、化验室废水、地面清洁废水等医疗废水和员工及往来陪诊顾客产生的生活污水。废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数等。根据前文核算，扩建工程的废水排放量约214.62t/a，各主要污染物的排放量为COD0.0488t/a、NH3-N0.0085t/a、TP0.0013t/a、BOD50.0186t/a、SS0.0127/a、粪大肠菌群数3.33×108MPN/a； 2）废水处置及去向 本次扩建工程产生的诊疗废水主要是医生看诊、做手术过后的洗手废水，经诊室、手术室洗手槽收集排入一体化臭氧消毒设备消毒处理；化验室废水经化验室洗手槽收集排入一体化臭氧消毒设备消毒处理，地面清洁废水倒入洗手槽排入一体化臭氧消毒设备消毒处理。上述废水经一体化臭氧消毒设备集中消毒处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准及粪大肠菌群数达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。扩建工程生活污水依托原项目卫生间直接排入小区化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 3）废水处理设施和方案可行性分析 ①项目医疗废水采用一体化臭氧消毒设备处理可行性分析 根据污染源强核算分析，项目扩建完成后运营期间全院医疗废水产生量为0.52m3/d，经设置1台处理能力约2.0m3/d的一体化臭氧消毒设备统一集中消毒处理达标后排入小区化粪池最终经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。 项目拟设置的一体化臭氧消毒设备处理能力约为2.0m3/d，其处理能力远大于项目扩建完成后运营期间全院医疗废水的总产生量（0.52m3/d），完全能够有效的及时的消纳处理项目全院运行产生的医疗废水。一体化臭氧消毒设备处理工艺原理是臭氧发生器通电后通过电解空气而产生臭氧，常温下臭氧不稳定，能自行分解为O2和单原子O，两个单氧原子O可结合为O2，单氧原子极活泼，具有极强氧化性和分解功能，臭氧杀菌主要是依靠其分解后产生单氧原子或溶于水后产生的单原子氧（O）、羟基（OH）的强氧化能力，臭氧先与细胞壁和细胞膜的脂类双键起反应，穿过细胞壁和细胞膜进入细胞核内，使细胞内膜漏出，是将细菌的细胞体直接氧化，即破坏其DNA的基因而达到抑制的效果。臭氧能迅速消毒，具有广谱、高效杀菌作用和氧化有机物，无机物等，处理效力高，作用30分钟，杀灭率可达99%以上。 项目使用一体化臭氧消毒设备处理医疗和废水，能保证废水得到充分杀菌消毒处理后再排入小区化粪池。类比同类项目“云南首佳宜康动物医院建设项目”，该项目也为宠物医院建设项目，主要从事宠物诊疗、三腔手术、预防及宠物食品用品零售活动，运行过程中产生的医疗综合废水经设置1台一体化臭氧消毒设备进行消毒处理后排放；该项目已于2023年4月通过了环保竣工验收，根据《云南首佳宜康动物医院建设项目检测报告》（竣工验收检测）结果，该项目一体化臭氧消毒设备出水中各污染物最大排放浓度为SS14mg/L、粪大肠菌群数2700MPN/L、COD129mg/L、BOD534.6mg/L、氨氮42mg/L、总磷7.05mg/L、pH7.4（无量纲），可见该项目SS、粪大肠菌群数、COD、BOD5、氨氮、总磷、pH的排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准浓度限值，粪大肠菌群数的排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准浓度限值要求。由此可见，通过类比同类项目分析，本项目医疗废水经设置一体化臭氧消毒设备消毒处理后，是能够实现达标排放的。此外，本次环评要求建设单位安排专人对一体化臭氧消毒设备进行管理，时刻关注一体化臭氧消毒设备的运行情况，定期对一体化臭氧消毒设备进行养护，确保一体化臭氧消毒设备正常运行，保证废水能够得到充分消毒杀菌处理后再排放。故本项目的医疗废水采用一体化臭氧消毒设备进行处理是可行的。 ②项目废水依托小区化粪池处理可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中规定，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。根据设计规范要求，化粪池在设计建设时其容积、防渗效果、抗压能力等参数应须能够达到设计规范要求，其容积大小不但应能够接收处理整个小区最大排污量，且应当留有一定的安全容积，否则其设计建设应当达不到设计规范要求，不能投入使用。本项目所在小区实行雨污分流，扩建项目所在商铺属于该小区的临街商铺，属于小区化粪池纳入范围。经核算，项目扩建完成后全院生活污水和医疗废水的总排放量约为0.953m3/d，排放量较少，故项目排放的废水量应当在小区化粪池的消纳处理能力范围内，且根据现场踏勘，该小区化粪池表面未出现溢漏现象。 项目废水主要为生活污水、医疗废水，其中生活污水直接通过管道排入小区化粪池处理，医疗废水经集中收集统一排入一体化臭氧消毒设备处理后再排入小区化粪池处理。根据前文分析，生活污水各污染物浓度为COD360mg/L、BOD5157mg/L、SS120mg/L、氨氮36.2mg/L、总磷4.64mg/L，经一体化臭氧消毒设备处理后的医疗废水中各污染物浓度为SS14mg/L、粪大肠菌群数2700MPN/L、COD129mg/L、BOD534.6mg/L、氨氮42mg/L、总磷7.05mg/L、pH7.4（无量纲），则项目生活污水、医疗废水排放浓度均能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准浓度限值，粪大肠菌群数的排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准浓度限值要求。 综上所述，扩建项目废水排入小区化粪池后其水量水质应当不会对化粪池造成冲击影响，故本项目废水依托小区化粪池处理是可行的。 综上所述，扩建项目废水处理设施和方案是可行的。 4）项目类比云南首佳宜康动物医院建设项目可行性分析 根据了解，云南首佳宜康动物医院建设项目位于昆明市呈贡区吴家营街道中庄社区沐春园小区S19-2-01、02、03、04、05号商铺，项目类型为宠物医院，主要从事宠物诊疗、三腔手术、预防、洗澡美容和宠物食品、用品零售活动，于2022年10月初建成投入试运营，2023年4月通过竣工验收正式投入运营，目前正常运行。 云南首佳宜康动物医院建设项目运行期间产生的废水主要为生活污水、医疗废水和洗澡美容废水，其中生活污水排入小区化粪池后经市政污水管网排入水质净化厂处理，医疗废水和洗澡美容废水统一收集后经设置一台一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后外排至小区化粪池，再经市政污水管网最终进入昆明市第五水质净化厂处理。根据该项目的竣工验收检测报告数据（竣工验收监测，监测时间：2023年02月23~24日，监测单位：中航检测（云南）有限公司）可知，该项目医疗废水经一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后，出水水质中各污染物最大排放浓度分别为COD34mg/L、SS51mg/L、氨氮20.8mg/L、总磷3.36mg/L、粪大肠菌群360MPN/L，其中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，故该项目运行产生的医疗废水能够实现达标排放。本项目类型也为宠物医院，主要从事宠物的疾病预防、诊疗、三腔手术及宠物食品、用品零售活动，项目运行产生的废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数等，经设置一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后外排至小区化粪池，再经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。 扩建项目与云南首佳宜康动物医院建设项目同为宠物医院类建设项目，均主要从事宠物的预防、诊疗、三腔手术和宠物食品、用品零售活动，项目运营产生的废水性质以及对各污染物采取的治理设施、措施与本项目基本一致，其中主要的医疗废水统一收集后经设置一体化臭氧消毒设备集中消毒处理后外排至小区化粪池，再经市政污水管网排入水质净化厂处理，废水处理工艺相同。故本项目类比云南首佳宜康动物医院建设项目是可行的。 5）废水进入昆明市第四水质净化厂处理的可行性分析 昆明市第四水质净化厂位于盘龙区北郊油管桥北侧、盘龙江东岸，厂区占地约2.4hm2，处理北二环以南，虹山以东，圆通山、火车北站以北，东二环以西的城市生活污水，纳污面积13.20km2，处理能力6万m3/d，服务人口28.8万人，现状处理负荷3.78万m3/d。 昆明市第四水质净化厂于1997年5月建成投入运行，出水排入盘龙江，排放标准近似于GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，但随着滇池流域环境污染治理力度的不断加强，滇池北岸的污水厂均按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准进行升级改造，因此昆明市第四水质净化厂于2010年4月做为示范工程进行升级改造，由原来的ICEAS工艺改造为3AMBR工艺，改造后出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，出水去向不变，于同年9月改造完成通水投入运行。2015年10月，昆明市第四水质净化厂作为国家滇池流域开展水污染治理“减排降耗”关键技术课题研究的配套示范工程再次进行了改造，此次改造工程主要为池体水力条件的改善、进水及回流方式的调整和优化，实现出水TN低于10mg/L的目标以及曝气、膜池运行工况的调整以及监测、自控系统的改善，实现降耗10%的目标，改造后出水水质执行标准及出水去向不变，于2016年2月改造完成投入运行。 昆明市第四水质净化厂目前正常运行，其现状处理负荷（3.78万m3/d）远低于设计处理规模（6万m3/d），项目所在区域属于昆明市第四水质净化厂纳污范围，且扩建完成后项目全院生活污水和医疗废水的总排放量约0.953m3/d，其排放量远低于该水质净化厂剩余处理能力；此外废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等，污染物浓度和种类与生活污水相近，经设置一体化臭氧消毒设备处理后的水质能达到昆明市第四水质净化厂对进水水质的要求。扩建项目从水量和水质分析废水都不会对昆明市第四水质净化厂造成不利影响，故扩建项目废水进入昆明市第四水质净化厂处理是可行性的。 2、废气 （1）扩建项目大气污染源强 本项目扩建完成后，主要从事动物疾病预防、诊疗、治疗以及动物颅腔、胸腔、腹腔手术和宠物食品、用品零售服务。运行期间废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂、医疗废物和卫生间产生的异味。扩建项目废气异味产生量极小，成分复杂，无法进行量化分析，本次环评仅进行定性分析，废气中污染物以臭气浓度进行表征。臭气浓度是根据嗅觉器官试验法对臭气气味的大小予以数量化表示的指标，用无臭的清洁空气对臭气样品连续稀释至嗅辨员阈值时的稀释倍数叫作臭气浓度。 扩建项目运行期间废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂、医疗废物、卫生间产生的异味。项目运营过程中通过将产生的生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂等带有异味的固体废物日产日清，不在医院内滞留；医疗废物经套有专用医疗废物收集袋的专用医疗废物收集桶每天分类收集后密封暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期进行清运处置，防止异味逸散；项目各功能区喷洒除臭剂，定时打开窗户通风；卫生间打开换气扇保持通风，避免异味气体在医院内沉积。通过采取以上措施可有效减轻项目区产生的异味对周边环境的影响。项目废气异味污染物产排情况详见表4-3。 表4-3 扩建项目废气污染物产排情况 （2）大气环境影响评价 产排污环节; 项目运行过程. 污染物种类; 臭气浓度. 污染物产生浓度（mg/m3）; /. 污染物产生量（t/a）; /. 排放形式; 无组织. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; /. 治理效率; /. 是否为可行性技术; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /. 污染物排放速率（mg/m3）; /. 污染物排放量（t/a）; /. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。. 监测计划; 监测点位; 项目边界外上风向1个点，下风向10m范围内3个点. 监测因子; 臭气浓度. 监测频次; 一年一次. 执行标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。. 扩建项目废气产生量极小，呈无组织排放，且通过采取相应的控制措施进行控制后，对大气环境影响较小。 综上所述，扩建项目通过采取将生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂等易产生异味的固体废物进行日产日清不在项目区滞留，医疗废物暂存后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，对医废暂存间定期喷洒消毒剂进行消杀，卫生间打开换气扇保持通风换气，各个功能区喷洒除臭剂、定时打开窗户通风等措施控制后，可有效减轻废气异味对周边环境空气影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 扩建项目不设置备用发电机，设置的一体化臭氧消毒设备不产生噪声。运营期噪声主要源于宠物就医、手术、住院、隔离过程中的偶发叫声，主要由手术室、住院室、隔离室、观察室产生，噪声级一般在65~75dB（A）之间。具体噪声源强见表4-4。 表4-4 扩建项目运营期间产生的噪声声级 序号; 噪声源; 数量; 源强[dB（A）]; 治理措施. 1; 宠物叫声; 多只; 75; 项目西面和南面均无门窗与外界相通，商铺墙壁对噪声屏蔽效果好，故本项目屏障衰减按照单绕射（即薄屏障）情况考虑，故衰减取15dB。. （2）声环境影响分析 1）预测模型及方法 预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下： - 采用点源衰减模式，预测公式如下： LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)----距声源r米处受声点的A声级； Lr0----距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0----参考点与源之间的距离（m），本项目取1m； △L-----其它衰减因素。扩建项目噪声衰减主要是由商铺墙壁、建筑物等位于声源和预测点之间的实体障碍物屏蔽引起的，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），屏障衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。扩建项目西面和南面均无门窗与外界相通，商铺墙壁对噪声屏蔽效果好，故本项目屏障衰减按照单绕射（即薄屏障）情况考虑，故衰减取15dB。 - 噪声叠加背景值的计算公式如下： Ln=10lgi=1n10Li10 式中：Ln—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 2）预测结果及评价 扩建项目噪声均产生于室内，主要噪声源到厂界的距离见表4-5，噪声值预测结果及标准值见表4-6和表4-7。 表4-5 扩建项目各噪声源到厂界的距离 序号; 噪声源; 源强[dB（A）]; 到厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 宠物叫声; 75; 1; 1; 1; 2. 表4-6 噪声到厂界贡献值 序号; 噪声源; 源强[dB（A）]; 到厂界的贡献值（［dB（A）］）. 东; 南; 西; 北. 1; 宠物叫声; 75; 55; 55; 55; 48.98. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 2类区标准限值; 昼间≤60dB（A）. 注：项目夜间不接诊，故不作评价。. 表4-7 扩建项目厂界噪声到达声环境保护目标的预测结果 序号; 敏感点; 与项目相对方位、距离; 噪声在保护目标处的贡献值dB(A); 保护目标的现状背景值dB(A); 到达保护目标处的预测值dB(A); 达标情况. 昼间. 1; 天宇佳苑小区; 项目楼上; 55; 57; 59.12; 达标. 2类区标准限值; 昼间≤60dB（A）. 注：项目夜间不接诊，故不作评价。. 项目楼上有居民居住，项目运营期间产生的噪声对楼上居民有一定的影响。但项目噪声产生点主要为手术室、住院室、隔离室、观察室，项目通过将住院室、隔离室、观察室等易产生噪声的功能区布设在项目内部靠西侧和南侧墙壁，远离项目出入口布设，通过合理布局以及各功能区设置门窗，且项目运行期间保持各个功能区的门窗关闭，能有效防止噪声传播；此外在必要时还会给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，能有效从源头处防止噪声产生，有效减轻噪声影响。 由表4-6和表4-7预测结果可知，项目运营期间噪声通过合理布局、设置门窗和商铺墙体屏蔽衰减、运行期间保持各个功能区的门窗关闭，在必要时给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，及时安抚在叫的宠物等措施治理后，扩建项目运行期间噪声到达四周边界昼间噪声贡献值分别为55dB(A)、55dB（A）、55dB(A)、48.98dB(A)，均能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准昼间（06:00~22:00）≤60dB（A）的限值要求。扩建项目周边50m范围内的声环境保护目标主要天宇佳苑小区居民，经预测可知，扩建项目运营期间噪声到达该声环境保护目标处的昼间噪声预测值约为59.12dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准昼间≤60dB(A)的限值要求。项目夜间（22:00~06:00）不运行，因此扩建项目运营期间能够做到边界噪声达标排放，对周边居民影响较小。 综上所述，通过采取以上治理措施进行控制后，扩建项目运营期噪声能得到有效的控制，对周围环境的影响不大。 （3）噪声监测要求 扩建项目运营期间应根据自身需要或环保部门要求，委托有资质的单位对厂界噪声进行监测，具体监测方案见表4-8。 表4-8 项目噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 项目东、南、西、北各厂界外1m处各设1个监测点; 等效声级Leq[dB(A)]; 每季度监测1次，每次连续监测2天，每天昼、夜各监测1次; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准; 按国家标准方法进行. 4、固体废物 项目扩建完成后，员工人数共增加了6人，平均每日接待的宠物数量共增加了14只/d，均为就诊治疗宠物。故扩建工程产生的固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、宠物粪便尿垫猫砂、宠物尸体等。 （1）污染源强核算 1）生活垃圾 项目扩建完成后，员工人数共增加了6人，均不在项目区食宿；平均每天接待往来顾客增加了14位（按照1只宠物1位顾客陪诊考虑）。类比同类项目，工作人员生活垃圾产生量约为1kg/(d·人)，2.19t/a；往来顾客生活垃圾的产生量为0.5kg/(d·人)，1.46t/a；则扩建工程生活垃圾总产生量约13kg/d，2.561t/a。生活垃圾经袋装集中收集后交由环卫部门清运处置。 2）宠物粪便、尿垫、猫砂 宠物粪便、尿液主要是由在医院内停留时间较久的住院宠物产生，经设置专门的一次性尿垫和猫砂干湿分离处理。根据原项目运营经验，扩建工程停留在项目内部的住院宠物平均增加了约3只/d，宠物粪便、尿垫、猫砂的产生量按1kg/（只·d）计，产生的宠物粪便、尿垫、猫砂约为3kg/d，1.095t/a。产生的宠物粪便尿垫猫砂每天及时清理，采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置。 3）宠物尸体 在对患病宠物进行诊疗及手术过程中，可能会有宠物意外死亡。根据原项目运营经验，项目扩建完成后，在医院诊疗过程中意外死亡宠物增加了约20只/a，使用冷柜冷冻存放，然后委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。 4）医疗废物 项目扩建完成后，接待宠物数量增加，产生的医疗废物：如过期药品、疫苗、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）、药剂瓶、化验试剂、纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品和宠物组织器官等产生量随之增加。根据原项目运营经验，扩建工程医疗废物增加量平均约5kg/d，1.825/a，委托云南正晓环保投资有限公司定期进行清运处置。化验废液产生量较少，采用专用收集容器收集后和医疗废物一同委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目主要产生“名录”所列的HW01类医疗危险废物，主要包含感染性废物（废物代码为841-001-01）、损伤性废物（废物代码为841-002-01）、病理性废物（废物代码为841-003-01）、化学性废物（废物代码为841-004-01）、药物性废物（废物代码为841-005-01）。项目所产生的医疗废物组成及特征见表4-9。 表4-9 项目医疗废物组成及特征表 废物类别; 废物代码; 危险废物; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式; 危险特性. HW01医疗废物; 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。; In. 841-002-01; 损伤性废物; 能够多刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。; In. 841-003-01; 病理性废物; 诊疗过程产生自动物废弃物。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的宠物组织、器官； 2.病理切片后废弃的宠物组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的宠物的胎盘。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病宠物或携带传染病病原体的宠物的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。; In. 841-004-01; 化学性废物; 具有毒性、腐尔性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的含汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。; T/C/L/R. 841-005-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。; T. 扩建项目医疗废物通过在科室设置套有专用收集袋的专用医疗废物收集桶收集，每天日产日清分类集中收集并喷洒消毒剂杀菌消毒后暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期进行清运处置。医疗废物进出库进行台账纪录和转移联单纪录管理。 综上所述，扩建项目对运营期间产生的固体废物采取了分类处置的措施，固体废弃物处置率可达100%。扩建项目固体废物分析情况见表4-10。 表4-10 扩建项目固体废物产排情况 （2）环境管理要求 污染物; 生活垃圾; 宠物粪便、尿垫、猫砂; 宠物尸体; 医疗废物. 产生环节; 员工和顾客生活; 宠物大小便; 宠物意外死亡; 宠物诊疗过程. 属性; 属性; 一般固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; /; 841-003-01; 841-001-01，841-002-01，841-003-01，841-004-01，841-005-01. 主要有毒有害物质; 生活垃圾; 粪便、尿液、木屑或砂土; 宠物尸体; 过期变质淘汰药品、疫苗，针头、针筒、输液管、输液瓶袋、药剂瓶、化验试剂、纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾和动物组织器官及化验室产生的化验废液等. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 固态、液态. 环境危险特性; /; /; In; In，T/C/L/R，T. 年产生量; 2.561t/a; 1.095t/a; 20只/a; 1.825t/a. 贮存方式; 生活垃圾桶; 生活垃圾桶; 不贮存; 医废暂存间. 利用处置方式和去向; 经袋装集中收集后交由环卫部门清运处置。; 宠物粪便尿液设置专门的一次性尿垫和猫砂干湿分离处理，宠物粪便尿垫猫砂每天及时清理，采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置。; 委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。; 采用专用收集袋集中收集后密封暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司定期收运处置。化验废液采用专用收集容器收集后和医疗废物一同委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。. 利用处置量; 2.561t/a; 1.095t/a; 20只/a; 1.825t/a. 1）医疗废物 医废暂存间设置及管理要求： ①处理、处置方式 项目医疗废物采用套有专用收集袋的专用医疗废物收集桶收集，每天日产日清分类集中收集并喷洒消毒剂杀菌消毒后暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。日常管理中，医废暂存间进行定期消毒杀菌。按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，严格落实危险废物转移联单制度，建立转移处置台帐，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，根据以上处理措施，项目医疗废物符合环境管理要求。 ②处理、处置方式合规性分析 a、参照《昆明市医疗废物管理规定》对照分析 表4-11 与《昆明市医疗废物管理规定》对照分析 序号; 《昆明市医疗废物管理规定》要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 本医院院长为医疗废物管理第一责任人，负责医疗废物管理工作，医疗废物建立管理台帐进行登记，转运过程中实行转移联单登记制度。; 符合. 2; 第九条 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求： （一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器； （二）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量； （三）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应； （四）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。; 本项目严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关要求，采用合格的与医疗废物相适应的包装物、容器，产生的医疗废物进行分类收集、暂存，并喷洒消毒剂进行消毒。; 符合. 3; 第十条 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。 禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 扩建后项目将与云南正晓环保投资有限公司签订医疗废物处置合同，扩建完成后整个项目运营产生的医疗废物均将委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。; 符合. 4; 第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 项目每次进行医疗废物转移时均依归按要求填写转移联单。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《昆明市医疗废物管理规定》的相关要求。 b、参照《医疗废物管理条例》对照分析 表4-12 与《医疗废物管理条例》对照分析 序号; 《医疗废物管理条例》要求; 项目情况; 相符性. 1; 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 项目内医疗废物随产随收，并按照感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五类采用专用容器分类收集，且收集容器设有明显标志。; 符合. 2; 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 项目内设置有独立医疗废物收集桶、医废暂存间等设施，扩建完成后整个项目区运营产生的医疗废物将分类收集后暂存于医废暂存间，然后统一委托云南正晓环保投资有限公司每2天清运一次。 医疗废物收集桶和医废暂存间等设施定期进行消毒和清洁消杀。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求。 c、参照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析 表4-13 与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析 序号; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求; 项目情况; 相符性. 1; 第十一条 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物. （一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；; 项目医疗废物分类采用专用收集桶和收集袋盛装，并设有明显的标志。; 符合. （二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；; 项目按要求执行; 符合. （三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；; 项目按要求执行; 符合. （四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；; 项目按要求执行; 符合. （五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；; 项目不涉及; 符合. （六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；; 项目不涉及; 符合. （七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；; 项目不涉及; 符合. 2; （八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；; 项目按要求执行; 符合. （九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；; 项目按要求执行; 符合. （十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 项目按要求执行; 符合. 3; 第十三条 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。; 项目按要求执行; 符合. 4; 第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 项目医疗废物收集包装容器均设有标志，项目按要求执行。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求。 综上所述，项目产生的医疗废物，其收集、暂存、处置符合《昆明市医疗废物管理规定》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求，医疗废物均得到妥善处理、处置，符合环境管理要求，对周边环境的影响小。 ③医废暂存间设置要求： 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，医疗废物暂存设施要达到以下要求： a、远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具出入； b、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； d、防止渗漏和雨水冲刷； e、易于清洁和消毒； f、避免阳光直射； g、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 此外，医疗废物暂存设施还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定采取以下防渗措施进行防渗处理： 医废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目原有医废暂存间改为连通扩建项目的过道，本次扩建将在原项目区西北角重新建设1间建筑面积约3m2的医废暂存间，用于分类收集暂存项目全院的医疗废物。本次扩建要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求对重新建设的医废暂存间地面、墙裙进行防渗处理，门上锁并粘贴明显的警示标识，且安排专人管理医废暂存间。项目扩建完成后全院的医疗废物应分类收集、堆放、暂存，并移交给云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，在移交时填写转移联单。 2）一般固废环境管理要求 根据《城市生活垃圾管理办法》相关规定，城市生活垃圾应当逐步实行分类投放、收集和运输；单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所，废旧家具等大件垃圾应当按规定时间投放在指定的收集场所；城市生活垃圾实行分类收集的地区，单位和个人应当按照规定的分类要求，将生活垃圾装入相应的垃圾袋内，投入指定的垃圾容器或者收集场所；城市生活垃圾应当在城市生活垃圾转运站、处理厂（场）处置，任何单位和个人不得任意处置城市生活垃圾；城市生活垃圾处置所采用的技术、设备、材料，应当符合国家有关城市生活垃圾处理技术标准的要求，防止对环境造成污染；直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门实施监督检查时，有关单位和个人应当支持配合监督检查并提供工作方便，不得妨碍与阻挠监督检查人员依法执行职务。 综上所述，项目通过采取相应处置措施进行治理后，项目运行产生的固体废物均能得到妥善处理、处置，对周围环境影响小。 5、地下水 本项目为动物医院建设项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“V社会事业与服务业”中的“165动物医院”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响评价。 6、土壤 本项目为动物医院建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，可以不开展土壤环境影响评价。因此本项目不进行土壤环境影响评价。 - 生态 本项目位于昆明市盘龙区联盟街道天宇佳苑6-A17号商铺，所在区域属于建成区，人类活动频繁，受人为开发影响，区域内已无自然植被存在。经现场踏勘，项目区占地均被建构筑物和硬化地面覆盖，植被主要为人工行道树，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。 8、环境风险分析 （1）项目消毒剂发生泄漏污染环境风险 根据调查，项目所使用的苯扎氯安消毒液主要成分为氯化二甲基苄基烃铵混合物，含有一定成分的氯，大量泄漏对水环境有一定的影响。但根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所使用的苯扎氯安消毒液的主要成分不在突发环境事件风险物质名录内，且存储量较少，突发环境事件风险较小；本环评要求建设单位多次少量采购存储消毒剂，储存过程中远离水源、火种，妥善管理，防止散落。综上所述，项目消毒剂、消毒粉泄漏对环境风险影响较小。 （2）突发动物疫情 1）疫病环境风险分析 本项目疾病风险源主要为常见的畜禽重大传染病，传染病具有以下特点： 普遍存在性：传染病是一种具有侵袭力，且具有感染性的疾病，在宠物聚集场地出现传染病的可能性很大。造成这一现状的主要原因是：某些传染病原具有较强的抵抗力。宠物的聚集为传染病爆发提供了有利的条件。 危害性：传染病对宠物造成的危害可概括为三方面，即导致宠物的疾病和死亡、阻碍宠物的正常生长发育。 多型性：宠物传染病多种多样，且每一种传染病都有自身的特性，在同一类宠物身上表现出不同的症状。 易感性：不同品种、龄期、性别的宠物具有不同的感受性。在传染病的防治上，必须考虑到传染病分布广泛、感染普遍、不同传染病表现不同症状等特点，采取综合防治措施，多管齐下，才能收到较好的效果。 项目运行后可能发生各种传染疫情，若在疫情早期发现，并处理及时、妥当，将仅造成宠物主人自身的经济损失；但若疫情未及时发现或处理不当，将可能传染给周围生物进而传染给人群，致使当地造成经济损失，甚至人员伤亡等。因此项目应严格采取有效的风险事故防范措施，防止宠物疫病发生，使项目事故率、损失和环境影响达到最低。 2）疫病风险防范措施 宠物疫病一旦爆发，在短时间内将造成巨大损失。因此，做好疫病防范是避免损失的前提保障。项目建成运行后，应加强区域消毒管理，配备专业兽医人员、配套隔离观察间，如发现宠物疑似感染病疫，需及时隔离观察。如发生疫情，需及时上报兽医主管部门，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）等文件的要求卫生处理。同时加强宠物防疫措施，包括： ①日常疫情防范 针对宠物发病特点，凡进入隔离室的人员，一律先经消毒、洗手方可入内。定期对项目区域进行消毒。 ②发生疫情尽快扑灭 a、根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情情报管理办法》，发现宠物染疫或者疑似染疫的，应当立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。动物诊疗机构发现动物患有或者疑似患有国家规定应当扑杀的疫病时，不得擅自进行治疗。发生重大动物疫情后，应服从重大疫情应急指挥部决定，对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；并关闭动物及动物产品交易市场；对动物圈舍、动物排泄物、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。 b、定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰，并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 本项目设置有专门的隔离室，隔离室内设置专门的隔离笼位，当出现宠物疑似感染病疫时，医院立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并立即采取隔离等控制措施，隔离期间医院安排专门的医生进行治疗、护理工作，医生穿戴全身防护设施且出入时进行全身消毒，患病动物治愈出院后用消毒剂对隔离间和笼舍进行完全消毒；若发现动物患有或者疑似患有国家规定应当扑杀的疫病时，医院不擅自进行治疗，发生重大动物疫情，必要时根据规定对易感染的动物进行扑杀。 综上所述，在采取相应的防范措施后，本项目运行期间存在的环境风险是可接受的。 9、项目“以新带老” （1）存在问题 - 1）原项目医疗废水经管道收集后，在DR室排口处设置一台一体化二氧化氯发生器直接向管道中滴加消毒剂进行消毒处理，管道中的废水流动性较大，消毒剂在管道中与废水的接触时间较短，消毒效果较差。 - 2）原项目化验室、诊室内的废水管道未接入DR室排口处进行统一消毒处理，化验室、诊室内产生的废水未经消毒处理排放。 （2）“以新带老”措施 - 1）在扩建项目区内设置一台一体化臭氧消毒设备，将原项目和扩建项目产生的医疗废水集中收集统一排入一体化臭氧消毒设备进行消毒处理，消毒处理达标后统一排入小区化粪池，再经市政污水管网排入昆明市第四水质净化厂处理。 2）将原项目化验室改建为消毒间，不再使用其中的废水管道；对原项目内的（含原项目诊室、住院室等医疗废水产生点）污水收集管道进行改造，将原项目内的产生的医疗废水接入扩建项目设置的一体化臭氧消毒设备统一进行消毒处理达标后统一排放。 10、项目扩建前后污染物排放“三本帐” 项目扩建前后主要污染物排放量的变化情况见表4-15。 表4-15 项目扩建前后主要污染物排放“三本帐” 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建工程排放量（t/a）; 扩建后预计排放总量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废水; 废水量; 129.859; 0; 214.62; 344.479; +214.62. COD; 0.0016; 0; 0.0488; 0.0504; +0.0488. BOD5; 0.0274; 0; 0.0186; 0.046; +0.0186. SS; 0.0005; 0; 0.0127; 0.0132; +0.0127. NH3-N; 0.00001; 0; 0.0085; 0.00851; +0.0085. TP; 0.000004; 0; 0.0013; 0.001304; +0.0013. 粪大肠菌群数（MPN/a）; 0; 0; 3.33×108; 3.33×108; +3.33×108. 废气; 异味（臭气浓度）; 少量; 0; 少量; 少量; 少量. 固体废物; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 宠物粪便尿垫猫砂; 0; 0; 0; 0; 0. 宠物尸体; 0; 0; 0; 0; 0. 医疗废物; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“+”代表增加，“-”代表减少。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目区 | 臭气浓度 | 项目产生的生活垃圾、宠物粪便、尿垫、猫砂等带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留；医疗废物分类收集后密封暂存于医废暂存间，并委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；项目各功能区喷洒除臭剂，定时打开窗户通风；卫生间打开换气扇保持通风，避免异味气体在医院内逸散。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准限值，即臭气浓度≤20（无量纲）。 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总余氯、粪大肠菌群数 | 项目医疗废水经设置污水管道集中收集统一排入一体化臭氧消毒设备消毒处理后排入小区化粪池，再经市政污水管网，再经市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，即COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L、粪大肠菌群数≤5000个/L。 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 依托原项目卫生间排入小区化粪池，再经市政污水管网，再经市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 | / |
| 声环境 | 宠物偶发叫声 | 噪声 | 通过合理布局、设置门窗和商铺墙体屏蔽衰减、运行期间保持各个功能区的门窗关闭，在必要时给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，及时安抚在叫的宠物等措施治理后，能有效减轻噪声对周边环境的影响。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准，即昼间≤60dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾：袋装收集送垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 宠物粪便、尿垫、猫砂：宠物粪便尿液设置专门的一次性尿垫和猫砂干湿分离处理，产生的宠物粪便尿垫猫砂每天及时清理，采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置。 宠物尸体：委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。 医疗废物：采用套有专用医疗废物收集袋的医疗废物收集桶分类收集后密封暂存于医废暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。化验废液采用专用收集容器收集后和医疗废物一同委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目消毒剂泄漏：根据调查，扩建项目所使用的苯扎氯安消毒液主要成分为氯化二甲基苄基烃铵混合物，含有一定量的氯，大量泄漏对水环境有一定的影响。但根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所使用的苯扎氯安消毒液的主要成分不在突发环境事件风险物质名录内，且存储量较少，突发环境事件风险较小；本环评要求建设单位多次少量采购存储消毒剂，储存过程中远离水源、火种，妥善管理，防止散落。综上所述，项目消毒剂泄漏对环境风险影响较小。 ②突发动物疫情：设置有专门的隔离室，隔离室内设置专门的隔离笼位，当出现宠物疑似感染病疫时，医院立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并立即采取隔离等控制措施，隔离期间医院安排专门的医生进行治疗、护理工作，医生穿戴全身防护设施且出入时进行全身消毒，患病动物治愈出院后用消毒剂对隔离间和笼舍进行完全消毒；若发现动物患有或者疑似患有国家规定应当扑杀的疫病时，医院不擅自进行治疗，发生重大动物疫情，必要时根据规定对易感染的动物进行扑杀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址基本合理，项目内平面布置合理。该项目在对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | 少量 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
| 废水 | 废水量 | 129.859m3/a | / | / | 214.62m3/a | 0 | 344.479m3/a | +214.62m3/a |
|  | COD | 0.0016t/a | / | / | 0.0488t/a | 0 | 0.0504t/a | +0.0488t/a |
|  | BOD5 | 0.0274t/a | / | / | 0.0186t/a | 0 | 0.046t/a | +0.0186t/a |
|  | SS | 0.0005t/a | / | / | 0.0127t/a | 0 | 0.0132t/a | +0.0127t/a |
|  | NH3-N | 0.00001t/a | / | / | 0.0085t/a | 0 | 0.00851t/a | +0.0085t/a |
|  | 总磷 | 0.000004t/a | / | / | 0.0013t/a | 0 | 0.001304t/a | +0.0013t/a |
|  | 粪大肠菌群数 | 0 | / | / | 3.33×108MPN/a | 0 | 3.33×108MPN/a | +3.33×108MPN/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 1.491t/a | / | / | 2.561t/a | 0 | 4.052t/a | 2.561t/a |
|  | 宠物粪便尿垫猫砂 | 0.213t/a | / | / | 1.095t/a | 0 | 1.308t/a | 1.095t/a |
|  | 宠物尸体 | 无法预测 | / | / | 20只/a | 0 | 20只/a | 20只/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 1.065t/a | / | / | 1.825t/a | 0 | 2.89t/a | 1.825t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①