建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院建设项目

建设单位（盖章）：成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院

编制日期：         二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	31

五、 环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	58

附件：

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 商铺租赁合同

附件4 房产证

附件5 执行兽医资格证

附件6 动物诊疗许可证

附件7 医疗废物处置协议

附件8 排水证明

附件9 项目环境影响评价合同

附件10 现状监测报告

附件11 昆明市生态环境局盘龙分局行政处罚决定书（盘环罚[2022]36号）

附件12 昆明市盘龙区忠爱动物医院建设项目检测报告

附件13 成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院关于《成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院建设项目环境影响报告表》全本信息公开

附件14 项目进度表及三级审核表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区域水系图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目平面布置图

附图5 项目所在声功能区示意图

附图6 项目与滇池保护区的位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘馨遥 | 联系方式 | 18669002228 |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 盘龙 县（区）世纪俊园二期6幢6B号商铺 |  |  |
| 地理坐标 | ## （ 102 度 43 分22.173 秒，25 度 3 分 47.426 秒） |  |  |
| 国门经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，123 动物医院中“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批 （备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 环保投资 （万元） | 4.8 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：2021年12月成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺进行宠物治疗活动。2022年4月12日，昆明市生态环境局盘龙分局执法人员对项目现场进行踏勘及调查，项目已建成运行，但未按相关程序报批环评手续，故责令其停业，并于2022年9月29日对其进行行政处罚，建设单位已上缴罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 189.84 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 本项目为宠物医院，根据国务院发布的《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》，项目不属于其中的限制类及淘汰类，属于允许类，故项目建设符合国家产业政策。 2、与《云南省滇池保护条例（2018 修订）》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》的相符性分析 2012 年 9 月 28 日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省滇池保护条例》，自 2013 年 1 月 1 日起施行。2018 年 11 月 29 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订调过。条例将滇池保护区划分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区，明确了各级保护区的保护要求及政府及其职能的管理部门的保护管理职能。 一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸 100 米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。 二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸 50 米以内的区域。 三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。 饮用水源保护区，具体范围由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。 本项目选址位于昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，项目位于滇池北侧，最近距离约12.13 km，属于云南省滇池三级保护区。本项目与《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实〈云南省滇池保护条例〉的实施意见》相关规定符合性分析见表 1-1、表 1-2。 表 1-1 项目与《云南省滇池保护条例》相关规定符合性分析 云南省滇池保护条例相关内容; 项目实际情况; 符合性. 第二十七条 滇池保护范围内新建、改建、扩建的建设项目，应当配套建设节水设施，落实节水措施。 新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施；已建成的城镇、单位、居住小区应当逐步实施雨污分流排放，有条件的应当建设再生水利用和雨水收集利用设施。; 本项目为新建项目，项目所在小区已建设了雨污分流的排水管网。; 符合. 第三十条 滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。; 本项目规模不大，废水产生量少，氮、磷的排放量少，生活污水、粪便和垃圾均采取相应措施进行无害化处置。; 符合. 第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。禁止将含重金属、难以降解、 有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。 不得引进严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。; 本项目不属于严重污染环境项目，运行过程中不生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。项目污水不含重金属，均达标排放。; 符合. 第四十九条 规划、住房城乡建设等行政主管部门对新建、改建、扩建项目应当控制审批。涉及项目选址的，批准前应当征求滇池行政管理部门等有关部门的意见；对可能造成重大环境影响的项目，立项前或者可行性研究阶段应当召开听证会。 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目为动物医院建设项目，不属于《产业结构调整指导 目录（ 2019 年本）》规定的限制类及淘汰类项目，属于允许类，故项目建设符合国家产业政策。; 符合. 第五十条 有关县级人民政府应当对宜林荒山统一规划，组织植树造林，绿化荒山，提高森林覆盖率，保护森林植被、植物资源和野生动物， 防治水土流失。 鼓励社会力量以资金、技术、知识产权等形式参与植树造林、湿地建设、水土保持等事业，改善流域生态环境。; 本项目不涉及。; 符合. 第五十一条 林业、农业行政主管部门应当对 25 度以上的坡耕地限期退耕还林还草。 有关县级人民政府、市级有关行政主管部门应当加强对泉点、水库、坝塘、河道的保护，对没有水源涵养林、护岸林带的泉点、水库、坝塘、河道周围，限期植树造林，封山育林。; 本项目不涉及。; 符合. 第五十二条 从事采石、采矿、取土、挖砂等活动，应当按照批准的范围、时间作业，采取措施妥善处理尾矿、废渣，回填复垦土地，并在规定的期限内恢复表土层和植被。; 本项目为动物医院项目，不涉及采石、采矿、取土、挖砂等活动。; 符合. 第五十三条 三级保护区内禁止下列行为： （一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品； （二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； （三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源； （五）猎捕野生动物； （六）在禁止开垦区内开垦土地； （七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 本项目位于城市建成区，运行过程中产生的固体废物、废水等污染物均采取相应措施进行处置，不存在上述行为。; 符合. 表 1-2 与《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实〈云南省滇池保护条例〉的实施意见》相关规定符合性分析 昆明市人民政府关于进一步贯彻落实〈云南省滇池保护条例〉的实施意见相关内容; 项目实际情况; 符合性. 三、 严格审查审批，强化开发建设行为管理. 滇池三级保护区：不得建设不符合国家产业政策及其他严重污染环境的生产项目。 对滇池二级保护区限制建设区和滇池三级保护区中涉及有滇池保护缓冲带的，按滇池保护缓冲带的管控要求执行。; 项目为动物医院，属允 许类社会服务项目，符 合国家现行产业政策的要求，不属于严重污 染环境的生产项目。 本项目所在位置不涉及有滇池保护缓冲带。; 符合. 滇池三级保护区内的建设项目：自然资源规划、住房城乡建设等行政主管部门应当严格审批，涉及项目选址的，在批准前应当征求区级滇池行政管理部门意见。; 拟建项目是租用已建 成的楼盘商铺进行功 能区分隔后作为经营 场所，不涉及新增占地，不涉及选址。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实〈云南省滇池保护条例〉的实施意见》的相关规定。 3、项目选址合理性分析 项目租用云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，根据房产证，项目所租用商铺房屋用途为商业用房，建筑面积为189.84 m2。项目商铺出入口面向星雅尚街，相邻左右两侧均为商铺，商铺背后为星雅俊园小区内。项目设有独立的出入口和通道，在小区外部，且不与其他商铺和小区共用出入口和通道。项目周边 200 米范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场和动物交易场所。项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，与周边环境相容，不会改变区域环境功能，符合国家和云南省的相关产业政策。综上所述，本项目的建设选址合理。 4、项目与《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业部令第 19 号）、《中华人民共和国动物防疫法》（2021 年 1 月 22 日修订版）相关规定符合性分析 表 1-3 与《动物诊疗机构管理办法》相关规定符合性分析 管理办法相关内容; 项目实际情况; 符合性. 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定；; 项目有固定的、符合动物防疫条件的动物诊疗场所。; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于 200 米；; 项目周围 200m 内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所。; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道；; 项目设有独立的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，且不与同一建筑物的其他用户共用通道。; 符合. 具有布局合理的诊疗室、手术室、配药室等设施；; 项目具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施。; 符合. 具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备；; 项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备。; 符合. 具有 1 名以上取得执业兽医师资格证书的人员。; 项目具有3名取得执业兽医师资格证书的人员（见附件5）。; 符合. 具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。; 项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药 处方、药物和无害化处理等完善的管理制度。; 符合. 具有手术台、X 光机或者 B 超等器械设备；; 本项目具有 DR 机、手术台。; 符合. 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 项目宠物食品区与动物诊疗区域分别独立设置。; 符合. 动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物。; 项目产生的医疗废物将暂存于医疗废物暂存间，后委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。; 符合. 表 1-4 与《中华人民共和国动物防疫法》相关规定符合性分析 防疫法相关内容; 项目实际情况; 符合性. 从事动物诊疗活动的机构，应当具备下列条件：（一）有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所；（二）有与动物诊疗活动相适应的执业兽医；（三）有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备；（四）有完善的管理制度。; 项目已取得动物诊疗许可证，有执业兽医人员，有固定的诊疗场所并配备所需的兽医器械和设备。; 符合. 设立从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地方人民政府兽医主管部门申请动物诊疗许可证。受理申请的兽医主管部门应当依照本法和《中华人民共和国行政许可法》 的规定进行审查。经审查合格的，发给动物诊疗许可证；不合格的，应当通知申请人并说明理由。; 项目已取得动物诊疗许可证。; 符合. 动物诊疗许可证应当载明诊疗机构名称、诊疗活动范围、从业地点和法定代表人（负责人）等事项。动物诊疗许可证载明事项变更的，应当申请变更或者换发动物诊疗许可证。; 项目已取得动物诊疗许可证，并已载明诊疗机构名称、诊疗活动范围、从业地点和法定代表人等信息，项目诊疗活动未超出动物诊疗许可证上规定的内容。; 符合. 动物诊疗机构应当按照国务院兽医主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。; 本项目已按照规定要求做了诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和医疗废弃物处置等工作。; 符合. 国家实行执业兽医资格考试制度。具有兽医相关专业大学专科以上学历的，可以申请参加执业兽医资格考试；考试合格的，由省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门颁发业 兽医资格证书；从事动物诊疗的，还应当向当地县级人民政府兽医主管部门申请注册。执业兽医资格考试和注册办法由国务院兽医主管部门商国务院人事行政部门制定。本法所称执业兽医，是指从事动物诊疗和动物保健等经营活动的兽医。; 医院从事诊疗活动的主要工作人员已取得执业兽医师资格证，详见附件5。; 符合. 经注册的执业兽医，方可从事动物诊疗、开具兽药处方等活动。但是，本法第五十七条对乡村兽医服务人员另有规定的，从其规定。 执业兽医、乡村兽医服务人员应当按照当地人民政府或者兽医主管部门的要求，参加预防、控制和扑灭动物疫病的活动。; 医院从事诊疗活动的主要工作人员已取得执业兽医师资格证，并已按相关规定履行职责。; 符合. 从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合国家规定的兽药和兽医器械。; 医院工作人员严格按照相关动物诊疗的操作技术规范，使用符合国家规定的兽药和兽医器械。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《动物诊疗机构管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》的相关规定。 5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析 本项目租用云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，属于城市建成区域，周边主要居住、商业、交通、办公混合区域，项目属于动物医院建设项目，属于非生产类项目，项目区域不涉及环境敏感区，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》禁止建设项目，该动物医院项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》要求。 6、与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 2021 年 11 月 25 日，昆明市人民政府发布了“昆明市人民政府关于昆明市‘三线一单’生态环境分区管控的实施意见”（昆政发[2021]21 号）， 本项目租用云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，属城市建成区。根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》中列出的“盘龙区环境管控单元生态环境准入清单”，本项目属于“盘龙区县城重点管控单元”，项目区与昆明市环境管控单元的位置关系图如下图： 图1-1项目与 项目区 昆明市环境管控单元分类的位置关系图 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见中关于生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单的基本情况及符合性分析如下表： 表1-5 本项目与昆明市“三线一单”符合性分析 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，项目所在位置属城市建成区，项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目周围地表水主要是项目西侧1120m处的盘龙江，盘龙江最终汇入滇池外海。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年，昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）城市环境空气优良率达到100%，其中优203天，良163天，环境空气质量现状较好，盘龙江现状水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水质优良。根据云南升环检测技术有限公司对项目区敏感点声环境监测结果可知，声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准，区域声环境质量现状良好。此外，项目不涉及土壤环境污染。项目建设规模较小，污染物产生量少，在严格采取本次环评所提措施进行控制后，项目的运行对周边居民影响较小，不会改变区域环境质量要求。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目租用已建成的商铺进行功能区分隔后作为经营场所，不新增占地。项目运营过程中消耗一定量的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。（3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目运营期间排放废水量约316.88m3/a，排放的COD约0.039t/a，NH3-N约 0.002t/a。项目区域内不产生二氧化硫和氮氧化物；医疗废物和生活垃圾均得到合理处置，固体废物处置率100%。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 本项目租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，项目所在位置属于星雅俊园小区，项目生产过程中供水、供电等均依托星雅俊园现有设施，项目运营期间会消耗一定量的电能、水等资源，资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 盘龙区县城重点管控单元; 污染物排放管控; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。; 项目区大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。; 符合. 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。; 项目施工时场地进行洒水降尘，施工车辆进场时降低车速减少扬尘，减轻了汽车尾气污染和光化学污染。; 符合. 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。; 项目所在位置属于世纪俊园二期星雅俊园小区，项目依托星雅俊园小区污水管网，项目化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水、洗衣废水、医疗废水一起进入污水处理器集中消毒处理达标后和生活污水一同排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。; 符合. 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。; 生活污水经管道收集后排入星雅俊园小区化粪池，最终排入昆明市第四水质净化厂，不直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。; 符合. 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 项目拟建一间医疗废物暂存间。收集、贮存危险废物，按照医疗危险废物标准进行分类，不混合收集、贮存、运输、处置性质不同而未经安全性处置的危险废物，危险废物与非危险废物分类贮存。; 符合. 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目建成后委托云南正晓环保科技有限公司定期处置危险废物，采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 项目不涉及。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 7、环境相容性分析 项目租用云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，为临街商铺，建筑共上下两层，两层都为本项目租用。根据现场踏勘，项目商铺为独立商铺，设有独立的出入口，未设在居民住宅楼内或者院内，也不与其他商铺共用出入口及通道。项目周边分布有居民区、商业区和城市道路，与项目最近的敏感目标为北侧20m处的居民住宅，距离项目最近的地表水为西侧约1120m处的盘龙江。世纪俊园二期共包括星雅俊园小区、soho俊园小区和时光俊园小区，项目所在位置属于星雅俊园小区内，东侧为商业步行街，西侧约45m处为金童花园小区，项目周边主要是临街商铺以及居民小区，项目区域为商业、居民混合区，生活交通较为便利。 项目运营期间噪声和异味对周边居民有一定的影响，但项目设置有玻璃门窗，运行期间保持各个功能区的门窗关闭，并给宠物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，能够有效减轻噪声影响；针对运营期间产生的异味，本项目通过采取将生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂和医疗废物等易产生异味的废物进行日产日清，对医疗废物暂存间定期喷洒消毒剂进行消毒，防止加重异味，卫生间及各个功能区摆放除臭剂，且运行期间保持各个功能区的门窗关闭，避免废气异味逸散等措施进行控制；项目产生的医疗废物采用专用医废收集袋集中收集并喷洒消毒剂后密封暂存于医疗废物暂存间内并及时委托云南正晓环保科技有限公司清运处置，生活垃圾和粪便等集中收集袋装后交由环卫部门清运处置；废水实行分类分质进行处理后排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。通过采取以上控制措施，能够有效减轻项目运行对周边居民的影响，做到不扰民。 项目周边无大型污染企业，项目周围200m内无学校、幼儿园、医院、机关等公共服务场所以及畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所；周围的企业对本项目无制约性因素。因此，项目与周边环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2021年12月成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院承租昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺进行宠物治疗活动，由于项目之前未按照相关政策标准办理环保手续，故于 2022 年3月成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院委托云南江楚环保科技有限公司对项目进行补办环保手续。本项目设置手术室，主要进行动物颅腔、胸腔、腹腔手术设施，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目类别属于“第五十、社会事业与服务业（123 动物医院，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的）”，应当编制环境影响评价报告表。因此，成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院委托云南江楚环保科技有限公司为该项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对项目所在区环境现状和可能产生的环境影响进行分析，并结合国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。 本项目设有DR装置1台，用于为宠物提供拍片服务，DR装置所产生的辐射环境影响须另行辐射环境影响评价，不在本次环评的评价范围内。 2、项目基本情况 项目名称：成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院建设项目 建设性质：新建（补办） 建设单位：成都荟洲动物医院有限公司昆明北辰分院 建设地点：昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺 建筑面积：189.84 m2 项目总投资：30万元。 建设内容及规模：项目为宠物医院建设项目，租用已建成的商铺进行功能区分隔后进行经营活动，设置有诊疗室、手术室、住院室、DR 室、化验药房功能区，从事宠物诊疗，附带销售部分宠物日常用品及食物，项目不开展美容以及寄养服务。项目已建设完成并投入运行，平均每日接待宠物约8例，接诊宠物主要为猫和狗。 3、建设内容 本项目租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺进行功能区分隔后作为经营场所，建筑面积189.84 m2。根据房产证，本项目租用的房屋用途为商业用房。 项目设置一层设置有前台、商品区、休息区、疫苗室、医疗废物暂存间和二层设置猫诊室、狗诊室、手术室、DR室、彩超室、化验室、药房、猫住院室、狗住院室、隔离室、休息区等功能区。项目部分功能区内设有墙柜用于放置物品，此外隔离室和住院室等功能区还设置了宠物笼舍，用于为隔离和住院的宠物提供放置的场所，更便于管理宠物。 项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，工程内容见表 2-1。 表 2-1 项目组成及规模一览表 工程类别; 工程内容; 建设面积（m2）; 建设内容; 备注. 主体工程; 一层; 前台; 60; 设于入口右侧，用于提供挂号、收费、排号等候等服务。; 已建. 宠物用品、食品销售区; 位于大门入口左侧，用于摆放、展示、销售宠物用品。; 已建. 休息区; 主要作为等待宠物打疫苗的休息区。; 已建. 疫苗室; 6; 用于为宠物提供注射疫苗、门诊诊疗服务。; 已建. 医疗废物暂存间; 12; 用于暂存医疗废物。; 环评提出. 二层; 药房; 6.2; 主要为接受治疗的宠物拿药及储存药品。; 已建. 化验室; 8.3; 主要从事血液、尿液医学化验检测活动。; 已建. DR室; 7.8; 用于为宠物进行 X 光拍片使用，内部设有 DR 装置一台。; 已建. 彩超室; 10.3; 主要提供B超检测服务。; 已建. 手术室; 17; 用于从事宠物做手术活动，内部设有手术台、墙柜和专用收集桶。; 已建. 猫诊室; 6.3; 用于接诊猫宠物，对就诊宠物猫进行诊断、检视。; 已建. 狗诊室; 6.3; 用于接诊狗宠物，对就诊宠物狗进行诊断、检视。; 已建. 猫住院室; 10.7; 主要为猫宠物提供住院及输液服务。; 已建. 狗住院室; 15; 主要为狗宠物提供住院及输液服务。; 已建. 隔离室; 4.5; 用于为防止疑似染病宠物间发生交叉感染而专门设置的区域，内部设有宠物笼舍和墙柜。; 已建. 辅助工程; 卫生间; 4.2; 设置 1 间，位于二层北侧，供顾客及工作人员方便。; 已建. 楼梯、过道; 55; 供顾客及工作人员通行。; 已建. 公用工程; 供水系统; 由市政供水系统供给。; 已建. 排水系统; 雨水：经项目区雨水管网收集后排入市政雨水管网。 污水：化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医疗废水、医院清洁废水、洗衣废水一起进入企业自建的污水处理器集中消毒处理达标后和生活污水一同排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。; 环评提出. 供电系统; 由市政电网供给。; 已建. 环保工程; 废水; 设置1套污水处理设施，主要用于集中收集并投加消毒剂处理项目区的生产废水。; 环评提出. 废气; 项目产生的生活垃圾、宠物粪便、尿垫、猫砂等带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留；医疗废物集中收集喷洒消毒剂后密封暂存并及时委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，防止加重项目区异味；卫生间及各个功能区摆放除臭剂，且运行期间保持各个功能区的门窗关闭，避免异味逸散。; 已建. 噪声; 项目区各功能区设置有隔声门窗，在运行期间保持门窗关闭，噪声通过商铺墙体阻隔、门窗隔声以及必要时给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物等措施治理后，能有效减轻噪声对周边环境的影响。; 已建. 固体废物; 医疗废物暂存间; 设置1间医疗废物暂存间，位于建筑物一层北侧，建筑面积为12m2，用于暂存项目产生的医疗废物，医废暂存间将按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求进行建设。. 污泥; 在清掏前采用石灰进行消毒后，委托有资质的公司处置。. 医疗废物; 采用专用的医疗废物收集桶进行收集，消毒后暂存于医疗废物暂存间内，同时委托云南正晓环保投资有限公司定期进行清运处置。. 生活垃圾; 设有若干生活垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门清运处置。. 宠物粪便、尿垫、猫砂; 设置专门的排便盒、一次性尿垫和猫砂，产生的粪便、废尿垫和猫砂喷洒消毒剂消毒后由环卫部门清运处置。. 宠物尸体; 由顾客交给有资质单位按照农业部规定《病死动物无害化处理技术规范》进行善后处理，本项目内不进行暂存。. - 4、主要原辅材料 - 根据业主提供的资料，项目营运需要的主要原辅材料用量详见表 2-2。 表2-2 项目主要原辅材料用量一览表 序 号; 名 称; 规格型号; 用 途; 年用量; 最大贮存量. 1; 爱德士生化; IDEXX Catalyst One; 化验; 200个; 30个. 2; 迈瑞五分类血常规; MindrayBC-5000Vet; 化验; 230份; 30份. 3; CDV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 30份; 10份. 4; CPV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 110份; 20份. 5; CCV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 50份; 10份. 6; FPV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 120份; 20份. 7; FHV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 100份; 20份. 8; FCAV Ag荧光定量检测试纸; 10份/盒; 抗原检测; 80份; 10份. 9; 上海基灵FIP PCR; 2份/盒; 抗原检测; 6份; 5份. 10; 上海基灵猫呼吸道五联 PCR; 4份/盒; 抗原检测; 6份; 5份. 11; 兽用0.9%Nacl注射液; 500ml/瓶; 治疗; 200瓶; 30瓶. 12; 兽用5%葡萄糖注射液; 500ml/瓶; 治疗; 150瓶; 20瓶. 13; 兽用10%葡萄糖注射液; 500ml/瓶; 治疗; 100瓶; 15瓶. 14; 兽用注射用头孢噻呋钠; 0.1g/支; 治疗; 200支; 25支. 15; 兽用缩宫素注射液; 1ml:10单位; 治疗; 10支; 10支. 16; 兽用维生素C 注射液; 2ml：0.1g; 治疗; 15支; 10支. 17; 兽用安络血注射液; 2ml：10mg; 治疗; 160支; 20支. 18; 兽用硫酸阿托品注射液; 1ml：0.5mg; 治疗; 10支; 20支. 19; 兽用盐酸肾上腺素注射液; 1ml：1mg; 治疗; 6支; 10支. 20; 兽用地塞米松磷酸钠注射液; 1ml：5mg; 治疗; 100支; 15支. 21; 兽用氢溴酸东莨菪碱注射液; 1ml：0.3mg; 治疗; 40支; 10支. 22; 兽用维生素B6注射液; 2ml：100mg; 治疗; 100支; 15支. 23; 兽用维生素B12注射液; 1ml：0.25mg; 治疗; 100支; 15支. 24; 兽用维生素B1注射液; 1ml：25mg; 治疗; 100支; 15支. 25; 兽用硫酸阿米卡星注射液; 2ml:0.1g; 治疗; 180支; 30支. 26; 兽用50%葡萄糖注射液; 20ml：10g; 治疗; 20支; 10支. 27; 兽用氯化钾注射液; 10ml：1g; 治疗; 30支; 10支. 28; 兽用丙泊酚注射液; 20ml：200mg; 麻醉; 60支; 10支. 29; 卫佳伍; 1头份*50瓶/盒; 疫苗; 100瓶; 40瓶. 30; 卫佳捌; 1头份*50瓶/盒; 疫苗; 100瓶; 40瓶. 31; 狂犬病灭活疫苗; 50瓶/盒; 疫苗; 200瓶; 80瓶. 32; 碘伏消毒液; 500ml/瓶; 消毒; 100瓶; 30瓶. 33; 医用酒精; 500ml/瓶; 消毒; 200瓶; 40瓶. 34; 脱脂棉球; 500g/袋; 消毒; 1000袋; 200袋. 35; 纱布块; 400片/包; 消毒/清创; 1000包; 200包. 36; 一次性输液袋; 20套/包; 治疗; 1000套; 200套. 37; 注射器; 10支/袋; 治疗; 2000个; 400个. 38; PGA 缝合线; 盒; 消毒/清创; 10盒; 10盒. 39; 灭菌手套; 50双/袋; 治疗; 3000双; 400双. 40; 二氧化氯消毒片; 100片/袋; 废水消毒; 4袋; 4袋. 表2-3 酒精理化特性一览表 标 识; 中文名：酒精（乙醇）; 英文名：Ethyl atcohol ；Ethanol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64—17—5. 理化性质; 外观与性状：无色易挥发液体，具有乙醇固有香气。. 溶解性：与水任意比例溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：-114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水=1）： 0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气= 1）： 1.59. 燃烧热（KJ/mol ）:1365.5; 饱和蒸汽压（UPa）： 5.33 （19℃）. 燃 烧 爆 炸 危; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）： 12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（%）: 3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（%）: 19.0; 建规火险分级：甲类. 引燃温度（℃）： 363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 毒 性; LD50 ：7060mg/kg （兔经口）； 7430mg/kg （兔经皮）； LC50：37620mg/m3，10 小时（大鼠吸入）。. 危险特性; 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 表2-4 二氧化氯物理化特性一览表 5、项目主要设备 - 项目主要设备情况详见表 2-5。 - 表 2-5 项目主要设备一览表 序号; 品 名; 数量（台）. 1; 迈瑞兽用五分类血细胞分析仪; 1. 2; 爱德士生化分析仪ctaone; 1. 3; 微纳芯生化分析仪; 1. 4; 华东医疗DR （旋臂）; 1. 5; 基灵兽用核酸检测仪PCR; 1. 6; 离心机10000转; 1. 7; 冰箱; 1. 8; 冰柜; 1. 9; 消毒柜; 1. 10; 消毒坩埚; 1. 11; 不锈钢笼具; 8. 12; 手术床（不锈钢）; 1. 13; 无影灯（双头）; 1. 14; 骨科器械; 4. 15; 普外科器械若干. 16; 洗衣机; 1. 17; 吹水机; 1. 19; 电暖器; 1. 20; 电刀; 1. 21; 基灵荧光分析仪; 1. 22; 输液泵; 6. 23; 微量泵; 2. 24; 洁牙机; 1. 25; 南京金陵初级麻醉机1台; 1. 26; 百腾监护仪1台; 1. 27; 飞利浦HD11彩超1台; 1. 28; 斯马特生化分析仪1台; 1. 29; 万孚凝血分析仪1台; 1. 30; 臭氧发生器; 1. 31; 氧气罐; 3. 32; MISSION 尿液分析仪; 1. 33; 雅培 血气分析仪; 1. 34; 朝云帆免疫分析仪; 1. 6、工作制度及劳动定员 - 劳动定员：共有员工6人，均不在项目区内食宿。 - 工作制度：实行1班制，每班12小时，年工作时间为 365 天，每天营业时间为 9:00～21:00。 7、项目总平面布置 - 项目设置一层设置有前台、商品区、休息区、疫苗室、医疗废物暂存间和二层设置猫诊室、狗诊室、手术室、DR室、彩超室、化验室、药房、猫住院室、狗住院室、隔离室、休息区等功能区。项目各功能区分区明确，有利于需要治疗的宠物有序的进行治疗，有效避免交叉感染。此外项目设置有独立的出入口，医院出入口面向星雅尚街，不与其他商铺和小区共用出入口和通道。 - 8、环保投资 - 项目总投资金额为30万元，其中环保投资金额为 4.8 万元，环保投资占总投资金额的16%。项目环保投资用途主要用于污水处理设备，医疗废物专用垃圾桶以及医疗废物暂存间等环保设施的建设。项目污水末端依托项目区域内的星雅俊园的化粪池、区域内的市政管网和昆明市第四水质净化厂进行处理。环保投资详见表 2-6。 - 表 2-6 项目环保投资一览表 类别; 环保措施; 投资 （万元）; 备注. 废水; 项目区内独立的污水管网; 1.5; 已建. 专用收集桶 6 个; 0.1; 环评新增. 污水处理器 1 个，容积约 1.0m3; 1.2; 环评新增. 废气; 摆放除臭剂，生活垃圾日产日清，医疗废物集中收集密封暂存于医废暂存间并按时喷洒消毒剂，定期交由云南正晓环保投资有限公司处置; 0.5; 已建. 噪声; 商铺墙体隔声、玻璃门窗隔声; 计入主体工程; 已建. 宠物嘴套多个; 0.1; 已建. 固体废物; 生活垃圾桶; 0.2; 已建. 医疗废物专用收集袋若干、医疗废物专用收集桶约 10 个; 0.2; 环评新增. 医疗废物暂存间 1 间; 1.0; 环评新增. 合计; 4.8. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 根据现场踏勘，本项目租用已建好的昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，项目已建设完成并投入使用。项目施工期已经结束，经调查，施工期没有收到处罚和投诉。因此，本评价不对施工期污染物排放情况进行分析。 2、运营期 本项目主要为宠物提供治疗服务。项目流程简述如下，具体医疗流程见图 2-1。 图 2-1 项目运营过程期间治疗流程及产污节点图 运营期工艺流程简述： 项目的工艺流程主要包括：前来宠物医院的顾客根据自身的需要，进行挂号治疗。 （1）动物医疗：顾客带宠物进行挂号，按号进行就诊（包括化验、手术、输液等），就诊结束后根据动物情况选择留院观察或是离开，留院观察的动物继续进行诊疗直至出院。治疗方案分为门诊治疗和手术住院治疗，根据宠物病情而定，在此过程中会产生宠物粪便尿垫、医疗废物、动物噪声、异味、医疗废水。 各科室诊断流程简述： ①诊室 主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球等医疗废物。 ②化验室 主要为宠物进行血常规、尿常规检查，且采用成品试剂，产生的污染物主要为带有宠物血液的棉球、试管等医疗废弃物和少量检验废液以及清洁器皿，项目化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水一起进入污水处理器集中消毒处理。 ③手术室 主要开展宠物常规骨科手术、绝育、肿瘤手术等，产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程中产生的医疗废水。 ④住院区 主要为宠物提供住院服务，产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物和动物粪便。 诊疗过程中产生的宠物粪便设置专门的排便盒、一次性尿垫、猫砂收集后喷洒消毒剂消毒后由环卫部门清运处置；宠物在接受诊疗过程中产生的医疗废物集中收集喷洒消毒剂后密封暂存到医疗废物暂存间内定期委托云南正晓环保投资有限公司处置；诊疗过程中意外死亡的宠物尸体由顾客交给有资质单位按照农业部规定《病死动物无害化处理技术规范》进行善后处理，本项目不进行暂存；手术产生的宠物组织器官委托云南正晓环保投资有限公司处置进行处置；生活垃圾、宠物粪便、尿垫、猫砂等带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留，卫生间摆放除臭剂，定时打开窗户通风；化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医疗废水、医院清洁废水、洗衣废水一起进入污水处理器集中消毒处理达标后和生活污水一同排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 （2）工作人员和外来顾客：项目工作人员和外来顾客产生的生活污水排入小区化粪池后再通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。 |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，项目已建成投产，根据现场踏勘情况，项目产生的废气异味、噪声和固体废物均采取了相应的措施进行治理，但项目医疗废水由云南正晓环保投资有限公司清运处置，不符合排水排放相关要求，医疗废物分类收集后放置在配药室等待处置单位前来收运，不符合医疗废物管理相关要求，故本次环评要求建设单位设置1套污水处理设备对项目医疗废水和洗涤废水进行处理，设置医疗废物暂存间用于暂存项目运行产生的医疗废物。项目运行至今未发生过环境污染事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 ## 该项目位于云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号，根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，环境质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ## 根据昆明市生态环境局公布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天，良163天。与 2019 年相比，主城区环境空气各类污染物年平均浓度均降低，环境空气质量持续改善，项目所处区域属于达标区。 - 2、地表水环境质量现状 - 根据现场踏勘，项目周围地表水主要是项目西侧 1120 m 处的盘龙江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》盘龙江水环境功能为非接触娱乐用水、景观用水区、一般鱼类保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水功能。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年昆明市环境状况公报》，盘龙江水质类别为III类，较往年污染程度显著减轻。项目区附近的盘龙江现状水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水环境质量状况良好。 - 3、声环境质量现状 项目所在地区属于昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号，根据“盘龙区声环境功能区划图”（2019~2029年）划分，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《2020 年度昆明市生态环境状况公报》：2020 年，昆明市主城区区域环境噪声（昼间）平均等效声级为 53.9 分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平为二级（较好）。 建设单位委托云南升环检测技术有限公司于 2022 年 4 月 16 日～17 日对本项目所在地的声环境质量进行了监测，项目噪声检测结果见表 3-1。 表3-1 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测日期; 监测时段; Leq（dB（A））. N1 项目东厂界（门口）; 2022.04.16; 昼间; 56.5. 夜间; 44.7. 2022.04.17; 昼间; 56.5. 夜间; 44.7. N2 星雅俊园5栋; 2022.04.16; 昼间; 57.8. 夜间; 44.1. 2022.04.17; 昼间; 57.8. 夜间; 48.7. N3 星雅俊园7栋; 2022.04.16; 昼间; 55.9. 夜间; 43.3. 2022.04.17; 昼间; 55.9. 夜间; 43.3. N4 金童花园; 2022.04.16; 昼间; 55.7. 夜间; 45.4. 2022.04.17; 昼间; 59.3. 夜间; 46.8. N5 Soho俊园; 2022.04.16; 昼间; 59.6. 夜间; 47.8. 2022.04.17; 昼间; 59.5. 夜间; 45.4. N6 龙泉里小区; 2022.04.16; 昼间; 58.1. 夜间; 45.6. 2022.04.17; 昼间; 58.1. 夜间; 45.6. 根据上述监测结果，各监测点昼夜噪声值低于标准值，项目区声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域为城市建成区，随着城市建设的发展及人类生产、生活的影响，目前项目所在区域已无天然植被分步，评价区域地表主要为人工建设的建筑物及水泥道路，区域地表植被主要为人工种植的绿化树种、景观树种及绿化草坪，植物种类不多，地表植被覆盖率较低，生物多样性差。 5、土壤、地下水环境质量现状监测与评价 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33 号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500米内。 - 1、大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目标。 - 2、声环境：以项目厂界外50m区域确定噪声保护目标。 - 3、地下水环境：以项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标。 - 4、生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目租用云南省昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺作为经营场所，不涉及新增用地，故本项目不涉及生态环境保护目标。 - 综上所述，本项目主要环境保护目标详见表3-1和附图3。 表 3-1 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 保护 规模; 方位; 与项目厂界最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 星雅俊园; 102°43′26.664″; 25°3′38.755″; 800人; 北; 20; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及其修改单. 时光俊园; 102°43′25.310″; 25°3′43.032″; 1450人; 北; 175. 颐园里; 102°43′33.034″; 25°3′47.283″; 2100人; 北; 331. 龙泉里小区; 102°43′28.429″; 25°3′37.714″; 1600人; 东北; 39. 龙泉花园大厂村; 102°43′31.943″; 25°3′44.213″; 750人; 东北; 247. 金童花园; 102°43′25.358″; 25°3′38.422″; 620人; 西; 45. Soho俊园; 102°43′24.238″; 25°3′36.638″; 456人; 西; 46. 马家营教师住宅区; 102°43′18.710″; 25°3′51.687″; 210人; 西北; 495. 教苑宾馆; 102°43′21.413″; 25°3′51.092″; 76人; 西北; 464. 翡翠郡; 102°43′14.461″; 25°3′47.331″; 364人; 西北; 438. 瀚文云鼎; 102°43′13.534″; 25.062656789″; 412人; 西北; 442. 金洲湾; 102°43′15.094″; 25°3′37.705″; 780人; 西; 248. 敷泽新村; 102°43′11.772″; 25°3′40.714″; 640人; 西; 411. 北豪家园; 102°43′9.088″; 25°3′41.256″; 1120人; 西; 476. 北站新村五组团; 102°43′10.922″; 25°3′30.322″; 660人; 西南; 437. 昆明铁路五中; 102°43′14.128″; 25°3′31.879″; 1200人; 西南; 346. 世纪俊园1期; 102°43′21.525″; 25°3′30.900″; 1320人; 南; 196. 北站新村289号院; 102°43′19.719″; 25°3′27.401″; 440人; 南; 316. 铁路住宅小区北组团; 102°43′18.338″; 25°3′23.762″; 524人; 南; 422. 农垦总局职工宿舍; 102°43′28.537″; 25°3′32.352″; 420人; 南; 68. 万宏国际; 102°43′33.230″; 25°3′33.000″; 2460人; 东南; 205. 王旗营小区; 102°43′36.706″; 25°3′38.353″; 3240人; 东; 221. 昆明市人民政府机关幼儿园; 102°43′37.653″; 25°3′35.414″; 450人; 东; 312. 静园小区; 102°43′42.075″; 25°3′34.224″; 1300人; 东; 409. 声环境; 星雅俊园; 102°43′26.664″; 25°3′38.755″; 800人; 北; 20; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 龙泉里小区; 102°43′28.429″; 25°3′37.714″; 1600人; 东北; 39. 金童花园; 102°43′25.358″; 25°3′38.422″; 620人; 东北; 45. Soho俊园; 102°43′24.238″; 25°3′36.638″; 456人; 西; 46. 地表水; 盘龙江; ——; 西; 1120; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排 放控制标准 | 本项目现已建成运行，故项目不存在施工期，故本项目运营期污染物排放控制标准如下： 1、废气 项目运营期异味执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》 表 1 中臭气无组织排放浓度限值，具体标准限值见表 3-3。 表 3-3 项目运营期间恶臭污染物厂界标准限值 控制项目; 单位; 标准值. 臭气浓度; 无量纲; 20. 2、废水 项目运营期间化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医疗废水、医院清洁废水、洗衣废水一起进入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，经处理后再进入星雅俊园小区化粪池处理，最终通过北京路市政管网排入昆明市第四水质净化厂进行处理。经企业自建的污水处理器预处理后的废水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 A 级标准，粪大肠菌群执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准。具体标准限值见表 3-4。 表 3-4 污水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准限值; 备注. 1; pH; 6.5 ~ 9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表 1A 等级标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 350. 4; SS; 400. 5; 阴离子表面活性剂; 20. 6; 总氮; 70. 7; 氨氮; 45. 8; 总磷; 8. 9; 总余氯; 8. 10; 粪大肠菌群数(MPN/L); 5000 个/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准. 3、噪声 本项目位于昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，为昆明市主城区，属于居住、商业混杂区。项目运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准，具体标准限值见表3-5。 表3-5社会生活环境噪声排放标准 单位： dB(A) 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废 项目医疗废物属于危险废物，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家环境保护总局“关于使用后的一次性医疗器械环境管理法律适用问题的复函”等文件的规定要求，规范收集暂存后委托有资质单位进行处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18594-2001）及 2013 年修改单中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。 污水处理设备产生的污泥执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中4.3控制和处置要求：污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗污泥排放标准值要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157 号）、《昆明市城市生活垃圾分类管理办法》（昆明市人民政府令 第 146号）集中收集后交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目运营期间排放废水量约316.88m3/a，排放的COD约 0.039t/a，NH3-N 约 0.002t/a，TP约0.00042 t/a。本项目运行产生的化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水、洗衣废水一起进入企业自建的污水处理设备并投加二氧化氯消毒片消毒处理达标后同生活污水排入小区化粪池处理后再通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理，故项目水污染物总量纳入昆明市第四水质净化厂考核，本项目不设置水污染物总量控制指标。 2、废气 本项目运行期间废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂、医疗废物、医疗废物暂存间和卫生间产生的异味，不涉及二氧化硫和氮氧化物，故不设置大气污染物总量控制指标。 - 3、固体废弃物 本项目的固体废弃物处置率 100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目于 2021 年12月租用昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺进行装修及设备安装开展动物治疗活动，项目已经建成投产，施工期已结束，施工期没有遗留施工污染问题。 因此，本次评价不对项目施工期环保措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 本项目从事宠物诊疗和宠物用品销售活动，项目产生的废水主要为诊疗废水、洗涤废水和化验室废水等生产废水以及员工生活废水和外来顾客生活污水。 （1）污染源强核算 ①生活污水 本项目劳动定员为 6 人，不在项目区食宿。根据公司运行经验，员工办公生活用水约 30L/（人·d），则本项目员工办公生活用水量为 0.18m3/d，65.7m3/a，污水量按 85%计，则员工办公生活污水产生量为 0.15m3/d，54.75m3/a；此外，每天接待外来顾客约8位（按照1只宠物1位顾客送诊考虑），外来顾客用水主要为洗手、如厕用水，用水量约为 10L/（人·d），则外来顾客生活用水量为0.08m3/d，29.2m3/a，污水量按 85%计，则外来顾客生活污水产生量为 0.068m3/d，24.82m3/a。因此，本项目生活总用水量为 0.26m3/d，约94.9m3/a，污水量按 85%计，则生活污水量为0.22m3/d，80.3m3/a。 生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，产生浓度参照《第二次全国生活污染源产排污系数手册（试用版）》表 6-6 中“较发达城市市区” 产污系数平均值： COD 360mg/L、BOD5 157mg/L、SS 120mg/L、氨氮 36.2mg/L、总磷 4.64mg/L。生活污水排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。项目生活污水产排情况详见表 4-1。 表 4-1 项目生活污水污染物产排情况 产排污环节; 员工办公生活和外来顾客洗手、如厕. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 污染物产生浓度（mg/L）; 360; 157; 120; 36.2; 4.64. 污染物产生量（t/a）; 0.029; 0.013; 0.009; 0.002; 0.0004. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; 依托小区化粪池处理后通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理. 治理效率; /; /; /; /; /. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 80.3. 污染物排放浓度（mg/L）; 360; 157; 120; 36.2; 4.64. 污染物排放量（t/a）; 0.029; 0.013; 0.009; 0.002; 0.0004. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第四水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型 排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; DW001，废水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 102°43′21.227″，25°3′47.597″. 排放标准; 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。. 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L; 8mg/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测要求; 监测点位; /. 监测因子; /. 监测频次; /. ②医疗废水 医疗废水主要产生于诊疗室、手术室、住院室产生的废水。参照昆明东方动物医院广福路分院建设项目的运行经验，项目医疗废水用量按照每只宠物 20L/次计，本项目预计日接诊宠物 8 例，医疗用水量为 0.16m3/d，58.4m3/a，废水产生系数按85%核算，则项目产生医疗废水量约为 0.14m3/d，49.6m3/a。医疗废水通过收集后排入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，消毒时间 1.5 小时以上，满足污水在池内停留时间 1.5h 的要求。 ③化验室废水 项目设有化验室，化验室采用成品化验试剂对需化验宠物的血液或尿液进行化验，不自配检测试剂，化验试剂主要为血细胞计数仪冲洗液、瑞氏染液、生化试纸片、血气试纸片等简易试剂，该类试剂中均不含氰化物、重金属等，均属于外购成品，医院按需购买。因此化验室不会产生含氰或重金属的废液、废水。化验室废水主要为化验器具、设备清洗产生，根据建设单位经验，化验室用水量约 0.0003m3/d，0.11m3/a，废水产生系数按 90%计，则项目化验室废水产生量为 0.00027m3/d，0.1m3/a，经设置专用收集桶并酸碱中和处理后倒入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，再排入星雅俊园小区化粪池处理。 ④洗涤废水 项目设置有洗衣机。根据建设单位介绍，为避免发生交叉感染，院方要求洗衣机只专门用于清洗宠物垫、毛巾等宠物用品，工作人员工作服须个人在医院内手洗，不允许使用医院内洗衣机清洗或带回家清洗。宠物垫、毛巾等宠物用品平均每2天清洗1次，每次清洗量约5kg；工作服也平均每2天清洗1次，每次清洗量约4kg，故项目洗涤物清洗量约9kg。环评要求建设单位每次清洗洗涤物前预先使用消毒剂稀释液将洗涤物按宠物用品和工作服两类分开浸泡2~4小时。洗涤用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）生活用水量定额，洗衣用水平均按80L/kg计，则项目洗涤用水量为0.72m3/次（0.36m3/d），131.4m3/a。洗涤废水产生量按80%计算，则项目洗涤废水量为0.576m3/次（0.288m3/d），105.12m3/a，经管道收集后进入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，消毒时间 1.5 小时以上，满足污水在池内停留时间 1.5h 的要求，再进入星雅俊园小区建设的化粪池处理。 ⑤医院清洁废水 项目每天需对医院地面进行清洁打扫，清洁打扫场地面积为 140 m2，用水量按照 2L/m2·d 计算，则医院场地清洁用水量为 0.28m3/d，102.2m3/a，废水产生量按照80%计，废水产生量为 0.224m³/d，81.76m3/a。医院清洁废水主要拖把清洗废水，拖把清洗在塑料桶内进行，拖把清洗废水通过桶装后倒入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，再排入星雅俊园小区建设的化粪池。 综上，项目运营期产生的废水量为 0.87m3/d、267.28m3/a。化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水、医疗废水、洗衣废水一起进入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 中 A 等级标准，粪大肠菌群达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后与员工生活污水一起通过医院污水管道排入星雅俊园小区建设的化粪池处理，排入北京路市政污水管网，最终进入昆明市第四水质净化厂进行处理。项目综合废水产排情况见表 4-2。 ### 表 4-2 项目用排水情况一览表 用水环节; 用水量; 废水产生量; 废水排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活污水; 0.26; 94.9; 0.22; 80.3; 0.22; 80.3. 医疗废水; 0.16; 58.4; 0.14; 49.6; 0.14; 49.6. 化验室; 0.0003; 0.11; 0.00027; 0.1; 0.00027; 0.1. 洗涤废水; 0.36; 131.4; 0.288; 105.12; 0.288; 105.12. 医院清洁; 0.28; 102.2; 0.224; 81.76; 0.224; 81.76. 合计; 1.06; 387.01; 0.87; 316.88; 0.87; 316.88. 本次环评参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据，同时参考公司其他医院生产废水产生浓度并结合项目实际情况，确定本项目生产废水中污染物浓度源强为COD≤200mg/L 、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L 、氨氮≤35mg/L、总磷≤5mg/L、粪大肠菌群≤1×108 个/L，本项目废水水质、处理方式与昆明市盘龙区忠爱医院相似，其排放浓度参照云南环绿环境检测技术有限公司对昆明市盘龙区忠爱医院进行的《昆明市盘龙区忠爱动物医院建设项目检测报告》（竣工验收监测）中消毒池出水口浓度（最大浓度），具体为 CODCr 49mg/L、BOD5 14.8mg/L， SS 15mg/L、氨氮 0.278mg/L、粪大肠菌群 4900 MPN/L（见附件 11）。本项目综合生产废水产排情况见表 4-3。 表 4-3 项目综合生产废水污染物产排情况 产排污环节; 诊疗、化验室、洗涤、医院清洁. 废水类别; 生产废水. 污染物种类; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 粪大肠菌群数. 污染物产生浓（mg/L）; 200; 100; 60; 35; 5; 1×108MPN/L. 污染物产生量（t/a）; 0.047; 0.024; 0.014; 0.008; 0.001; 2.37×1013MPN/a. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; 生物接触氧化+沉淀+消毒工艺. 治理效率; 76.9%; 84.6%; 75%; 99.2%; 98%. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 236.58. 污染物排放浓度（mg/L）; 49; 14.8; 15; 0.278; 0.1; 4900MPN/L. 污染物排放量（t/a）; 0.011; 0.003; 0.004; 0.00007; 0.00002; 1.15×109MPN/L. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 昆明市第四水质净化厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; DW001，废水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 102°43′21.227″，25°3′47.597″. 排放标准; 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，粪大肠菌群数执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。. 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L; 8mg/L; 5000个/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测要求; 监测点位; 项目总排口. 监测因子; 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯. 监测频次; 一年一次. 本项目的水平衡图见下图 4-1。 0.36 0.0003 市政供水 1.06 0.072 0.00003 化学实验废水 洗涤废水 化粪池 0.00027 0.65 污水处理器 0.28 0.056 医院清洁废水 0.288 0.65 0.87 生活废水 0.26 专用收集桶 0.22 0.04 医疗废水 0.16 0.14 0.02 0.224 北京路市政污水管网 昆明市第四水质净化厂 图4-1 项目水量平衡图 单位：m3/d （2）地表水环境污染影响分析 ①废水性质 本项目主要从事宠物诊疗手术，项目废水主要为医疗废水、化验废水以及洗涤废水。根据污染源强分析，项目医疗废水产生量为 0.14m3/d、49.6m3/a；生活废水产生量为 0.22m3/d、80.3m3/a；化验室废水产生量为 0.00027m3/d，0.1m3/a；洗涤废水产生量为 0.288m3/d，105.12m3/a；地面清洁废水产生量为 0.224m3/d，81.76m3/a。 ②废水处置及去向 环评要求建设单位设置一套污水处理器，项目废水通过各产生点的水槽管道排入企业自建的污水处理器；项目化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水、医疗废水、洗衣废水一起进入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，经处理达标后和生活污水一同排入北京路市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 ③废水处理设施和方案可行性分析 根据污染源强核算分析，项目运营期产生的废水量为0.87m3/d、316.88m3/a。本环评提出项目设置1套污水处理器，容积约为 1.0m3，其容积大于项目废水的总产生量（0.87m3/d），能够有效的及时的消纳处理项目运行产生的生产废水，满足废水在消毒池内与消毒剂接触反应 12h 的停留时间要求，保证生产废水得到充分杀菌消毒处理后再排入小区化粪池。 本项目使用污水处理器处理生产废水，采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺，能保证废水得到充分杀菌消毒处理后再排入市政污水管网。类比同类项目昆明市盘龙区忠爱动物医院建设项目，该项目废水处理措施为用医疗废水专用收集桶收集后倒入消毒池消毒处理，宠物美容洗澡废水通过管道引入消毒池消毒处理后，与生活废水一起排入市政污水管网，该项目采用的废水处理原理与本项目类似，《昆明市盘龙区忠爱动物医院建设项目检测报告》（竣工验收监测，报告编号 HL20180724003）中废水接触消毒池出水口浓度（最大浓度），具体为 COD 49 mg/L、BOD5 14.8 mg/L、SS 15 mg/L、氨氮0.278 mg/L、粪大肠菌群 4900 MPN/L，已达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准，粪大肠菌群数达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。由此可见，本项目废水经采用污水处理器进行处理后，能够实现达标排放的。此外，本次环评要求建设单位安排专人对污水处理器进行管理，时刻关注污水处理器的运行情况，定期对污水处理器进行养护，确保污水处理器正常运行，保证废水能够得到充分有效处理后在排放。 综上所述，本项目废水处理设施和方案是可行的。 ④项目废水依托小区化粪池处理可行性分析 项目废水依托小区化粪池处理后再通过北京路市政污水管网最终排入昆明市第四水质净化厂处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中有机物的处理设施，属于初级的过渡性污水处理构筑物。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间 12h-24h 要求。根据项目所在小区的物业介绍，项目所依托的化粪池容量为30m3，为混凝土浇筑构筑物，并采用水泥抹面进行防渗处理，小区化粪池在建设时已经考虑了小区商业用水部分，另外，项目所依托的化粪池及排污管网保养现状良好，自运营以来正常运行，依托的处理设施可保证处理效果。项目废水的产生量较少，废水中污染物主要为 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等，水质较为简单，排入化粪池后其水量水质不会对化粪池造成冲击影响。此外，加上环评提出医疗废水消毒时间控制在 1.5 小时及以上，可以保证医院清洁废水、化验室废水、洗涤废水得到充分杀菌后再进入小区污水管网，不会对小区化粪池水质造成明显影响，故本项目废水依托小区化粪池处理是可行的。 ⑤项目化验药房废水处理方式合理性分析 项目化验药房废水主要包含化验废液和化验器具、设备清洗废水。根据现场调查及医师介绍，化验药房仅对需化验宠物的血液、尿液进行化验分析，采用成品化验试剂进行化验，不自配化验检测试剂，且所使用的试剂中不含有氰化物、重金属等严重污染环境成分，因此化验药房不会产生含氰、重金属等成分的废液、废水，因此项目化验废水、废液经专用收集桶收集并进行酸碱中和处理后不会造成二次污染，倒入污水处理器和其他废水一同消毒处理是可行的。 ⑥项目废水达标排放分析 本项目为动物医院建设项目，主要从事宠物诊疗活动，项目运行产生的废水中污染物主要为 CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群等，经设置污水处理器集中消毒处理后外排至小区化粪池。通过类比同类项目《昆明市盘龙区忠爱动物医院建设项目》可知，废水经消毒池集中消毒处理后，出水水质中污染物最大排放浓度分别为 CODCr 49mg/L、BOD5 14.8mg/L、SS 15mg/L、氨氮 0.278mg/L、粪大肠菌群 4900MPN/L，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准，粪大肠菌群数能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。因此项目废水设置污水处理器集中消毒处理后，能够实现达标排放。 ⑦废水排放口设置要求 项目区内不设置食堂和宿舍等生活设施。运营期生产废水经污水处理器预处理后，汇同生活废水由一个排放口排入小区化粪池处理，然后排入北京路市政污水管网最终进入昆明第四水质净化厂，本项目废水属于间接排放。项目废水间接排放口基本情况如表4-4。 表4-4 项目废水间接排放口基本情况表 编号; 排口类型; 排放口坐标; 排放方式; 排放规律; 去向. DW001; 一般排放口; 102°43′21.227″，25°3′47.597″; 间接排放; 间歇; 小区化粪池---北京路市政管网---昆明市第四水质净化厂. ⑧废水进入昆明市第四水质净化厂处理的可行性分析 昆明市第四水质净化厂位于市中区北部盘龙江油管桥附近设计日处理规模为6万方左右，负责处理北二环以北、虹山以东，圆通山，火车北站以北12.48平方公里范围内的污水，服务人口28.8万人。该厂主体污水处理工艺采用膜生物反应器（MBR），设计规模为6.0万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目所在区域属于昆明市第四水质净化厂纳污范围，且本项目污水总排放量约为0.73m3/d，仅占昆明市第四水质净化厂处理能力的0.00001%；此外废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N粪大肠菌群数等，污染物浓度和种类与生活污水相近，经污水处理器处理后的水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表 1 A 级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求。项目从水质和水量分析废水都不会对昆明市第四水质净化厂造成不利影响，故项目废水进入昆明市第四水质净化厂处理是可行性的。 ⑨结论 综上所述，项目废水的处理工艺及设施规模合理，废水达标外排市政污水管网的条件成熟，项目采用的排水方案是可行的，项目废水不直接外排进入地表水体，项可满足水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托小区污水处理设施的环境可行评价要求，因此，认为地表水环境影响可以接受。 2、废气 （1）污染源强核算 本项目为宠物医院，主要从事宠物诊疗及宠物用品销售。运行期间废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫、医疗废物、医疗废物暂存间和卫生间产生的异味。项目运营过程中通过将易产生异味的生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂等固体废物日产日清，不在医院内滞留；医疗废物经专用的医疗废物收集袋每天集中收集喷洒消毒剂后密封暂存于医疗废物暂存间，然后委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置，防止异味逸散；卫生间摆放除臭剂，定时打开窗户通风，避免异味气体在医院内沉积。通过采取以上措施可有效减轻项目区产生的异味对周边环境的影响。项目废气异味污染物产排情况详见表 4-4。 表 4-4 项目废气污染物产排情况 产排污环节; 项目运行过程. 污染物种类; 臭气浓度. 污染物产生浓度（mg/m3）; /. 污染物产生量（t/a）; /. 排放形式; 无组织. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; /. 治理效率; /. 是否为可行性技术; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /. 污染物排放速率（mg/m3）; /. 污染物排放量（t/a）; /. 排放口基本情 况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 表 1 中臭气无 组织排放浓度限值. 监测要求; 监测点位; 上风向 1 个，下风向3 个. 监测因子; 臭气浓度. 监测频次; 1次/年. （2）大气环境影响评价 本项目为宠物医院，仅进行简单的宠物诊疗及宠物用品销售，项目废气主要为医疗废物专用垃圾桶、医疗废物暂存间、卫生间以及宠物粪便产生的异味。医疗废物袋装喷洒消毒剂后密封暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司负责清运，并且根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，存储过程中产生的气味基本不会散出。本医院对产生的宠物粪便进行日产日清不在项目区滞留，在医院地面采用喷洒消毒剂，对医疗废物暂存间定期喷洒消毒剂进行清洁处理，卫生间摆放除臭剂，运行期间保持各个功能区的门窗关闭等措施控制后，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准要求，对周围大气环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目不设置备用发电机，运营期噪声主要源于污水处理设备运行噪声和宠物就医手术住院输液过程中的偶发叫声。噪声级一般在 65~70dB（A）之间。具体噪声源强见表 4-6。 表 4-6 项目运营期间产生的噪声声级 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 持续时间; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 宠物叫声; /; 间歇; 65; 项目选用低噪声设备、运行期间保持各功能区的门窗关闭，必要时给动物佩戴嘴套，寄养和住院不接收狂吠乱叫的宠物。; 55. 2; 污水处理设备; 1台; 间歇; 70; 55. （2）声环境影响分析 本项目已投入运行，故本次环评不对项目噪声进行预测。 本项目位于商业步行街，周边50m范围内有居住区，项目运营期间产生的噪声对附近居民有一定的影响，噪声产生点主要为手术室、住院室、输液室、隔离室和护理室，项目各功能区设置有隔声玻璃门窗，且项目运行期间保持各个功能区的门窗关闭，通过隔声门窗和商铺墙体阻隔，能有效防止噪声传播；此外在必要时还会给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，能有效从源头处防止噪声产生，有效减轻噪声影响。 建设单位委托云南升环检测技术有限公司于 2022 年 4 月 16 日～17 日对本项目所在地的声环境质量进行了监测，项目噪声检测结果见表 4-5。 表 4-5 项目噪声检测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 方位、距离; 监测日期; 监测时段; Leq（dB（A））. N1 项目东厂界（门口）; 项目正门口; 2022.04.16; 昼间; 56.5. 夜间; 44.7. 2022.04.17; 昼间; 56.5. 夜间; 44.7. N2 星雅俊园5栋; 北侧 15m; 2022.04.16; 昼间; 57.8. 夜间; 44.1. 2022.04.17; 昼间; 57.8. 夜间; 48.7. N3 星雅俊园7栋; 南侧 20m; 2022.04.16; 昼间; 55.9. 夜间; 43.3. 2022.04.17; 昼间; 55.9. 夜间; 43.3. N4 金童花园; 西侧46m; 2022.04.16; 昼间; 55.7. 夜间; 45.4. 2022.04.17; 昼间; 59.3. 夜间; 46.8. N5 Soho俊园; 西侧 46m; 2022.04.16; 昼间; 59.6. 夜间; 47.8. 2022.04.17; 昼间; 59.5. 夜间; 45.4. N6 龙泉里小区; 东北侧 39m; 2022.04.16; 昼间; 58.1. 夜间; 45.6. 2022.04.17; 昼间; 58.1. 夜间; 45.6. 根据上表得知，项目运营期间噪声通过采取设置隔声玻璃门窗和商铺墙体隔挡、运行期间保持各个功能区的门窗关闭，在必要时给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物等措施进行控制后，项目运行期间噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22334-2008）2 类标准限值要求；项目50m范围内的声环境保护目标的噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 综上所述，通过采取以上治理措施进行控制后，项目运营期噪声能得到有效的控制，对周围环境的影响不大。 （3）噪声监测要求 项目运营期间应根据自身需要或环保部门要求，委托有资质的单位对厂界噪声进行监测，监测要求如下： 监测点位：厂界四周 监测因子：Leq(A) 监测频次：每季度1次，每次2天，每天昼间、夜间各1次。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要是医疗废物、医务人员生活垃圾和宠物粪便、尿垫等。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾来自工作人员和顾客，本项目工作人员为 6 人，门诊流动顾客人数约为 8 人/d ，工作人员生活垃圾产生量按 0.5kg/（人•d）计，顾客按 0.2kg/（次•d）计，则生活垃圾产生量约为 4.6 kg/d，1.679 t/a，经垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。 （2）宠物粪便 本项目按日最大接诊宠物 8 只进行考虑，粪便产生量按照 0. 1kg/只宠物进行计算，粪便产生量为 0.8kg/d ，0.29 t/a。宠物粪便尿垫猫砂每天早晚各清理一次，设置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离，尿液、粪便采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置。 （3）动物尸体 项目在对生病动物诊疗过程中会有动物意外死亡，由于动物死亡是无法预测的，因此动物死亡数是不定量的，动物尸体由顾客交给有资质单位按照农业部规定《病死动物无害化处理技术规范》进行善后处理。 （4）污泥 项目污水处理设备运营过程中会产生少量污泥，属于危险废物，在清掏前采用石灰进行消毒，消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后，委托有资质的公司处置。 （5）医疗废物 项目运营期间产生的医疗废物主要包括手术室的病理组织和器官、过期药品及疫苗、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）、药剂瓶、化验试剂、纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品等。参照同类型宠物诊所，废物产生量每日每病例按 0.5kg 计算，每日最多接诊 8 例，产生量为 4.0kg/d，年产生量为 1.46t/a。 1）医疗固废处理、处置情况 ①住院病房 收集方式：项目在住院室内设医废收集桶，宠物输液、打针产生的医废集中到医废收集桶中，每天由专人清运至项目医废暂存间放置。 处置措施：定期委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置。 ②手术室 收集方式：手术室产生的医疗废物主要为带有宠物血液等感染性医废，医用针头、手术刀等具有损伤性的医废，以及宠物组织、器官等病理性废物，手术室内均根据产生的医废种类分别设置感染性废物收集设施（分为液态收集设施和固态收集设施）、损伤性废物收集设施、病理性废物收集设施；产生的医废分类收集后损伤性废物密封打包后运至医废暂存间放置。病理性废物和感染性废物，其中病理性医废（如病理组织和器官）使用专用包装袋打包密封集中收集后冷冻储藏，定期交由云南正晓环保投资有限公司进行处置，固态感染性医废使用专用包装袋打包密封运至项目医废暂存间，液态（如血液）感染性医废放入专用的容器内，然后运至项目医废暂存间。 处置措施：定期委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置。 根据《国家危险废物名录》（2021 年版），项目主要产生“名录”所列的 HW01 类医疗危险废物，主要包含感染性废物（废物代码为 841-001-01）、损伤性废物（废物代码为 841-002-01）、病理性废物（废物代码为 841-003-01）、化学性废物（废物代码为 841-004-01）、药物性废物（废物代码为 841-005-01）。本项目所产生的医疗废物组成及特征见表 4-9。 表 4-9 项目医疗废物组成及特征表 废物类别; 危险废物; 废物代码; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式; 危险特性. HW01医疗废物; 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被血液、体液污染的物品，包括： ①棉球、棉签、纱布、手 套、医用纸巾及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品及一次性医疗器械。 2、 其他使用后的一次性使用医疗用品。; 专用的医疗废物收集桶; In. 损伤性废物; 841-002-01; 能够多刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、使用过的针头、针筒。 2、各类医用锐器、玻璃制品。; 利器盒; In. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学试验动物尸体; 手术中产生的废弃动物组织、器官。; 专用的医疗废物收集袋; In. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品; 如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等。; 专用的医疗废物收集桶; T/C/I/R. 药物性废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品; 过期的一般性药品，如：疫苗、抗生素、非处方类药品等。; 专用的医疗废物收集桶; T. 本次环评提出，在项目区内设置医疗废物暂存间，每个科室设置专用的医疗废物收集桶并采用专用的医疗废物收集袋，医疗废物每天分类集中收集并喷洒消毒剂消毒后密封暂存于医疗废物暂存间并定时进行喷洒消毒剂杀菌消毒，然后委托云南正晓环保投资有限公司2天进行一次清运。项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗处理（防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），设置标志牌。 综上所述，本项目对运营期间产生的固体废物采取了分类处置的措施，固体废弃物处置率可达 100%。本项目固体废物分析情况见表 4-10。 表 4-10 项目固废产生情况一览表 名称; 特性; 物理性状; 环境危 险特性; 年度产生量（kg/d）; 利用、处置措施. HW01医疗废物; 841-001-01，841-002-01，841-003-01，841-004-01，841-005-01; 固态; In、T/C/L/R、 T; 4.0; 暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司收运处置. 生活垃圾; 一般固废; 固态; /; 4.6; 委托环卫部门统一清运处置. 宠物粪便; 一般固废; 固态; /; 0.8; 设置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离, 尿液、粪便采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置。. 动物尸体; 危险废物 841-003-01; 固态; In; 少量; 动物尸体由顾客交给有资质单位按照农业部规定《病死动物无害化处理技术规范》进行处理。. 污泥; 危险废物 841-001-01; 固态; In; 少量; 清掏前采用石灰进行消毒后委托有资质的公司处理。. （2）医疗废物暂存间设置及管理要求 ①处理、处置方式 项目诊疗过程中产生的医疗废物用专用垃圾桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。日常管理中，进行定期消毒杀菌。按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，严格落实危险废物转移联单制度，建立转移处置台帐，定期委托云南正晓环保投资有限公司处理，根据以上处理措施，项目医疗废物符合环境管理要求。 ②处理、处置方式合规性分析 a.参照《昆明市医疗废物管理规定》对照分析 表4-15与《昆明市医疗废物管理规定》对照分析 序号; 《昆明市医疗废物管理规定》要求; 项目情况; 相符性. 1; 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 项目安排专门的医生负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单制度。; 符合. 2; 第十一条 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。; 项目已与云南正晓环保投资有限公司签订了处置合同。; 符合. 3; 第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 项目每次进行医疗废物转移时均要求填写转移联单。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《昆明市医疗固废管理规定》的相关要求。 b.参照《医疗废物管理条例》对照分析 表4-16 与《医疗废物管理条例》对照分析 序号; 《医疗废物管理条例》要求; 项目情况; 相符性. 1; 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 项目内医疗废物随产随收，并按损伤性废物、感染性废物用专用容器分类收集，并且收集容器设有明显标志。; 符合. 2; 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 项目内设置有独立医疗废物垃圾桶和医疗废物暂存间等设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，并与处置单位签订合同定期清运。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求。 c.参照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析 表4-15 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析 序号; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求; 项目情况; 相符性. 1; 第十一条 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物. （一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；; 项目医疗废物用专用垃圾桶和垃圾袋盛装，并设有明显的标志。; 符合. （二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；; 项目按要求执行; 符合. （三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；; 项目按要求执行; 符合. （四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；; 项目按要求执行; 符合. （五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；; 不涉及; 符合. （六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；; 不涉及; 符合. （七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；; 不涉及; 符合. 2; （八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；; 项目按要求执行; 符合. （九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；; 项目按要求执行; 符合. （十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 项目按要求执行; 符合. 3; 第十三条 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。; 项目按要求执行; 符合. 4; 第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 项目医疗废物收集包装容器均设有标志，项目按要求执行。; 符合. 项目医疗废物的管理、处置符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求。 根据以上分析，项目产生的医疗废物，其收集、暂存、处置符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《昆明市医疗废物管理规定》的相关要求，对周围环境影响小；项目医疗废物得到妥善处理、处置，符合环境管理要求。 ③医疗废物暂存间设置要求： 环评要求建设单位设置一间医疗废物暂存间，按照和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修正）的相关要求，本项目医疗垃圾装入完好无损的医疗垃圾暂存箱内，医废暂存间须进行防渗处理，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者 2mm 高密度聚乙烯或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；医疗废物暂存间要防风、防雨、防晒；设置明显的警示标志，安排专人管理；医疗废物必须分类收集、堆放、暂存，然后定期移交给云南正晓环保投资有限公司清运处置，在移交时须填写转移联单。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，医疗废物暂存设施要达到以下要求： a、远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具出入； b、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； d、防止渗漏和雨水冲刷； e、易于清洁和消毒； f、避免阳光直射； g、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 此外，医疗废物暂存设施还应达到以下要求： h、地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦）； i、设有照明、消毒设施； j、分类收集，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒）并标示，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内； k、库房外明显处设置危险废物和医疗废物警示标示； l、库房外张贴医疗废物收集时间字样。 2）符合动物防疫疫苗储存、使用管理制度 a 疫苗储存、运输中的管理 ①接种单位（人员）在接收疫苗时，应当索取和检查疫苗生产企业、疫苗批发企业证明文件及资料。收货时对疫苗品种、剂型、批准文号、数量、规格、批号、有效期、供货单位、生产厂商等内容进行验收，做好记录。符合要求的疫苗，方可接收。 ②接种单位（人员）对验收合格的疫苗，应按照其温度要求储存于相应的冷藏设施设备中，并按疫苗品种、批号分类码放。 ③接种单位（人员）应按照先产先出、先进先出、近效期先出的原则使用疫苗。 ④接种单位（人员）应定期对储存的疫苗进行检查并记录，发现质量异常的疫苗，应当立即停止使用，并及时对质量异常的疫苗依法采取相应措施。 ⑤配备冷藏设备。 b 疫苗储存、运输的温度监测 ①接种单位（人员）必须按照有关疫苗储存、运输的温度要求，做好疫苗的储存、运输工作。对未收入药典的疫苗，按照疫苗使用说明书储存和运输。 ②接种单位 （人员）应按以下要求对储存疫苗的温度进行监测和记录。记录内容包括疫苗名称、生产企业、供货（发送）单位、数量、批号及有效期、启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、运输过程中的温度变化、运输工具名称和接送疫苗人员签名。 c 疫苗储存、 运输的设施设备 单位应具备冰箱或使用配备冰排的疫苗冷藏箱（包）储存疫苗。 3）一般固废环境管理要求 根据《城市生活垃圾管理办法》相关规定，城市生活垃圾应当逐步实行分类投放、收集和运输；单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所，废旧家具等大件垃圾应当按规定时间投放在指定的收集场所；城市生活垃圾实行分类收集的地区，单位和个人应当按照规定的分类要求，将生活垃圾装入相应的垃圾袋内，投入指定的垃圾容器或者收集场所；城市生活垃圾应当在城市生活垃圾转运站、处理厂（场）处置，任何单位和个人不得任意处置城市生活垃圾；城市生活垃圾处置所采用的技术、设备、材料，应当符合国家有关城市生活垃圾处理技术标准的要求，防止对环境造成污染；直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门实施监督检查时，有关单位和个人应当支持配合监督检查并提供工作方便，不得妨碍与阻挠监督检查人员依法执行职务。 综上所述，项目通过采取相应处置措施进行治理后，项目运行产生的固体废物均能得到妥善处理、处置，处置率为 100%，对周围环境影响小。 5、地下水 本项目为动物医院的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A，本项目属于“V 社会事业与服务业”中的“165 动物医院”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响的评价。因此，本项目不进行地下水环境的影响评价。 6、土壤 本项目为动物医院建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A，本项目属于其他行业，土壤环境环境影响评价类别为Ⅳ类，可以不开展土壤环境影响评价。因此，本项目不进行土壤环境影响评价。 7、生态 本项目位于昆明市盘龙区世纪俊园二期6幢6B号商铺，所在区域属于建成区，人类活动频繁，受人为开发影响，区域内已无自然植被存在。经现场踏勘，项目区占地均被建构筑物和硬化地面覆盖，植被主要为人工行道树，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。 8、环境风险分析 （1）项目评级依据 根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》规定，计算所涉及的每种危险物质在院内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，qn--每种危险物质的最大存在总量，单位：t。 Q1，Q2，Qn--每种危险物质的临界量，单位：t。 当 Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1，将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据项目原辅用量情况，项目区内二氧化氯消毒片的用量为 400g/a，且采用一年购买一次，即项目区内二氧化氯的最大存在量为 0.4kg/a。 二氧化氯临界值为0.5t，则Q1结果为0.0008，乙醇的最大存在量为 16kg，临界值为500t，Q2结果为0.000032，则Q值为0.00083＜1，从而判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）项目风险识别 本项目主要风险为医疗废物泄漏事故以及危险化学品泄露等。 1）医疗废物泄漏 医疗废物在收集、贮存、运送过程中的泄露而污染周围环境。医疗废物泄漏事故主要风险特征和原因分析见表4-16。 表4-16 医疗废物泄漏主要风险特征和原因分析 风险类型; 危害; 原因简析. 医疗废物泄露; 医疗废物含病毒、病菌，具有危险性，对外环境造成危害，染污土壤和水环境。; 护工未将医疗废物放置于医疗废物间内，随意丢弃；医疗废物被非法偷走，流失于外环境；收集过程中，包装袋破损。. 2）二氧化氯、乙醇泄露风险事故 项目区内二氧化氯和乙醇主要考虑发生瓶盖未拧紧时导致散落的情况，但项目所使用的二氧化氯消毒剂为固体片状，其不会对大气环境、地表水环境及土壤环境产生影响。 （3）环境风险防范措施 1）医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 ②项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保 无破损、渗漏和其它缺陷； c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； h.疑似传染病动物产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； i.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出； j.项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式， 使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑤盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑥运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时 间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ⑦运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ⑧运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ⑨运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ⑩项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。 ⑪项目应依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ⑫项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3年。 2）二氧化氯、乙醇泄露风险防范措施 由于项目区内二氧化氯消毒片为外购瓶装产品，为了减少其使用过程中产生风险，本次环评建议建设单位须安排专人取用消毒片，对投入污水处理器进行消毒，在使用过程中及时拧紧瓶盖，避免侧翻后导致二氧化氯消毒片散落的情况发生。项目区消毒使用的酒精浓度较低，都是小瓶装，且酒精易挥发，一般情况下，不会发生所有瓶破裂的情况，建议储存于阴凉、通风仓间内，防止阳光直射。保持容器密封。项目区内储存的二氧化氯消毒片和乙醇数量较少，其对环境造成影响的可能性小。 9、疫病环境风险分析 （1）疫病风险 本项目疾病风险源主要为常见的畜禽重大传染病，传染病具有以下特点： 普遍存在性：传染病是一种具有侵袭力，且具有感染性的疾病，在宠物聚集场地出现传染病的可能性很大。造成这一现状的主要原因是：某些传染病原具有较强的抵抗力。宠物的聚集为传染病爆发提供了有利的条件。 危害性：传染病对宠物造成的危害可概括为三方面，即导致宠物的疾病和死亡、阻碍宠物的正常生长发育。 多型性：宠物传染病多种多样，且每一种传染病都有自身的特性，在同一类宠物身上表现出不同的症状。 易感性：不同品种、龄期、性别的宠物具有不同的感受性。在传染病的防治上，必须考虑到传染病分布广泛、感染普遍、不同传染病表现不同症状等特点，采取综合防治措施，多管齐下，才能收到较好的效果。 项目运行后可能发生各种传染疫情，若在疫情早期发现，并处理及时、妥当，将仅造成宠物主人自身的经济损失；但若疫情未及时发现或处理不当，将可能传染给周围生物进而传染给人群，致使当地造成经济损失，甚至人员伤亡等。因此项目应严格采取有效的风险事故防范措施，防止宠物疫病发生，使项目事故率、损失和环境影响达到最低。 （2）疫病风险防范措施 宠物疫病一旦爆发，在短时间内将造成巨大损失。因此，做好疫病防范是避免损失的前提保障。如发生疫情，需及时上报兽医主管部门，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12 号）等文件的要求卫生处理。同时加强宠物防疫措施，包括： ①根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情情报管理办法》，发现宠物染疫或者疑似染疫的，应当立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。动物诊疗机构发现动物患有或者疑似患有国家规定应当扑杀的疫病时，不得擅自进行治疗。发生重大动物疫情后，应服从重大疫情应急指挥部决定，对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；并关闭动物及动物产品交易市场；对动物圈舍、动物排泄物、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。 ②定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰，并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物粪便、医疗废弃物专用垃圾桶、医疗废物暂存间、 卫生间 | 臭气浓度 | 生活垃圾、宠物粪便、尿垫、猫砂等带有异味的废物日产日清，不在医院内滞留；医疗废物集中收集喷洒消毒剂后密封暂存并及时委托云南正晓环保投资有限公司清运处置；卫生间摆放除臭剂，定时打开窗户通风。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中臭气无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、医院清洁废水、医疗废水、化验室废水 | CODCr、 BOD5、 SS、 NH3-N、TP、 粪大肠菌群数 | 化验室废水经专用收集桶收集并酸碱中和处理后，同医院清洁废水、洗衣废水、医疗废水一起进入企业自建的污水处理器，并投加二氧化氯消毒片进行预处理，经处理后和生活污水一同排入小区化粪池，然后通过北京路市政污水管网，最终排入昆明市第四水质净化厂处理。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表 1 A 级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求 |
| 声环境 | 宠物叫声以及吹水机、烘干箱等设备的使用噪声 | 噪声 | 通过商铺墙体阻隔，设置隔声玻璃门窗隔挡、运行期间保持各个功能区的门窗关闭，在必要时还会给动物佩戴嘴套，住院不收狂吠乱叫的宠物，能够有效减轻噪声影响。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表 1 中 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：袋装收集送垃圾收集点，由环卫部门清运处置； ②宠物粪便：设置专门的排便盒、一次性尿垫和猫砂干湿分离处理宠物粪便尿垫，宠物粪便尿垫猫砂每天早晚各清理一次，采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置； ③宠物尸体：由顾客交给有资质单位按照农业部规定《病死动物无害化处理技术规范》进行善后处理，本项目内不进行暂存； ④医疗废物：采用专用的医疗废物收集桶进行收集，消毒后暂存于医疗废物暂存间内，同时委托云南正晓环保投资有限公司定期进行清运处置。 # ⑤污泥：清掏前采用石灰进行消毒后委托有资质的公司处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医疗废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防渗要求为基础进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 ②及时分类收集医疗废物。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式， 使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑤盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑥运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ⑦运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ⑧项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天 ⑨项目应依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ⑩项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3年。 2）二氧化氯、乙醇泄露风险防范措施 建设单位须安排专人取用消毒片，对投入污水处理器进行消毒，在使用过程中及时拧紧瓶盖，避免侧翻后导致二氧化氯消毒片散落的情况发生。乙醇须储存于阴凉、通风仓间内，防止阳光直射。保持容器密封。 3）疫病风险防范措施 ①发现宠物染疫或者疑似染疫的，应当立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。动物诊疗机构发现动物患有或者疑似患有国家规定应当扑杀的疫病时，不得擅自进行治疗。发生重大动物疫情后，应服从重大疫情应急指挥部决定，对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；并关闭动物及动物产品交易市场；对动物圈舍、动物排泄物、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。 ②定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰，并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理，场内平面布置合理。该项目在对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 0 |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 316.88 t/a | / | 316.88 t/a | 0 |
|  | CODcr | / | / | / | 0.039 t/a | / | 0.039 t/a | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.016 t/a | / | 0.016 t/a | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0.013 t/a | / | 0.013 t/a | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0.00042 t/a | / | 0.00042 t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.679 t/a | / | 1.679 t/a | 0 |
|  | 宠物粪便 | / | / | / | 0.29 t/a | / | 0.29 t/a | 0 |
| 危险废物 | 宠物尸体 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 0 |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 1.46 t/a | / | 1.46 t/a | 0 |
|  | 污泥 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①