目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	17

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	32

五、主要生态环境保护措施	42

六、生态环境保护措施监督检查清单	46

七、结论	48

附件：

附件1 委托书

附件2 建设单位承诺书

附件3 编制情况承诺书

附件4 编制单位承诺书

附件5 编制主持人承诺书

附件6 建设单位营业执照

附件7 项目备案证

附件8 土地证

附件9 租赁合同

附件10 处罚决定书

附件11缴纳罚款收据

附件12 项目进度表

附件13 内部审核单

附件14 主持人社保证明

附件15 环评合同

附件16 现场踏勘表

附件17 监测报告

附件18 彩韵厕所垃圾清运合同

附件19 修改清单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 本项目与松华坝水库饮用水水源保护区的位置关系图

附图4 本项目与生态保护红线位置关系图

附图5 项目总平面布置图

附图6 项目周边关系图

附图7 三区三线查询结果示意图

附图8 现状监测布点图

附图9 监测计划布点图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 昆明彩韵机动车检测站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-530103-04-05-950894 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （E102°46′7.838″,N25°18′29.495″） |  |  |  |
| 联系人 |  | 杨敬宝 | 联系方式 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业118、驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昆明市盘龙区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 项目代码2308-530103-04-05-950894 |  |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 19.04 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.44 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 |  | £否 R是，项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用。 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2079.16 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中表1专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，详见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程 等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为机动车检测站建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类或限制类项目，属于允许类。 本项目于2023年8月15日取得盘龙区发展和改革局关于本项目的投资项目备案证，项目代码为2308-530103-04-05-950894，因此本项目符合国家产业政策的要求。 2、生态环境分区管控相符性分析 昆明市生态环境局于2024年7月11日发布了《昆明市生态环境局关于公开征求《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（征求意见稿）》意见的公告》。本次评价将对照昆明市生态环境分区管控方案进行分析。 本项目符合性分析具体如下： （1）生态保护红线及一般生态空间更新结果 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少 1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。 根据查询结果（见附图7），本项目位于昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村，不涉及占用生态红线、不涉及占用永久基本农田、不涉及占用耕地保护目标，因此符合生态红线要求。 项目位于松华坝水源三级保护区内，项目所在地属于盘龙区饮用水源地优先保护单元。 （2）环境质量底线及资源利用上线更新结果 到2025年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。根据分析，在严格落实环评提出的环保措施后，能保证项目运营期废气达标排放，本项目的建设不会改变区域空气环境。 本项目位于松华坝水库三级保护区范围内，根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，全市21个县级以上集中式饮用水水源地中，除柴河水库、明朗水库、洛武河水库未供水外，其余18个水源地中17个水源地水质均达到或优于地表水Ⅲ类水标准。本项目运行期间无生产废水，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，不会改变区域地表水环境质量功能要求，满足巩固改善水质稳定的目标。 项目选址位于昆明市盘龙区阿子营街道，采取相应防控措施后基本可避免土壤污染途径，项目建设对土壤环境影响较小，只要严格执行相应的土壤环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量功能要求。 根据项目生产工艺，项目运营期主要用水环节为洗手废水，用水量占比极小；项目选址位于昆明市盘龙区阿子营街道，不涉及耕地、基本农田及公益林等土地资源，项目能耗较低；因此项目资源利用符合国家相关要求。 （3）生态环境准入清单调整结果 结合昆明市不同生态环境管控单元的生态环境主要特征、突出问题和环境质量目标，提出以改善生态环境质量为导向、对应到各环境管控单元、可操作的管控要求。 昆明市的优先保护单元和一般管控单元管控要求以共性要求为基础，对存在的个例问题制定相应的管控要求。重点管控单元聚焦单元突出的环境问题，以解决现状环境问题为目的提管控要求，增补了减污降碳协同管控相关要求，调整了重点管控单元相应的管控内容。 本项目与昆明环境管控单元生态环境准入清单总体要求符合性具体见下表。 表1-2 与昆明环境管控单元生态环境准入清单总体要求符合性分析—览表 管控领域; 管控要求; 本项目实际情况; 符合性. 空间布局约束; 1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 本项目位于盘龙区，属于滇池流域内，项目建设和运营按照《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》、《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》进行管理。; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。 5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。 6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 本项目无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 符合. 环境风险防控; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 项目为机动车检测站项目，不涉及危险废物、医疗废物、危险化学品、重金属等风险要素。; 符合. 资源开发利用效率; 1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。 4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。 16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 项目运营期主要用水环节为洗手废水，用水量占比极小；项目选址位于昆明市盘龙区阿子营街道，不涉及耕地、基本农田及公益林等土地资源，项目能耗较低，不属于高耗能行业。; 符合. 由上表可知，项目符合昆明环境管控单元生态环境准入清单总体要求。 （4）盘龙区生态环境准入清单 根据调查，本项目位于昆明市盘龙区阿子营街道，项目所在地属于盘龙区饮用水源地优先保护单元，本项目与盘龙区生态环境准入清单符合性具体见下表。 表1-3 与盘龙区生态环境准入清单符合性分析—览表 管控单元; 更新管控要求; 本项目实际情况; 符合性. 盘龙区饮用水源地优先保护单元; 空间布局约束; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》等进行管理。; 本项目建设和运营按照《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》进行管理。; 符合. 污染物排放管控; 1.在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 2.饮用水地表水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。 3.饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口必须拆除。 4.完善水源区生活垃圾及污水收集、处置设施。; 本项目位于松华坝水库三级保护区范围内，项目无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。生活垃圾定期由环卫部门清运。; 符合. 环境风险防控; 1.提高饮用水水源地环境监测能力。 2.建立饮用水水源地风险防范机制。 3.加强水源保护区内公路危险化学品运输的管理，建立完善应急预案，全面提高预警能力。 4.建立集中式饮用水水源保护区风险源名录，健全水质安全预警体系。; 项目不涉及危险化学品运输。; 符合. 由上表可知，本项目符合盘龙区饮用水源地优先保护单元的管控要求。 3、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的合性分析 根据《昆明市“十四五”生态环境保护规划》“十四五”期间，昆明市将深入开展大气环境综合管理，扎实推进重点区域联防联控，以大气污染物协同控制和分区巩固治理为主线，强化高水平大气污染治理，精准施治，推进生态环境治理现代化，继续深入打好大气污染防治攻坚战；强化工业源治理，推动工业炉窑深度治理，全面提升无组织排放管控水平；严格执行排污许可管理制度，加强排放二氧化硫和氮氧化物重点企业脱硫脱硝设施在线运行监管。2025年底前，全面完成钢铁等重点企业的超低排放改造；大力推进重点行业VOCs（挥发性有机化合物）治理，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；加强机动车和非道路移动机械尾气污染治理，继续推动柴油货车污染治理工作；加强城市扬尘污染管控，推进建筑工地绿色施工；深化生活源治理，着重加强餐饮油烟污染治理与控制；全面加强空气质量监控能力建设，完善全市空气质量监测网络，加快大气复合污染监测、评价、监管、信息、应急、监察及机动车排污监控等能力建设。 本项目为昆明彩韵机动车检测站建设项目，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域），项目不涉及使用VOCs原料，因此，本项目建设与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符。 4、与《昆明市“十四五”重点流域水生态保护规划》的相符性分析 表1-4与《昆明市“十四五”重点流域水生态保护规划》的相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 规划布局：规划以水功能区划及控制单元为基础，严格控制入河污染物排放总量，加强干流重要河段和主要支流综合治理，强化湖泊和水库富营养化治理，推进流域水环境质量持续改善；以保障饮用水安全为目标，开展水源地污染综合整治，营造水源地良性生态系统，改善水源地水质。; 本项目无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 符合. 2; 目标与指标：到2025年，全市水环境质量持续改善，水环境、水生态、水资源统筹推进格局初步形成；流域空间管控格局基本形成，流域生态保护红线制度有效实施；滇池发生中度以上蓝藻水华的天数进一步减少，水生生物多样性得到良性恢复，实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的景象。到2035年，水资源配置更加合理、利用效率大幅提高，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，还给老百姓“清水绿岸、鱼翔浅底”的景象。2025年县级以上集中式饮用水水源100%达到或优于III类的目标。. 3; 饮用水源地保护：县级及以上集中式饮用水水源地。在巩固饮用水水源保护与治理成果的基础上，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）等要求，继续实施主要饮用水源地小流域综合整治工程，严格落实水源地保护区划。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估，具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案，饮用水水源地专项应急预案，做到“一源一案”。. 4; 水环境治理（水污染防治）：农业和农村污染防治。实施村庄分散式污水处理设施建设，开展农村生活废水治理。对已建农村污水处理设施进行改造升级，推进农村污水治理设施信息化建设，提高设施运行效率，从源头上控制污染负荷。提升村庄截污系统运行效率和可靠性，削减农村区域洗手废水与农灌废水混流污染。. 5; 重点流域保护方案：主要任务。加强城市集中式饮用水水源保护。在巩固松华坝水库、宝象河水库、自卫村水库、大河水库、柴河水库、双龙水库、洛武河水库7个县级以上饮用水水源保护与治理成果的基础上，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）等要求，强化水源保护区整治、水源监控能力等规范化建设。强化农村生活污染防治。积极推进农村雨污分流管网建设，重点实施空港区、大渔片区、盘龙区、晋宁区石城村、白马路村、常乐村、段民村等村庄雨污分流改造，清水入河，污水传输至集中式污水处理厂或分散村庄污水处理设施进行处理。改造升级现有村庄污水治理设施，推进农村污水治理设施信息化建设，提高设施运行效率，从源头上控制污染负荷。提升村庄截污系统运行效率和可靠性，削减农村区域洗手废水与农灌废水混流污染，并确保村庄雨季防汛安全。开展流域农村污水处理设施标准化运营制度及模式研究。统一流域农村污水处理设施运营单位、运行制定、考核机制等，保障设施的优质运行，发挥其污染削减效益。. 由上表可知，项目符合《昆明市“十四五”重点流域水生态保护规划》。 5、与《松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划》的相符性分析 表1-5 与《松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划》的符合性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 水环境容量与总量控制： 按20%、50%、90%保证率水文年作为设计水量，到2025年松华坝水库TN应削减量分别为221.269t/a，251.475 t/a，287.527 t/a；应削减率分别为59.92%，68.10%，77.86%；到2025年松华坝水库TP应削减量分别为0.676t/a，2.133t/a，4.002t/a；应削减率分别8.16%，25.76%，48.33%。 按20%、50%、90%保证率水文年作为设计水量，到2025年牧羊河TN应削减量分别为199.451t/a，214.322t/a，224.014 t/a；应削减率分别为81.55%，87.63%，91.60%；到2025年牧羊河TP应削减量分别为72.4134t/a，79.4941t/a，836593t/a；应削减率分别为76%，83%，88%。 按20%、50%、90%保证率水文年作为设计水量，到2025年冷水河TN应削减量分别为123.4118t/a，143.1899t/a，156.081t/a；应削减率分别为67.28%，78.07%，85.09%；到2025年冷水河TP应削减量分别为49.0683t/a，56.5978t/a，61.027t/a；应削减率分别为67%，77%，83%。; 本项目为昆明彩韵机动车检测站建设项目，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 符合. 2; 总体目标： 围绕松华坝水源区水环境功能和法定水质保护目标，明确松华坝水源区的功能定位，通过全面系统科学规划、突出重点、分期实施，最终实现水源区“水质达标、水量稳定、水源区生态系统服务功能健全，松华坝水质及两条主要入库河流稳定达到地表水(GB3838—2002)II 类水质标准”的总体目标。. 3; 规划主要任务： （1）严守水源区生态红线，实施分区分级管控 一级保护区：全面完善“农改林”工作，提升、完善生态用地功能； 二级保护区：全面完善“农改林”工作，提升、完善生态用地功能；完善村庄治污减污； 三级保护区：完善水源涵养功能，完善龙潭清水产流机制。 （2）全面深化截污治污，着力提质增效，加强水资源调蓄，构建高效水污染防治体系 实施农业面源污染控制工程、畜禽（散养）污染控制工程、洗手废水控制工程、生活垃圾及建筑垃圾污染控制工程。针对主要污染源的贡献源及主要环境问题，以牧羊河和冷水河及主要支流为主线，结合其他项目，以水质改善为目标，在源头上以清水常流和污染物截污处理为重点，在过程中以生态修复为重点，全程监控管理，形成“工程减排、生态减排和管理减排”的水污染防治体系，削减入河库污染物总量负荷，有效改善河流水质，建立水源区长效监控管理体系，确保规划目标的实现。 （3）加强水源涵养林保护修复工作，全面构建水源区健康生态屏障 完善入库河流、龙潭清水产流机制修复；全面构建流域陆地至水库水体一体生态修复体系。 （4）强化依法治库，完善水源区水环境管理体制机制 完善综合监管体系，理顺保护管理体制机制，强化环境治理项目后期运营管护，创新投融资管理机制。. 4; 水源地保护主要任务： （1）水资源保障规划任务 ①加强供水设施维护检修； ②村落洪污分流及调蓄工程； ③封山育林工程； （2）水环境保护规划任务 ①水源区集镇污水处理厂改扩建及管网完善工程； ②农村生活污水收集处理工程； ③流动源风险防范工程； ④农业面源污染治理项目。 （3）生态恢复规划任务 ①河道综合整治工程； ②一、二级保护区生态修复及调蓄工程； （4）监控体系及监管能力建设 ①松华坝流域界桩、界标设置工程； ②防护网工程建设； ③松华坝水源区建立水源地安全保障部门联动机制； ④水源区湿地管护工程； ⑤水源涵养林管护工程； ⑥污水处理站管护工程； ⑦河道日常清淤及水质监测、监控完善补充； ⑧松华坝水源区基线调查与评估项目； ⑨盘龙区水资源管理信息系统建设。. 由上表可知，项目符合《松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划》。 6、与《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的相符性分析 表1-6 符合性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 发展目标：生态文明建设更加富有成效。饮用水源得到有效保护，昆明主城北部生态屏障更加牢固，主要污染物排放得到有效控制，生产和生活方式更加绿色化、低碳化，森林覆盖率和建成区绿化覆盖率持续提高，生态系统步入良性循环，全区绿色生态底色更加鲜亮。; 本项目为昆明彩韵机动车检测站建设项目，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 符合. 2; 总体思路：深入推进三大战略，突出打造两个新增长极，统筹发展三大板块，着力实施四大工程。 水源区绿色发展战略，处理好水源区保护与发展的关系，为全市人民筑牢饮用水源生态屏障，积极探索发展绿色有机生态农业，实现保护与发展互促共进，争当生态文明建设“排头兵”，努力建设“城市饮用水源保护区”。. 3; 推进水源区绿色发展战略：建设宜居美丽乡村。推进美丽乡村示范村建设，加强人居环境整治，强化农村综合功能建设。筑牢北部生态屏障。加强以松华坝为重点的水源地生态文明建设，加大水环境综合治理，确保水源区“生态修复、生态治理、生态保护”防线稳固，农业面源污染得到大幅削减，流域内生态环境得到全面提升，村镇及产业发展与水源区保护实现统筹协调，水源区监督管理机制基本建立。. 4; 实施美丽工程：打胜碧水保卫战。加大对松华坝集中饮用水源地、“千吨万人”以上饮用水源地、乡镇级饮用水源地管理力度。全面推进美丽河湖建设，全过程统筹水资源利用、水生态保护、水污染减排、水环境治理。提升农村污水处理水平，偏远村庄进行单村治理，采用生态湿地等设施进行处理。到2025年，实现自然村的洗手废水处理设施覆盖率达到100%，农村生活污水集中处理率达70%。. 由上表可知，项目符合《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。 7、与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（2023年11月30日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）（2024年1月1日起施行），滇池流域是指以滇池水体为主的集水区域，主要涉及五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区和晋宁区。滇池保护应当划定湖滨生态红线和湖泊生态黄线，湖滨生态红线和湖泊生态黄线由昆明市人民政府按照规定划定，报省人民政府同意后实施，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。区划分依据如下： 生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。 生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。 绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 本项目位于盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，根据《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线布置图》，项目所在区域为绿色发展区。本项目与《云南省滇池保护条例》（2024年1月1日起施行）的相符性分析见下表1-4。 表1-7 项目与《云南省滇池保护条例》的相符性分析 《云南省滇池保护条例》中相关规定; 项目情况; 符合性. 第二十六条 绿色发展区应当控制开发利用度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 本项目属于机动车检测站建设项目，不属于条例中禁止审批的高污染、高耗水、高耗能项目；也不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目。也不属于排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 符合. 第二十七条 绿色发展区禁止下列行为：（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水；（三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；（七）擅自取水或者违反取水许可规定取水；（八）违法砍伐林木；（九）违法开垦、占用林地；（十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；（十一）损毁或者擅自移动界桩、标识；（十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品；（十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；（十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞；（十五）法律、法规禁止的其他行为。; 项目区无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。 不涉及（三）～（十五）。; 符合. 第四十三条 有关县级人民政府、乡（镇）人民政府、街道办事处应当采取有效措施，调整优化农业种植结构，转变农业生产方式，推广环境友好型农业，实现化肥、农药减量增效和农业废弃物资源化利用，推进农田退水循环利用，有效防治农业面源污染。生态保护核心区全面禁止畜禽养殖；生态保护缓冲区全面禁止畜禽规模养殖，对畜禽非规模养殖实行严格管理，禁止排放污染物；绿色发展区禁止直接排放畜禽粪污，不得新增畜禽规模养殖、生猪定点屠宰厂（场）。生态保护核心区禁止大棚种植，禁施农药和化肥，严控农田污染物进入滇池；生态保护缓冲区和绿色发展区全面优化种植产业结构，发展绿色生态农业，控制和减少农药及化肥使用量，严禁经营使用国家规定的禁止使用类、限制使用类农药，鼓励轮作休耕。; 项目不涉及; 符合. 综上所述，本项目建设符合《云南省滇池保护条例》的要求。 8、与《昆明市松华坝水库保护条例》的相符性分析 《昆明市松华坝水库保护条例》于2006年3月31日颁布，目的是加强松华坝水库的保护，防止水体污染，保障居民饮用水安全和身体健康。 该条例明确将水源保护区划分为三级：一级保护区为水库正常水位线（黄海高程1965.5m）沿地表外延200m的水域和陆域内，冷水河、牧羊河河道上口线两侧沿地表外延100m的区域内；二级保护区为一级保护区外延1500m的区域内；三级保护区为一、二级保护区以外的径流区域。 第十一条 在三级保护区内禁止下列行为： （1）新建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目； （2）在禁止开垦区内开垦土地； （3）盗伐滥伐林木，破坏水源涵养林、护岸林以及与保护水源有关的植被； （4）破坏水库枢纽工程、堤防、护岸和防汛、水文、水质监测、环境监测等设施； （5）使用对人体有害的鱼药； （6）使用含磷洗涤用品及不可自然降解的泡沫塑料制品； （7）移动、破坏界桩、界碑等警示标志； （8）可能污染水源的其他行为。 第十二条 在二级保护区内除遵守第十一条规定外，还禁止下列行为： （1）新建、扩建与供水设施、保护水源、改善水质无关的建设项目； （2）新建、扩建排污口； （3）设置畜禽养殖场； （4）旅游、露营、野炊； （5）设置有害化学物品的仓库或者堆栈； （6）无防护措施运输强酸、强碱、毒性液体、有机溶剂、石油类、高毒高残留农药等危险物品的车辆进入； （7）洗矿、挖沙、采石、取土等破坏水质的活动。 第十三条 在一级保护区内除遵守第十一、第十二条规定外，还禁止下列行为： （1）设置排污口，直接或间接向水体排放污水、废液； （2）与水源保护无关和产生污染的船只下水； （3）向水域、陆域倾倒、堆放、掩埋废液、废渣、病死畜禽及其他废弃物； （4）在水域游泳，水上训练以及其他体育、娱乐活动； （5）在水体内或临近水源的地方洗刷车辆、衣物和其他器具； （6）毒鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼、偷盗水生动物和猎捕水禽； （7）围滩造田、围库造塘、网箱养殖和放养畜禽； （8）设置商业、饮食、服务网点。 本项目位于云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，位于松华坝三级保护区范围内，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，不属于新建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目。 项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地手续，项目范围不占用永久基本农田。本项目不进行第十一条～第十三条所述行为，因此，项目建设符合《昆明市松华坝水库保护条例》的要求。 本项目与松华坝水库饮用水水源保护区的位置关系图见附图3。 9、与《饮用水源保护区污染防治管理规定》的相符性分析 《饮用水源保护区污染防治管理规定》于1989年发布，2010年修正，为保障人民身体健康和经济建设发展，必须保护好饮用水水源。 该条例相关规定如下： 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 （1）禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （2）禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； （3）不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； （4）禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； （5）禁止设置油库； （6）禁止从事种植、放养禽畜和网箱养殖活动； （7）禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 （1）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （2）原有排污口依法拆除或者关闭； （3）禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目位于云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，位于松华坝三级保护区范围内，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目，因此，项目建设符合《饮用水源保护区污染防治管理规定》的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1项目由来及地理位置 随着汽车制造业和交通运输业的迅速发展，汽车已成为当今社会不可或缺的交通运输工具，其保有量越来越大。为使汽车更好地发挥其动力性、经济性、排气净化性、安全性、可靠性和舒适性等使用性能，采用现代、科学、快速、定量和准确的手段，检测并诊断汽车的技术状况，已成为汽车服务业中不可缺少的重要组成部分。汽车检测是利用现代技术，使用不解体的方法，让车辆快速通过检测设备仪器即完成检测、诊断工作。 昆明彩韵机动车检测有限公司为此投资350万在盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面建设机动车检测项目。项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用。2023年12月20日昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队依法对本项目进行检查，发现项目存在“未批先建”、“未验先投”等违法行为，因此对昆明彩韵机动车检测有限公司进行行政处罚，详见昆明市生态环境局行政处罚决定书（昆生环罚【2024】5-03号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于第“五十、社会事业与服务业118、驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场”，中“涉及环境敏感区的”，需编制环境影响报告表。 项目位于松华坝饮用水水源三级保护区内，根据昆明市生态环境局行政处罚决定书（昆生环罚【2024】5-03号），建设单位违反了《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”，同时违反了《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第九条第一款：“依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定。为此，受昆明彩韵机动车检测有限公司（以下简称建设单位）委托，我公司承担了“昆明彩韵机动车检测站建设项目”环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即组织有关人员进行现场踏勘并收集了相关资料，针对项目所在区域的环境特征，在分析项目建设、运营产排污特性及可能存在的环境影响的基础上，提出需要采取的相关污染防控措施，按照环评技术导则及相关规定，编制完成了《昆明彩韵机动车检测站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 本项目位于云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，中心地理位置坐标：E102°46′7.838″,N25°18′29.495″，项目区地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目规模和建设内容 项目建设1条汽车平板安全技术检验检测线、1条摩托车安全技术检验线以及车、驾管社会服务站一条龙服务的机动车检验检测机构，规模为检测机动车1万辆/年（包含1000辆摩托车/年）。项目占地面积2079.16m2。本项目工程组成及建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成及建设内容一览表 工程分类; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 安全检测车间; 建筑面积1000m2，钢结构，内设汽车安全技术检测线1条，摩托车安全技术检验线1条。; 已建好. 环保检测车间; 同安全检测线共用同一车间 ，钢结构，设排气污染物检测线1条，用于各类机动车尾气污染物排放指标检测。; 已建好. 外检验; 主要用于机动车外观检测。; 已建好. 辅助工程; 业务大厅; 建筑面积70m2，主要用于业务办理。位于安全检测线中间位置。; 已建好. 办公区; 建筑面积70m2，主要用于交管部门和行政管理部门的日常办公。位于业务大厅楼上。; 已建好. 公用工程; 供水; 来源于昆明市盘龙区阿子营街道自来水给水系统。; 已建好. 排水; 排水采用雨污分流制，对厂区的初期雨水通过管道排入雨水管道。 洗手废水：少量洗手废水进入旱厕（容积5m3）后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 已建好. 供电; 从当地电网系统引入。; 已建好. 食堂、住宿; 项目不设置食堂、无人员住宿。; 已建好. 环保工程; 废气; 检测车间顶共配备5个排风机。; 已建好. 废水; 排水采用雨污分流制，对厂区的初期雨水通过管道排入雨水管道。 洗手废水：少量洗手废水进入旱厕（容积5m3）后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。; 已建好. 固废; 生活垃圾设置4个垃圾桶，由环卫部门统一清运。; 已建好. 噪声; 采取厂房隔声、设备基础减震等措施。; 已建好. 2.3产品方案及原辅材料 本项目为非生产性项目，无生产产品，检测机动车1万辆/年（包含1000辆摩托车/年），主要原辅材料为标准气体，用于对气体测试仪进行校准。 表2-2 原辅材料一览表 名称; 重要组分; 规格; 年用量; 最大储量; 性状; 储存方式. 标准气体; C3H8; 0.0008g/罐; 30罐; 8罐; 气体; 罐装. CO; 0.05g/罐. CO2; 1.9g/罐. NO; 0.00003g/罐. N2; 8.8g/罐. 2.4主要检测设备 本项目主要生产设备详见下表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 内容/设备名称; 型号; 数量; 用途; 备注. 1; 机动车前照灯检测仪; FLG-800A; 1台; 检定; 汽车 检测. 2; 机动车前照灯检测仪; MQD-1A; 1台; 检定. 3; 汽车平板轮重制动检验台（轮重）; PB-10C-6A; 1台; 检定. 4; 汽车平板轮重制动检验台（制动）; PB-10C-6A; 1台; 检定. 5; 摩托车制动检验台（轮重）; MZL-600B; 1台; 检定; 摩托车检测. 6; 摩托车制动检验台（制动）; MZL-600B; 1台; 检定. 7; 汽车侧滑检验台; CH-3FA; 1台; 检定. 8; 汽车排放气体测试仪（汽）; VGT-100; 1台; 检定; 环保 检测. 9; 透射式烟度计; EMS-100; 1台; 检定. 10; 汽车底盘测功机; DCG-10B; 1台; 检定. 11; 振动转速适配器; VMT-2000; 1台; 校准; 辅助 设备. 12; 烟度计滤光片; 31.7%、49.5%、70.5%; 1套; 校准. 13; 钢直尺; 1500mm; 1个; 校准. 14; 钢直尺; 300mm; 1个; 校准. 15; 钢卷尺; 5m; 1个; 校准. 16; 钢卷尺; 10m; 1个; 校准. 17; 大量程百分表; （0～50）mm/0.01mm; 1个; 校准. 18; 电子秒表; TA228; 1个; 校准. 19; 轮胎花纹深度尺; （0～50）mm/0.01mm; 1个; 校准. 20; 数字温湿度计; HTC-1; 1个; 校准. 21; 轮胎压力表; (0~16) bar/0.2bar; 1个; 校准. 22; 高原空盒气压表; DYM3-1; 1个; 校准. 23; 逆反射系数测定仪; JC-001; 1台; 校准. 24; 便携式制动性能测试仪; SG-630C; 1台; 校准. 25; 环境单元盒; ENV-2; 1个; 校准. 2.5劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员6人，均不在项目区食宿。 生产班制：工作制度采用一班制，工作时间8小时/班，年工作300天。 2.6工程占地 项目工程占地面积2079.16m2。租用现有场地，不新增用地。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7施工期平面布置 本项目租用现有场地，不新增用地，根据现场踏勘了解，施工期主要为厂房搭建、设备安装，不设置施工场地，仅在用地红线范围内建设。 2.8项目总平面布置 厂区布置按功能可分为：环保检测车间、汽车检测车间、摩托车检测车间、业务大厅，杂物间、卫生间与厂房隔开。 综上所述，本项目总平面布置合理。项目平面布置图见附图3。 |
| 施工方案 | - 2.9施工工艺 - 本工程施工范围包括：厂房搭建、设备安装等，不涉及场地平整、房屋基础开挖等。 项目内建筑物为框架结构，其施工流程为：施工准备（定位放线）→框架柱、梁、搭建→电气管线敷设。 2.10施工时序及建设周期 项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用，施工期已经结束。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 3.1.1云南省主体功能区规划 本项目位于云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面。 根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），项目区域属于国家重点开发区域，详见图3-1。 云南省重点开发区域指具备较好经济基础，较强资源环境承载能力和较大发展潜力的地区，城镇体系框架基本形成，中心城市具有较强的辐射带动力，具备经济一体化发展的条件，有可能发展成为新的大城市群或区域性城市群，对促进区域协调发展意义重大。发展方向和开发原则： 统筹规划国土空间：适度扩大新型工业发展空间，扩大服务业、交通和城市居住等建设空间，优化农村生活空间，扩大绿色生态空间。 合理发展城市：扩大区域中心城市规模，发展壮大与中心城市具有紧密联系的中小城市，形成分工合理、优势互补、集约高效的城市群。发展要素聚集能力强、城镇合理布局的6大城市群。 促进人口加快聚集：通过积极推进人口城镇化以及完善城市基础设施和公共服务等，促进人口素质提高与人口聚集规模相适应。进一步提高城市的人口承载能力，城市规划和建设要预留吸纳外来人口的空间，为大规模的人口聚集奠定基础。 提高发展质量：积极培育发展战略性新兴产业、高新技术产业和高技术服务业，确保发展质量和效益，工业园区和开发区的规划建设要遵循循环经济理念，大幅度降低资源消耗和污染排放。 发展都市型农业：改善耕地质量，提高粮食综合生产能力。加快城郊农业、蔬菜基地和养殖基地建设，保证基本农产品有效供给。 保护生态环境：做好生态环境、基本农田等的保护规划，切实保护好耕地、水域、林地等绿色空间，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用和环境污染等问题。 把握开发时序：区分近期、中期和远期开发时序，近期重点建设好国家和云南省批准的开发区、工业园区和城镇重点发展区，对目前尚不需要开发的区域，要作为预留发展区域给予必要的保护。 项目位置 图3-1 云南省主体功能区规划示意图 项目的建设符合昆明城市总体规划，本项目的实施对当地经济发展有利。合理发展城市、促进人口加快聚集。本项目建设，可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。因此，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。 3.1.2云南省生态功能区划 根据《云南省生态功能区划简本（最终）》，项目所在地生态功能区为：III1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区，生态功能区概况见表3-1。 表3-1 生态功能区概况 生态功能分区单元; 所在区域面积; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. III高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; III1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; III1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区; 澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里; 以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000mm，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。; 农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。; 高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。; 昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全; 调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。. 项目所在位置及云南省生态功能类型区见图3-2。 图3-2 云南省生态功能类型区图 本项目为机动车检测项目，不占用基本农田。因此项目与《云南省生态功能区规划》不冲突。 3.1.3生态环境现状调查 生态系统调查：根据现场调查，项目所在区域为城市建成区，所在区域主要为城市生态系统。随着城市建设的发展及人类生产、生活的影响，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表主要为人工建设的建筑物及水泥道路，区域地表植被主要为人工种植的绿化树种、景观树种及宅基地，植物种类不多，地表植被覆盖率较低，生物多样性差。 根据现场踏勘和调查，项目周边200m范围内无国家公园、自然保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场和洄游通道、天然渔场等。因受人类活动影响，主要为鼠类、蛙类等动物，不涉及重点保护野生动植物。 3.2环境空气质量现状 项目位于云南省昆明市盘龙区，所在区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。项目位于云南省昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，距离盘龙区有一定的距离，较主城区的环境好，环境空气质量能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）的二级标准要求。 3.3地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要是位于项目区南侧133m处的鼠街大河，鼠街大河由西向东流入牧羊河，最终流入松华坝水库。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》（昆政复〔2015〕8号），松华坝水库属于盘龙江松华坝饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅱ类标准，牧羊河属于松华坝水库的支流，根据支流不低于干流的标准，牧羊河、鼠街大河参照执行Ⅱ类水标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，全市21个县级以上集中式饮用水水源地中，除柴河水库、明朗水库、洛武河水库未供水外，其余18个水源地中17个水源地水质均达到或优于地表水Ⅲ类水标准，水质状况良好。 根据《昆明市主城区集中式生活饮用水水源水质状况（2024年6月）》，2024年6月，6个在用供水的集中式生活饮用水水源监测结果表明：6个集中式生活饮用水水源（松华坝水库、大河水库、自卫村水库、宝象河水库、云龙水库、清水海）均达到或优于Ⅲ类水标准。见截图。 图3-3 水质状况网络截图 3.4声环境质量现状 本项目位于昆明市盘龙区阿子营街道内，根据《声环境质量标准》（GB3096--2008）乡村声环境功能的确定，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，本项目所在村庄有道路S101经过（属于4类声环境功能区要求以外的地区），因此项目区域全部执行2类声环境功能区要求，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市主城区1类区，2类区夜间及各类功能区昼间声环境质量均达标。本项目位于盘龙区，属于昆明市主城区2类区，因此本项目区域声环境现状达标。 为了解项目附近敏感点声环境质量现状，本次评价委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2024年7月7日-7月8日对项目区敏感点声环境质量现状进行了监测。 监测统计及评价结果详见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测评价结果表 单位：Leq[dB(A)] 由上表可知，项目最近敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，评价区域声环境质量良好。 检测地点; 检测日期; 检测时段; 监测值; 标准值; 达标情况. N5-1最近居民楼一楼; 2024.7.7; 昼间; 54; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 55; 60; 达标. N5-2最近居民楼四楼; 2024.7.7; 昼间; 56; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 57; 60; 达标. 3.5地下水、土壤环境 项目位于昆明市盘龙区阿子营街道内，厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在土壤环境及地下水环境污染源，区域地下水及土壤环境质量状况良好。 3.6电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.7生态环境保护目标 项目位于昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村，据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 大气环境保护目标 项目周边鼠街村、前卫营、罗家营、古城村。 - 地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标为“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等”，本项目涉及的地表水体主要是位于项目区南侧133m处的鼠街大河，鼠街大河由西向东流入牧羊河，最终流入松华坝水库。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》（昆政复〔2015〕8号），松华坝水库属于盘龙江松华坝饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅱ类标准，牧羊河属于松华坝水库的支流，根据支流不低于干流的标准，牧羊河、鼠街大河参照执行Ⅱ类水标准。地表水环境保护目标为松华坝水库、牧羊河、鼠街大河。 - 声环境保护目标 项目周边鼠街村。 - 地下水环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水 环境应明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。经现场调查，项目500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故项目无需设置地下水环境保护目标。 - 生态环境目标 根据现场踏勘和调查，项目周边200m范围内无国家公园、自然保护区、饮用水源保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场和洄游通道、天然渔场等。因此，本项目无生态环境保护目标。 据此，确定本项目环境保护目标见表。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 最近敏感点坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 高程; 保护级别 （执行标准）. E; N. 环境空气; 鼠街村; 102.768627; 25.308131; 村庄; 220户700人; 二类; 西; 4~500m; 2082m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准. 前卫营; 102.763764; 25.308151; 村庄; 20户75人; 二类; 西; 309m; 2082m. 罗家营; 102.771612; 25.307845; 村庄; 52户160人; 二类; 东; 252m; 2076m. 古城村; 102.7667949; 25.305335; 村庄; 46户155人; 二类; 南; 356m; 2072m. 声环境; 鼠街村; 102.768627; 25.308131; 村庄; 16户50人; 二类; 西; 4~50m; 2082m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水环境; 鼠街大河; Ⅱ类; 南侧; 133m; 2071m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 牧羊河; Ⅱ类; 东北侧; 3km; 2054m. 松华坝水库; Ⅱ类; 南侧; 15.7km; 1958m. |
| 评价标准 | 3.8环境质量标准 3.8.1环境空气质量标准 项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体指标见表3-4。 表3-4 环境空气质量评价执行标准 单位：µg/m³ 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 3.8.2地表水环境质量标准 本工程所在区域为滇池流域，涉及到的水环境保护目标为鼠街大河、牧羊河、松华坝水库，地表水环境质量标准均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。具体指标见表3-5。 表3-5 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 保护目标; 污染物名称; 标准值（Ⅱ类）. 鼠街大河 牧羊河 松华坝水库; pH（无量纲）; 6～9. 五日生化需氧量; ≤3. 氟化物; ≤1.0. 化学需氧量; ≤15. 氨氮; ≤0.5. 总氮; ≤0.5. 总磷; ≤0.1（湖、库0.025）. 高锰酸盐指数; ≤4. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 溶解氧; ≥6. 粪大肠菌群; ≤2000. 3.8.3声环境质量标准 项目区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。 表3-6 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 区域; 类别; 昼间; 夜间. 项目所在区域; 2类; 60; 50. 3.9污染物排放控制标准 3.9.1废气 （1）施工期 项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度排放限值。 表3-8 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; --; 1.0. （2）运营期 项目运营期产生污染物为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳氢化合物（HC），由于CO、HC没有排放标准，因此，HC以非甲烷总烃计，NOX、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中排放标准。 表3-9 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 氮氧化物; 周界外浓度最高点; 0.12. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 3.9.2废水 （1）施工期 项目施工期产生的废水经沉淀处理后回用于项目施工过程及厂区洒水降尘，不外排。 （2）运营期 本项目为昆明彩韵机动车检测站建设项目，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。 3.9.3噪声 （1）施工期 施工现场噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 5. 5（2）运营期 项目位于昆明市盘龙区阿子营街道内， 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 功能类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.10.4固废 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施 工 期 生态环境影响分析 | 4.1施工期环境影响分析 项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用，施工期已经结束，因此本次评价针对施工期做简单回顾性分析。项目在施工过程中产生的生活垃圾、建筑废物得以合理处置，施工过程带来的噪声、粉尘通过采取措施后得以有效降低，施工过程不会破坏地表原有植被、不会造成水土流失。根据现场调查，在施工过程中，项目无污染投诉事件，施工期的影响也随着施工的结束而消除，因此施工期生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运 营 期生态环境影响分析 | 4.2运营期工艺流程及产排污环节 本项目工艺流程如下： 图4-1 本项目运营期工艺流程图 工艺流程简述： 按照《机动车安全技术检验项目和方法》(GB21861-2008 )的要求对送检车辆进行检验，主要工作流程为车辆登录、外观检测、尾气检测、安全检测、审核等，具体检验流程如下: - 车辆登录 登录时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单(副本)。机动车登录时需输入的信息有:号牌编号、车主(单位)名称、号牌种类、车辆类型、前照灯制、厂牌型号、燃料类别、检验类别、驱动形式、检验项目、驻车轴、发动机号、VIN (或车架)号、出厂日期、初次登录日期、登录日期、检验日期以及登录员的姓名。 - 外观检测 信息登录后的车辆由驾驶员开至外观检验大棚，检测员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、上一年度年检标志、号牌铆钉是否老化、灭火器、停车三角警示牌等，如有问题马上更换，车辆调度员用手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行尾气检测。 - 尾气检测 检测员检查单据和行驶本，由检测员开车进行尾气检测，尾气检测采用简易工况法进行检测，检测时间约为195秒，测试工况用底盘测功机模拟机动车加速、减速、等速、怠速等各种工况过程，通过废气分析仪测量机动车在各个工况排放的废气“浓度值”，再通过机动车废气流量分析仪(俗称流量计)测量机动车在各个工况的废气排放量，最终通过计算得出各种污染物每公里的排放质量(g/km)。测试机动车工况全面，真正反映车辆实际行驶时的排放特征，准确率高。 - 安全检测 尾气检测结束后机动车将进行安全检测，此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先进行修理，修理后去业务大厅交复检费，然后直接进行尾气检测和安全检测。对于检测合格者，进行高拍仪上传合格报告单进行数据审核。 - 审核 对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检验的车辆需进行路试后重新审核。对于审核合格、建议维护的车辆由送检人签字后颁发签章。 - 路试 通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检测内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检测车速表指示误差的车辆进行。 项目运营期检测程序固定且使用的检验设备没有污染物排放，故本项目的污染源为机动车检验行驶过程中产生的噪声、汽车尾气以及工作人员办公生活过程中产生的洗手废水、生活垃圾。 4.3运营期生态环境影响分析 4.3.1运营期生态环境影响分析 根据现场踏勘和调查，项目周边200m范围内无国家公园、自然保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场和洄游通道、天然渔场等，不涉及自然公园及生态保护红线。项目在用地范围内进行运营，周边区域主要覆盖植被为人工植被，项目运营不会破坏周边人工植被，因受人类活动影响，主要为鼠类、蛙类等动物，不涉及重点保护野生动植物，因此营运期生态环境影响很小。 4.3.2运营期大气环境影响分析 1、污染源强 项目不设置食堂，在职员工均为附近村居民，午餐由员工自行解决。项目运营期产生的大气污染物主要为汽车尾气。 项目年检测各种机动车辆10000辆（包括1000辆摩托车），汽车尾气主要是指汽车在厂内及检测车间内行驶时，汽车怠速及慢速(≤5km/h)状态下排放的尾气。鉴于项目地处空地带，空气对流量大，除环保检测车间为半密闭结构车间且产生大量尾气外，其他环节皆发生在开放性区域，易于尾气扩散，故本次评价只对项目环保检测车间的汽车尾气进行评价。 污染源主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速(速度≤5km/h)行驶时排放的废气，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NOx、碳氢化合物(HC)。参照《环境保护实用数据手册》，大气污染物排放系数见下表。 表4-1 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物; HC; CO; NOx. 轿车（汽油）; 24.1; 191; 22.3. 汽车尾气排放量与汽车运行时间和车流量有关，每辆车的废气污染物的量可由下式计算： g=f·(m·t) 其中：f——大气污染物排放系数(g/L)； m——车辆检测的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s； t——平均每辆车汽车检测时尾气排放时间按5min计算，约为300s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC和NOx的量分别为15.93g、2.0g和1.86g。 项目计划检测车辆10000辆/年，其中汽车9000辆/年，摩托车1000辆/年，均按照汽车尾气来计算，则本项目检测工位汽车尾气污染物产生及排放汇总见见表4-2。 表4-2 监测工位汽车尾气污染物产生及排放汇总表 污染源; 污染物; 排放方式; 产生量kg/a; 排放量kg/a. 检测工位; CO; 无组织; 159.3; 159.3. NOx; 18.6; 18.6. HC; 20.0; 20.0. 2、大气环境达标情况 （1）本次评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用估算模型（AERSCREEN）计算项目排放污染物的地面空气质量浓度。 本项目Pmax最大值出现为NOx，Pmax值为3.94%，Cmax为9.854μg/m³。 （2）无组织废气厂界达标情况 根据估算模式的估算结果，厂区无组织排放面源距离项目区厂界最近距离为1m，根据估算结果可知，项目区下风向1m处NOx浓度为6.195ug/m3，厂界无组织氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中排放标准（≤0.12mg/m3），对周边环境影响较小。 （3）本项目已于2020年9月8日正式投入运行使用，本次评价委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2024年7月7日-7月8日对项目区通过实测值来说明大气环境影响。由于CO、HC没有排放标准，因此不监测CO，HC以非甲烷总烃计，NOX、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中排放标准。 监测统计及评价结果详见表4-3。 表4-3 环境空气监测结果一览表 单位：mg/m3 由上表可知，厂界无组织氮氧化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中排放标准，对周边环境影响较小。 监测因子; 监测地点; 监测日期; 监测值; 标准值; 达标情况. NOX; 厂界上风向G1; 2024.7.7; 0.055-0.060; 0.12; 达标. 2024.7.8; 0.029-0.044; 0.12; 达标. 厂界下风向G2; 2024.7.7; 0.082-0.096; 0.12; 达标. 2024.7.8; 0.068-0.100; 0.12; 达标. 厂界下风向G3; 2024.7.7; 0.085-0.102; 0.12; 达标. 2024.7.8; 0.073-0.089; 0.12; 达标. 非甲烷总烃; 厂界上风向G1; 2024.7.7; 0.51-0.58; 4.0; 达标. 2024.7.8; 0.66-0.76; 4.0; 达标. 厂界下风向G2; 2024.7.7; 0.76-0.81; 4.0; 达标. 2024.7.8; 0.82-0.93; 4.0; 达标. 厂界下风向G3; 2024.7.7; 1.24-1.53; 4.0; 达标. 2024.7.8; 1.22-1.62; 4.0; 达标. 3、运营期大气环境影响分析评价结论 通过上述工程分析和环境影响预测分析可知：本项目汽车尾气通过厂房通风，可达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 4、监测计划 根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、 国办发[2016]81号《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>》、环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等相关文件要求，本项目属于登记管理，运营期不需要例行监测。 4.3.3运营期水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 根据项目建设内容及生产工艺，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。 运营期劳动定员为6人，年工作300天，均不在厂区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），其他居民服务业，用水量取8L/d·人，其用水量为0.048m3/d，14.4m3/a。废水排放系数取0.8，则职工洗手废水排放量为0.0384m3/d，11.52m3/a。 项目检测车辆10000辆/年，来检人员约10000人，根据建设单位提供资料，来检人员旱厕使用率约为10%，洗手用水量约为0.5L/人次，则来检人员用水量为0.0016m3/d，0.5m3/a，废水排放系数取0.8，则来检人员洗手废水排放量为0.0013m3/d，0.4m3/a。 因此，项目总排水量为0.0397m3/d，11.92m3/a，全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。 2、治理设施/措施可行性分析 项目洗手废水产生量为0.0397t/d（11.92t/a），项目建设1个容积为5m3的旱厕，可储存125天左右，根据现场调查，每90天由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，因此旱厕容积满足废水不外排，治理措施可行，满足松华坝水源三级保护区内不能新建直接、间接排放水污染物的要求。 3、运营期水环境影响分析评价结论 本项目运营期无生产废水产生；洗手废水进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，对周围地表水环境影响较小。 4.3.4运营期声环境影响分析 项目营运期主要为汽车进出交通噪声及风机产生的噪声。根据类比分析，设备噪声源强为70～75dB（A）。 本项目已于2020年9月8日正式投入运行使用，因此通过实测噪声值来说明项目声环境影响。 本次评价委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2024年7月7日-7月8日对项目区域声环境进行了监测。监测期间项目正常昼间生产，夜间不生产。 监测统计及评价结果详见表4-4。 表4-4 声环境监测评价结果表 单位：Leq[dB(A)] 由上表可知，各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，因此项目噪声对环境影响较小。 检测地点; 检测日期; 检测时段; 监测值; 标准值; 达标情况. N1 北厂界; 2024.7.7; 昼间; 57; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 56; 60; 达标. N2 东厂界; 2024.7.7; 昼间; 53; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 53; 60; 达标. N3 南厂界; 2024.7.7; 昼间; 52; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 54; 60; 达标. N4 西厂界; 2024.7.7; 昼间; 55; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 55; 60; 达标. N5-1最近居民楼一楼; 2024.7.7; 昼间; 54; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 55; 60; 达标. N5-2最近居民楼四楼; 2024.7.7; 昼间; 56; 60; 达标. 2024.7.8; 昼间; 57; 60; 达标. 4.3.4运营期固体废物影响分析 1、固体废物产排情况 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。 项目劳动定员6人，均不在厂内食宿，日常生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年生产天数为300天，则生活垃圾产生量为3kg/d，0.9t/a。 项目检测车辆10000辆/年，来检人员约10000人，根据建设单位提供资料，生活垃圾产生量约0.1kg/人次，则来检人员生活垃圾产生量为1.0t/a。 本项目设有生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运。 2、运营期固废措施 项目设置垃圾桶，用于收集生活垃圾，收集后定期由环卫部门统一清运，旱厕定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车定期清运处理，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。 4.3.5地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目所属行业为社会事业与服务业，属于“其他”行业，为土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”项目，可不开展土壤环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类”项目，可不开展地下水评价。 项目在运营期无生产废水产生，无危险废物产生，厂区地面硬化，对地下水、土壤不会产生影响。 4.4环境风险分析 本项目为机动车检测站建设项目，主要对机动车进行检测，项目在运营过程中修理主要为简单机械修理，不会产生废机油等危险废物，项目涉及的风险物质主要为标准气体。 4.4.1风险调查 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目主要涉及的危险化学品为标准气体（含有丙炔、一氧化碳、一氧化氮）。 表4-5 原辅材料主要成分理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧 爆炸性; 毒理毒性. 1; C3H8; 丙炔，无色气体，熔点-102.6℃，沸点-23.3℃，相对密度（水=1）0.71，饱和蒸气压-151℃。; 易燃; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC82g/m3×2小时(小鼠吸入)；大鼠吸入82mg/m3×2小时，呼吸停止. 2; CO; 一氧化碳，无色无臭气体，熔点-199.1℃，沸点-191℃，相对密度（水=1）0.79，蒸气压309kpa/180℃。; 易燃; 急性毒性：LC502069mg/m3，4小时(大鼠吸入). 3; NO; 一氧化氮，无色气体，熔点-163.6℃，相对密度（水=1）1.27。; 不燃; 急性毒性：LC501068mg/m3，4小时. 2、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）。 当存在多种危险物质时，则按式（１）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目涉及到的环境风险物质主要为标准气体（含有丙炔、一氧化碳、一氧化氮），按照项目区内最大存储量进行计算，具体结果详见表4-6。 表4-6风险潜势判别表 功能单元; 危险物质; 临界值（t）; 实际储存量（t）; qi/Qi. 检测间; C3H8; 10; 0.0000000064; 0.000000000064. CO; 7.5; 0.0000004; 0.000000053. NO; 0.5; 0.00000000024; 0.00000000012. 合计; 0.000000053184. 风险潜势; I. 是否构成重大危险源; 否. 本项目的危险物质数量与临界量比值Q=0.000000053184<1，因此判断项目的风险潜势为Ι，本项目不构成重大风险源。 3、环境风险识别 最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且进而由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，本项目存量极小且，因本项目爆炸而引起周边发生连锁爆炸的可能性很小。 4、风险防治措施 根据该项目环境影响途经，提出以下风险防范措施： ①车间严禁烟火； ②项目区配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门的要求存储区出入口处设置消防设备。 4.4.2环境风险评价结论 通过上述分析，本项目在严格采取本环评提出的各项环境风险防范措施的前提下，环境风险处于可控范围。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目选址位于昆明市盘龙区阿子营街道鼠街村委会小学对面，经查询，项目不涉及生态保护红线。项目位于松华坝三级保护区范围内，无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量职工生活污水全部进入旱厕后定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，不属于新建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目，项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地手续，项目范围不占用永久基本农田，项目建设符合《昆明市松华坝水库保护条例》的要求。 经现场调查核实，项目区周围无国家、省级重点保护的野生动植物和古树名木，未发现国家及云南省重点保护、珍稀濒危植物；也不涉及国家和省级重点保护动物的迁徙通道。 综上所述，项目选址环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生态环 境 保 护 措 施 | 5.1施工期生态环境保护措施 本项目租用现有场地，不新增用地，施工期主要为厂房搭建、设备安装，不设置施工场地，在用地红线范围内直接建设，不涉及水土流失、不破坏植被。 项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用，施工期已经结束。项目在施工过程中产生的生活垃圾、建筑废物得以合理处置，施工过程带来的噪声都通过采取措施后得以有效降低，根据现场调查，在施工过程中，项目无污染投诉事件，本次评价针对施工期的相关环境保护措施做回顾性分析。 1、生态环境保护措施 ①在用地红线范围内施工。 ②及时处理生活垃圾等，以减少对生态环境的污染影响。 - 环境空气环境保护措施 通过洒水降尘、防尘网进行临时遮盖等措施减少扬尘。 - 地表水环境保护措施 在施工场地区设置1m3的沉淀池，产生的施工废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。 4、声环境保护措施 ①避免大量高噪声设备同时施工； ②加强施工管理，禁止在中午（12:00-14:00）、夜间（22:00-次日6:00）进行施工作业； ③加强运输车辆管理，对运输车辆定期维修、养护。 5、固体废物保护措施 项目内产生的建筑垃圾收集后外售，生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置，处置率100%。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 生态环 境 保 护 措 施 | 5.2运营期环境空气保护措施 项目不设置食堂，在职员工均为附近村居民，午餐由员工自行解决。项目运营期产生的大气污染物主要为汽车尾气。本项目汽车尾气通过厂房通风，可达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 5.3运营期水环境影响和保护措施 项目无生产废水产生，不设置食堂，设置旱厕，少量生活污水产生量为0.0397t/d（11.92t/a），项目建设1个容积为5m3的旱厕，可储存125天左右，根据现场调查，每90天由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排，因此旱厕容积满足废水不外排，治理措施可行，满足松华坝水源三级保护区内不能新建直接、间接排放水污染物的要求，对周围地表水环境影响较小。 5.4运营期声环境保护措施 项目营运期主要为汽车进出交通噪声及风机产生的噪声。通过基础减震等措施，厂界噪声能够达标排放，因此项目噪声对环境影响较小。 5.5运营期固体废物环境保护措施 项目设置垃圾桶，用于收集生活垃圾，收集后定期由环卫部门统一清运，旱厕定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车定期清运处理，能够得到妥善的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 5.6地下水、土壤环境影响防治措施 项目在运营期无生产废水产生，无危险废物产生，厂区地面硬化，对地下水、土壤不会产生影响。 5.7环境风险防范措施 根据该项目环境影响途经，提出以下风险防范措施： ①车间严禁烟火； ②项目区配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门及安全评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 |
| 其他 | 5.8环境管理 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保设施，以保证这些设施的正常运行。 5.9环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、 国办发[2016]81号《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>》、环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等相关文件要求，本项目属于登记管理，运营期不需要例行监测。 本项目验收监测计划，见表5-1。 表5-1 竣工验收监测计划 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法; 执行标准. 无组织废气; 项目厂界上风向1个点、下风向2~3个点; 氮氧化物和非甲烷总烃; 验收监测1次; 按相关技术规范进行; 氮氧化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 噪声; 最近敏感点、厂界四周各设一个监测点，共5个监测点位; 等效连续A声级; 验收监测1次; 按相关标准规范执行; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5.10“三同时”竣工验收 建设单位应按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”实施验收，项目必须验收合格后方可投入生产运营。环境保护三同时验收内容详见表5-2。 表5-2工程竣工环境保护验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染因子; 环保措施; 验收要求. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 厂区通风，5个排风机; 氮氧化物和非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 氮氧化物; 厂区通风，5个排风机. 废水; 洗手废水; COD、BOD5、氨氮等; 一个5m3旱厕; /. 噪声; 噪声; Leq; 厂房隔声等处理措施; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 4个垃圾桶; /. |
| 环保投资 | 本项目总投资为350万元，环保投资为19.04万元，环保投资占总投资的比例为5.44%，详见表5-3： 表5-3 项目主要环保投资一览表 类别; 污染治理; 建设内容及规模; 投资估算 （万元）. 施工期; 施工期已结束，不再纳入环保投资范围; 0. 小计; ——; 0. 运营期; 大气环境; 检测车间顶共配备5个排风机; 5.0. 水环境; 旱厕容积5m3; 1.0. 雨水沟; 5.0. 声环境; 厂房隔声、设备基础减震; 2.0. 固体废物; 垃圾桶4个; 0.04. 环境监测; 落实环境监测计划，开展大气、噪声等环境监测; 1.0. 其他; 应急预案、竣工环境保护验收等; 5.0. 小计; ——; 19.04. 合计; /; 19.04. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 项目于2020年4月开工建设，2020年9月8日正式投入运行使用，施工期已经结束。项目在施工过程中产生的生活垃圾、建筑废物得以合理处置，施工过程带来的噪声都通过采取措施后得以有效降低，根据现场调查，在施工过程中，项目无污染投诉事件。 | / | / | / |
| 水生生态 |  |  | / | / |
| 地表水环境 |  |  | 项目建设1个容积为5m3的旱厕，定期由昆明人和环境卫生服务有限公司吸粪车清运至昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理，不外排。 | / |
| 地下水及土壤环境 |  |  | 厂区地面硬化 | / |
| 声环境 |  |  | 基础减震、厂房隔声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 振动 |  |  | / | / |
| 大气环境 |  |  | 厂区设置5个排风机，汽车尾气通过厂房通风。 | 厂界氮氧化物和非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
| 固体废物 |  |  | 设置垃圾桶等生活垃圾收集设施。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | ①车间严禁烟火； ②项目区配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门及安全评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 | / |
| 环境监测 | / |  | 无组织废气、厂界噪声 | 厂界氮氧化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 其他 | / | / | 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立健全日常环境管理制度和环境管理台账，明确各项环境保护设施的建设、运行及维护费用保障计划，使环境保护工作规范化和程序化；相关制度上墙，认真落实已制定的相关环保管理制度并不断完善。 | / |

- 七、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。