- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目

建设单位（盖章）：   云南新锐安全检测有限公司

编制日期：               2025年1月

中华人民共和国生态环境部

目 录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	59

五、环境保护措施监督检查清单	97

六、结论	99

附 件

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 标准厂房租赁协议

附 图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3项目周边关系图

附图4项目总平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-530103-04-01-166689 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | / |  | 联系方式 |  | / |
| 建设地点 | 云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 102 度 43 分 45.224 秒，N 25 度 4 分 34.231 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7450质检技术服务 | 建设项目 行业类别 |  | 四十五、研究和试验发展，98专业实验室、研发（试验）基地中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 盘龙区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2411-530103-04-01-166689 |  |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） |  | 9.05 |  |
| 环保投资占比（%） | 18.1 | 施工工期 |  | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 1500（在标准厂房内装修建设，不新增占地） |  |
| 专项评价设置情况 | 参考建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中的要求，根据实际情况本项目无专项设置情况。具体判定情况如表1-1所示。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 根据本项目所使用的实验原辅材料，对照《有毒有害大气污染物名录》，本项目实验过程中使用到的实验试剂涉及有四氯乙烯，属于名录中的有毒有害大气污染物，但根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中所列污染物，无以上污染物排放标准1，故无需设置专章。同时本项目排放的废气不涉及其他有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。综合以上分析，本项目无需设置大气专章。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及新增工业废水直排，运营过程产生的生活污水进入所处楼栋化粪池处理达标外排市政污水管网，实验区器皿洗涤污水及纯水机浓排水经中和沉淀池中和预处理后排入项目所处楼栋化粪池处理达标排入市政污水管网。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 据统计核算，本项目化学实验试剂涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量均未超过临界量，经核算，其Q值小于1。; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目由市政供水管网统一供给，不涉及取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“三十一、科技服务业：5、检验检测认证服务:分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，项目符合国家产业政策。 本项目已于2024年11月22日通过投资项目在线审批监管平台向备案机关盘龙区发展和改革局提供了备案信息，并取得了《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2411-530103-04-01-166689，详见附件2。 因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求。 2.与《云南省滇池保护条例》符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年11月30日审议通过，自2024年1月1日起施行）。条例中规定昆明市人民政府应当按照划定的湖 滨生态红线和湖泊生态黄线，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。 生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。 生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。 绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 昆明市人民政府应当按照保护面积不减少、保护措施和保护标准从严的要求确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区的具体范围，向社会公布，并在湖滨生态红线和湖泊生态黄线设置界桩、标识。 本项目选址于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，对照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》，本项目距湖泊生态黄线最近距离约7.2km，属于绿色发展区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比如表1-5所示. 表1-2 本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表 云南省滇池保护条例中绿色发展区管理要求; 本项目情况; 符合性. 第二十六条 绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 本项目不属于条例中严禁审批的高污染、高耗水、高耗能项目，且不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目。项目租用现有办公楼，推动土地集约高效利用。; 符合. 第二十七条 绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （七）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （八）违法砍伐林木； （九）违法开垦、占用林地； （十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品； （十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向； （十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞； （十五）法律、法规禁止的其他行为。; （一）项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理，不涉及以上（一）~（四）条； （二）本项目生活垃圾、化粪池及污水处理设施污泥委托环卫部门定期清理；危废暂存于危废间；委托有资质单位定期处理，固体废弃物达到100%处置。 （三）项目取水由市政给水管网供给，不涉及擅自取水或者违反取水许可规定取水； （五）项目租用现有办公楼，目前全场硬化。不涉及违法砍伐林木；违法开垦、占用林地； （六）本项目为检测项目，不涉及违法猎捕、杀害、买卖野生动物；不损毁或者擅自移动界桩、标识；不生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品；未擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；不使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞；; 符合. 综上，本项目所在区域不属《云南省滇池保护条例》规定的禁建和限制区范畴，不属《云南省滇池保护条例》中规定不得建设的项目，项目建设符合《云南省滇池保护条例》要求。 3、与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析 《昆明市环境噪声污染防治管理办法》自2007年7月1日起施行。根据《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的规定，进行项目相符性分析，见表1-6。 表1-3 《昆明市环境噪声污染防治管理办法》相符性分析 昆明市环境噪声污染防治; 理办法 项目情况; 符合性. 禁止在下列区域内新建、扩建排放环境噪声的工业企业：（一）医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；（二）风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区；禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。; 本项目为实验室项目，不属于《昆明市环境噪声污染防治管理办法》中禁止新建、扩建排放环境噪声的工业企业。; 符合. 产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。; 项目选用低噪声设备，设备设置在厂房内，利用厂房墙壁进行隔声；并结合项目工艺流程、设备产噪情况以及与周边保护目标的分; 等对主要产噪设备进行合理布置，夜间不进行实验检测分析活动，厂界噪声达标排放。 符合. 根据上表分析，项目的建设不违反《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定。 4.与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合合性分析 表1-4 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 要求; 本; 目实际情况 符合性. 1.全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织放。; 本项目无组织排放废气含有非甲烷总烃等有机废气，已通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减有机废气无组织排放。; 符合. 2. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。; 本项目产生非甲烷总烃，经通风橱、集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，处理后对环境影响较小。; 符合. 3. 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 及工业园区和产业集群 VOCs 治理污染防治，实施一批重点工程。; 本项目属于检测服务行业不属于重点行业。; 符合. 5.与《昆明市河道管理条例》的相符性分析 根据《昆明市河道管理条例》，河道的保护范围为河道管理范围以外100m以内的区域，禁止在河道两侧各200m范围内养殖畜禽，禁止建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态和自然景观的其它项目，禁止倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其它污染物，禁止清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品，禁止洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其它污染水体的物品，禁止倾倒污水。 项目周边200m无相关地表水，不属于河道保护范围，项目废水经化粪池处理后统一排入市政污水管网。不涉及禁建项目，本项目不违反《昆明市河道管理条例》相关规定，项目建设对河道影响较小。 6.与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）符合性分析 云南省人民政府于2020年11月5日发布了《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号），主要目标为：到2020年底，初步建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，基本实现成果共享和应用，到2025年建立较为完善的“三线一单”技术体系、政策管理体系、数据共享系统和成果应用机制，形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的区域生态环境管理格局，实现生态环境管理空间化、信息化、系统化、精细化，推动生态环境高水平保护，促进经济高质量发展。 项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表1-5 本项目与“云政发〔2020〕29号”的相容性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）生态保护红线和一般生态空间。 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，属于城市建成区，因此，本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. （二）环境质量底线; 1、水环境质量底线。 到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到 73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和 91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到 95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，20条河遣水质类别为Ⅱ～Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ~Ⅴ类，2条河道水质类别为劣Ⅴ类河道。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 项目检测废液作为危废处理、实验器皿一次、二次清洗废水及含重金属、剧毒污染物的全部器皿清洗废水作为危废处理，第三道及以后低深度清洗废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水，此部分废水均全部收集作为危废处置）均先收集进行中和沉淀预处理后再汇入所处区域污水收集处理系统，本项目周边已配套完善的雨污管网，污水可进入昆明第五水质净化厂，项目不直接排放废水污染物，且水污染物排放量较小，不会突破当地水环境质量底线。; 符合. 2、大气环境质量底线。 到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015 年下降1%；细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，主城区环境空气质量：昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。项目所在区域污染物环境质量现状良好，项目废气经收集后引至楼顶排放，项目废气污染物排放量较小，不会突破环境空气质量底线。; 符. 3、土壤环境风险防控底线。 到 2020 年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到 80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到 2025 年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目从事环境检测服务业，在已建成的建筑内进行建设，检测分析过程中污染物产生量小; 对土壤的影响很小。 符合. （三）资源利用上线; 1、水资源利用上线。 到2020年底，全省年用水总量控制在214.6 亿立方米以内。; 项目用水由市政供水系统提供，且用水量相对较小，符合水资源利用上线。; 符合. 2、土地资源利用上线。 到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4 万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷; 内。 项目不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求。; 符合. 3、能源利用上线。 到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。; 项目运营过程中主要消耗电、水，项目用水量、用电量相对较小，符合能源利用上线要求。; 符合. （四）生态环境准入清单; 无相关成果; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家鼓励类。; 符合. 综上，本项目的建设符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的相关要求。 7.与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的相符性分析 昆明市人民政府于2021年11月25日发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），意见中提出了昆明市生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等内容，项目与昆明市“三线一单”相符性见表1-6： 表1-6 与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）生态保护红线和一般生态空间。 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，属于城市建成区，因此，本项目不在生态保护红线范围内。; 符符合. （二）环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，20条河遣水质类别为Ⅱ～Ⅲ类，11条河道水质类别为Ⅳ~Ⅴ类，2条河道水质类别为劣Ⅴ类河道。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 项目检测废液作为危废处理、实验器皿一次、二次清洗废水及含重金属、剧毒污染物的全部器皿清洗废水作为危废处理；第三道及以后低深度清洗废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水，此部分废水均全部收集作为危废处置）均先收集进行中和沉淀预处理后再汇入化粪池，本项目所在区已配套完善的雨污管网，污水可进入昆明第五水质净化厂，项目不直接排放废水污染物，且水污染物排放量较小，不会突破当地水环境质量底线。 项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》监测数据，2023年昆明市环境质量现状整体较好，为环境空气质量达标区。项目有机废气经收集后引至楼顶经活性炭吸附装置处理后排放，无机酸性废气经1套SDG干式酸性废气净化器处理后排放，项目废气污染物排放量较小，不会突破环境空气质量底线。本项目占地类型为工业用地，且本项目从事环境检测服务业，在已建成的建筑内进行建设，检测分析过程中污染物产生量小，对土壤的影响很小。; 符符合. （三）资源利用 上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目用水由市政供水系统提供，且用水量相对较小，符合水资源利用上线。项目占地类型为工业用地，不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求。项目运营过程中主要消耗电、水，项目用水量、用电量相对较小，符合能源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 昆明经济技术开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.重点发展装备制造业、烟草及配套、新材料、生物医药及健康产品产业等优势产业、工业大麻、仿制药等新兴产业和航空物流、数字经济等现代服务业。 2.严禁新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染大、能耗高的企业和项目。; 本项目为环境检测实验室建设项目，不属于钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染大、能耗高的企业和项目。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家鼓励类。; 符合. 污染物 排放管控; 1.园区内产生的污水必须通过园区排水管网进入园区污水处理厂集中处理。生产废水中含第一类污染物的废水必须在车间排口处理达标后才可排放。 2.严禁使用高污染燃料能源的项目，调整开发能源结构，推广使用清洁能源。; 本项目所在区域已配套完善的雨污管网，污水可进入第五水质净化厂，项目为实验检测项目，实验室产生的废液及前两道器皿清洗废水作为危险废物处理，第三道及以后低浓度清洗废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水，此部分废水均全部收集作为危废处置）均先收集进行中和沉淀预处理后再汇入化粪池处理。项目实验室清洗废水能做到达标排放。 本项目运营期能源主要为电能，不使用高污染燃料能源。; 符合. 环境风险 防控; 注意防范事故泄露、火灾或爆炸等事故产生的直接影; 和事故救援时可能产生的次生影响。 项目运营过程中均严格按照要求对所使用的各类化学实验试剂等危险化学品进行环境管理登记，加强化学品环境风险管理。 本环评要求企业根据项目实际情况建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。本项目企业将根据企业实际情况制定环境应急预案，报当地环保部门进行备案。并定期组织突发环境事件应急演练；建立突发环境事件应急救援队伍；根据企业环境风险建设相应的应急物资储备库。 项目试剂仓库、危险废物暂存间等均按要求进行防渗处理，防止事故渗漏污染外环境。; 符合. 资源开发效率要求; 园区规划建设“大中水”回用系统，作为绿地和道路浇洒以及其他非饮用水使用。经过企业污水处理站预处理达标后排入园区污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准或更严格的地方标准后进行重复使用。; 本项目所在区域已配套完善的雨污管网，本项目污水可进入第五水质净化厂，项目为实验检测项目，实验室产生的第三道及以后低浓度清洗废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水，此部分废水均全部收集作为危废处置）均先收集进行中和沉淀预处理后进入化粪池处理。项目实验室制定了严格的试剂管理制度，试剂进库及取用都有相应台账管理记录，项目同时配备有专人对实验器皿第一次、第二次清洗废水及含重金属、剧毒污染物的全部器皿清洗废水进行收集及统计，以最大程度减少实验器皿清洗废水的浓度。故结合项目实际运营过程所采取的管理制度及设置的中和沉淀预处理池，项目实验室清洗废水能做到达标排放。; 符合. 综上所述，项目的建设与昆明市“三线一单”相关要求符合。 8.《科学实验室建筑设计规范》选址要求符合性分析 本评价根据本项目的特点，对本项目选址与《科学实验建筑设计规范》选址要求对比分析详见表1-7。 表1-7 本项目选址与《科学实验室建筑设计规范》选址要求的符合性分析 选址要求; 本项目; 符合性. 必须符合当地城市规划和环境保护的要求，应节约用地，不占或少占良田。; 本项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，租用已建成的建筑按标准实验室进行装修后投入使用，未占用农田。; 符合. 应满足科学实验工作的要求，并应具有水源、能源、信息交换和协作条件，交通方便。; 本项目选址于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，属于城市建成区，周边水、电、交通等基础设施已完善。; 符合. 与易燃、易爆品生产及储存区之间的安全距离应符合国家现行有关规范的规定。; 本项目不在易燃、易爆品生产及储存区之间的安全距离内。; 符合. 避开噪声、振动、电磁干扰和其它污染源，或采取相应的保护措施。对科学实验工作自身产生的上述危害，亦应采取相应的环境保护措施，防止对周围环境的影响。; 本项目选址区域环境空气、地表水及声环境现状良好，无噪声、振动、电磁干扰，本项目产生的污染物在采取环评所要求的措施后各项污染物均能达标排放，对周围环境影响小。; 符合. 有相应的安全消防保障条件及措施。; 租用的金实小区华春园文化中心16号1-2层符合相应的安全消防保障条件。; 符合. 建设项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，项目周围无风景名胜区、自然保护区和名胜古迹，无珍稀动植物分布。因此，建设项目选址合理。 9.项目选址合理性分析 （1）项目环境敏感性 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，厂址不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区以及饮用水水源保护区。区内无国家规定的保护动植物种类。项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。周围无文物保护、学校等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。 （2）环境相容性 ①项目周边企业调查 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，根据现场调查，本项目周边无生产企业入驻，基本无污染物产生，因此对本项目无影响。项目周边企业主要为餐饮店、茶城等。 （2）项目对周边环境及企业的影响分析 根据现场调查，项目周边主要为小区和村庄，项目污染物排放量较低，外排废水、废气、噪声均能实现达标排放。项目所在区域大气环境为二类功能区，声环境为2类功能区，项目在运营期间通过针对各种污染物分别采取防治措施，项目建设后不会改变功能区现状，因此项目的建设与周边环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 云南新锐安全检测有限公司成立于2014年6月23日，类型为有限责任公司。主要从事食品、化妆品安全检测、室内环境空气质量检测(公共场所空气、用品用具、集中空调、游泳场馆)公共卫生检测(中小学教室采光和照明卫生、一次性卫生用品、饮食企业的食具等)、环境检测(水和废水、空气和废气、土壤和固体废物)、环境监测(噪声和振动、田径场地)、洁净室检测及技术咨询等检测服务。 公司于2024年11月租用昆明市金实小区华春园文化中心16号1-2层，拟建设环境检测分析实验室（后文简称“本项目”），租用面积1500m2（房屋租赁协议详见附件4），项目总投资50万元。项目建成后，主要从事检测分析服务，实验检测规模3000批次/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“第四十五、研究和试验发展，98专业实验室、研发（试验）基地中的‘其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）’”，故应编制环境影响报告表。受云南新锐安全检测有限公司的委托（详见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场踏勘、资料收集等，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，并作为该项目环境保护管理的依据。 2.项目基本情况 项目名称：云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目； 建设单位：云南新锐安全检测有限公司； 建设地点：云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号； 建设性质：新建； 占地面积：1500m2； 总投资：该项目总投资50万元； 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，一班制，每班工作时间8h，年工作时间260天。 服务方案：接受委托后，按规范进行相应的检验检测，对检测数据进行分析、审核后形成检测报告提供给委托方，本项目实验检测规模为2000批次/年。 项目主要服务内容：本项目主要经营化妆品、食品安全检测、室内环境空气质量检测(公共场所空气、用品用具、集中空调、游泳场馆)、公共卫生检测(中小学教室采光和照明卫生、一次性卫生用品、饮食企业的食具等)、环境检测(水和废水、空气和废气、土壤和固体废物)、环境监测(噪声和振动、田径场地)，具体检测项目详见表2-1。 表2-1 项目主要实验检测项目 监测对象; 检测项目. 化妆品检测; 化妆品感观检查、PH、铅、汞、砷、甲醇、甲醛、总氟、镉、硼酸与硼酸盐、细菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、霉菌和酵母菌。. 食品检测; 理化检验:相对密度、水分、灰分、氣、硝酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐、总砷、铅、汞、镉、铜、锌、钙、铬、磷;微生物检验:菌落总数、大肠菌群数金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌计数、沙门氏菌检验、志贺氏菌。. 室内环境空气质量检测; 公共场所空气:空气温度、空气湿度、空气流速(风速)、气压、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、细菌总数。 公共场所茶具:细菌总数、大肠菌群。 理发用具微生物:大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 游泳池水:温度、尿素、细菌总数、大肠菌群。 公共场所浴盆、脸(脚)盆:细菌总数、大肠菌群。 室内空气:空气温度、空气湿度、空气流速(风速)、气压、照度、一氧化二氧化碳、空气中氡浓度检测、空气中甲醛浓度检测、空气中氨浓度检测、碳、空气苯浓度检测、空气中 TVOC 浓度检测。 公共场所集中空调通风系统:空调风管内表积尘量、空调系统新风量、空调送风中细菌总数、空调送风中真菌总数、空调送风中β-溶血性链球菌、空调送风中嗜肺军团菌、空调风管中细菌总数、空调风管中真菌总数。. 公共卫生检测; 公共卫生检测:室内面积、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、臭氧、氨、可吸入颗粒物、细菌总数、空气温度、空气湿度、空气流速(风速)、照度、噪声、气压。 顾客用品用具:金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌、大肠菌群、细菌总数;游泳场(馆)和公共浴室水质:pH值、浊度、余氯、温度、尿素、大肠菌群、细菌总数。 公共场所饮用水(二次供水、自备水、直饮水):pH值、色度、全盐量(溶解性固体)、总大肠菌群、耐热大肠菌群(粪大肠菌群)、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、汞、硒、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、浑浊度(浊度)、肉眼可见物、铝、高锰酸盐指数(耗氧量)、阴离子表面活性剂(阴离子合成洗涤剂)氰化物、氟化物、铜、铅、锌、镉、总铬(六价铬)、硝酸盐氮、硫酸盐、铁锰、臭和味、总硬度、余氯。 洁净区环境:悬浮颗粒物(空气洁净级)、浮游菌(空气洁净等级)、沉降蘭(空气洁净等级、温度、相对湿度、日温差、换气次数、载面平均风速、气流速度、压差、空气洁净度、氨浓度、照度、噪声、昼夜明暗交替时间、悬浮粒子、 浮游菌、沉降菌。实验动物养殖区、实验净化间:尘埃粒子数、沉降菌、浮游菌、氨浓度。水和废水检测:水温、 值、电导率、透明度、色度、流量、悬浮物、全盐量(总残渣或溶解性残渣)、溶解性总固体、游离氣和总氣、硫化物、总大肠菌群、耐热大肠菌群(粪大肠菌群)、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷(总砷)汞(总汞)、硒(总硒)、溴酸盐、甲醛、亚氣酸盐、氯酸盐、浑浊度(浊度)肉眼可见物、铝、高锰酸盐指数(耗氧量)、阴离子表面活性剂(阴离子合成洗涤剂)、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、铅、锌、镉、总铬(六价铬)、挥发酚、石油类和动植物油类、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、铁、锰、叶绿素 a、嗅和味、总硬度、亚硝酸盐。. 环境检测; 环境空气和废气:总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM。)、二氧化硫、氮氧化物(二氧化氮和一氧化氮)、烟(粉)尘、烟气参数、烟气黑度、一氧化碳、氟化物、甲醛、氨、铅、砷、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾、氯气、氯化氢。. 环境监测; 噪声和震动检测:环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工厂界噪声、社会生活噪声、铁路边界噪声、噪声源(设备噪声)、振动。 田径场地:苯、游离甲苯二异氰酸酯、铅、镉、铬、汞。. 3.项目建设内容及规模 项目租用昆明市金实小区华春园文化中心16号1-2层，建设建设办公室8间面积约400㎡、微生物实验室1间面积约170㎡、理化实验室2间面积约160㎡、仪器室2间面积约40㎡、厨房1间约40㎡。项目具体建设内容详见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 实验区; 理化实验室1; 位于1层西侧，面积160㎡，主要布置COD台面、通风橱、试验柜、无机实验室工作台、有机实验室工作台、电极室、比色室、天平间、试剂间等; 新建. 理化实验室2; 位于理化实验室1东侧，面积160㎡，主要布置制水间、离子色谱间、原子荧光间、原子吸收间、气色谱、水色谱、标准物质存放间和样品存放间. 微生物实验室; 位于二楼南侧，面积170㎡，主要布置微生物间、培养观察间、阳性对照间和3个仪器间. 制水、清洗间; 1间，位于理化实验室2，配置1套纯水制备系统，用于制; 实验室检测用纯水。水槽用于清洗试验用具 新建. 办公区; 集中办公区; 位于2F中部，主要布置为档案室、行政办公室、账务室、开放办公区、各经理室等行政办公区域。; 新建. 公用工程; 供电; 依托市政电网引入。; 已建. 供水; 依托市政自来水为给水水源。; 已建. 排水; 项目区严格实行雨污分流制。办公生活污水如冲厕及地面清洁等污水进入化粪池处理； 实验区废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水）收集后由中和沉淀池进行中和沉淀处理达标后，汇入化粪池处理，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。; 新建. 制冷; 本项目部分需冷藏的试剂和样品储存在冰柜内，本项目不建设冷库。; 新建. 卫生间; 项目卫生间面积30m2，设置为男女卫生间。; 新建. 环保工程; 废水; 雨污管网; 项目内实行雨污分流; 依托. 实验区污水收集管网; 对实验区改造新建实验废水收集管网，引入中和深沉预处理池。; 新建. 化粪池; 拟在项目南侧建设一座容积为10m3的化粪池，为地埋式密闭化粪池。; 依托. 中和沉淀池; 拟于理化实验室2北侧设置1个中和沉淀池，用于收集预处理实验区废水（不含重金属、剧毒污染物器皿清洗废水）。; 新建. 废气; 酸性废气; 理化实验室1设置有2个通风橱、若干集气罩将各实验室产生的酸性废气分别经通风橱及集气罩收集后经楼顶1套SDG干式酸性废气净化器处理装置处理后经15m高排气筒排放（DA001）。拟设置的SDG干式酸性废气净化器其净化效率约为75%，对氮氧化物按去除率为0计，引风机风量拟设为6000m3/h。; 新建. 有机废气; 理化实验室1设置有2个通风橱、若干集气罩将实验分析过程中产生的有机废气分别经通风橱、集气罩收集后引至楼顶经活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）。拟设置的活性炭吸附处理装置其净化效率按不低于90%计，引风机风量拟设为6000m3/h。; 新建. 噪声; 设备噪声; 减震垫、距离衰减及墙体阻隔等措施; 新建. 固废; 危险废物暂存间; 位于项目区中心楼梯间，面积8m2，用于暂存项目危险废物，内部设置专用装置分区、分类收集项目产生的各类危险废物，定期由有资质单位清运处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）的要求进行建设，基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料时，渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 实验废液收集桶; 拟设置8个实验废液收集桶，设于各检测室内，用于收集实验过程产生的废液及器皿第一次、第二次清洗废水、涉及重金属废液、涉及有毒有害的废液及其全部清洗废水等。; 新建. 生活垃圾收集桶; 布设各房间内，满足需求。; 新建. 排污口规范化; 废气; 3个废气排放口，均按要求设置采样平台，附近树立环保; 形标志牌 新建. 4.主要仪器设备 本项目主要仪器设备见表2-3。 表2-3 项目主要采样及分析设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 生产商; 数量. 天平（万分之一）; BSA224s-cw; 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司; 1. 便携式PH计; PHBJ-260; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 1. PH计; PHS-3C; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 2. 马弗炉（箱式电阻箱）; SX2-8-10NT; 上海齐欣科学仪器有限公司; 1. 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9245A型; 上海齐欣科学仪器有限公司; 2. 电热恒温干燥箱; 101-1A型; 泸南电炉烘箱厂; 1. 激光尘埃粒子计数器; CLJ-S3016; 苏州长留净化科技有限公司; 1+. 高精度尘埃粒子计数器; CLJ-A; 常州三丰仪器科技有限公司; 1. 温度和湿度测量仪; DT-83; 深圳华盛昌机械实业有限公司; 8. 微差压测试仪; EP702D; 北京检测仪器有限公司; 1. 生化培养箱; LRH-250; 上海齐欣科学仪器有限公司; 7. 数字声级计; MS6708; 东莞华仪仪表科技有限公司; 1. 多功能声级计; AWA5688; 杭州爱华仪器有限公司; 7. 多功能声级计; AWA6228+; 杭州爱华仪器有限公司; 1. 离子色谱仪; EP-1000D; 北京历元电子仪器有限公司; 1. 医用冷藏箱; YC-330; 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司; 1. 医用冷藏冷冻箱; YCD-265; 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司; 1. 原子吸收分光光度计; WFX-200; 北京瑞利分析仪器有限公司; 1. 原子荧光光谱测定仪; AF-640A; 北京瑞利分析仪器有限公司; 1. 原子吸收分光光度计; AA-7020; 北京东西分析仪器有限公司; 1. 原子荧光光度计; SK-2003A; 北京金泰索坤技术开发有限公司; 1. 电子天平; YP 2001; 上海光正医疗仪器有限公司; 2. 电子天平; JE 3001; 上海浦春计量仪器有限公司; 1. 电子天平; JA10003; 上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司; 1. 超纯水机; VPT-Ⅱ-20T; 四川优普超纯科技有限公司; 1. 室内空气品质检测仪; 7575-X型; 北京宝云兴业科贸有限公司; 4. 风量仪; VF-01; 苏州长留净化科技有限公司; 4. 风量罩; AF6715; 北京艾凡鹏仪表有限公司; 1. 紫外可见分光光度计; L5S; 上海仪电分析仪器有限公司; 1. 生物化学需氧量(BOD5)测定仪; LH-BOD601; 兰州连华环保科技有限公司; 1. 生物化学需氧量(BOD)测定仪; LH-BOD601A; 兰州连华环保科技有限公司; 1. 六联不锈钢过滤器; JTFA0212; 天津市津腾实验设备有限公司; 1. 台式超声波清洗器; SB-5200DT; 宁波新芝生物科技股份有限公司; 1. 溶解氧测量仪; SX816; 上海三倍仪表厂; 1. 红外测油仪; MAI-50G; 上海净信实业发展有限公司; 1. 红外分光测油仪; EP600; 北京博海星源科技有限公司; 1. 工作用玻璃液体温度计; 棒式; /; 2. 便携式红外线气体分析仪; GXH-3011A1; 北京市华云分析仪器研究所有限公司; 1. 空气/智能TSP综合采样器; 崂应2050型; 青岛崂山应用技术研究院; 4. 微生物检验仪; HTY-302G; 浙江泰林生物技术股份有限公司; 1. 便携式甲醛测定仪; ZK-B; 青岛溯源环保设备有限公司; 5. 多功能激光粉尘连续测试仪; PC-3A; 青岛溯源环保设备有限公司; 4. 三用紫外线分析仪; ZF-2; 上海市安亭电子仪器厂; 1. 便携式余氯、二氧化氯五项参数测定仪; Q-CL501; 深圳清时捷; 1. 浮游菌空气采样器; FKC-1; 苏州长留净化科技有限公司; 1. 浮游菌采样器; JR-100; 苏州长留净化科技有限公司; 1. 智能数字微压计; FL-100; 苏州长留净化科技有限公司; 5. 电导率仪; DDS-307; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 1. 气相色谱仪; GC2030; 武汉泰特沃斯科技有限公司; 1. 高原用空盒气压表; DYM3-1; 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂; 4. 可见分光光度计; 7230G; 上海仪电分析仪器有限公司; 2. 标准COD消解装置; KHCOD-12; 南京科环分析仪器有限公司; 2. 轻便三杯风向风速仪; FYF-1; 上海风云气象仪器有限公司; 1. 浊度计; WGZ-200S; 上海昕瑞仪器仪表有限公司; 1. 恒温恒湿称重系统; LB-350N; 青岛路博建业环保科技有限公司; 1. 酒精计; 0-100%; 黎民居标准玻仪厂; 1. 气相色谱仪; G5; 北京普析通用仪器有限责任公司; 2. 电子皂膜流量计; BL2000; 北京市科安劳保新技术公司; 1. 电子孔口校准器; KL-100; 青岛金仕达电子科技有限公司; 1. 便携式气体流量校准仪; GH-2030; 青岛金仕达电子科技有限公司; 1. 屏幕亮度计; ST-86LA; 北京师范大学光电仪器厂; 2. 身高坐高计; TZG; 江苏苏宏医疗器械有限公司; 2. 数字风速仪; QDF-6; 青岛溯源环保设备有限公司; 4. 智能热球风速仪; ZRQF-F30J; 北京明合智科技有限公司; 3. 环境测氡仪; FD216; 北京核地科技发展中心; 1. 便携式氰尿酸测试仪; QNS-2A; 上海海恒机电仪表股份有限公司; 1. 二氧化氯测试仪; EYHL-2A; 上海海恒机电仪表股份有限公司; 1. 无纸记录仪; SIN-R9600; 杭州联测自动化技术有限公司; 1. 解析管活化仪; JH-1; 北京中惠普分析技术研究所; 1. 照度计; ST-85; 北京师范大学光电仪器厂; 6. 照度计; Testo 540; 德图仪器上海国际贸易（上海）有限公司; 4. 立式压力蒸汽灭菌器; YM50; 上海三申医疗器械有限公司; 3. 双气路恒流大气采样仪; BS-H2; 上海百斯建筑科技有限公司; 4. 短波紫外辐照计; BY-UV254; 北京宝云兴业科贸有限公司; 2. 余氯比色计; BY-CL1600; 北京宝云兴业科贸有限公司; 1. 美国哈希便携式比色计; LPV445.97.62110; 哈希水质分析仪器（上海）有限公司; 1. 5、项目实验试剂 本项目实验室使用的主要实验试剂及其用量和其理化性质具体见表2-4；项目使用的标准物质及其用量具体见表2-5。项目实验试剂统一储存于试剂室的药品柜内，标准物质储存于标准物质间，部分需要冷藏的试剂及标准物质分别置于冰箱内。项目试剂管理配备有专职管理人员，对试剂贮存室的试剂进行分类存放，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等严格的管理制度。 表2-4 项目实验室试剂及其用量和理化性质一览表 序号; 名称; 规格型号; 年用量; 最大储存量; 理化性. - 1; 硫酸亚铁铵; AR500g/瓶; 100g; 1瓶; 硫酸亚铁（绿矾）分子式 FeSO4•7H2O一种无机化合物，无水硫酸亚铁是白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色，常见其七水合物（绿矾）。主要用于净水、照相制版及治疗缺铁性贫血等。硫酸亚铁对水体可造成污染，对人体呼吸系统及消化系统有刺激性，过量服用可导致生命危险。. - 2; 氯化铵; GR500g/瓶; 150g; 1瓶; 氯化铵为无色晶体或白色结晶性粉末；无臭，味咸、凉，有引湿性。本品在水中易溶，在乙醇中微溶。. - 3; 柠檬酸三钠; AR500g/瓶; 150g; 1瓶; 柠檬酸钠，又名枸橼酸钠，化学式为C6H5Na3O7，分子量为258.07，是一种有机化合物，呈无色斜方柱状晶体，在空气中稳定，能溶于水和甘油中，微溶于乙醇。水溶液具有微碱性，品尝时有清凉感。加热至100℃时变成为二水盐。常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、发汗、阻止血液凝固，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。. - 4; 草酸铵; AR500g/瓶; 80g; 1瓶; 草酸铵是一种无机物，化学式为(NH4)2C2O4，溶于水，微溶于乙醇。水溶液显酸性。无色无臭，四方晶体，有毒。. - 5; 酒石酸钾钠; AR500g/瓶; 150g; 1瓶; 酒石酸钾钠（seignette salt）又名罗氏盐、罗谢尔盐，是一种化合物，利用葡萄下脚料中所含的酒石与碳酸钠或氢氧化钠产生中和反应而制得。酒石酸钾钠分D型和DL型两种，D型为无色透明结晶体；酒石酸钾钠在热空气中有风化性，不溶于醇；具有络合性，能与铝、铍、镉、钴、钼、铌、铅、镍、钯、铂、铑、锑、锡、钽、钨、锌（铜）、硒、及碲等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物。. - 6; 无水碳酸钠; AR500g/瓶; 20g; 1瓶; 碳酸钠（Na2CO3），分子量 105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。. - 7; 硼酸; AR500g/瓶; 200g; 1瓶; 硼酸，为白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶[1]，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。. - 8; 磷酸氢二钠; AR500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 磷酸氢二钠在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。在空气中易风化，极易失去五分子结晶水而形成七水物(Na2HPO4.7H2O）。可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微碱性反应（0.1-1N溶液的PH约为9.0）。在100℃失去结晶水而成无水物，250℃时分解成焦磷酸钠。1%水溶液的pH值为8.8～9.2；不溶于醇。35.1℃时熔融并失去5个结晶水。. - 9; 乙二胺四乙酸二钠; AR500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 乙二胺四乙酸二钠，又叫作EDTA，是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，它有六个配位原子，形成的配合物叫作螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。. - 10; 邻苯二甲酸氢钾; AR100g/瓶; 10g; 1瓶; 邻苯二甲酸氢钾是一种化学物质，分子式是C8H5KO4，无色单斜结晶或白色结晶性粉末。在空气中稳定，能溶于水，微溶于醇。溶于约12份冷水、3份沸水，微溶于乙醇。溶液呈酸性。25℃ 0.05mol/L水溶液的pH为4.005。. - 11; 可溶性淀粉; AR500g/瓶; 80g; 1瓶; 白色或类白色粉末，无臭无味。. - 12; 氯化钾; GR500g/瓶; 80g; 1瓶; 无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。. - 13; 乙酸铵; AR500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 乙酸铵是一个有机盐，分子式为CH3COONH4，白色粉末，可通过乙酸和氨反应得到。可以用在作分析试剂、肉类防腐剂，或者制药等。. - 14; 磷酸氢二钾; AR500g/瓶; 50g; 1瓶; 磷酸氢二钾，又称磷酸二钾、磷酸一氢钾，是磷酸生成的钾盐酸式盐之一，为无色四方晶系结晶或白色结晶粉末。易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。磷酸氢二钾主要用于医药（青霉素、链霉素的培养剂）工业，还可用作滑石粉的脱铁剂、pH调节剂等。. - 15; 硫酸铁铵; AR500g/瓶; 70g; 1瓶; 硫酸铁铵，是一种无机化合物，淡紫色八面晶体，溶于水，不溶于乙醇。. - 16; 溴酸钾; AR500g/瓶; 50g; 1瓶; 溴酸钾是一种无机盐，室温下为无色晶体，分子式为KBrO3。溴酸钾，主要用作分析试剂、氧化剂、食品添加剂（中国现已禁用）、羊毛漂白处理剂。本品对眼睛、皮肤、粘膜有刺激性。口服后可引起恶心、呕吐、胃痛、哎血、腹泻等。另外，对于环境亦有一定危害。. - 17; 氯胺T; AR500g/瓶; 70g; 1瓶; 氯胺酮（Ketamine），全名为 2-邻氯苯基-2-甲氨基环己酮，化学式为C13H16ClNO，是苯环己哌啶（PCP）的衍生物。因为其物理形状通常为呈白色粉末。. - 18; 硫酸亚铁; AR500g/瓶; 80g; 1瓶; 有毒、有刺激性，硫酸亚铁铵又称马尔氏盐。浅蓝绿色结晶或粉末。对光敏感。在空气中逐渐风化及氧化。溶于水，几乎不溶于乙醇。低毒，有刺激性。硫酸亚铁铵是一种重要的化工原料，用途十分广泛。. - 19; 硼氢化钾; GR100g/瓶; 5瓶; 5瓶; 白色结晶性粉末，在空气中稳定，无吸湿性。硼氢化钾易溶于水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气，具有强还原性。. - 20; 过硫酸钾; AR500g/瓶; 250g; 1瓶; 是由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度 2.66g/cm3。熔点 1069℃。水溶液呈中性，常温下 pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml 沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。主要用途有血清蛋白生化检验、凯氏定氮用催化剂、制备其他钾盐、化肥、药物、制备玻璃、明矾等。. - 21; 铁氰化钾; AR500g/瓶; 100g; 1瓶; 铁氰化钾是一种无机化合物，化学式为K3[Fe(CN)6]，该亮红色固体盐含有[Fe(CN)6]3−配离子，它可溶于水，水溶液带有黄绿色荧光。俗称赤血盐、赤血盐钾 。该物质的摩尔质量329.24 g·mol -1，固体密度为1.85 g/cm 3，IUPAC名为potassium hexacyanoferrate(III)。. - 22; 磷酸二氢钾; AR500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 磷酸二氢钾(化学式：KH2PO4)密封保存，空气中稳定，在400℃时失去水，变成偏磷酸盐，用于配制缓冲液，测定砷、锑、磷、铝和铁，配制磷标准液，配制培养基， 测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。. - 23; 氢氧化钾; GR500g/瓶; 2瓶; 2瓶; 具有强碱性及腐蚀性。氢氧化钾(化学式：KOH，式量：56.11)白色粉末或片状固体。熔点360~406℃，沸点1320~1324℃，相对密度2.044g/cm，闪点52°F，折射率 n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量(大口)1230mg/kg。 溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。. - 24; 磷酸二氢钠; AR500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 磷酸二氢钠(sodium dihydrogen phosphate)，又称酸性磷酸钠，分子式为 NaH2PO4·2H2O和NaH2PO4，相对分子质量为156.01和119.98。分无水物与二水物，二水物为无色至白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末或颗粒。易溶于水，几乎不溶于乙醇。100℃失去结晶水后继续加热，则生成酸性焦磷酸钠。. - 25; 硫酸锰; AR500g/瓶; 250g; 1瓶; 硫酸锰（化学式MnSO4，式量151.00），其一水合物为微红色斜方晶体，相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。. - 26; 五水合硫代硫酸钠; AR500g/瓶; 100g; 1瓶; 无色透明的单斜晶体。溶与水和松节油，难溶于乙醇。在33℃以上的干燥空气中风化，在48℃分解，灼烧则分解为硫化钠和硫酸钠。无水物的密度为1.667。水溶液呈弱碱性反应。遇强酸分解并析出硫和二氧化硫。. - 27; 氢氧化钠; AR500g/瓶; 2瓶; 2瓶; 氢氧化钠，又称烧碱和苛性钠，化学式为NaOH，CAS:1310-73-2,分子量40，熔点318℃，沸点1388℃，密度2.13g/L。具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩版剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 工作人员应作好防护，若不慎触及皮肤和眼晴，应立即用大量水冲洗干净。工作环境应具有良好的通风条件。氢氧化钢水溶液有滑腻感，溶于水时产生很高的热量，操作时要带防护日镜及橡胶手套，注意不要溅到皮肤上或眼晴里。. - 28; 硫脲; AR500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 白色而有光泽的晶体。味苦。密度 1.41。熔点176~178℃。更热时分解。溶于水，加热时能溶于乙醇，极微溶于乙醚。熔融时部分地起异构化作用而形成硫氰比铵。. - 29; 无水硫酸钠; AR500g/瓶; 2瓶; 2瓶; 本品为白色粉末；无臭，味苦、咸；有引湿性。本品在水中易溶。. - 30; 氯化钠; AR500g/瓶; 3瓶; 5瓶; 氯化钠 (Sodium chloride)，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，是食盐的主要成分。. - 31; 重铬酸钾; AR500g/瓶; 100g; 1瓶; 室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，别名红矾钾。重铬酸钾是一种有毒且致癌性的强氧化剂，健康危害：急性中毒，吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。. - 32; 脲（尿素）; AR500g/瓶; 50g; 1瓶; 尿素，又称碳酰胺（carbamide)，其化学式是CH4N2O，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体，是动物蛋白质代谢后的产物。. - 33; 氧化镁; AR250g/瓶; 80g; 1瓶; 氧化镁（化学式：MgO）是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色固体。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500 - 2000°C则成死烧氧化镁(也就是所说的镁砂)或烧结氧化镁。. - 34; 异烟酸; AR100g/瓶; 30g; 1瓶; 异烟酸是两性化合物，既溶于酸，也溶于碱，与酸反应生成吡啶盐，与碱反应生成羧酸盐. - 35; 对氨基苯磺酰胺; AR100g/瓶; 30g; 1瓶; 磺胺，分子式：C6H8N2O2S，英文名：sulfanilamide，白色颗粒或粉末状结晶，无臭，味微苦。微溶于冷水、乙醇、甲醇、乙醚和丙酮，易溶于沸水、甘油、盐酸、氢氧化钾及氢氧化钠溶液，不溶于氯仿、乙醚、苯、石油醚。可由乙酰苯胺经氯磺化、胺化、水解、中和制得。. - 36; 碘化钾; AR500g/瓶; 2瓶; 2瓶; 碘化钾（实验式：KI），俗称钾碘。是一种无机化合物，用于制备有机碘化物等，并用作化学试剂。. - 37; 抗坏血酸; AR100g/瓶; 4瓶; 3瓶; 通用名称抗坏血bai酸、VitaminC、 AscorbicAcid 其他名称维生du素C、维生素C、丙种维生素、zhi维他命C化学名称1抗坏血酸分子式daoC6H8O6分子量176.13化学结构HOOHHOOOOH理化性质白色结晶，熔点190～192℃，易溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚等。水溶液呈酸性，接触空气很快氧化成脱氢抗坏血酸。溶液无臭，有柠檬酸样酸味，是较强的还原剂。贮藏时间较长后变淡黄色。毒性对人、畜安全。. - 38; 盐酸羟胺; AR100g/瓶; 2瓶; 2瓶; 盐酸羟胺是一种无色结晶，易潮解，白色的化学物质，主要用作还原剂和显像剂，有机合成中用于制备肟，也用作合成抗癌药（羟基脲）、磺胺药（新诺明）和农药（灭多威）的原料。. - 39; 4-氨基安替吡啉; AR25g/瓶; 1瓶; 1瓶; 用于检测H2O2和酚。. - 40; 1，5-二苯基碳酰二肼; AR25g/瓶; 2瓶; 2瓶; 二苯基碳酰二肼是一种化学物质，分子式是C6H5NHNHCONHNHC6H5。. - 41; N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐; AR25g/瓶; 1瓶; 2瓶; N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐是一种化学物质，分子式是C8H14Cl2N2。. - 42; 硫代乙酰胺; AR25g/瓶; 5g; 1瓶; 硫代乙酰胺（Thioacetamide），简称TAA，化学品，无色或白色结晶。用于生产催化剂、稳定剂、阻聚剂、电镀添加剂、照相药品、农药、染色助剂和选矿剂等。也用作聚合物的硫化剂、交联剂、橡胶助剂和医药原料。. - 43; 聚乙烯醇磷酸铵; AR25g/瓶; 5瓶; 5瓶. - 44; 1，10-菲啰啉; AR5g/瓶; 2瓶; 2瓶; 1,10-菲罗啉是一种化学物质，化学式为C12H8N2。邻菲罗啉与亚铁离子在PH2~9的条件下生成桔红色络合物，然后用分光光度法测定铁含量。. - 45; 硝酸银; AR100g/瓶; 40g; 1瓶; 无色透明斜方晶系片状晶体，易溶于水，溶于乙醚和甘油，微溶于无水乙醇，几乎不溶于浓硝酸。其水溶液呈弱酸性，硝酸银溶液由于含有大量银离子，故氧化性较强，并有一定腐蚀性，属于强氧化剂、腐蚀品、环境污染物。与部分有机物或硫、磷混合研磨、撞击可燃烧或爆炸。. - 46; N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐; AR25g/瓶; 20g; 1瓶. - 47; 硫酸银; AR100g/瓶; 5瓶; 2瓶; 硫酸银溶于硝酸，氨水和浓硫酸，慢慢地溶于125份水和71份沸水，不溶于乙醇。 在纯水中为微溶，并且受溶液环境PH的减小而增大，当氢离子浓度足够大时可以有明显的溶解现象。用作分析试剂，测定水中化学耗氧量时用作催化剂。. - 48; 硅酸镁吸附剂; 250g/瓶; 1瓶; 2瓶. - 49; 酚试剂; AR5g/瓶; 2g; 1瓶. - 50; 水杨酸; AR250g/瓶; 50g; 1瓶; 水杨酸是一种脂溶性的有机酸。水杨酸(阿司匹林以及很多止痛药里的成分)在临床试验上用来降低糖尿病患者长期并发心脏病的风险。最新的研究是要求所有已经有心脏疾病的l型糖尿病患者都要服用，同时水杨酸的治疗也被建议当成预防并发症的方法。所有超过30岁的糖尿病患者，只要没有特别的医疗理由，都该服用。. - 51; 冰乙酸; AR500ml/瓶; 4瓶; 5瓶; 冰乙酸(纯净物)，即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%~16.0%，空气中最大允许浓度不超过25mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。. - 52; 磷酸; AR500ml/瓶; 5瓶; 5瓶; 易燃，有腐蚀性。磷酸或正磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，密度1.874g/mL，是一种常见的无机酸，是中强酸。由十氧化四磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。. - 53; 高氯酸; GR500ml/瓶; 2瓶; 2瓶; 可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，高氯酸，无机化合物，六大无机强酸之一，氯的含氧酸。是无色透明的发烟液体。高氯酸在无机含氧酸中酸性最强。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。工业上用于高氯酸盐的制备，人造金刚石提纯，电影胶片制造，医药工业，电抛光工业，用于生产砂轮，除去碳粒杂质，还可用作氧化剂等。. - 54; 氢氟酸; AR500ml/瓶; 100ml; 1瓶; 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54，闪点112.2℃，密度 1.15g/cm³。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强，使得氢氟酸在水中不能完全电离，所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸。具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石（主要成分为氟化钙）和浓硫酸来制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于阴凉处。. - 55; 硝酸; GR500ml/瓶; 10瓶; 10瓶; 具有强氧化性，强腐蚀性。硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式：HNO3。熔点：-42℃，沸点：78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。浓硝酸是强氧化剂，遇有机物、木屑等能引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应，而铝和含铬特殊钢衩浓硝酸钝化与乙醇、松节油、焦炭，有机碎渣的反应非常剧烈。. - 56; 过氧化氢30%; GR500ml/瓶; 50ml; 1瓶; 过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂。其一般以30%或60%的水溶液形式存放，俗称双氧水，适用于医用伤口消毒、环境消毒和食品消毒，但过氧化氢也是世界卫生组织公布的致癌物。. - 57; 氨水; AR500ml/瓶; 2瓶; 2瓶; 有毒，有刺激性。氨水又称阿摩尼亚水，主要成分为 NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度 0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成一水合氨，是仅存在于氨水中的弱碱。氨水凝固点与氨水浓度有关，常用的(wt)20%浓度凝固点约为-35℃。与酸中和反应产生热。有燃烧爆炸危险。比热容为4.3×10³J/kg·℃（10%的氨水）。. - 58; 四氯乙烯; AR500ml/瓶; 15瓶; 20瓶; 又名全氯乙烯，是一种有机化合物，分子式为C2Cl4。无色液体，有氯仿样气味。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。. - 59; 无水乙醇; AR500ml/瓶; 4瓶; 5瓶; 无水乙醇是一种无色澄清液体，分子式为C2H6O，有特殊香味，易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃。易燃。蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。. - 60; N,N-二甲基甲酰胺; AR500ml/瓶; 1瓶; 2瓶; N，N-二甲基甲酰胺为极性惰性溶剂,微有氯的气味，有吸湿性，能与水、乙醇、氯仿和乙醚等多数有机溶剂混溶，微溶于苯。许多疏水化合物的溶剂。非水溶液滴定用试剂，乙烯树脂和乙炔的溶剂，有机合成，光度测定，气相色谱固定液（最高使用温度 50℃，溶剂为甲醇），分离分析C2-C5烃，并能分离正、异丁烯-[1]及顺、反丁烯-[2]。农药残留量分析,有机合成, 肽的合成,照相工业用。. - 61; 硫酸; GR500ml/瓶; 38瓶; 40瓶; 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.84。强酸. - 62; 盐酸; GR500ml/瓶; 15瓶; 20瓶; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度(水=1）：1.20。强酸. - 63; 丙酮; AR500ml/瓶; 4瓶; 10瓶; C3H6O，又称丙酮、二甲基酮，是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。其易溶于水、甲醇、乙醇等有机溶剂，易燃、易挥发，化学性质较活泼。C3H6O的工业生产以异丙苯法为主，主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶等物质的重要原料。. - 64; 营养琼脂; 250g/瓶; 40瓶; 20瓶; 用于微生物培养。. - 65; 液体硫乙醇酸盐培养基（FP）（需氧、厌氧菌培养）; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶; 用于微生物培养。. - 66; 胰酪大豆胨琼脂培养基（大豆酪蛋白琼脂培养基）; 250g/瓶; 20瓶; 20瓶; 用于微生物培养。. - 67; 沙氏葡萄糖琼脂培养基; 250g/瓶; 10瓶; 20瓶; 用于微生物培养。. - 68; 乳糖蛋白胨培养液; 250g/瓶; 10瓶; 5瓶; 用于微生物培养。. - 69; 乳糖胆盐发酵培养基; 250g/瓶; 30瓶; 20瓶; 用于微生物培养。. - 70; 7.5%氯化钠肉汤培养基; 250g/瓶; 10瓶; 5瓶; 用于微生物培养。. - 71; 伊红美蓝琼脂EMB; 250g/瓶; 4瓶; 5瓶; 用于微生物培养。. 72; 用水量; m³/a; /. 73; 用电量; kwh/a; /. 易制爆等危险化学品存放于试剂室危险化学品柜，并设专人看管登记记录进出量。在项目运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立化学试剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。领取回用于实验的药品为一周的使用量，置于实验室的药品架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝上，摆放整齐。 6.公用工程 （1）供电 本项目供电由市政供电网提供。 （2）给水 本项目给水由市政供水管网提供。 本项目用水主要包括生活用水和实验室用水，其中生活用水由市政供水管网供给；实验室用水包括纯水和自来水，纯水制备由超纯水机制得。本项目拟配置的超纯水机制备纯水能力为0.2m3/h，该纯水机采用双级反渗透工艺制取纯水，主要功能特点和工艺流程如下： 纯水系统采用分体式组合设计，即预处理与主机分离，RO反渗透，纯化柱，抛光超纯化柱，UV系统，UF超滤系统等均内置在机壳内，充分体现了集成化，模块化，更换维修快速化。 纯水制备系统内置超纯水循环程序设计，开机快速达到18.25MΩ/cm@25℃，水质稳定，取水用水方便快捷，无须等候。 纯水制备系统内置RO膜防垢定时自动冲洗功能，有效的延长了RO膜的使用寿命。 超纯水取水口采用孔径为0.22μm的德国原装终端囊式微滤器，有效的保证了出水水质。 纯水制备系统采用全封闭真空压力无菌储水桶，有效的保证了纯水水质，避免了储存带来的二次污染，阳光照射，微生物滋长等。 图2-1 项目纯水制备工艺 （3）排水 本项目产生的废水主要为员工生活污水、实验区废水（实验器皿第三次及之后的清洗废水、纯水机排浓水、实验分析废液）。实验区器皿一、二次清洗废水、含重金属、剧毒污染物的全部清洗水和实验分析废液作为危废进行管理，暂存于专门的收集容器即废液桶，并定期交由有资质单位清运处置，不外排；生活污水如冲厕及地面清洁废水进入化粪池处理，经化粪池预处理后排入市政污水管，最终汇入昆明市第五水质净化厂。实验区废水不含重金属、剧毒污染物的清洗水中第三次及之后的清洗废水及纯水机浓排水经实验区污水收集管收集汇集至项目废水间拟设置的中和沉淀池进行预处理后汇入区域化粪池统一处理，经化粪池预处理后排入市政污水管，最终汇入昆明市第五水质净化厂。 （4）项目依托工程 项目租用已建成的金实小区原幼儿园建筑建设本项目，主要建设实验室及办公区，其余设施如雨污分流设施、化粪池、垃圾收集清运系统、绿化等均依托原有设施。本项目不再单独建设。 7.项目总平面布置 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，项目区呈不规则形状，项目设置1个出入口。 项目区主要布置为实验区和办公区，各功能单元分区明确，组织有序。从项目的总平面分布来看，实验区域与办公区域划分明确，互不干扰。 拟建项目噪声设备主要集中布置在项目中部，危险固废暂存间位于项目楼梯间，远离集中办公区。拟建项目分区明显，便于各个工作区流畅有序操作，间距合理，避免了相互干扰，也满足功能分区要求及办公要求，组织协作良好。本项目产生的各类废气均可实现有组织收集经净化处理后达标排放，本项目总平面布置是合理的。 项目总平面布置图见附图4。 8.项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2-6。 表2-6 项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 指标. 1; 项目占地面积; m2; 1500. 2; 总建筑面积; m2; 1380. 3; 工作人员数; 人; 30. 4; 项目总投资; 万元; 50. 4.1; 环保投资; 万元; 29.25. 9.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人。不在项目区内住宿，年工作日260天，每天工作一班，每班工作8小时。 10.施工进度 本项目租用的建筑原为幼儿园，已进行过装修，项目主要进行内部布置工作，建设时间按1个月考虑，即2025年2月-2025年3月。目前尚未开工。 施工期施工人员均不在项目内食宿。 11.项目环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资9.05万元，环保投资占总投资的18.1%，详见表2-7项目环保投资一览表。 表2-7 项目环保投资一览表 阶段; 环保; 项目建设内容; 规模; 环保投资（万元）. 施工期; 装修固体废物; 已装修完毕，仅进行布置; /. 噪声防治; 白天装修，使用低噪声装修设备; 0.5. 废水收集; 依托已建卫生间及化粪池统一收集处置; /. 运营期; 化粪池（容积20m3）; 依托原有，本项目不再单独新增; /. 雨污管网; /. 绿化; /. 废水; 中和沉淀池; 1个，2m3; 1.0. 废气; 有机废气治理设施; 1台通风橱，若干集气罩，有机废气经通风橱、集气罩收集后引至楼顶经1套活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）; 2.5. 酸性废气治理设施; 1台通风橱，若干集气罩，酸性废气分别经各实验台面设置的通风橱及集气罩收集后汇集至一根废气收集管内后经楼顶1套SDG干式酸性气体净化器处理后经15m排气筒排放（DA001）; 2.5. 固废; 危险废物暂存间; 1间，规模是8m2，按《危险废物贮存污染物控制标准》要求设置危险废物暂存间进行设置，设置规范的警示标志，并按要求设置三防措施，位于项目所在楼层西南角。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单的要求进行建设，基础必须防渗，要求防渗系数≤10-10cm/s。; 1.5. 高温蒸汽灭菌锅; 微生物培养基等沾染微生物废物经高温灭菌锅灭活处理; 1.0. 生活垃圾收集桶; 项目办公区、实验室等均按需分布若干个生活垃圾收集篓、桶; 0.05. 合计; 9.05. 12、水平衡 （1）工作人员用排水 项目共计职工30人，不在项目区住宿，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019），项目属于办公写字楼供水范围，其用水量为40L/（人•d），则项目区工作人员用水量为1.2m3/d，312m3/a。排水率以0.8计算，则生活污水产生量为0.96m3/d，249.6m3/a（项目年工作52周，每周5d，共计260天）；生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、TP，一般生活污水水质为CODcr350mg/l、BOD5300mg/l、NH3-N35mg/l、SS200mg/l、TP8mg/l。 （2）实验器皿第一道、第二道清洗用水 本项目实验器皿前两道清洗分别位于不同清洗槽中，根据建设单位介绍，前两道清洗用水量约0.02m3/d，清洗废液产生量即为0.02m3/d，收集后作为危废处置，涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水均全部收集，作为危废处置。 （3）实验室器皿第三道清洗排水 接触强酸、强碱及有机化学试剂及灭活后的微生物的器皿经第一道清洗及第二道清洗后，用自来水对器皿进行再清洗（但在清洗培养皿前，培养皿必须经过灭活处理，在确保残留细菌被全部杀死后，再进行培养皿的清洗），再清洗废水可不作为危废处理（不含重金属或涉及剧毒污染物全部清洗废水及实验废液），根据建设方提供资料，项目实验室清洗器皿用水约为0.5m3/d，即130m3/a，按用水量的80%计算废水量，则实验室废水量为0.4m3/d，即104m3/a。实验区废水经专用管道收集后统一汇集至实验室设置的中和沉淀池进行中和沉淀预处理后再汇入化粪池统一处理。类比同类实验室项目竣工验收监测数据（云南坤环检测技术有限公司实验室项目竣工验收报告），经中和预处理后，器皿第三至五道清洗废水污染物浓度为：COD7mg/L、BOD51.8mg/L、NH3-N1.54mg/L、SS6mg/L、TP0.7mg/L。 （4）纯水制备用排水 项目实验用纯水由项目配置的纯水机统一制备供给，根据建设单位介绍，项目年使用纯水约52m3/a，0.2m3/d，根据设备制备纯水工艺可知，项目纯水机出水比例为60%，则项目用于制备纯水的自来水用量即为0.33m3/d，85.8m3/a，其余的0.13m3/d，33.8m3/a即形成浓水排放，排水硬度较高，主要含有钙、镁盐类，与实验室器皿第三道清洗废水一起汇入中和沉淀池进行预处理后，汇同其余废水统一进入化粪池后外排至金庄路市政污水管网。 （5）地面清洁用排水 项目总建筑面积1380m2，主要使用拖把拖洗，不进行冲洗，清洁用水按0.15L/m2•d计，则地面清洁用水量为0.207m3/d，53.82m3/a，废水排放系数取0.8，则产生的地面清洁废水量（主要拖把清洗废水）为0.166m3/d，43.16m3/a。地面清洁废水水质浓度为COD200mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N10mg/L、SS150mg/L、TP4mg/L。 （6）实验器具润洗废水 根据建设单位提供的资料，实验器具使用前使用纯水润洗，润洗实验器具用水0.1m3/d，26m3/a，与实验仪器第三道及以后清洗废水一起经酸碱中和沉淀池预处理后依托化粪池处理。 本项目区域水量平衡见图2-2。 图2-2 项目水量平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 1.施工期工艺流程 本项目租用已有建筑，施工期不涉及建筑物建设，仅为内部改造和设备安装，施工时间是30天（2025年2月-2025年3月），施工期施工人员5人/天，均不在项目内食宿。施工期产生的污染主要有施工扬尘、噪声及施工人员生活污水等。其施工期工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污节点图 2.营运期工艺流程 项目运营期主要接受客户委托进行样品的实验室测定，从事样品检测，根据来样不同主要分为液态、气态、固态样本及微生物样本。主要监测工艺介绍如下： （1）液态样品检测流程 对水样等液体样本，首先利用温度计、pH计测定其物理指标，再将样品进行稀释，根据不同要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用原子吸收、液相色谱等仪器测定相应指标。 15m高排气筒排放 图2-4 项目运营期液态样品检测流程及产污环节示意图 （2）气态样品检测流程 对于气体样品，利用气体采样器进行采集，运回实验室后，利用液体溶剂吸收或进行滤筒消解等前处理，最后利用分光光度计、红外气体分析仪等仪器测定相应指标。 15m高排气筒排放 图2-5 项目运营期气态样品检测流程及产污环节示意图 （3）固态样品检测流程 对于固态样品，利用专用容器采集，运回实验室后，经风干、研磨等制样工序后根据不同要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用原子吸收、液相色谱等仪器测定相应指标。 图2-6 项目运营期固态样品检测流程及产污环节示意图 （4）微生物实验流程 工艺流程简述： 企业/建设单位将待检样品运至项目区：根据合同，由企业将待检样品运至项目区域或建设单位外出采样带回样品；在无菌室内进行培养，经培养后，单位细胞集聚在一起的细胞可以生产繁殖，形成一个肉眼可见的菌落，统计菌落数目，即可用以评价样品中的微生物的数量。 图2-7 项目运营期微生物实验工艺流程及产污环节示意图 （5）臭气浓度检测分析 项目臭气浓度分析属于依靠分析员感知思维进行分析和判断，依靠嗅觉器官进行分析，现场样品回到臭气浓度接样室进行登记，由判定师在准备室对样品进行稀释准备，分发给具有资格证书的嗅辩员在嗅辩室进行嗅觉辨识，最后给出结果。该分析过程不产生污染物，一部分臭味大的分析完成后在室外进行空气润洗就可以被稀释，不会带来污染。 （6）现场检测分析项目 项目现场测定指标主要为噪声和振动中环境噪声、声源噪声和设备噪声、铁路边界噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、振动。大气及废气：风向、风速、温度、湿度、气压、烟（粉）尘及烟气参数、总（低）云量；水和废水：水温、流速/流量；土壤：测定土壤机械组成、土壤孔隙度、土壤渗漏率、土壤密度；废气：林格曼黑度，通过外携设备带至现场后安装调试好设备后直接读数，现场由设备记录好数据，回至实验室后导出数据，出具正式监测报告，该分析过程不产生污染物。 图2-8 项目运营期现场监测项目工艺流程及产污环节示意图 3.产排污环节 项目主要产排污环节见表2-8所示。 表2-8 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 性质; 主要污染因子. 废气; 施工期; 施工场地; 粉尘; 无组织; 颗粒物. 施工机械; 燃油尾气; 总烃、CO、NOx. 运营期; 前处理、实验分析; 有机气态污染物、无机气态污染物、粉尘; 有组织、无组织; 有机气态污染物（以非甲烷总烃计）、无机气态污染物（硫酸雾、硝酸雾（以NOx计）、盐酸雾）及粉尘。. 废水; 施工期; 废水; 施工废水; 短期; SS等. 施工人员生活污水; 短期; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等. 运营期; 仪器清洗; 仪器清洗废水; 间断; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油类. 员工生活及办公; 冲厕废水，办公地面清洁废水; 间断. 纯水制备; 浓排水; 间断; 钙、镁盐类. 噪声; 施工期; 施工过程; 机械噪声; 短期; Leq（A）. 运营期; 设备; 噪声; 间断; Leq（A）. 固体 废物; 施工期; 一般固体废物; 建筑垃圾; 一般固废; /. 生活垃圾; 一般固废; /. 运营期; 一般固体废物; 生活垃圾; 一般固废; /. 废包装材料; 一般工业固体废物; /. 纯水机更换的废RO膜; 一般工业固体废物; /. 危险废物; 实验废液; 危险废物; /. 一、二次清洗废液及含重金属或剧毒污染物废液和清洗废水; 危险废物; /. 实验室废试剂包装瓶、废实验器材; 危险废物; /. 废活性炭、无机酸性废气处理吸附剂; 危险废物; /. 中和沉淀池残渣; 危险废物; /. 土壤、固废等废样品; 危险废物; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）达标区判断 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，主城区空气质量优189天、良好167天，空气质量优良率97.53%。项目所处地区为达标区。 项目特征污染物为挥发性有机物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），挥发性有机物无标准限值，无需进行现状监测。 （2）特征污染物达标分析 本次环评过程中未对特征污染因子进行单独检测，本次评价中特征因子引用周边项目环境质量检测结果进行评价，根据工程分析，本项目特征因子为TVOC、硫酸雾、氯化氢。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），挥发性有机物无标准限值，无需进行现状监测。 建设单位委托云南天倪监测有限公司于2024年12月23日~25日对项目区域硫酸雾及氯化氢环境质量现状进行了现状监测，监测结果如下： 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 采样日期; 硫酸雾; 氯化氢. 2024.12.23; 采样时间; 检测结果; 采样时间; 检测结果. 02:00~03:00; 0.011; 02:00~03:00; 未检出. 08:00~09:00; 0.016; 08:00~09:00; 未检出. 14:00~15:00; 0.015; 14:00~15:00; 未检出. 20:00~21:00; 0.012; 20:00~21:00; 未检出. 2024.12.24; 02:00~03:00; 0.014; 02:00~03:00; 未检出. 08:00~09:00; 0.014; 08:00~09:00; 未检出. 14:00~15:00; 0.010; 14:00~15:00; 未检出. 20:00~21:00; 0.013; 20:00~21:00; 未检出. 2024.12.25; 02:00~03:00; 0.011; 02:00~03:00; 未检出. 08:00~09:00; 0.015; 08:00~09:00; 未检出. 14:00~15:00; 0.010; 14:00~15:00; 未检出. 20:00~21:00; 0.012; 20:00~21:00; 未检出. 项目所处区域硫酸雾及氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，标准限值分别为0.3mg/m3、0.05mg/m3，根据检测结果，项目区域硫酸雾及氯化氢浓度均为达标。 2.地表水环境质量现状 项目涉及河流为盘龙江，位于项目西侧1400m，属于滇池流域，根据《云南省水功能区划》（2014年修订）。项目区盘龙江属于滇池流域，为松华坝水库出口—入外海口（水环境功能为非接触娱乐用水、景观用水区、一般鱼类保护），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，27个国控地表水断面，优良水体比例为81.5%，较上个年度提升7.4个百分点。根据根据《九大高原湖泊水质检测状况月报》，盘龙江小人桥监测断面2024年4月水质为Ⅱ类，5月水质为Ⅱ类，6月水质为Ⅲ类，7月水质为Ⅲ类，8月水质为Ⅲ类，9月水质为Ⅲ类，盘龙江2024年4-9月水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准。 3.噪声环境质量现状 项目位于云南省昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号，属于居民区，项目所在地属于2类声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，2023年，我市主城区昼间区域环境噪声平均值为52.2分贝(A)，总体水平达二级（较好），较去年下降0.2分贝(A)。项目所在区域属于2类声环境功能区，项目所在区域属于声环境质量达标区。 且根据现场踏勘，项目周边无重大噪声企业，主要噪声来源为行经车辆所产生的噪声，项目区域声环境质量状况良好。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界50m范围内声环境保护目标为东侧37m处的小庄村和南侧17m处的华春园。 建设单位委托云南天倪监测有限公司于2024年12月25日对项目区域硫酸雾及氯化氢环境质量现状进行了现状监测，监测结果如下： 表3-4 噪声现状监测结果表 监测点位; 昼间; 夜间; 备注. 厂界东; 53; 45. 厂界南; 55; 43. 厂界西; 52; 45. 厂界北; 54; 44. 敏感点华春园; 54; 43. 敏感点小庄村; 52; 43. 根据上表，项目厂界及敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，属于声环境达标区。 4.生态环境质量现状 项目区属城市建成区，租用现有建筑建设。区域内地表主要为次生植被、道路、人工建设的水泥地、建筑物以及一定量人工种植绿化带等，已无天然植被。经现场踏勘及调查，评价区域主要为人工种植的绿化植被，生态系统调控能力差，属典型城市生态系统，项目生态环境一般。 根据现场踏勘，项目区域及周边200m范围内不涉及古木名树，不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园等生态敏感区；也不属于野生动物的迁徙通道；也没有国家级和省级重点保护的野生动植物和区域特有物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：大气环境保护目标：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 声环境保护目标：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。本项目周边50m范围声环境保护目标为东侧37m处的小庄村和南侧17m处的华春园。 根据项目特点及对项目周边环境的踏勘，本项目主要保护目标及保护级别见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境敏感点名称; 坐标; 与场界相对方位; 直线距离（m）; 保护对象; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 小庄村; 102°43′52.47″; 25°4′34.32″; 东; 37; 居民，约2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 华春园; 102°43′47.49″; 25°4′29.14″; 南; 17; 居民，约1500人. 金星小区; 102°43′41.38″; 25°4′19.95″; 南; 338; 居民，约4000人. 华信园; 102°43′38.98″; 25°4′35.90″; 西; 65; 居民，约1500人. 华秋园; 102°43′34.32″; 25°4′36.83″; 西; 233; 居民，约1000人. 诚实园; 102°43′42.77″; 25°4′39.07″; 西北; 66; 居民，约1400人. 秋实园; 102°43′43.08″; 25°4′42.66″; 西北; 171; 居民，约2500人. 春实园; 102°43′54.47″; 25°4′41.69″; 东北; 183; 居民，约2000人. 声环境; 小庄村; 102°43′52.47″; 25°4′34.32″; 东; 37; 居民，约2000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 华春园; 102°43′47.49″; 25°4′29.14″; 南; 17; 居民，约1500人. 地表水环境; 盘龙江; /; /; 西侧; 1400; 景观用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 项目厂界外延区500m范围内无特殊地下水资源 。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 （1）施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值摘录分别见表3-5所示。 表3-5 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）本项目运营期产生的实验废气具体如下：产生的无机酸性废气经通风橱及集气罩收集后经风管引至楼顶经SDG干式酸性废气净化器处理后经DA001号排气筒排放，排放高度约为15m。产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征），经通风橱及集气罩收集后经风管引至楼顶三级活性炭吸附装置净化处理后经DA002号排气筒排放，排放高度约为15m。项目排气筒满足新污染源排气筒一般不应低于15m的要求，与本项目排气筒高度不能满足高于200m范围内建筑5m的要求，排放速率执行严50%标准。 本项目无机废气和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；挥发性有机物厂界内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 大气污染物排放标准值详见下表3-6。 表3-6 废气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒距地面高度（m）; 排放速率. 标准要求; 本项目执行. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 0.75; 1.2. NOx; 240; 15; 0.77; 0.385; 0.12. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.13; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 5; 4. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 控制项目; 排放限值; 监控位置. NMHC; 1h平均浓度; 10mg/m3; 在厂房外设置监测点. 任意一次浓度; 30mg/m3. 2.废水 本项目产生的废水中实验区废水（不含重金属或剧毒污染物的器皿清洗废水）由实验区污水管网独立收集，经中和沉淀池预处理后进入化粪池统一处理，后外排至金实路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂，本项目中和沉淀池出口水质执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准，相应标准限值见表3-7。生活污水、地面清洁废水经管网直接排入公用化粪池预处理。经化粪池处理后的废水均进入金实路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。 表3-7 污水排放标准 （单位：mg/L） 标准类别; pH值; CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷; LAS. GB/T31962-2015中A等级标准; 6-9; ≤500; ≤350; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8; ≤20. 3.噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，具体见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界; 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 四周; 2类; 60; 50. 4.固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；本项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1.废气 有组织：非甲烷总烃0.486kg/a。 2.废水. 项目共产生废水量约为451.36m3/a，其中：COD：0.108t/a；氨氮：0.012t/a；总磷0.003t/a。项目运营期间产生的废水依托已建的化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂，废水污染物排放总量计入昆明市第五水质净化厂总量进行考核，因此本项目不单独设废水总量控制指标。 3.固废 固体废物处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境保护措施 施工期仅进行内部装修和设备安装调试，施工量较小，仅产生少量扬尘和装修废气。施工人员对场地定时清扫、洒水降尘，降低场地的粉尘污染，使用清洁环保的装修材料减少刺激性气体的产生。通过上述措施，再经过空气稀释、自然扩散后，对周边大气环境影响较小，措施可行。 2.施工期水环境保护措施 施工废水主要为施工人员盥洗、清洁等废水，通过厂房内卫生间排入公共化粪池处理后进入金庄路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂，对周围地表水环境影响较小，措施可行。 3.施工期声环境保护措施 本项目施工过程中主要采取如下噪声防治措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时要求在施工过程中施工单位设专人对设备定期保养和维护，并负责对现场工作人员培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响； （3）禁止夜间（22:00—06：00）施工。 通过采取相应的环保措施后，项目施工对周边声环境影响可以得到有效控制，措施可行。 4.施工期固体废物环境保护措施 施工过程中产生的主要的固体废弃物为生活垃圾及少量包装材料、装修建筑垃圾等。废包装材料外售给回收单位予以回收利用；装修等建筑垃圾集中堆放、及时清理，外运到管理部门的指定地点；生活垃圾由垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运。项目施工期产生的固废得到妥善处置，处置率100%，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用污染源系数法进行核算。根据本项目的性质和特点，营运期主要污染源及污染因子见表4-1。 表4-1 项目运营期污染源及污染因子 污染类别; 污染源; 污染因子. 废气; 实验过程; 挥发性有机废气（污染物排放以非甲烷总烃表征，环境空气中以TVOC表征），盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征）. 废水; 办公; 生活污水、清洗污水. 实验室; 实验室器皿润洗、第三道及以后清洗废水（不含重金属、剧毒污染物的器皿清洗废水、微生物室灭活废水）、纯水设备浓排水. 噪声; 设备噪声; Leq（A）. 固废; 员工; 生活垃圾. 实验过程; 高浓度实验废液（废酸、废碱、废有机溶剂、重金属废液）、实验区器皿第一道、第二道清洗废液及涉及重金属、剧毒污染物的全部清洗废水及实验废液、废活性炭、含病原微生物器具、废包装废弃实验器材、重金属实验标样等危险废物、土壤、固废废样. 破碎玻璃和废包装品. 1.运营期环境空气影响分析 1.1污染源产排情况 项目运营过程中所有设备均使用电源，无燃料废气产生。项目废气主要来源于食堂油烟、实验试剂配制、样品处理及样品分析过程三个环节，废气主要分为有机废气、无机废气及土壤样品制备粉尘。其中有机废气主要污染物为挥发性有机废气，本次评价以非甲烷总烃计，无机废气主要污染物为氯化氢、硫酸雾、硝酸雾（以氮氧化物表征），另外土壤研磨及筛分工序有少量粉尘产生。 根据项目设计，本项目运营期实验分析过程产生的酸性废气分别经各实验台面通风橱或分析仪器上方的集气罩收集后引到楼顶经1套SDG干式酸性废气净化器处理后经DA001号排气筒排放；有机废气分别经各实验台面通风橱或分析仪器上方的集气罩收集后引到楼顶经1套活性炭吸附装置吸附处理后经DA002号排气筒排放。 本项目排气筒基本情况见表4-2。 表4-2排气筒基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 废气类型; 地理坐标; 污染物; 排放标准; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 高度/m; 内径/m; 温度/℃. DA001; 酸性废气排气筒; 酸性废气; 102°43′44.37″; 25°4′34.68″; 硫酸雾; 45; 0.75; 15; 0.25; 25; 一般排放口. HCL; 100; 0.13. NOx; 240; 0.385. DA002; 有机废气排气筒; 有机废气; 102°43′44.34″; 25°4′34.63″; 非甲烷总烃; 120; 5; 15; 0.25; 25; 一般排放口. （1）无机酸性废气产排情况 项目实验室无机废气主要产生于无机前处理室及常规分析室，污染物主要为硫酸雾、氯化氢及硝酸雾（以氮氧化物表征）等挥发性酸类，酸雾主要在取样、消解过程中产生，其中取样过程中主要为常温下自然挥发，消解过程中主要为加热过程中挥发，其消解过程中酸性基本全部挥发出来。原子吸收分光光度计及原子荧光光度计使用时产生的酸性废气，为灼烧时产生少量酸性废气，可忽略不计。 理化室全年工作260d，使用酸的无机实验时间约4h/d，年运行1040h/a。项目设置有2个通风橱若干个集气罩，涉及到酸性试剂的所有操作均在通风橱内完成，挥发出来的酸雾经通风橱收集（收集效率按不低于90%计）后，引至1套SDG干式酸性废气净化器（处理效率75%，对氮氧化物按去除率为0计，净化装置引风量拟设为6000m3/h）进入排气筒（DA001）排放。 - 根据建设单位提供的资料，保守考虑使用的无机试剂全部挥发，项目消解酸雾产生情况如下： 表4-3 酸类挥发情况 名称; 规格; 年用量（瓶/年）; 密度（g/ml）; 使用量（kg/a）; 消解挥发量kg/a. 盐酸; 500ml/瓶; 15瓶; 1.18; 8.85; 8.85. 硝酸; 500ml/瓶; 10瓶; 1.04; 5.2; 5.2. 硫酸; 500ml/瓶; 38瓶; 2.17; 41.23; 41.23. 项目涉及到酸性试剂的所有操作均在通风橱内完成，废气收集率高，按95%计，由废气管引至楼顶1套SDG干式酸性废气净化器（处理效率75%，对氮氧化物按去除率为0计）处理后由排气筒（DA001）排放，排气筒高度距离地面为15m，未收集的5%呈无组织排放。 项目无机废气产排情况如下： - 表4-4 本项目无机废气产排情况一览表 污染物名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. HCL; 有组织排放; 1.4167; 0.0085; 8.85; 通风橱（收集率90%）、管道收集后经SDG干式酸性废气净化器（处理效率为75%，对NOx无处理效率）处理后经楼顶排气筒（DA001）排放; 0.3367; 0.00202; 2.102. 硫酸雾; 6.6; 0.0396; 41.23; 1.57; 0.00942; 9.792. NOx; 0.8333; 0.005; 5.2; 0.7917; 0.00475; 4.94. HCL; 无组织排放; /; /; 0.4425; 经门窗自然通风外排、大气扩散; /; /; 0.4425. 硫酸雾; /; /; 2.0615; /; /; 2.0615. NOx; /; /; 0.26; /; /; 0.26. 项目排放的无机废气各项酸雾均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准，即硫酸雾≤45mg/m3，0.75kg/h，NOx≤240mg/m3，0.385kg/h，氯化氢≤100mg/m3，0.13kg/h，为达标排放。 （2）挥发性有机废气产排情况 本项目产生的有机废气主要为实验室使用的挥发性有机试剂如四氯乙烯等用量较大且极易挥发的实验试剂，而根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.2中对评价因子及预测因子的确定要求并结合项目实验试剂使用情况，本次评价四氯乙烯等易挥发性有机废气本次评价统一以非甲烷总烃（VOCs）计。本项目产生的有机废气主要为有机试剂操作过程（有机试剂配比、萃取、浓缩等）产生的非甲烷总烃，以上操作均在通风橱内进行，废气收集率较高，通风橱的集气效率按不低于90%，剩余10%逸散，为无组织排放。有机室通风橱对挥发性有机废气的收集效率取90%，气、液相色谱室产污点万向集气罩收集效率取90%，活性炭吸附效率取90%（三级活性炭吸附装置）。产生的废气经通风橱收集至活性炭吸附装置，处理后由一根排气筒（DA002）排放，风机风量6000m³/h。 根据项目统计的实验试剂用量，项目使用有机试剂总量12.5kg/a，具体统计详见表4-5。 表4-5 本项目有机试剂使用情况一览表 种类; 使用量（kg/a）. 无水乙醇; 2.5. 四氯乙烯; 10. 总计; 12.5. 根据建设单位提供的资料，项目有机试剂主要用于浓缩工序，使用的有机试剂占总使用量的80%，有机实验萃取、浓缩过程中有机试剂挥发按使用量50%计。 ①萃取、浓缩工序 非甲烷总烃：项目有机试剂用量为12.5kg/a，则有机室操作过程（有机试剂配比、萃取、浓缩等）有机试剂使用量为10kg/a，产生挥发性有机物（非甲烷总烃）5kg/a。 ②仪器分析室 气、液相色谱等仪器分析室检验样品组成成分，样品使用仪器之前均经过预处理，可挥发性气体大部分已经挥发，使用气、液相色谱仪产生少量的非甲烷总烃。根据美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验、研发状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%~4%，出于保守考虑，本次评价取高值，上机检测有机试剂的挥发比例以使用量（萃取、浓缩）的4%计。则气、液相色谱仪产生非甲烷总烃为0.4kg/a。产生的废气经气、液相色谱仪上方集气罩收集后接入三级活性炭吸附装置处理后，由排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供资料，有机室实验台全年工作260d，4h/d，有机仪器每天约有4h/d的操作时间。 本项目挥发性有机废气产生及排放情况详见表4-6。 - 表4-6 本项目有机废气产排情况一览表 污染物名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 非甲烷总烃; 有组织排放; 0.867; 0.0052; 5.4; 通风橱、集气罩（收集效率不低于90%）及管道收集后经活性炭吸附装置（处理效率为90%）处理后经楼顶排气筒（DA002）排放; 0.0783; 0.00047; 0.486. 无组织排放; /; 0.00052; 0.54; 经门窗自然通风外排、大气扩散; /; 0.00052; 0.54. 根据上表，经处理后，本项目产生的挥发性有机废气非甲烷总烃、甲醇排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：非甲烷总烃≤120mg/m3、排放速率≤5kg/h的要求，可做到达标排放。 （3）项目废气排放量核算汇总 项目实验室废气产排情况见表4-8、4-9。 表4-8 项目实验室有组织废气产排情况 污染源; 消解、理化、仪器分析; 萃取、浓缩、仪器分析. 污染物; 氯化氢; 硝酸雾（以NOX表征）; 硫酸雾; 非甲烷总烃. 收集效率; 90%; 90%. 产生量kg/a; 8.85; 5.2; 41.23; 5.4. 处理措施; 通风橱、集气罩+SDG干式酸性废气净化器; 通风橱、集气罩+活性炭吸附装置. 1根离地高约15m高的排气筒（DA001）; 1根离地高约15m高的排气筒（DA002）. 处置效率; 75%，对NOx无处理效率; 90%. 是否为可行技术; 是; 是. 排放情况; 废气量; 6000; 6000. 排放浓度mg/m³; 0.3367; 0.7917; 1.57; 0.0783. 排放速率kg/h; 0.00202; 0.00475; 0.00942; 0.00047. 排放量kg/a; 2.102; 4.94; 9.792; 0.486. 表4-9 项目实验室无组织废气产排情况 污染源; 污染物; 处理措施; 排放量kg/a. 消解、理化及仪器分析; 氯化氢; 自然扩散; 0.4425. 硝酸雾（以NOX表征）; 0.26. 硫酸雾; 2.0615. 萃取、浓缩等前处理、气、液相色谱室等仪器分析; 非甲烷总烃; 自然扩散; 0.54. 1.2废气治理措施可行性分析 （1）无机酸性废气治理措施 现国内对酸性废气的处理措施有：水吸收法、碱液吸收法、SDG吸附法及网膜法，对于其技术及经济指标分析详见表4-10所示。 表4-10 酸性气体治理措施对比一览表 处理方法; 方法要点; 技术指标; 投资额度; 与本项目适应性. 水吸收法; 水作为吸收剂，在喷淋塔或填料内循环吸收液需要进一步处理; 较碱液吸收法，处理效率要低，对于风量，较大的酸雾处理效率较低、对于规模较大的酸雾产生槽难以采用; 投资一般; 吸收效率较低、存在不能使废气达标排放的可能性；不适用于本项目. 碱液吸收法; 用碱性溶液作为吸收剂，吸收液需要进一步处理; 装置简单、操作简单、净化效率较高; 投资一般; 装置简单、操作简单、净化效率较高. SDG吸附法; 利用吸附剂的物理及化学性质进行吸附; 处理效率高、操作简单、使用寿命长对系统无腐蚀，适用于浓度低、间歇性排放的废气; 投资一般; 处理效率高、操作简单，适用于本项目. 网膜法; 利用滤材与雾滴间的冲撞作用、接触凝聚作用、静电吸附作用达到分离目的; 设备紧凑、简单、操作维护方便、净化效率较高但对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，酸雾的粒径、密度、气流对其处理效率影响很大; 投资较少; 存在不能使废气达标的可能性；不适用于本项目. 结合表4-10分析情况及本项目实际情况，本项目拟使用的无机酸性废气净化处理方法为SDG吸附法，酸雾废气由风管引入SDG干式酸性废气净化器，酸雾废气经过净化后，由风机排入大气。可同时净化多种污染物，处置效率可达75%，PP材料可有效防止酸性气体的腐蚀，保证设备长期运行，废气达标排放。本项目仅为实验室使用少量无机酸挥发产生的少量酸性废气，经通风橱及集气罩收集后由风机引到SDG干式酸性废气净化器处理后排放，酸性废气自身产生浓度较低，经处理后可做到达标排放，项目使用SDG干式酸性废气净化器处理装置措施有效可行。 （2）有机废气治理措施 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），目前切实可行、常用的有机废气治理方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、等离子净化法和冷凝法。各处理方法的比较如表4-11所示。 表4-11 有机气体治理措施对比一览表 处理方法; 方法要点; 技术指标; 投资额度; 与本项目适应性. 等离子净化法; 采用高压发生器形成低温等离子体，在平面能量约5ev的大量电子作用下，使通过净化器的有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质; 占地少，设备体积小；维护方便，使用寿命长；无二次污染; 投资一般; 需严格按照操作规程或者专业人员进行维护和保养，不适用于本项目. 活性炭吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附表面，有害成分被吸附面达到净化作用; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行效利用；处理程度可心控制；效率高，运转费用低; 投资一般; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理，适用于本项目. 直接燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 投资较大; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理，不适用于本项目. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 投资较大; 适用于废气温度高、流量大、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合；不适用于本项目. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 投资较小; 适用于组分单一的高浓度有机废气；不适用于本项目。. 结合表4-11分析结果及本项目实际情况，本项目所产生的有机废气浓度低，且在常温下产生，故本项目有机废气采用活性炭吸附装置进行吸附处理，其基本原理是使有机废气通过活性炭吸附装置中的活性炭吸附层，利用活性炭良好的吸附性能将有机废气吸附，活性炭吸附是有效的去除天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。有机气体由风机提供动力，正压进入吸附装置内，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过吸附过滤后由一根离地高约15m的排气筒排放。活性炭吸附装置是对有机废气处理的常见装置，实验室检测过程产生的有机废气非甲烷总烃经安装的三级活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃的排放速率及排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。项目采用活性炭吸附措施符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，是可行性技术。故本项目产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附装置处理是可行的。 （3）排气筒设置符合性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目周边200m范围内建筑物均高于本项目所在楼栋建筑物高度，项目所在楼房高度为13m，排气筒高度距离楼顶2m，排气筒距地面高度15m。项目应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中：新污染源的排气筒一般不应低于15m的要求。因此，项目排气筒设置合理。 （5）环境影响分析 本项目周边大气环境敏感点距离本项目较远，本项目酸性废气经收集后通过SDG干式酸性废气净化器处理后经屋顶高空排放，经处理后的酸性废气可达到《大气污染物综合排放标准》表2标准要求；项目有机废气经收集后通过活性炭吸附处理后经楼顶高空排放，经处理后的有机废气可以达到《大气污染物综合排放标准》中相关标准浓度限值要求，对环境影响小，措施有效。项目在实验过程中，试剂挥发、微生物培养等会产生少量异味，均呈无组织形式排放，产生的异味较少，大部分异味气体随有机废气及无机废气被通风橱及集气罩收集后引至楼顶处理排放，少量无组织异味气体经实验室通风扩散，对周围环境影响不大。 本项目采用的各类废气处理设施均为环境检测实验室常用的处理设施，项目本身产生的污染物较少，为减小项目对环境的影响，项目针对无机酸性废气及挥发性有机废气设置了针对性处置措施，在采取措施后，废气中各污染因子均可达标排放，排放浓度低，排放量较小，对周边环境影响不大。 1.3运营期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）中废气监测要求，并结合项目实际，监测计划详见表4-12。 表4-12 废气污染源监测计划表 监测时期; 监测项目; 监测点位; 监测参数; 监测频率; 执行标准. 运营期; 有组织; DA001; 硫酸雾、HCL、NOx; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值. DA002; 非甲烷总烃、甲醇. 无组织; 厂界上风向1个点，厂界下风向3个点; 非甲烷总烃、硫酸雾、HCL、NOx; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界标准值的二级标准中无组织监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1.4小结 综合以上分析，项目运营期实验检测分析过程产生的各类废气污染物经收集处理后均可达标排放，因此，项目内产生的废气对周围环境影响较小。评价认为项目运营期对周围环境空气质量的影响可接受。 2.运营期废水环境影响和保护措施 2.1污染源产排情况 根据前文计算，项目运营期新鲜总用水量为2.237m3/d，581.62m3/a（项目年工作52周，每周5d，共计260天），项目污水排放量为1.736m3/d，451.36m3/a，废水的主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、TP和SS等。根据项目建设方案，装修时对实验室区域废水管网进行新建改造，将实验室区域内废水统一汇集至污水处理间，在污水处理间内设置1个2m3/d的中和沉淀池，项目实验室内产生的废水（不含实验器皿第一道、第二道清洗废水及涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水，此部分废水均全部收集，作为危废处置，不进入管网）经单独排水管道收集后统一汇集至实验室设置的中和沉淀池进行中和沉淀预处理后再汇入项目所处楼栋污水收集管网进入化粪池统一处理，生活污水直接接入所处区已建化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后外排至北侧市政污水管网汇流至北侧金庄路市政污水管网，最终汇入昆明市第五水质净化厂处理。 项目运营期用排水情况见表4-13、表4-14及表4-15： 表4-13 项目废水类别、污染物项目及对应排放口类型一览表 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 排放口类型; 排放标准; 依托污染治理设施. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 实验室仪器清洗废水、生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷; 昆明市第五水质净化厂; 一般排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A级标准; 中和沉淀池、依托已建的化粪池统一处理; 是. 备注：项目为租用已建成建筑作为项目实验活动场所及办公用地，其雨污分流及污水收集处理设施依托原有雨污收集管网及化粪池，本项目拟新建一个2m3的中和沉淀池对实验室区器皿清洗废水（第三道及以后的清洗废水，不含重金属或剧毒污染物的器皿清洗废水）收集预处理。. 表4-14 项目运营期用排水情况 用水对象; 用水量（m3/d）; 产污量（m3/d）; 排水去向; 主要污染物浓度（mg/L）. CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 纯水制备; 0.33; 0.1; 实验室区废水先经中和沉淀池中和后与其余生活污水一起进入已建成化粪池统一处理后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂; /; /; /; /; /. 实验设备润洗; 0.1; 350; 300; 200; 35; 8. 地面清洁; 0.207; 0.166; 200; 150; 150; 10; 4. 工作人员; 1.2; 0.96; /; /; /; /; /. 实验器皿第三道以后清洗水; 0.5; 0.38; 7; 1.8; 6; 1.54; 0.7. 实验器皿第一、二道清洗水、实验废液及含重金属或剧毒污染物清洗废水; 0.02; 作为危废处置; /; /; /; /; /. 综合废水; 1.736; /; 281; 239; 163; 28; 6.5. 表4-15项目废水污染物产排情况一览表 类型; 项目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 项目废水量（451.36m3/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 281; 239; 163; 28; 6.5. 污染物产生量（t/a）; 0.127; 0.108; 0.074; 0.013; 0.003. 化粪池处理效率; 15%; 9%; 30%; 3%; /. 污染物排放量（t/a）; 0.108; 0.098; 0.052; 0.012; 0.003. 污染物排放浓度（mg/L）; 240; 218; 115; 28; 6.5. 标准浓度（mg/L）; 500; 350; 400; 45; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）废水排放方式 项目区严格实行雨污分流制。项目实验室仪器清洗废水（不含实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及其全部清洗废水）经中和沉淀池预处理后和生活污水排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求后排入市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂处理。本项目废水属于间接排放。 （3）项目依托现有化粪池的可行性分析 根据建设单位提供资料，本项目现有化粪池容积为20m3，本项目实验室仪器清洗废水（不含实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水，涉重涉剧毒的废水均全部作为危废处置）经中和沉淀池预处理后和生活污水排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水排入金庄路市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂处理，本项目废水产生量为1.736m3/d，451.36m3/a，污水中含有的污染物主要是pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷。本项目化粪池容积为20m3，能容纳本项目产生的废水，因此项目依托已建成化粪池是可行的。 （4）项目设置中和沉淀池的可行性分析 项目拟于实验区布置一间废水间，废水间内新建一个实验室器皿二次以后低浓度清洗废水（不含实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水）中和沉淀预处理池，容积约为2m3，池体采取防腐、防渗等措施，并于出口设置取样口，便于采样监测。本项目进入中和沉淀池的污水水量为0.38m3/d，污水水量较小，中和沉淀池容量为2m3，可容纳项目约5天的废水量。本方案设置的中和沉淀池共分为调节池、酸碱中和系统、沉淀池三级，池体采用防腐防渗设计。 项目每周工作5天，对于中和沉淀池收集的实验室器皿第二次以后低浓度清洗废水，建设单位应每两天对该废水进行检测，根据检测结果判定收集的实验器皿第二次以后低浓度清洗废水中主要的污染物质，再进行相应的化学沉淀法进行预处理，如：若在第一级池中检测结果显示废水呈酸性或碱性，则应进行中和处理；若检测结果显示废水中微生物菌群浓度较高，则应投加消毒剂以灭菌等措施，以保证项目预处理池出口水质能满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准限值要求。本项目涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水均全部收集作为危险废物处置，不进入实验区排水系统。 且根据对建设单位调查核实，项目实验室制定了严格的试剂管理制度，试剂进库及取用都有相应的台账管理记录，本环评要求项目配备专人对实验器皿第一、二次清洗废液、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水进行收集及统计，以最大程度减少实验器皿清洗废水的浓度。故结合项目实际运营过程所采取的管理制度及设置的中和沉淀预处理池，项目实验室清洗废水能做到达标排放。 综合上述分析，项目拟设置的中和沉淀预处理池及其处理方案可行。 （5）废水进入市政污水管网的可行性分析 根据现场踏勘及建设单位提供资料，本项目周边雨污管网建设完善，所在地已建有市政污水管网，故本项目产生的污水能够进入市政污水管网。 本项目废水排放量为1.736m3/d，451.36m3/a，主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷。项目实验室仪器清洗废水（不含实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水）经中和沉淀池预处理后和生活污水排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求后排入金庄路市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂处理，满足市政污水管网接管水质要求，排入市政污水管网。 综上所述，本项目产生的废水依托现有化粪池处理达标后排入市政污水管网是可行的。 （5）污水进入昆明市第五水质净化厂的可行性分析 根据现场踏勘，项目附近有完善的市政污水管网，项目产生的废水进入化粪池处理后，外排市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂进行集中处理。目前，昆明市第五水质净化厂运营正常，因此，项目废水进入昆明市第五水质净化厂是可行和可靠的。 综上所述，项目产生的废水全部得到合理处置，对周围水环境影响较小。 表4-16 项目废水产排情况一览表 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 废水产生量（t/a）; 451.36. 污染物产生浓度（mg/L）; 281; 239; 163; 28; 6.5. 污染物产生量（t/a）; 0.127; 0.108; 0.074; 0.013; 0.003. 排放形式; 间接排放； 实验室废水（不含实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水）经中和池沉淀后与其他生活污水一起进入化粪池处理后排入市政污水管，最终进入昆明市第五水质净化厂。. 治理设施; 处理能力; 1个中和沉淀池容积约为2m3；一个化粪池容积为20m3. 处理效率; 15%; 9%; 30%; 3%; /. 治理工艺; 中和沉淀池、化粪池预处理. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 451.36. 污染物排放浓度（mg/L）; 240; 218; 115; 28; 6.5. 污染物排放量（t/a）; 0.108; 0.098; 0.052; 0.012; 0.003. 排放标准; 500; 350; 400; 45; 8. GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准限值. 监测要求; 监测点位; 中和沉淀池出口; 化粪池出口. 排放口位置; 102°43′45.15″，25°4′34.88″; 102°43′44.71″，25°4′34.09″. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮. 监测频次; 每年1次. （6）结论 项目区严格实行雨污分流制。项目实验室仪器清洗废水经中和沉淀池预处理后和生活污水排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求后排入金庄路市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂处理。对周围的地表水环境影响较小。 3.运营期声环境影响和保护措施 （1）运营期声环境影响分析 本项目属于非工业类项目，声环境污染源很少，主要噪声源为楼顶4台风机及纯水机设备噪声，各噪声源强具体分析如下： - 设备噪声 本项目运营期的噪声主要来源于风机的设备噪声。本工程主要噪声设备源强见表4-17。 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机1; /; 8.7; -6.6; 12; /; 85; /; /. 2; 风机2; /; 8.6; -6.6; 12; /; 85; /; /. 3; 纯水机; /; 10.5; -7.2; 1; /; 65; /; /. ②预测模型及方法 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型，预测模式如下： LA(r)=LA(r)−(A1+A2+A3+A4) 式中：LA(r)——为距声源r米处的预测点的A声级，dB（A）； LA(r)——为参考位置距声源r处的A声级，dB（A）； A1——为声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； A2——为遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； A3——为空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； A4——为附加衰减量，dB（A）。 在近距离传播过程中，以几何发散A1引起的A声级衰减量最明显，为保守起见，不考虑其余衰减。对于点声源，几何发散A1引起的A声级衰减量的计算公式为： A1=20lg(rr0) 对于线声源，几何发散A1引起的A声级衰减量的计算公式为： A1=20lg(rr0) 根据以上公式计算出的结果，再根据噪声叠加原理，利用下式计算预测值和本底值的叠加值： LA(总)=10lg(10LA(预测)10+10LA(本底)10) ③预测方法 采用环安科技软件-噪声环境影响评价系统(NoiseSystem)3.3进行预测，预测时，各种机械设备产生的噪声取最大值进行预测。 ④噪声评价标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声功能区限值； ⑤预测范围和预测内容 预测范围：项目厂界。 预测内容：预测项目运行期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。 ⑥噪声影响预测结果与评价 A、厂界噪声预测结果 项目主要噪声源对厂界四周声环境影响，预测结果见下表： 表4-18 厂界噪声预测结果表单位：dB(A) 噪声源; 源强; 采取措施; 措施后源强; 与厂界距离. 东; 南; 西; 北. 风机; 85; 厂房隔声、距离衰减、减震; 80; 23; 21; 28; 16. 纯水设备; 65; 60; 21; 25; 29; 15. 衰减后叠加贡献值; --; 42.5; 40.8; 36.3; 45.2. 评价; 标准值; --; 60. 达标情况; --; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目在运营期厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 B、对环境保护目标的影响 项目50m范围内无声环境保护目标。 （2）运营期声环境保护措施 为减轻项目噪声对周围环境的影响，本项目采取的噪声治理措施如下： ①风机设减震垫，风管设软连接，对设备进行有效地减震、隔声处理； ②营运过程中应加强对设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 （3）运营期噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体监测内容见表4-19所示。 表4-19 项目噪声污染源监测计划表 监测时期; 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频率; 执行标准. 运营期; 噪声; 项目东、南、西、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4.运营期固体废物环境影响和保护措施 项目固体废弃物主要为办公生活垃圾、实验室一般固废和实验室产生的危险废物。 （1）生活垃圾 项目定员30人，按每人每天生活垃圾产生量0.1kg/人·d，则项目日产生垃圾量为3kg，年生活垃圾产生量0.78t，项目区内设置垃圾桶，并由专职人员每天定时清扫和收集至项目所处区域垃圾集中收集点，后由基地内物业管理公司统一委托环卫部门清运处理，日产日清。 （2）实验室一般固废 ①破碎玻璃、废包装品 根据项目实际运行情况，检测过程中产生的不含危险化学品的破碎玻璃、一般废包装品共计约0.8t/a，进行分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。 ②废培养基 项目在进行样品的微生物指标检验时，会产生少量的废培养基，约为0.5kg/d，即0.13t/a，经统一收集并用立式高温蒸汽灭菌锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理。 ③纯水废过滤膜 项目在纯水制备中，会产生废反渗透膜，类比同行业纯水制备设备，年更换废反渗透RO膜量约为0.01t/a，由更换厂家收回。 （3）危险废物 项目实验室危险废弃物主要有报废化学试剂、沾染化学试剂包装品，废活性炭和实验废液（废酸碱、重金属或剧毒污染物废液及其全部清洗废水、有机废液、第一道、第二道器皿清洗废水）、中和沉淀池残渣等。项目危险废物产生情况如下： ①报废过期化学试剂 根据建设单位介绍，项目过期化学试剂产生量很小，产生量约为0.01t/a。此类废品属于《国家危险废物名录》（2021年版）编号为HW49 900-999-49危险废物，先暂存于危险废物暂存间内，由有资质单位定期清运处置。 ②实验废液 样品在检测过程中产生的各种废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水），此类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物中代码为900-047-49类废物（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品）。 根据建设单位提供的资料及类比同类项目，项目产生的废酸碱液、重金属废液、有机废液产生量约2t/a。统一收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位定期清运处置。 根据前文分析，项目第一、二道器皿清洗废水及、含重金属或剧毒污染物清洗废水产生量为20L/d，即5.2t/a。以上清洗废水统一收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位定期清运处置。 综上所述实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）合计产生量7.2t/a。 ③废活性炭 项目有机废气处理装置中安装的活性炭，为保证其有机废气的吸附效率，需定期更换，本次评价要求更换周期为6月/次，更换下来的废活性炭含有非甲烷总烃等污染物。项目非甲烷总烃产生量为5.4kg/a，活性炭吸附能力约为0.6kg（废气）/kg（活性炭），则本项目活性炭用量约9kg/a，产生废弃活性炭量约为0.015t/a（包括活性炭及吸附的挥发性有机废气）。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）编号为HW49 900-039-49中规定的危险废物，经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位定期清运处置。 ④实验室废试剂包装瓶、废实验器材 主要是指一次性实验器材例如沾有试剂的一次性手套、枪头、破碎实验容器及废弃的试剂包装瓶等，根据业主提供的资料，每年产生的量约为0.02t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）编号为HW49 900-047-49中规定的危险废物，经危废暂存间暂存，定期由有资质单位定期清运处置。 ⑤中和沉淀池残渣 项目设中和沉淀池对第三道及之后的清洗废水进行中和沉淀，在处理过程会有一定的残渣产生，产生量较小，约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）编号为HW49 900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，经清理收集后在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位清运处置。 综合上述分析，本项目固体废物产生及处置措施见表4-20所示。 表4-20 项目固废产生及处置措施一览表 编号; 名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别＊; 年产生量; 拟采取的处理处置方式. 1; 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; /; 0.78t/a; 委托环卫部门清运处置. 2; 破碎玻璃、一般废包装品; 实验检测过程; 一般固体 废物; 固态; /; 0.8t/a; 分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。. 3; 废培养基; 微生物培养检测; 一般固体 废物; 固态; /; 0.13t/a; 收集并用压力蒸汽锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理。. 4; 纯水机废弃过滤膜; 纯水制备; 一般固体 废物; 固态; /; 0.01t/a; 由更换厂家回收。. 5; 过期化学试剂; 试剂间; 危险废物; 液态、固态; HW49，900-999-49; 0.01t/a; 暂存在危废暂存间内，由云南大地丰源环保有限公司进行清运处理。. 6; 实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）; 前处理、器皿洗涤; 危险废物; 液态; HW49，900-047-49; 7.2t/a. 7; 废活性炭; 有机废气吸附装置; 危险废物; 固态; HW49，900-039-49; 0.015t/a. 8; 实验室废试剂包装物; 实验全过程; 危险废物; 固态; HW49，900-047-49; 0.02t/a. 9; 中和沉淀池残渣; 中和沉淀池; 危险废物; 固态; HW49，900-047-49; 0.01t/a. （2）运营期固体废物污染防治措施 ①生活垃圾 项目产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶中，由专人清理至项目所处区域垃圾集中收集点，统一委托环卫部门统一清运处理。办公生活垃圾得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 ②实验室一般固废 项目实验室一般固废分为破碎玻璃和废包装品，经分类收集，分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理；废培养基统一收集并用高温灭菌锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理；纯水设备更换废RO膜由更换厂家直接回收处置，对环境影响较小。 ③危险废物 项目产生的危险废物主要有报废、失效、过期的化学试剂、化学品，实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）和沾染危险化学品的废弃包装物、容器及吸附过滤介质及中和沉淀池残渣。产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置，并照危废转移联单相关要求建立危废转移联单。项目拟与云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）签订危险废物处置协议，该公司具备资质的危险废物处置单位。云南大地丰源环保有限公司成立于2005年，该公司位于昆明市富民县罗免乡高仓村，占地377.45亩，该公司主要设置有危险废物预处理车间、焚烧车间、物化车间、综合利用车间和安全填埋场。该公司主要处置《国家危废名录（2021版）》49类危险废物中除HW01医疗废物外的48类危险废物，处理规模为处理危险废物11.4万吨/年。 综上所述，项目固体废弃物全部得到妥善处置。从环保角度考虑，固体废物防治措施可行，对周围环境影响较小。 （3）危废暂存间及危险化学品的建设要求 ①危险化学品储存场所要求 危险化学品存放于试剂室危险化学品柜，并设专人看管登记记录进出量。在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立化学试剂电子清单，以便清点和防止重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。领取回用于实验的药品为一周的使用量，置于实验室的药品架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。若物料包装发现破损或泄露，及时发现问题，将泄露的物料放置在塑料桶内，之后放置于厂区危废暂存间，定期委外。本项目在危废堆放区域旁设置应急处理区域，一旦出现物料泄露的事故后，将泄露的物料放置在危废暂存间域，作为危废一起处理。 ②危险废物暂存间的设置情况 本环评要求建设单位建设的危废暂存间的设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设计：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；③设施内要有安全照明设施和观察窗口；④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；⑦危废收集间内用于堆放危险废物的基础应做防渗处理；⑧危废收集间外应张贴危险废物识别标志等。 项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物堆要做好防风、防雨、防晒措施。各类危险废物应分开堆放贮存，贮存容器应满足危险废物贮存的要求，与所贮存的危险废物具有相容性。 不相容的危险废物不能存放在同一个容器内；盛装危险废物的容器上应张贴危险废物识别标志等；应按照按国家有关规定进行登记，建立危废收集清运台账；项目区内统一将危废收集至危废收集间后定期交由有资质的单位处理。 ③危险废物的管理 危废由专业人员操作，单独收集储运，待废弃物达到一定量定期由有相应处理资质的单位运输处理，危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，并办理相关转移运输手续。 （4）小结 根据国家有关法规的要求，对一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾采取了相应的防治措施，通过采取上述措施后，本项目固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 5.地下水影响分析 本项目建成后，项目危险废物暂存间设置在1楼，不与地下水直接接触，而且危废暂存间采用相应的防渗措施，能保证废液泄露时不进入地下水，对地下水环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于“V社会事业及服务业，163.专业实验室-其他-报告表”该类报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定的一般性原则，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 6.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别“其他”为IV类。因此，本次环评不开展土壤环境影响评价，不设土壤评价等级，不设评价范围。 7.生态环境影响分析 项目所在区域为城市建成区，无天然植被。目前，区域内植被为人工绿化草坪和树木。项目项目租用现有建筑建设实验室，不会破坏城市生态环境。 8.环境风险影响和防范措施 8.1环境风险评价目的和评价内容 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响程度达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次风险评价的主要内容是：通过分析项目涉及主要物质的危险性，识别主要危险单元、进行环境风险潜势初判，找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。 8.2环境风险潜势初判 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，项目环境风险潜势划分按照下表进行。 表4-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ①P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 ②E的分级确定 分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 ③建设项目环境风险潜势判断 建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。 8.3危险物质数量与临界量比值（Q） 计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存储总量与临界量比值Q，按下式计算： Q= q1/Q1+q2/Q2 +……+qn/Q n 式中qn为危险化学品实际存在量，t。 Q n危险化学品相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，并结合本项目实验试剂使用情况一览表，项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，具体见下表。 表4-22 重大危险源识别一览表 序号; 名称; 最大储存量; 是否为附录B风险物质; 生产场所临界量（t）; Q（危险物质数量与临界量比值）. 1; 重铬酸钾; 0.1kg; 是; 0.25; 0.0004. 2; 硝酸银; 0.04kg; 是; 0.25; 0.00016. 3; 四氯乙烯; 10kg; 是; 10; 0.001. 4; 氨水; 1kg; 是; 10; 0.0001. 5; 氢氟酸; 0.5kg; 是; 1; 0.0005. 6; 磷酸; 2kg; 是; 10; 0.0002. 7; 盐酸; 8.85kg; 是; 7.5; 0.00118. 8; 硫酸; 41.23kg; 是; 5; 0.008246. 9; 硝酸; 5.2kg; 是; 7.5; 0.00069. 合计; 0.012476. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目所用危险化学品使用量均低于生产场所临界量，危险物质Q值总合也小于1，故项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.4环境风险评价工作等级 环境风险评价等级按环境风险潜势，按下表确定。 表4-23 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析。 8.5环境风险保护目标 项目环境风险保护目标，按环境风险影响范围300m设定，见下表所示4-24。 表4-24 项目主要环境风险保护目标一览表 环境 要素; 环境敏感点名称; 坐标; 与场界相对方位; 直线距离（m）; 保护对象; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 小庄村; 102°43′52.47″; 25°4′34.32″; 东; 37; 居民，约2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 华春园; 102°43′47.49″; 25°4′29.14″; 南; 17; 居民，约1500人. 金星小区; 102°43′41.38″; 25°4′19.95″; 南; 338; 居民，约4000人. 华信园; 102°43′38.98″; 25°4′35.90″; 西; 65; 居民，约1500人. 华秋园; 102°43′34.32″; 25°4′36.83″; 西; 233; 居民，约1000人. 诚实园; 102°43′42.77″; 25°4′39.07″; 西北; 66; 居民，约1400人. 秋实园; 102°43′43.08″; 25°4′42.66″; 西北; 171; 居民，约2500人. 春实园; 102°43′54.47″; 25°4′41.69″; 东北; 183; 居民，约2000人. 声环境; 小庄村; 102°43′52.47″; 25°4′34.32″; 东; 37; 居民，约2000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 华春园; 102°43′47.49″; 25°4′29.14″; 南; 17; 居民，约1500人. 地表水环境; 盘龙江; /; /; 西侧; 1400; 景观用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 项目厂界外延区500m范围内无特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 8.6环境风险识别 经识别，本项目涉及的主要风险物质为：化学药剂、特种气体、危险废物等发生泄漏，产生有机废气或其他气体进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；遇明火、火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘、SO2、NOx、CO等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。另发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 8.7环境风险事故影响分析 （1）危险化学品储存时发生泄漏事故 本项目使用的实验药品、试剂包含毒性、腐蚀性成份，在发生大量化学品泄漏情况下，会造成污染事故。溢出泄漏的药剂会污染扩散进入大气环境，对工作人员的影响尤为严重。本项目所需实验试剂等均贮存于试剂间内，采用瓶装，分类存放，项目试剂管理配备有专职管理人员，对试剂贮存室的试剂进行分类存放，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等。 根据《定量风险评价中泄漏概率的确定方法探讨》（中国安全生产科学技术，2007.12），确定本项目容器泄漏孔径为1毫米的泄漏概率为5×10-4次/年，泄漏孔径为10毫米的泄漏概率为1×10-5次/年，泄漏孔径为50毫米的基础泄漏概率为5×10-6次/年，容器整体破裂的基础泄漏概率为1×10-6次/年。 本项目发生泄漏的可能性有以下几个方面： ①在搬运过程中发生破裂从而发生化学药剂的泄漏和溢洒。发生此类事故的几率很小。 ②贮存过程中由于包装问题或操作不当引起的泄漏现象，由此带来发生有毒有害气体挥发的隐患。 泄漏事故的防范措施如下： ①防泄漏措施 化学品贮存区设置围堰防止液体流散。 ②搬运、使用过程中应采取的措施 a.搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏； b.对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理； c.对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险； d.定期检查。 ③运营管理应急措施 从该项目的情况看，项目运营过程中严格管理，正确操作，正常情况下，发生大面积溢出和泄漏风险的几率很小。如果一旦发生大面积泄漏，建议该项目采取以下应急措施： a.迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并隔离污染区，严格限制出入； b.应急处理人员须佩带自给正压式呼吸器，穿消防防护服； c.尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 （2）火灾及爆炸环境风险评价 项目存放的盐酸、硫酸、硝酸、乙醇等危险化学品，在遇到火源时，会发生燃烧爆炸，从而导致周围大气环境造成污染，环境空气中会产生的NO、NO2、SO2等含氮和含硫的氧化物，以及挥发性有机物。根据相似事故，由于实验室化学品存量不大，环境空气污染范围主要是周围300m范围内，对环境空气造成一定污染影响。在发生事故时，可以请求社会力量进行灭火，并加强区域联动，通过疏散周围居民，大气稀释扩散后，环境空气在短期内可以得到恢复。 同时，由于危险化学品发生燃烧爆炸，会导致化学品泄漏，消防灭火时会产生的大量消防废水，也会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染事故。由于危化品存量少，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。 项目实验实验室内及走道均按要求设有消火栓和灭火器。任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报告，并组织救火。尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离，并根据火势大小、严重程度决定是否拨打119电话报警并启动应急预案。 （3）危险化学品人为倾倒产生的环境事故 实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严格超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的为下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人生安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。 8.8环境风险防范措施及应急要求 针对本项目特点，制定以下风险防范措施： ①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交云南大地丰源环保有限公司处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。 ②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。 ③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间底部为水泥+油漆防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 ④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 ⑤实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。 ⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 8.9环境风险评价结论 突发事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。项目主要的环境风险是危险化学品泄漏事故，火灾爆炸导致的次生环境污染事故，只要建设单位在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急预案，本项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的环境风险是可以接受的。 9、环境管理、环境监测计划 （1）环境管理 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。建设单位应建立环境保护管理机构，指定1~2名人员负责本项目的环境保护工作，制定相关环境管理制度，认真落实各项环境保护措施，保障项目运营符合环保要求。 ①实验室废液收集管理要求 根据前述工程分析可知，项目运营过程中实验废液、实验器皿第一、二道清洗废水、涉及重金属、剧毒污染物的全部器皿清洗废水均按危险废物进行处置，为使项目运营过程中更有效的收集以上实验废液及清洗废水，本次评价要求建设单位实验过程中根据企业实际操作流程制定严格的实验废液收集管理制度，配备专人负责记录并统计实验废液、实验器皿第一、二次清洗废液、涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水的量，并制定相应的台账管理制度备查。从源头对以上实验废液及废水进行管控，严禁进入实验区污水收集管网系统。 ②有机废气活性炭更换管理制度 为保证本项目拟设置的三级活性炭吸附装置对本项目产生的有机废气的处理效率，本次评价要求项目运营过程中有机废气处理装置三级活性炭中的活性炭须每半年更换一次，并制定健全的活性炭更换台账记录。更换下来的废弃活性炭暂存于危险废物暂存间内，及时委托有资质的单位清运处置。 （2）环境监测计划 建设项目环境保护监测是在建设项目建设完成后，依据环境保护主管部门的计划安排，由建设单位委托有资质的单位对建设项目设计、施工、投产各阶段环境保护工作开展监测，并依据环境影响评价文件及其批复提出的具体要求进行分析、评价并得出结论，为建设项目竣工环境保护验收提供技术依据，主要为实验废气、粉尘、噪声及废水。本次环评建议具体监测计划见下表。 表4-25 项目竣工环保验收监测计划一览表 序号; 监测 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率及监测方法; 执行标准. 1; 无组织废气; 厂界上风向设一个参照点、下风向设3个监控点; 非甲烷总烃、硫酸雾、HCL、NOx; 1次/a; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 厂房主要出入口门口外1m，距地面高1.5m处; NMHC; 监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。. 2; 有组织废气; 酸性废气净化设施排放口（DA001）; 硫酸雾、HCL、NOx; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准中最高允许排放浓度及最高允许排放速率限值. 有机废气净化设施排放口（DA002）; 非甲烷总烃. 3; 废水; 实验室区废水中和沉淀池出口; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮; GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准. 所在楼栋化粪池出口. 4; 噪声; 厂界四周各设一个监测点; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 10.环保设施竣工验收 项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，本项目环保设施验收要求见表4-26。 表4-26 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 排放源; 污染物; 环保设施、措施; 验收标准. 废气; 实验区; 有组织; 酸性废气; 1台通风橱+集气罩+管道收集后经一套SDG干式酸性废气净化器治理酸性废气+15m高排气筒（DA001）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值。. 有机废气; 1台通风橱及+集气罩+管道收集后经一套活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）. 无组织; 有机废气、酸性废气; 实验室通风、大气扩散; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。. 废水; 实验区; 仪器清洗废水（不含实验器皿第一道、第二道清洗废水及涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水）; 专用收集管道及中和沉淀池一个，容积2m3，三级沉淀，池体防腐防渗。; 中和沉淀池出口水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水达标排入金庄路市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂。. 实验区污水收集管网. 噪声; 实验设备; 噪声; 建筑隔声、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 经各房间内设置的生活垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。; 固废处置率100％. 实验区; 一般固体废物; 破碎玻璃和废包装品经分类收集，分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分化同生活垃圾一起处理； 废培养基用高温灭菌锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理；纯水设备更换废RO膜由厂家回收； 土壤、固废等废样品根据检测结果，为危废的作为危废处置，不是危废的作为一般固废处置。. 实验区; 危险废物; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求在实验室西南角设置一间8m2的危险废物暂存间，地面及裙角进行防渗，内部划分暂存区域，并规范设置标识标牌，台账管理记录，定期委托有资质单位清运处置。; 收集暂存报废、失效、过期的化学试剂、实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）、沾染危险化学品的废弃包装物、容器、废活性炭、中和池残渣等危废。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸性废气、颗粒物排气筒（DA001） | 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征） | 通风橱或集气罩+1套SDG干式酸性废气净化器+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值 |
|  | 有机废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 通风橱或集气罩+管道收集后经一套三级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 实验区 | 有机废气、酸性废气 | 实验室通风、大气扩散 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 实验室清洗废水（不含实验器皿第一道、第二道清洗废水及涉及重金属及剧毒污染物检测的实验废液及清洗废水） | pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、总磷 | 设置实验区废水专用收集管道及中和沉淀池一个，容积2m3，三级沉淀，池体防腐防渗。 | 中和沉淀池出口水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入现有建筑化粪池，经化粪池处理后的综合废水达标排入金庄路市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂。 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 墙体阻隔、距离衰减、风机减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾经各房间内设置的生活垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。 ②实验室一般固废：破碎玻璃和废包装品经分类收集，分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分化同生活垃圾一起处理；废培养基用高温灭菌锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理；纯水设备更换废RO膜由厂家回收；土壤、固废等废样品根据检测结果，为危废的作为危废处置，不是危废的作为一般固废处置。 ③危险废物：报废、失效、过期的化学试剂、实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）、沾染危险化学品的废弃包装物、容器、废活性炭、中和池残渣分类暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置，并严格按照危险废物转移联单相关要求建立危废转移联单及台账。 ④危险废物存放及管理： 危废暂存间地面做防渗处理，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 制定专人管理，不得将不相容的废物混合或合并存放。 做好危险废物情况记录，注明名称、来源、数量等。 存放危废的容器需按规定设置警示标志。 定期对贮存危险废物的容器及设施进行枪柄，发现破损应及时采取措施清理更换。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、试剂室危险化学品柜所处地面均进行重点防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在区域为城市建成区，无天然植被。目前，区域内植被为人工绿化草坪和树木。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在运营过程中将使用到危险化学品存放于试剂室危险化学品柜，底部设置专门的防漏桶或接油托盘等；所处地面采取重点防渗防腐措施，危废暂存间做好重点防渗措施。②建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求编制拟建项目突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①规范化排放口和环境保护标识要求；②加强运营管理和设备设施的日常维护工作；③加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；④建立、健全运营环保规章制度；⑤严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址合理可行，符合总量控制等评价原则的要求。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，废气、噪声、废水在采取环评提出的防治措施后，均可以做到达标排放，固体废弃物处置率100%，环境影响可以得到有效控制。在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCL | / | / | / | 2.102kg/a | / | 2.102kg/a | / |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 9.792kg/a | / | 9.792kg/a | / |
|  | 硝酸雾（以NOx表征） | / | / | / | 4.94kg/a | / | 4.94kg/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.486kg/a | / | 0.486kg/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 451.36t/a | / | 451.36t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.78t/a | / | 0.78t/a | / |
|  | 破碎玻璃、一般废包装品 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 废培养基 |  |  |  | 0.13t/a | / | 0.13t/a | / |
|  | 纯水机废弃过滤膜 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 危险废物 | 过期化学试剂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水） | / | / | / | 7.2t/a | / | 7.2t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | / |
|  | 实验室废试剂包装物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 中和沉淀池残渣 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①