盘环评〔2025〕1号

关于昆明市盘龙区环保低碳新能源综合能源补给站建设项目（沣源路加油站）环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司：

你单位报送的委托云南旭蓝环境工程有限公司编制的《昆明市盘龙区环保低碳新能源综合能源补给站建设项目（沣源路加油站）环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区龙泉街道昆曲高速公路与沣源路交叉口，中心地理坐标为：东经102°45′48.412″，北纬25°6′20.594″。项目总用地2399.75m2，总建筑面积约583.73m2，主要包括加油区、储油区、站房。油品年销售量为8760t，其中汽油销售量为7008t/a，柴油销售量为1752t/a。加油区：设置1个罩棚，1个加油区，设有4台4枪加油机；储油区：储油罐位于加油区的地下，设置4座储油罐，1座92#汽油罐，1座95#汽油罐，1座98#汽油罐和1座0#柴油罐，容积均为30m3；站房：布置在加油区的北面，设置2层框架结构的站房，面积399.77m2，其中1楼为便利店、发电间、配电间、储藏室、卫生间、盥洗室、楼梯间，2楼为办公室、值班室、餐厅、活动室、备餐间、卫浴间、机柜间、走廊等功能房间。总投资9800万元，其中环保投资50.3万元。

二、施工期施工废水、施工人员的清洁废水、雨天地表径流经沉淀处理后全部回用于洒水降尘，不外排；营运期项目不设洗车服务，无洗车废水产生。食堂废水经食堂油水分离器预处理、地面清洁废水及初期雨水经油水分离池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池，处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准（pH6.5～9.5、COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L）后，排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期装修产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。营运期加油站卸油、油罐贮存、加油机加油过程中有少量油品挥发气产生，主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式排放。其厂界内浓度执行GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准限值，即:

| 污染项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在战区内设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

加油站企业边界油气浓度无组织排放限值执行GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》中表3要求，即:

| 污染物 | 排放限值 (mg/m3) | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 监控处1小时平均浓度 | 参照HJ/T 55规定 |

储油罐油气回收装置的油气排放浓度执行GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》中的5.4要求，即:

| 项目 | 排放浓度限值（1小时平均浓度值） | 监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | ≤25 g/m3 | 储油罐油气回收装置 |

项目设置员工食堂提供员工就餐，预计设1个基准灶头，油烟排放浓度执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2限值，即:

| 项目 | 排放浓度限值 | 净化设施最低去除效率 |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | ≤2.0mg/m3 | 60% |

四、产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，为减轻施工期对外环境的影响，项目在建设过程中要合理安排施工时间，做到文明施工。严格控制各类施工机械产生的噪声，采取必要的噪声防治措施，减轻施工噪声对外环境的影响。施工期外排噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期外排噪声应符合GB12378-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废气无组织排放非甲烷总烃2.58t/a。废水量：1921.31m3/a，其中COD：0.571t/a、氨氮：0.0456t/a、TP：0.015t/a，总量纳入昆明市第五水质净化厂考核。

六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。项目采取分区防渗措施，其中油罐区、危废暂存间、输油管线划分为重点防渗区，化粪池、加油区及卸油区、油水分离池等地面划分为一般防渗区，其他区域划分为简单防渗区；项目油罐为FF双层罐，油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板，输油管线采用新型的双层复合输油管道；地下油罐安装油品泄漏检测仪，对各个油罐进行24小时连续监控；设置地下水跟踪监测井，制定地下水跟踪监测计划，发现地下水受到污染时应立即采取相应措施。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置；食堂泔水、食堂油水分离器的废油脂经泔水收集桶集中收集后委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置；化粪池污泥由环卫部门定期清掏清运，合理处置；危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置，危险废物贮存及危险废物暂存间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

八、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

九、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十一、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

十二、依法到其他部门办理相关手续。

2025年1月13日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年1月13日印发