盘环评〔2025〕7号

关于昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目环境影响报告表的批复

昆明醋酸纤维有限公司：

你单位报送的委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制的《昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

- 一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区青云街道穿金路昆明醋酸纤维有限公司内，地理坐标为东经102°44′49.683″，北纬25°4′18.360″。项目利用昆纤公司热电主厂房汽机间改建为锅炉房和配套辅助房，改造建筑面积2207.9m2。在改建的锅炉房和配套辅助房内新建4台15t/h天然气蒸汽锅炉及配套辅机设备、2套50t/h减温减压装置、2套10t/h减温减压装置、热工控制系统、动力配电及两台400KVA UPS不间断备用电源、现场仪表及阀门等。改造前后的设计产汽量和相关利用不发生任何变化。燃气锅炉运行稳定后，逐步拆除现有4台燃煤链条炉（2台20吨，2台35吨），本次评价不包含拆除工程，拆除工程不纳入竣工环保验收。总投资6853.44万元，其中环保投资64.25万元。

二、施工期施工人员洗手废水经现有化粪池收集预处理后全部排入厂内污水处理站处理后优先回用于绿化、循环补充水、卫生间等，剩余部分排入市政管网最终进入昆明市第五水质净化厂处理；运营期废水主要为锅炉排污水、除盐水站浓水，依托厂内已建污水处理站处理达GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》限值要求后优先回用于绿化、循环补充水、卫生间等，剩余部分废水达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中的A级标准限值要求后，排入市政管网，废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期项目设置4台15t/h（三用一备）的天然气蒸汽锅炉，锅炉废气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，即：

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期厂界东侧、南侧、西侧噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；项目北侧噪声执行执行4类标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 项目废水执行原环评总量控制指标；项目废气主要为锅炉废气，有组织废气量：26052.1万m3/a；颗粒物：2.512t/a、SO2：4.836t/a、NOx：38.370t/a。本项目针对燃煤锅炉进行改造，大气污染物除锅炉废气产生变化外，其他废气均不变，项目技改完成后锅炉废气主要污染物的削减情况如下：

| 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。 污染物名称 | 现有项目排放量 | 技改后项目排放量 | 污染物削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10.552t/a | 2.512t/a | 8.04t/a |
| SO2 | 105.055t/a | 4.836t/a | 100.219t/a |
| NOx | 97.362t/a | 38.370t/a | 58.992t/a |

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处理，废离子树脂和废活性炭等工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危废废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

八、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

九、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十一、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十二、依法到其他部门办理相关手续。

2025年3月24日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年3月24日印发