盘环评〔2025〕9号

关于云南协快再生资源回收有限公司开展小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表的批复

云南协快再生资源回收有限公司：

你单位报送的委托云南国琨环保科技有限公司编制的《云南协快再生资源回收有限公司开展小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村222号仓库，项目中心地理坐标：东经102°48′55.678″，北纬25°01′53.672″。项目占地面积1313.9m2，在现有厂区基础上进行改造，新增6个危险废物贮存区，并对现有危险废物贮存区进行改造升级，对项目危险废物贮存区进行区域封闭，配套建设废气收集系统、防渗工程、应急设施、视频监控系统等。服务范围以收集、贮存和转运昆明周边产生的危险废物为主。本次改扩建项目设计最大贮存规模336吨，年周转危废总量为5000吨，包括：HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW36、HW49、HW50，9个大类中51个代码共计5000吨。总投资80万元，其中环保投资41.6万元。

二、施工期对租用厂房进行改造升级，无施工废水产生。施工人员如厕依托两面寺村已建公共厕所;运营期职工办公生活依托两面寺村已建公共厕所。危险废物贮存过程中不涉及生产用水，无生产废水。碱液喷淋塔废水循环利用后需定期更换，交由有资质单位处置。厂区初期雨水设置收集池收集，回用于项目贮存区地面清洁，不外排。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期废气污染物主要为非甲烷总烃、氨、硫化氢，通过废气收集系统收集后“碱液喷淋+纤维过滤干燥+二级活性炭吸附+15m排气筒”处理排放。非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中最高允许排放浓度限值，即:

| 污染物 | 允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒m | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

氨、硫化氢、臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准限值，即:

| 序号 | 控制项目 | 有组织排放限值 |  | 无组织排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 排放速率，kg/h | 排放量，mg/m3 |
| 1 | NH3 | 15 | 4.9 | 1.5 |
| 2 | H2S | 15 | 0.33 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000 | 20 |

厂区内VOCS无组织排放NMHC执行GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》浓度限值，即:

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 限制含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房处设置监测点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期项目外排噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为有组织废气：废气量10512万m3/a，非甲烷总烃0.4139t/a、硫化氢0.0035t/a、氨0.1992t/a。无组织废气：非甲烷总烃0.345t/a、硫化氢0.0022t/a、氨0.1245t/a。

六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。厂区办公楼、中院区域采取硬化处理的简单防渗措施；除办公楼及中院区域外均进行重点防渗，采用混凝土垫层7cm+防渗膜+土工布+黏土5cm+水泥20cm+防水涂层+环氧树脂进行防渗，其防渗性能满足等效粘土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s。评价提出项目区下游布设1个地下水监测井和1个土壤跟踪监测点，通过定期监测及时发现问题并采取措施。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾由环卫部门清运处置；废活性炭（HW49，900-039-49）、碱液喷淋塔废液（HW49，900-041-49）、废拖布和抹布（HW49，900-041-49）、废周转桶（HW49，900-041-49）、清罐油泥（HW08，900-249-08）等危险废物通过专用容积分类收集后，暂存于危废暂存间，同贮存危险废物一起委托有资质的单位处置。危废废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

八、项目风险物质包括有机溶剂废物、废催化剂、废矿物油等，危险废物运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求收集、暂存危险废物；项目设置废液收集池（容积5m3），泄露的液体危险废物经库房内导流沟收集至废液收集池，然后由潜污泵收集至吨箱，最终作为危险废物交由有资质的处置单位进行处置；贮存油类危险废物若发生泄漏，设置围堰（容积60 m3），避免泄漏危险废物进入外环境；贮存易燃易爆危险废物应配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置；配备消防设施、通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；设置消防沙池、气体灭火装置和室内消火栓等消防设施；设置监控探头，对整个危险废物贮存区进行监控；修订环境风险应急预案并备案。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年4月7日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年4月7日印发