盘环评〔2025〕13号

关于盘龙区财大附中（原云南省昆明市第十一中学）高中综合教学楼建设项目环境影响报告表的批复

昆明市盘龙区教育体育局：

你单位报送的委托云南尺寸工程咨询有限公司编制的《盘龙区财大附中（原云南省昆明市第十一中学）高中综合教学楼建设项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区穿金路310号云南财经大学附属中学（昆明天祥中学）。项目中心地理坐标：东经102°44′20.461″，北纬25°4′17.185″。项目占地面积54719.36m2，总建筑面积22280.89m2，其中：高中综合教学楼15316.63m2，门卫及其他35.31m2，地下机动车库6572.21m2，连廊356.74m2。设有高中36个教学班，每班50人，新增学生1800人，新增教职工200人。年教学时间约280天。配套建设物理实验室、生物实验室、化学实验室。总投资12373.75万元，其中环保投资267万元。

二、施工期施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；运营期项目实验废水由中和池预处理后全部排入化粪池，与其他生活污水一并经化粪池收集处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即PH6～9,COD≤500mg/L，BOD5≤300 mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100 mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L后排入学校污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期项目设置两根23.6米高的排气筒。无机实验室内设置通风橱，被收集的氯化氢和硫酸雾通过管道汇总后通过DA001排气筒排放，排放高度为23.6m。高中部生物实验室和有机化学实验室内设置通风橱，被收集的甲苯通过管道进入综合楼顶楼活性炭吸附后通过DA002排气筒排放，排放高度为23.6m。因排气筒高度未满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故排放速率严格50%执行。项目无机废气和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即:

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 硫酸雾 | 45 | 23.6 | 2.42 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 氯化氢 | 100 | 23.6 | 0.39 |  | 0.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 23.6 | 14.98 |  | 4.0 |
| 甲苯 | 40 | 23.6 | 4.91 |  | 2.4 |

校区内VOCS无组织排放NMHC执行GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》浓度限值，即:

| 污染项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在实验楼外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期项目外排噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废气：排放总量为2100万Nm3/a；甲苯排放量为：0.00032t/a、非甲烷总烃排放总量：0.05312t/a（有组织：0.04482t/a，无组织：0.0083/a）、氯化氢排放总量：0.00273t/a（有组织：0.0027t/a，无组织：0.00003/a）、硫酸雾排放总量：0.00273t/a（有组织：0.0027t/a，无组织：0.00003/a）。废水量约为8960t/a、其中：COD：4.48t/a、氨氮：0.4t/a、总磷：0.07t/a。项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，运营期产生的固体废弃物分为一般固废和危险固废。其中一般固废包括生活垃圾、底泥（化粪池、中和池）、生物实验室固废及废弃离子交换树脂。危险固废包括实验室固废（废试剂、废液、废试剂包装物等）、废活性炭等。其中生活垃圾统一收集后由当地环卫部门负责清运处置；底泥（化粪池、中和池）委托环卫部门定期抽吸清运处置；生物实验室固废分类收集后委托环卫部门清运处置；废弃离子交换树脂由供应商更换清运处置；危险固废包括实验室固废（废试剂、废液、废试剂包装物等）及废活性炭暂存于综合楼设置的危险废物贮存间，定期委托有危废处置资质单位清运处置。一般固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危废废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

八、项目产生的丙酮、甲苯、盐酸、硫酸、铜、丙酮、甲酸、乙酸、四氯化碳等危险化学品，需加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，危险化学品储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源，避免阳光直射；建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全，严格执行安全监督检查制度、防火制度。认真做好安全检查，及时编制环境风险事故应急预案。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年7月3日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年7月3日印发