盘环评〔2025〕16号

关于云南恒禹检测技术服务有限公司水质检测中心项目环境影响报告表的批复

云南恒禹检测技术服务有限公司：

你单位报送的委托云南恒成工程设计咨询有限公司编制的《云南恒禹检测技术服务有限公司水质检测中心项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区龙泉街道昆澜街2号，项目中心地理坐标：东经102°45′51.526″，北纬25°7′40.450″。项目租用云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司现有办公楼的负二层地下室建设检测实验室，实验室的总建筑面积734.1平方米，仅开展水质检测，年开展水质检测3500样（次）。总投资980万元，其中环保投资25.9万元。

二、施工期施工人员生活污水依托云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司的化粪池处理后进入周边市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理；运营期员工生活污水、地面清洁废水依托云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司现有的化粪池处理后排入市政污水管网；实验器皿后续清洗废水、实验器皿润洗废水、纯水制备浓水，经自建的实验废水处理设备中和沉淀处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即：PH6～9,COD≤500mg/L，BOD5≤300 mg/L，SS≤400mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L后排入市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期产生的有机废气经通风橱、集气罩收集后引至实验室西侧活性炭吸附装置处理后经15m高的DA001排气筒排放；无机实验检测产生的酸性气体，经通风橱收集后引至实验室西侧1套碱液喷淋装置处理后经15m高的DA001排气筒排放。因本项目排气筒无法高出200m半径范围内的建筑物5m以上，故排放速率按排气筒高度严格50%执行。项目外排废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，即:

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒距地面高度（m） | 排放速率 |  |  |  |
|  |  |  | 二级最高允 许排放速率 | 严格50%排放速率 |  |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 0.75 | 监控点 | 1.2 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.385 |  | 0.12 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 0.13 |  | 0.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 5 |  | 4 |
| 甲醇 | 190 | 15 | 5.1 | 2.55 |  | 12 |

氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建限值要求，即：

| 控制项目 | 恶臭污染物厂界二级标准值 | 恶臭污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 速率（kg/h） |
| 氨 | 1.5 | 15 | 4.9 |

项目厂区内VOCS无组织排放NMHC执行GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》浓度限值，即:

| 污染项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期项目东、西、北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB(A)；南厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废气：有组织废气：废气量4000万m3/a，非甲烷总烃7.829kg/a、氮氧化物1.56kg/a。无组织废气：非甲烷总烃6.9108kg/a、氮氧化物2.1kg/a。废水：废水排放量：20.365m3/a，COD：0.00065t/a，氨氮：0.000012t/a，总磷：0.000005t/a。项目废水最终进入昆明市第十四水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，破碎玻璃、废包装品分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分委托有处置能力的合法机构清运处置；废培养基用压力蒸汽灭菌锅进行灭菌灭活处理后，委托有处置能力的合法机构清运处置；更换的废过滤膜、废活性炭交由更换厂家直接回收；微生物室使用的一次性用品统一收集后进行灭活处理，灭活后委托有处置能力的合法机构清运处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；报废、失效、过期的化学试剂、实验废液、废气处理设备更换的废活性炭、实验室废试剂包装、实验废水处理设备残渣、废紫外灯管、喷淋塔沉渣收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位定期清运处置。危险废物暂存间必须严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行建设。

八、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

九、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十一、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十二、依法到其他部门办理相关手续。

2025年8月4日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年8月4日印发