盘环评〔2025〕18号

关于云南大昌行联迪汽车销售服务有限公司4S店扩建项目环境影响报告表的批复

云南大昌行联迪汽车销售服务有限公司：

你单位报送的委托云南策润环保科技有限公司编制的《云南大昌行联迪汽车销售服务有限公司4S店扩建项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市白龙路522号。项目中心地理坐标：东经102°45′6.485″，北纬25°4′22.675″。本扩建项目在原有场地内进行，不新增占地及主体建筑，总占地面积仍为16600m2，总建筑面积仍为9023m2。本次扩建仅在原项目基础上增设1间喷烤漆房，增加部分设备及原辅材料用量。项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。扩建完成后销售车辆约2200辆/年，维修车辆约24000辆年（其中涉及喷烤漆工艺的车辆约3000辆/年）、保养车辆约13000辆/年，清洗车辆约21000辆/年。总投资55万元，其中环保投资15.5万元。

二、施工期项目不设施工营地，施工人员均不在项目区内食宿，施工废水沉淀后回用于施工中使用的混凝土搅拌用水，不外排；生活污水依托原项目已建好的卫生间及化粪池，化粪池出水排入白龙路市政污水管网；运营期食堂废水经油水分离器处理后和其他办公生活废水一起进入化粪池；洗车废水经隔油沉淀池1#处理、机修中心废水经隔油沉淀池2#处理后、喷烤漆中心废水经隔油沉淀池3#处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即：PH6～9,COD≤500mg/L，BOD5≤300 mg/L，动植物油≤100mg/L，石油类≤30mg，SS≤400mg/L,阴离子表面活性剂≤20mg/L后与生活污水一同排入白龙路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期项目共设置3根排气筒排放有组织废气。原有DA001、DA002排气筒排放已建的喷烤漆房喷烤漆废气，新增排气筒DA003排放新建的喷烤漆房喷烤漆废气。项目扩建后共设3间喷烤漆房，每间喷烤漆房喷漆量及喷涂时间一致。喷烤漆房为环保型全密闭，喷烤漆废气经负压收集后引入“过滤棉+二级活性碳吸附系统”处理，最终经3根15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。由于项目排气筒高度无法高出周围200米半径范围内的建筑物5米以上，因此排放速率按GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准，严格50%执行。即：

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（严格50%） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 甲苯 | 40 | 15 | 1.55 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 |  | 0.5 |  | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 |  | 5 |  | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 |  | 1.75 |  | 1.0 |

厂区内VOCS无组织排放监控点浓度NMHC应符合GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》表A.1中浓度限值要求。即：

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC（非甲烷总烃） | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

项目区内设置食堂，食堂设置2个灶头，食堂油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3,净化设施最低去除效率≥60%（小型规模）。

四、产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，为减轻施工期对外环境的影响，项目在建设过程中要合理安排施工时间，做到文明施工。夜间应对照明设施采取必要措施，避免照明光源对周围住户产生影响。严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气。严格控制各类施工机械产生的噪声，采取必要的噪声防治措施，减轻施工噪声对外环境的影响。施工期外排噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期厂界西、厂界南、厂界北位于二类声环境功能区，厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。项目区厂界东在城市主干道白龙路35m（±5m）内，属声功能区划4a类声环境功能区，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准的规定，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为扩建后全厂：废气排放量为1833.08万m3/a，有组织排放量其中颗粒物：217.125kg/a，甲苯：0.0138kg/a，二甲苯：0.0138kg/a，非甲烷总烃：29.52kg/a。无组织排放量：颗粒物：76.0325kg/a，甲苯：0.00313kg/a，二甲苯：0.00313kg/a，非甲烷总烃：6.6939kg/a；污染物排放总量为颗粒物：293.1575kg/a，甲苯：0.01693kg/a，二甲苯：0.01693kg/a，非甲烷总烃：36.2139kg/a。扩建后全厂废水排放量为4161.6m3/a，CODcr排放量为0.1942t/a、氨氮排放量为0.0020t/a、总磷排放量为0.1124kg/a。项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，一般工业固废：废旧零部件、废包装材料、废装饰品统一收集暂存于一般固废暂存间定期外售废品收购站；废砂纸集中收集定期外售废品收购站；除尘器收集粉尘密封处理定期外售废品收购站；废制冷剂专用容器收集交有资质的单位回收利用。生活固废：生活垃圾经带盖生活垃圾收集桶收集后由环卫部门清运处置，日产日清；食堂泔水由泔水桶统一收集委托有资质的单位进行清运处置；食堂废油脂、化粪池污泥定期清掏委托环卫部门定期进行清运、处置。③危险废物：废机油、废润滑油、废铅蓄电池、废机油桶、废润滑油桶、漆渣、保养拆换的石棉材料、车辆制动石棉废物、废活性炭、废机油格、废压力容器、废过滤棉、废电路板、废漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、沾染物（含油废抹布、废手套、废棉纱）分类收集暂存于危险废物暂存间及危险废物收集容器内定期委托云南广莱再生资源利用有限公司清运处置；隔油池油渣、废防冻液、废尾气净化催化剂收集、更换后暂存于危险废物暂存间定期委托有资质的单位清运处置。一般固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》相关要求。危险废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移管理办法》中的有关规定。

八、项目涉及的风险物质为油漆、稀释剂、固化剂等。机油、油漆、稀释剂、固化剂、汽油存放区全部进行防渗、防漏处理，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染；维修产生的废机油暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备；建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度；认真做好安全检查，及时编制环境风险事故应急预案。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年8月8日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年8月8日印发